|  | Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО" |
| --- | --- |
| 199178, Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., д. 31, БЦ «Сенатор», корпус Д, оф. 406-407 тел/факс. 812-332 9710; e-mail: enko@enko.spb.ru; http//www.enko.spb.ru |  |

Инв. № 71/649

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПЕТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| Генеральный директор, к.г.н. | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора, Главный архитектор проекта | О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | И.С. Майзель |
| Заместитель генерального директора, Главный инженер | А.Г. Петров |

Санкт-Петербург – Петровское

2013 г.

Авторский коллектив:

| Архитектурно-планировочные разделы | гл. арх. проекта, профессор Международной Академии Архитектуры (МААМ) О.В. Красовская; ведущий архитектор Н.А. Близнина |
| --- | --- |
| Градостроительная экономика | экономисты градостроительства В.В. Плечанова и О.В. Петина, при участии А.В. Косарева |
| Природные условия и ресурсы | к.г.н., доцент факультета географии и геоэкологии СПбГУ Г.А. Исаченко, д.б.н. В.Л. Богданов, при участии Р.В. Николаева, инженер-геоморфолог Е.В. Лутченко, эколог градостроительства А.В. Яновская |
| Состояние окружающей среды. Зоны с особыми условиями использования территорий. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории. Особо охраняемые природные территории. | Эколог градостроительства А.В. Яновская, при участии эколога градостроительства Т.А. Тереховой |
| Объекты культурного наследия | канд. арх., советник РААСН В.Р. Крогиус, экономист градостроительства А.В. Косарев |
| Земельные ресурсы | инженер А. А. Тимофеева |
| Транспортная инфраструктура | гл. специалист по транспорту, к.т.н. Л.И. Свердлин, гл. специалист Д.С. Савинкова |
| Инженерная инфраструктура | гл. инженер проекта А.Г. Петров, гл. специалисты И.Н. Максимова, Н.А. Масленникова, Г.Е. Нехамкис, инж. Д.Б. Тарских |
| Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера | инженер З.Р. Бачерникова |
| ГИС-технологии | гл. специалист А.М. Савинков |

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ	4

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	11

3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	14

3.1. Основные сведения о территории	14

3.2. Природные условия и ресурсы	14

3.3. Современное использование территории	25

3.4. Объекты культурного наследия	29

3.5. Зоны с особыми условиями использования территорий. Планировочные ограничения	31

3.6. Земельный фонд. Агроприродные ресурсы	36

3.7. Социально-экономическая ситуация	39

3.8. Рекреационная деятельность и туризм	54

3.9. Состояние окружающей среды	58

3.10. Транспортная инфраструктура	63

3.11. Инженерная инфраструктура	67

3.12. Выводы комплексного анализа территории	70

4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ	71

4.1. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории.	71

4.2. Социально-экономическое развитие	78

4.3. Развитие транспортной инфраструктуры	100

4.4. Развитие инженерной инфраструктуры	104

4.5. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории.	114

4.6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	116

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	124

5.1. Мероприятия по изменению границ населенных пунктов	124

5.2. Мероприятия по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории	124

5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	127

5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	138

5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	139

5.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	141

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	143

7. ПРИЛОЖЕНИЯ	151

# СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ

### по обоснованию проекта Генерального плана

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Муниципальное образование Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Проект Генерального плана. Материалы по обоснованию | 71/649 |
| 2 | Муниципальное образование «Петровское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области. Проект Генерального плана. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 71/650 |
| 3 | Муниципальное образование «Петровское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области. Проект Генерального плана. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 71/651 |
| 4 | Муниципальное образование «Петровское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области. Проект Генерального плана. Исходно-разрешительная документация | 71/652 |
| Схемы |  |  |
| 1 | Схема использования территории М 1:25 000, 1:5 000 | 71/513 |
| 2 | Схема существующих границ земель различных категорий М 1:25 000 | 71/514 |
| 3 | Схема планируемых границ земель различных категорий | 71/515 |
| 4 | Схема ограничений. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий М 1:25 000 | 71/516 |
| 5 | Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (объекты социальной сферы). Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке. Схема границ территорий объектов культурного наследия М 1:25 000, 1:5 000 | 71/517 |
| 6 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения М 1:25 000, 1:5 000 | 71/518 |
| 7 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов М 1:5 000 | 71/519 |
| 8 | Схема ограничений. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схема границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов М 1:25 000 | 71/520 |
| Иллюстративные материалы |  |  |
| 1 | Схема расположения охотничьих хозяйств |  |
| 2 | Схема расположения арендуемых лесных участков для целей рекреации, лесозаготовки, ведения сельского хозяйства, недропользования |  |
| 3 | Ландшафтная карта |  |
| 4 | Схема существующих границ земель различных категорий с отображением спорных участков |  |
| 5 | Схема доступности пожарного депо, расположенного в п. Сосново |  |
| 6 | Схема доступности пожарного депо |  |
| 7 | Схема размещения проектного пожарного депо |  |
| 8 | Схема существующих границ земель различных категорий отображением земельных участков Ларионовского участкового лесничества |  |
| Электронная версия проекта |  |  |
| 1 | Электронные материалы проекта открытого пользования: текстовые материалы в формате Word, схемы в формате JPG, MapInfo | 71/751 |

Список сокращений, использованных в проекте

| АЗС – автозаправочная станция АИТ - автономный источник теплоты АПУ– акты постановки на учет АТС – автоматическая телефонная станция в. – век вв. – века ВЛ - воздушные линии электропередачи г. – год гг. – годы ГОУВПО – государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ГП – государственное предприятие ГРП – газорегуляторный пункт ГРС – газораспределительная станция ГУ – государственное учреждение д. – деревня дд. – деревни ДОЛ – детский оздоровительный лагерь ДРСУ – дорожно-строительное управление ДНП – дачное некоммерческое партнерство ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа ед. – единица ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство ж. - женщины ЗАО – закрытое акционерное общество ЗСО - зоны санитарной охраны источников водоснабжения з/к – заготовка кормов изм. – измерение ИЖС – индивидуальное жилищное строительство ИП – индивидуальный предприниматель кв. – квадратный КНС – канализационная насосная станция КОС – комплекс очистных сооружений КРС – крупный рогатый скот куб. – кубический ЛОГП – ленинградское областное государственное предприятие ЛМЗ – Ленинградский механический завод м. - мужчины | МОУ – муниципальное образовательное учреждение МОУ ДОД – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей МП - муниципальное предприятие МУ – муниципальное учреждение МУЗ – муниципальное учреждение здравоохранения млн. – миллион ОАО – открытое акционерное общество оз. – озеро ООО – общество с ограниченной ответственностью ООПТ – особо охраняемые природные территории п. – поселок п. при ж/д ст. – поселок при железнодорожной станции ПДК – предельно допустимая концентрация ПЗ – племенной завод площ. – площадь ПО – потребительское общество посещ. - посещение р. – река ред. – редакция рис. – рисунок СЗЗ – санитарно-защитная зона СП – свод правил СНТ – садоводческое некоммерческое товарищество ср. - средний табл. – таблица ТБО – твердые бытовые отходы тыс. - тысяча ТЭЦ – теплоэлектроцентраль ул. – улица ФАП – фельдшерско-акушерский пункт ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие чел. – человек ЧМ – частотно-модулированное (радиовещание); ЦНИИ – центральный научно-исследовательский институт ШРП – шкафной регуляторный пункт шт. - штук экз. – экземпляров эт. – этаж |
| --- | --- |

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Проект Генерального плана муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерского муниципального района Ленинградской области подготовлен Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу администрации Приозерского муниципального района (муниципальный контракт № 780 от 3 декабря 2008 г.) в качестве документа, направленного на создание оптимальных условий территориального и социально-экономического развития Петровского сельского поселения до 2035 г.

2. Проект Генерального плана подготовлен в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (ред. от 29 ноября 2010 г.) и заданием на подготовку проекта Генерального плана (Приложение 1 к муниципальному контракту № 780 от 3 декабря 2008 г.).

3. Подготовка проекта Генерального плана велась в соответствии с требованиями федеральных законодательных актов в действующих редакциях, в том числе:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (ред. от 12 декабря 2011 г.) (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 6 января 2012г.);

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ (ред. от 6 декабря 2011 г.);

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ (ред. от 6 декабря 2011 г., с изм. от 7 декабря 2011г.);

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (ред. от 6 декабря 2011 г., с изм. от 7 декабря 2011г) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 5 января 2012 г.);

- Федеральный закон от 8 октября 2007 года № 257-ФЗ (ред. от 18 июля 2011) «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 1 августа 2011 г.);

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ (ред. от 19 июля 2011) «О безопасности дорожного движения» (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 1 января 2012 г.);

- Федеральный закон от 10 января 2002 № № 7-ФЗ (ред. от 21 ноября 2011 года, с изм. от 7 декабря 2011 года) «Об охране окружающей среды";

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ (ред. от 29 декабря 2010 года) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 11 января 2011 г.);

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ (ред. от 19 июля 2011 года, с изм. от 7 декабря 2011г.) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (ред. от 30 ноября 2011 года) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 1 февраля 2012 г.);

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ. (ред. 23 декабря 2010 года) «О гражданской обороне».

4. Подготовка проекта Генерального плана Петровского сельского поселения велась с учетом следующих нормативных документов:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,

- экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 11-02-96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»; методики расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети;

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 11.13.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны»;

- ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- ГОСТ Р 22.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

Кроме того, при разработке проекта Генерального плана использованы:

  - проект «Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области»;

  - методические рекомендации по подготовке проектов генеральных планов поселений, генерального плана городского округа Ленинградской области (разработаны Комитетом градостроительства и архитектуры Ленинградской области).

5. Официальные названия проектируемой территории:

− Петровское сельское поселение – в соответствии с областным законом от 1 декабря 2004 года № 50-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе»;

− Муниципальное образование Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Проект Генерального плана (сокращенное название – Петровское сельское поселение) – в соответствии с Уставом муниципального образования Петровское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области.

В Генеральном плане используется наименование – Петровское сельское поселение.

6. Проект Генерального плана Петровского сельского поселения реализуется в границах, установленных областным законом от 1 сентября 2004 г. № 50-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». В состав территории Петровского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

Варшко, деревня

Овраги, деревня

Ольховка, деревня

Петровское, поселок

Петяярви, поселок при железнодорожной станции

Ягодное, деревня.

7. В проекте Генерального плана Петровского сельского поселения учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

8. Проект Генерального плана Петровского сельского поселения учитывает основные положения:

- Проекта «Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района» (разработан Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» в 2011 году);

- Проекта «Стратегии социально-экономического развития территории Приозерского муниципального района» (разработан в составе проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района).

9. При разработке проекта Генерального плана проанализированы и учтены следующие документы:

- «Проект районной планировки Приозерского района» (институт «Ленгипрогор», 1979 г.)

- «Схема размещения жилищно-гражданского строительства в населенных пунктах Ленинградской области» (ФГУП «РосНИПИУрбанистики», 2002 г.).

10. Проект Генерального плана Петровского сельского поселения подготовлен на следующие проектные периоды:

- первая очередь – 2020 гг.,

- расчетный срок – 2035 гг.

11. Проектные решения проекта Генерального плана Петровского сельского поселения на первую очередь строительства и расчетный срок являются основанием для разработки:

- документации по планировке территории;

- правил землепользования и застройки.

12. Проект Генерального плана подготовлен с использованием следующих материалов:

- Топографическая основа масштаба 1:10 000, выполненная ФГУП «Аэрогеодезия» в 1994 г.

- Векторная топографическая основа масштаба 1:2 000, выполненная СЗФ ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ в 2005-2006 гг.

- Космический снимок ALOS (PRISM) в формате GeoTiff, предоставленный ООО «ДАТА+» в 2008 г.

- Космический снимок ALOS (PRISM КА «1RS 1С/Ш») в формате TIFF, предоставленный ООО «ДАТА+» в 2009 г.

Система высот – Балтийская, система координат МСК-47.

13. Проект Генерального плана подготовлен на единой концептуальной и технологической основе с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) – программный пакет ArcGis 9.3.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

### 2.1. Цели территориального планирования

Основными целями территориального планирования Петровского сельского поселения являются:

- обеспечение территориальных предпосылок для устойчивого развития экономики поселения и повышение инвестиционной привлекательности территории;

- дальнейшее развитие пригородных функций на территории Петровского сельского поселения: туристско-рекреационная деятельность, агропромышленный комплекс; индивидуальное жилищное строительство;

- качественное улучшение состояния окружающей среды поселения в целом и всех функциональных типов территорий;

- создание территориальных предпосылок для повышения уровня жизни и условий проживания населения;

- сохранение объектов культурного наследия;

- развитие рекреационных территорий;

- развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктур;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры;

- учет интересов Российской Федерации, Ленинградской области, Приозерского муниципального района при осуществлении территориального планирования и размещении объектов капитального строительства.

### 2.2. Задачи территориального планирования

2.2.1. Задачи по развитию планировочной структуры и функциональному - зонированию территории

- формирование планировочной структуры и функциональное зонирование территории Петровского сельского поселения с учетом специфики его территории: экономико-географического положения; природных условий; зон с особыми условиями использования территорий; сложившегося использования территории и др.;

- определение территорий для градостроительного развития населенных пунктов на основе прогнозных параметров социально-экономического развития Петровского сельского поселения;

- определение необходимого объема и структуры нового жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда, планировочная организация и развитие жилых зон;

- развитие системы объектов обслуживания населения;

- развитие, рекреационных зон, благоустройство мест массового отдыха населения, развитие туристско-рекреационной инфраструктуры.

2.2.2. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения

- достижение показателя обеспеченности общей площадью жилищного фонда в размере 35 кв. м на душу населения;

- определение площадок и структуры нового жилищного строительства;

- выделение территорий для размещения учреждений и предприятий обслуживания населения регионального и районного значения, предусмотренных соответствующими программами;

- достижение нормативных показателей в развитии системы учреждений и предприятий обслуживания местного значения поселения в соответствии с действующими нормативами;

- обеспечение бесперебойного и круглогодичного сообщения населенных пунктов поселения между собой;

- развитие инфраструктуры автомобильного, водного и воздушного транспорта;

- развитие объектов инженерной инфраструктуры с достижением нормативных показателей.

2.2.3. Задачи по охране объектов культурного наследия

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия;

- организация охраны объектов культурного наследия, учет требований и регламентов территорий объектов культурного наследия.

2.2.4. Задачи по развитию сферы туризма и рекреации

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- создание условий для формирования туристско-рекреационной инфраструктуры поселения.

- выделение территорий для размещения новых объектов туристско-рекреационной инфраструктуры.

2.2.5. Задачи по улучшению экологической обстановки, охране окружающей среды и санитарной очистке территории

- организация мониторинга состояния окружающей среды;

- организация санитарной очистки территории.

2.2.6. Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятиям гражданской обороны населения и противопожарным мероприятиям

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- формирование фонда защитных сооружений гражданской обороны;

- совершенствование системы предупреждения и оповещения населения, о чрезвычайных ситуациях на опасных объектах, о природных чрезвычайных ситуациях и расширение зоны ее действия, с учетом новых жилых образований и т.д.;

- подготовка мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций.

- медицинское обеспечение населения в случае возникновения аварийной ситуации.

2.2.7. Задачи по нормативно-правовому обеспечению реализации Генерального плана

- законодательное обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории поселения;

- законодательное обеспечение охраны окружающей среды;

- координация действий исполнительных органов муниципального образования по обеспечению реализации Генерального плана.

# 3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# 3.1. Основные сведения о территории

Территория Петровского сельского поселения входит в состав Приозерского муниципального района Ленинградской области.

Поселение расположено в центральной части Приозерского муниципального района. С севера граница идет по реке Вуокса и граничит с Громовским и Ромашкинским сельскими поселениями, с юга и востока с Сосновским и Запорожским сельскими поселениями, юго-западная и западная граница поселения прилегает к Раздольевскому и Красноозёрному сельским поселениям.

В состав поселения входят 6 населенных пунктов: деревня Варшко, деревня Овраги, деревня Ольховка, поселок Петровское, поселок при железнодорожной станции Петяярви, деревня Ягодное.

Административный центр – п. Петровское. Расположен в 60 км от административного центра муниципального района г. Приозерск, в 70 км от г. Санкт-Петербург, в 2 км от п. при ж/д ст. Петяярви и в 2 км от а/д А-121 «Сортавала».

Площадь сельского поселения составляет 20043,9 га. Население (на 1 января 2011 г.) – 1764 человек.

# 3.2. Природные условия и ресурсы

Климат

Проектируемая территория характеризуется умеренно-континентальным влажным климатом. Преобладающие ветры юго-западные; зимой – южные и западные; летом – западные, северо-восточные. Среднемесячная скорость ветра колеблется от 4,2 м/с в январе до 0 м/с в июле (метеостанция Сосново). Большое влияние на климат и погодные условия оказывает пересеченный рельеф, обуславливающий высокое количество среднегодовых осадков. В среднем за год выпадает до 600 мм осадков.

Зима продолжительная, умеренно мягкая, с пасмурной погодой. Самый холодный месяц – февраль. Снежный покров устанавливается в конце ноября, залегает устойчиво, наибольшей высоты достигает в третьей декаде февраля – второй декаде марта. В декабре – феврале нередки метели. Средняя температура января -8-9 ºС (метеостанция Сосново). Зима – мягкая, но продолжительная. Осадки зимой выпадают часто.

Весна – поздняя, затяжная, из-за частых возвратов холодов протекает медленно. Снежный покров задерживается до 20 апреля. В это время почва начинает оттаивать и температура воздуха быстро повышается. Последние заморозки заканчиваются обычно в начале июня.

Лето – умеренно теплое и сравнительно короткое. Заканчивается обычно во второй декаде сентября. Самый теплый месяц – июль с преобладающей температурой воздуха 19-20 ºС (максимальная до 32 ºС, метеостанция Сосново). Летом возможны похолодания. Количество осадков в летние месяцы – наибольшие в году. Летние ливни часто сопровождаются грозами.

Осень наступает в середине сентября. Понижение температуры воздуха 10 оС до 0 оС происходит медленно. Преобладает пасмурная, ветреная и ненастная погода, часто бывают туманы.

Выводы:

- Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория Петровского сельского поселения по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне II B.

- Климатические условия Петровского сельского поселения не вызывают ограничений для хозяйственного освоения территории и строительства.

Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

Гидрографическая сеть Петровского сельского поселения достаточна густа. Все реки относятся к бассейну реки Вуокса.

По территории Петровского сельского поселения протекают реки Волчья и Петровка. На севере сельского поселения расположено озеро Суходольское и река Вуокса, входящие в состав озерно-речной системы Вуокса.

Река Петровка берет начало из озера без названия и впадает в р. Волчья с правого берега в 4 км от устья последней. Общая длина реки 16,5 км. Расчетный створ расположен у п. Петровское, в 7,2 км от устья; площадь водосбора равна 30 кв. км, средний уклон реки 2 м/км. Берега реки невысокие, пологие, на отдельных участков крутые. Заселенность бассейна 85 %, озерность составляет 3,3 %, болот в бассейне реки нет.

Озеро Суходольское (площадь зеркала 44,3 кв. км) шириной 2 – 3 км. Глубины озера около 15 – 20 м. Берега пологие или средней крутизны; грунты песчаные, супесчаные и суглинистые.

На востоке от п. Петровское расположено озеро Петровское, озеро Утконос, южнее д. Ягодное – озеро Берестовое.

Почти все озера Петровского сельского поселения находятся в понижениях рельефа. Питание озер смешанное, с преобладанием снегового, происходит за счет поверхностного стока, осуществляемого через сеть его притоков. В годовом ходе уровня четко выражены: весеннее половодье, летне-осенняя межень, нарушаемая дождевыми паводками, короткий осенне-зимний период с несколько повышенной водностью; зимний минимум. Весенний подъем уровня начинается, как правило, в первой половине апреля и достигает максимума в первой половине мая. Спад весенних вод плавный.

Основной частью водного баланса озер является сток. Потери на испарение невелики.

На сегодняшний день на протяжении р. Вуокса на территории сельского поселения не ведутся наблюдения за уровнем затопления паводковыми водами 1-10 % обеспеченности. Однако в 2000–х годах в рамках разработки проекта установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Вуокса ООО «Ленводпроект» были приняты расчетные уровни затопления. Определение площадей вредного воздействия вод на прибрежную территорию было выполнено с учетом морфометрических и гидрологических особенностей водной системы р. Вуокса, которая была разделена на 9 расчетных участков: 6 – на основном русле, 3 – на северном рукаве. В границах Петровского сельского поселения р. Вуокса протекает основным руслом расчетными участками 0 – 15 км и 15 – 29 км. Характерные максимальные уровни воды р. Вуокса по длине указанных участков приведены в таблице. 3.2.1.

Таблица 3.2.1.

Характерные максимальные уровни воды в р. Вуокса

| Участки реки, километраж | Среднемноголетний уровень воды | Максимальные уровни расчетных обеспеченностей (м БС) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 % | 3 % |
| Основное русло р. Вуокса |  |  |  |
| 29 – 15 | 7,0 – 6,6 | 8,1 – 7,8 | 7,7 – 7,5 |
| 15 – 0 | 6,6 – 4,8 | 7,8 – 6,7 | 7,5 – 6,3 |

Подземные воды. Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом отношении Петровское сельское поселение расположено в пределах гидрогеологической структуры – Ленинградского бассейна пластовых напорных вод, занимающего южную часть Приозерского муниципального района.

Основной источник подземной воды – Гдовский (Вендский) водоносный горизонт.

Подземные воды содержатся в четвертичных отложениях и верхней трещиноватой зоне коренных пород. Водоносный комплекс четвертичных отложений имеет повсеместное распространение.

Гидрогеологические условия определяются геологическим строением территории, геоморфологическими особенностями поверхности и характеризуется наличием грунтовых вод, приуроченных к озерно-ледниковым отложениям.

Водосодержащими грунтами являются разнозернистые пески и супеси, а так же прослои и линзы песков в толще суглинков.

Направление стока вод к понижениям в рельефе, к реке Петровка (на север).

На территории п. Петровское грунтовые воды залегают на глубине от 1,8 м до 5,9 м. По условиям залегания грунтовые воды относятся к типу пластово-поровых безнапорных, со свободной поверхностью зеркала. Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Область питания совпадает с областью распространения.

Выводы:

- Наиболее многоводными реками сельского поселения являются реки Волчья и Петровка.

- Территория сельского поселения достаточно обеспечена ресурсами поверхностных и подземных вод.

- Водные ресурсы территории сельского поселения благоприятны для развития рекреации (водный туризм, отдых на берегу водоемов).

Инженерно-строительные условия. Минерально-сырьевые ресурсы

Разработка раздела по оценке инженерно-строительных условий включает анализ комплекса исходных данных по территории сельского поселения. В процессе оценки условий территории были учтены и проанализированы сведения о геолого-геоморфологическом строении, гидрогеологической характеристике, наличии и степени развития физико-геологических процессов и явлений, а также техногенных изменений геологической оболочки. В основу разработанной схемы инженерно-строительных условий легли исследования по ландшафтной структуре, которые были выполнены в рамках проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района по заказу ООО НПИ «ЭНКО». Данные ландшафтных исследований были уточнены и актуализированы по предоставленным топографическим материалам масштабов 1:10 000 (выполнена в 1994 г.) и 1:2 000 (выполнена в 2005-2006 гг.). Анализ современного состояния территории базировался на цифровых космических изображениях ALOS (PRISM) в формате GeoTiff (2008 г.) и ALOS (PRISM КА «1RS 1С/Ш») в формате TIFF (2009 г.). Также была проведена работа по анализу существующих материалов по инженерным изысканиям, которые хранятся в отделе обеспечения надзора и экспертиз Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области. Имеющихся материалов инженерных изысканий достаточно для оценки инженерно-строительных условий территории Петровского сельского поселения на уровне проекта Генерального плана. Однако любое строительство должно сопровождаться проведением дополнительных более детальных инженерно-геологических, инженерно-топографических и других изысканий на площадках будущего строительства.

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической среды. На основании выше перечисленных оценочных параметров произведено районирование территории Петровского сельского поселения по инженерно-строительным условиям.

Территории благоприятные для градостроительного освоения (около 64 % территории сельского поселения):

Представлены дренированными равнинами, сложенными устойчивыми грунтами, уклоны поверхности не более 5 %, уровень залегания грунтовых вод не менее 2 м от поверхности. Отмечается локальное развитие опасных физико-геологических процессов.

Территории ограниченно благоприятные для градостроительного освоения (около 33 %):

- плоские переувлажненные равнины; характерно близкое залегание грунтовых вод, процессы заболачивания. Грунты оснований представлены валунными и щебнистыми супесями и песками, безвалунными и галечными песками и супесями, безвалунными глинами и суглинками, маломощным торфом (до 0,5 м);

- холмистый рельеф, уклоны поверхности до 20 %, понижения заболочены, нередко идут процессы торфообразования. На склонах – активное развитие эрозионных процессов. Грунты оснований представлены преимущественно галечными и валунными песками;

Территории неблагоприятные для градостроительного освоения (около 3 %):

- болота с мощностью торфа более 0,5 м;

- уклоны поверхности до 20 %;

- территории, подверженные затоплению и подтоплению в периоды прохождения высоких половодий и паводков.

Территории, не подлежащие градостроительному освоению:

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1(ред. от 06.12.2011)  «О недрах» – это территории залегания и добычи полезных ископаемых.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории сельского поселения имеются месторождения: песка красящего - Петяярвское, Южно-Петяярвское (в южной части сельского поселения), Куопиенмякское (в центральной части сельского поселения); песка – Варшко (20,3 га), песчано-гравийного материала (месторождения сосредоточены на юге сельского поселения). У юго-восточной границы сельского поселения, а также в его западной части расположены месторождения торфа.

Имеются также проявления месторождений минеральных красок (марс, сиена, охра), которые тяготеют к центральной и южной частям сельского поселения.

Лесные ресурсы

Территория относится к среднетаежному району европейской части Российской Федерации таежной лесорастительной зоны. Лесной фонд, расположенный на территории Петровского сельского поселения, отнесен по целевому назначению к защитному (Приложение 1).

Основными территориальными единицами управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества. Эту миссию на территории Петровского сельского поселения осуществляет Приозерское лесничество со своими филиалами – участковыми лесничествами: Кривковское, Мичуринское, Борисовское, Ларионовское и Приозерское южное участковые лесничества.

После принятия Лесного кодекса разработаны Лесной план Ленинградской области и Лесохозяйственный регламент Приозерского лесничества. Реализация Лесохозяйственного регламента обеспечивается лесничими, порядок деятельности которых устанавливается органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

Основными направлениями использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов Петровского сельского поселения являются:

- увеличение покрытой лесной растительностью площади (при повышении доли хвойных пород);

- удовлетворение потребности в древесине для местных нужд;

- увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации (главным образом за счет усиления рекреационных функций лесов).

Все лесные участки в границах Петровского сельского поселения отданы в аренду для целей лесозаготовки, рекреации, ведения сельского хозяйства и охоты (см. Приложение 2, иллюстративные материалы: «Схема расположения арендуемых лесных участков для целей рекреации, лесозаготовки, ведения сельского хозяйства, недропользования»).

Выводы:

Одними из главных составляющих ресурсного потенциала проектируемой территории являются лесные ресурсы. Лесной фонд Петровского сельского поселения относится к защитной категории лесов и может быть использованы в рекреационных целях.

Растительный и животный мир

Приозерский муниципальный район занимает часть Карельского перешейка, который расположен в области хвойных лесов южно-таежной подзоны на контакте с границей средней тайги. Основную площадь территории Петровского сельского поселения занимают леса. На легких почвообразующих породах господствуют осветленные сосновые леса. Ельники преобладают главным образом на суглинистых отложениях и отчасти на моренных супесчаных наносах. Распространены также вторичные травянистые леса – сосново-березовые, осиновые, серо-ольшаники и ивняки, приуроченные к более влажным местообитаниям.

На территории сельского поселения встречаются болота, преимущественно верховые. Болота моховые, местами поросшие редколесьем. По долинам рек и вокруг озер обычно развиты травянистые (осоковые) болота.

Луга на территории Петровского сельского поселения в основном представлены лугами-залежами, возникшими на месте сеяных в прошлом лугов. Луговые угодья в основном приурочены к озерным котловинам, берегам рек и заливов, а также частично – к осушенным торфяникам. В основном это малопродуктивные луга – полевичные, душистоколосковые и заболоченные – щучковые.

Животный мир сельского поселения может считаться типичным для лесной зоны. В фаунистическом отношении территория сельского поселения относится к западной части Ленинградской области, для которой характерны, помимо широко распространенных таежных форм, набор видов европейских широколиственных лесов.

По данным комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области к охотничьим ресурсам на территории Приозерского муниципального района и Петровского сельского поселения в частности относятся: белка, волк, горностай, заяц-беляк, заяц-русак, лось, кабан, косуля, куница, лисица, олень благородный, олень пятнистый, рысь, хорь, рябчик, тетерев, глухарь, белая куропатка, серая куропатка. Однако, интенсивное освоение территории сельского поселения приводит к сужению ареалов распространения животных.

К животным, занесенным в Красную книгу природы Ленинградской области на территории Петровского сельского поселения и близлежащим территориям относятся: млекопитающие: росомаха; птицы: серая куропатка, перепел, бородатая неясыть, лесной жаворонок, оляпка, ястребиная славка; круглоротые и рыбы: лосось озерный, жерех, сом; а также некоторые виды моллюсков, ракообразных и насекомых.

На территории Петровского сельского поселения расположены 4 охотхозяйства: «Федеральное государственное учреждение «Сосновское государственное опытное охотничье хозяйство», Межрегиональная общественная организация «Союз охотников и рыболовов», ЗАО «Сосновское охотничье хозяйство» и ООО «Велес Охота». Воспроизводственный участок охотничьего хозяйства «Федеральное государственное учреждение «Сосновское государственное опытное охотничье хозяйство» расположен в восточной части сельского поселения (частично в границах сельского поселения). Воспроизводственный участок охотхозяйства Межрегиональная общественная организация «Союз охотников и рыболовов» расположен в восточной части сельского поселения к западу от д. Ольховка, воспроизводственные участки охотхозяйств ЗАО «Сосновское охотничье хозяйство» и ООО «Велес Охота» расположены за границами сельского поселения (иллюстрация 1).

По данным охотничьего хозяйства ЗАО «Сосновское охотничье хозяйство» в западной части Петровского сельского поселения на территории Мичуринского лесничества имеются места скопления поголовья лося (места его зимнего отстоя) и его постоянные (из года в год) сезонные миграции.

По данным охотничьего хозяйства Межрегиональная общественная организация «Союз охотников и рыболовов» в границах Петровского сельского поселения на участке а/д А-121 «Сортавала» есть три постоянных перехода зверя. Кроме того, отмечен постоянный переход кабана и лося на участке железной дороги в районе п. при ж/д ст. Петяярви.

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира.

При освоении новых территорий вне границ населенных пунктов необходимо проводить дополнительные исследования растительного и животного мира.

Рыболовство и рыбоводство

По сведениям ФГУ «Севзапрыбвод» все водоемы Приозерского муниципального района относятся к рыбохозяйственным. Однако категория водоемов (рыбохозяйственная значимость) разная и зависит от состава ихтиофауны. Данные исследования проводятся при разработке отдельных более детальных проектов исследуемой территории.

По данным Невско-Ладожского бассейнового водного управления особо ценные водоемы рыбохозяйственного значения на территории Приозерского муниципального района не выделяются. Рыбохозяйственные заповедные зоны не установлены. Рыбохозяйственные зоны водотоков и водоемов Приозерского муниципального района в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 743 «Об утверждении правил установления рыбоохранных зон» по размерам совпадают с границами водоохранных зон данных водотоков и водоемов.

На сегодняшний день согласно перечню рыбопромысловых участков в административных границах Ленинградской области (Приказ Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 24.04.2009 № 61), а также данным отдела по аграрной политике и природопользованию администрации Приозерского муниципального района вблизи территории Петровского сельского поселения сформированы 2 рыбопромысловых участка для организации товарного рыбоводства (озеро Суходольское, участок в устье р. Сосновка – 6,3 га, озеро Утконос – 9 га) и 1 рыбопромысловый участок для любительского и спортивного рыболовства (р. Волчья).

Осуществление хозяйственной деятельности должно сопровождаться мероприятиями по сохранению водных биоресурсов и среды обитания, а также соблюдением нормативных документов в области рыболовства, в том числе: Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 г. № 569 «О правилах согласования размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых технологических процессов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания».

Современное состояние ландшафтов

В составе проекта Генерального плана разработана ландшафтная карта (иллюстрация 3), отображающая современное состояние ландшафтов Петровского сельского поселения. Типы ландшафтов (местоположений) на рассматриваемой территории выделялись с учетом преобладающих форм или типов рельефа, состава преобладающих с поверхности отложений, режима увлажнения, и длительных антропогенных преобразований (окультуривание, осушение, торфоразработки, открытая разработка минерального сырья, капитальная застройка и др.).

Ландшафты Петровского сельского поселения (табл. 3.2.2.) представлены в основном волнистыми равнинами на безвалунных песках и супесях (2), их окультуренными модификациями (3), грядами, сложенными галечными и валунными песками (1), заболоченными равнинами на безвалунных и галечных песках (4). Центр муниципального образования п. Петровское располагается в основном на окультуренных волнистых равнинах на безвалунных песках и супесях (3).

Таблица 3.2.2.

Описание ландшафтов Петровского сельского поселения

| № | Типы местоположений | Преобладающая растительность | Распространение на территории муниципального района |
| --- | --- | --- | --- |
| Холмы и гряды, сложенные песчано-валунными и песчано-галечными отложениями ледникового и водно-ледникового происхождения |  |  |  |
| 1 | Холмы и гряды с преобладанием крутых склонов, сложенные галечными и валунными (водно-ледниковыми) песками (камы и озы), в сочетании с глубокими ложбинами, нередко заторфованными | На грядах сосняки бруснично-вересковые и бруснично-зеленомошные, сосновые молодняки, вересковые гари. В ложбинах сосняки с елью кустарничково-зеленомошно-сфагновые, верховые и переходные болота | Встречаются между г. Приозерск и п Сосново |
| Волнистые пологонаклонные (до 5) дренированные равнины и террасы, сложенные ледниковыми, водно-ледниковыми, озерно-ледниковыми и озерными отложениями |  |  |  |
| 2 | Волнистые террасированные равнины на безвалунных песках и супесях | Сосновые и елово-сосновые кустарничково-зеленомошные и травяно-кустарничково-зеленомошные леса; сосновые и мелколиственные молодняки, вересковые гари и вейниковые вырубки | Широко распространены к югу и юго-востоку от линии Приозерск - Мельниково |
| 3 | Окультуренные волнистые равнины на безвалунных и мелковалунно-галечных песках и супесях | Разнотравно-злаковые луга, мелколиственные и сосново-мелколиственные травяные леса | Распространены к югу и юго-востоку от линии Приозерск - Мельниково |
| 4 | Слабоволнистые и плоские переувлажненные равнины на безвалунных и галечных песках и супесях, в основном, перекрытых торфом. | Сосняки болотнокустарничково–сфагновые, ельники чернично-сфагновые, елово- и сосново-мелколиственные травяно-сфагновые леса, вырубки политриховые и сфагновые. | Распространены к югу от линии Мельниково – Приозерск |

Выводы:

В результате анализа ландшафтной карты были выделены наиболее пригодные территории по различным видам использования.

Территории наиболее пригодные для градостроительного освоения распространены практически повсеместно. Исключение составляют холмистые ландшафты – наиболее значимый пример – территория существующей особо охраняемой природной территории - комплексного заказника «Гряда Вярямянселькя»; а также переувлажненные, заторфованные низины и понижения, протянувшиеся узкими полосами вдоль оз. Суходольское.

С точки зрения ландшафтных условий развитие сельского хозяйства наиболее благоприятно на территориях вблизи населенных пунктов, а также на отдельных участках, примыкающих к водотокам и водоемам.

Большой процент территории сельского поселения занимают ландшафты пригодные для рекреации. Это территории расположенные в основном в центральной части Петровского сельского поселения и примыкающие к оз. Суходольское и существующей ООПТ.

Наиболее пригодные ландшафты для создания ООПТ совпадают по большей части с территорией комплексного заказника «Гряда Вярямянселькя». Благоприятны для создания ООПТ также и территории в центральной части сельского поселения (холмы и гряды, покрытые сосновыми лесами).

Особо охраняемые природные территории

На юге Петровского сельского поселения расположен небольшой участок (около 1 672 га, что составляет 8,36 % от территории поселения) крупнейшей особо охраняемой территории Приозерского муниципального района – комплексного заказника «Гряда Вярямянселькя». Данная особо охраняемая природная территория является комплексным заказником регионального значения. Статус данной территории был придан с целью сохранения наибольшей по площади в России водно-ледниковой гряды с живописными формами рельефа, богатой гидрологической сетью, разнообразной растительностью, редкими видами растений и животных.

Наиболее ценным объектами на территории заказника являются:

- участки марьянниковых лишайниково-зеленомошных березняков,

- участок березово-липового леса,

- различные формы водно-ледникового рельефа,

- озерно-речная сеть,

- редкие виды растений и животных: астрагал приполярный, остролодочник грязноватый, прострелы луговой и весенний, лобелия Дортманна, все виды дневных хищных птиц и сов, черный дятел, юла.

На территории заказника запрещено:

- промышленная заготовка лекарственного сырья и декоративных растений,

- сбор и выкапывание редких видов растений,

- проезд и стоянка автотранспорта в водоохранных зонах озерно-речной сети,

- проезд и стоянка автотранспорта вне существующих дорог общего пользования,

- загрязнение озерно-речной сети,

- организация свалок,

- использование маломерных моторных судов на озерах и протоках.

Выводы:

  - Уникальность Петровского сельского поселения заключена в его ландшафтах и рельефе, сформированных при участии ледника. Комплексный заказник «Гряда Вярямянселькя» является наибольшей по площади в России водно-ледниковой грядой.

  - Необходимо поддерживать существующий режим заказника и не допускать нарушений.

  - На севере сельского поселения протекает река Вуокса, представленная водной системой озер Вуокса – Суходольское. Река Вуокса – одна из крупнейших рек на севере Европы, является одним из символов Карельского перешейка.

  - Территория сельского поселения перспективна для развития экологического туризма, семейного отдыха, любительского рыболовства, в том числе спортивного и эксклюзивного. Комплексный заказник может быть включен в туристский маршрут по особо охраняемым природным территориям Карельского перешейка.

# 3.3. Современное использование территории

Характер современного использования территории Петровского сельского поселения обусловлен экономико-географическим положением поселения, природными условиями и ресурсами, экологическими условиями.

Территория Петровского сельского поселения занимает 20043,9 га. В состав поселения входят 6 населенных пунктов: деревня Варшко, деревня Овраги, деревня Ольховка, поселок Петровское, поселок при железнодорожной станции Петяярви, деревня Ягодное.

Особенностью планировочной структуры Петровского сельского поселения является то обстоятельство, что его территория вытянута в широтном направлении вдоль южного берега озер Вуокса и Суходольское.

Территориально поселение делится в меридиональном направлении железной дорогой Санкт-Петербург – Приозерск – Сортавала и автомобильной дорогой федерального значения А-121 «Сортавала», пересекающими озерный комплекс через Лосевские пороги, на две примерно равные по площади части: западную (вдоль оз. Вуокса) и восточную (вдоль оз. Суходольское). В широтном направлении по поселению проходят две автомобильные дороги, соединенные между собой часть трассы А-121: автодорога Орехово – ст. Сосново – Кривко – п. при ж/д ст. Петяярви и подъезд к п. Пчёлино, ведущий в Выборгский муниципальный район.

Большая часть территории поселения занята защитными лесами, среди которых имеются отдельные участки земель сельскохозяйственного назначения, а также в южной части расположена особо охраняемая природная территория комплексный заказник регионального значения «Гряда Вярямянселькя».

Населенные пункты поселения своим расположением тяготеют либо к побережью р. Вуокса, либо к транзитным транспортным магистралям, в основном к трассе А-121.

Отличительной особенностью Петровского сельского поселения является чередование лесных массивов с водоемами, образующими живописную зону. Благоприятные условия для активного отдыха предопределяют размещение на территории поселения дачных массивов. Всего насчитывается около 25 садоводческих и дачных товариществ.

Эстетически ценные природные ландшафты и обширные акватории делают побережья озер наиболее пригодными для рекреационных целей.

Комплекс леса и воды обуславливает высокий оздоровительный эффект, поэтому на данной территории расположен ряд оздоровительных лагерей и баз отдыха различных петербургских предприятий и организаций, ряд из них в настоящее время не функционирует.

Особенности территории отражены на «Схеме использования территории» в масштабе 1:25 000, где отображены наиболее важные характеристики. Показаны границы Петровского сельского поселения и границы земель населенных пунктов: деревня Варшко, деревня Овраги, деревня Ольховка, административный центр поселения – поселок Петровское, посёлок при железнодорожной станции Петяярви, деревня Ягодное.

На схеме нанесены важнейшие объекты транспортной инфраструктуры: железные и автомобильные дороги, мосты, а также основные объекты инженерной инфраструктуры. Отображены также объекты культурного наследия. Из природных объектов отображены территории лесов, земель сельскохозяйственного назначения, акватории, реки.

Также на «Схеме использования территории» в масштабе 1:5000 отдельно показаны населённые пункты поселения и современное использование их территории. Освоенные под жилищное строительство территории в отдельных случаях выходят за границы земель населенных пунктов, располагаясь на землях лесного фонда, либо землях сельскохозяйственного назначения. К территориям, которые отображены на схеме относятся:

- жилые территории – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; зоны застройки малоэтажными и индивидуальными жилыми домами;

- общественно-деловые территории – учреждения здравоохранения и социальной защиты; прочие общественно-деловые территории (административные, деловые, культурно-зрелищные, торговые и др. объекты);

- рекреационные территории;

- территории производственные, инженерной и транспортной инфраструктур;

- территории сельскохозяйственного использования  – объекты сельскохозяйственного использования; дачные некоммерческие товарищества и партнерства; садовые некоммерческие товарищества;

- территории специального назначения – кладбища, свалки и др. специальные объекты.

Деревня Варшко (45 чел.) расположена на берегу р. Вуокса у Лосиных порогов, около единственного моста в Петровском поселении по обеим сторонам автомобильной и железной дорог. Селитебная зона представлена кварталами индивидуальной застройки, из объектов обслуживания имеется гостиничный комплекс САМПО, рядом находится АЗС. На въезде в деревню расположена территория ОАО «Красный треугольник», в прошлом – пионерский лагерь, в данный момент по своей функции не используется. Севернее ж/д расположено СНТ.

Деревня Овраги (10 чел.) расположена на побережье оз. Суходольское, отделено полосой леса. Д. Овраги состоит из кварталов индивидуальной жилой застройки. На въезде в населенный пункт расположены два детских оздоровительных лагеря.

Деревня Ольховка (88 чел.) является самым восточным населенным пунктом поселения. Расположена в непосредственной близости от оз. Суходольское. Центр деревни сформирован вокруг двухэтажной жилой застройки с магазином. Остальную селитебную зону занимает индивидуальная жилая застройка. С запада к индивидуальной жилой застройке примыкает территория объектов сельскохозяйственного назначения ЗАО ПЗ «Петровский».

Административный центр поселения поселок Петровское (1426 чел.) расположен между железной дорогой и федеральной автодорогой А-121 и находится в планировочном центре территории поселения.

В настоящее время поселок Петровское территориально состоит из двух отдельных фрагментов: северной части по обе стороны от трассы А-121 и южной части, находящейся в отдалении от автодороги в западном направлении.

Поселок Петровское (южное) и поселок при железнодорожной станции Петяярви (94 чел.) представляют собой единую планировочную единицу (структуру) и разделены между собой лишь юридически.

Поселок вытянулся вдоль ул. Шоссейной ведущей от трассы к посёлку при железнодорожной станции Петяярви. В Петровском (южном) находится администрация поселения, клуб, ряд объектов соцкультбыта, несколько домов многоэтажной застройки. Большую селитебную часть занимают кварталы индивидуальной жилой застройки с участками. Ближе к автотрассе расположены территории ЗАО ПЗ «Петровский», являвшегося до последнего времени главным градообразующим предприятием населенного пункта, и поселения в целом (вместе с филиалами). В состав п. Петровское северное входят исключительно кварталы индивидуальной жилой застройки, с включенным в него в центре населенного пункта садоводством. К северу от п. Петровское южного находится кладбище поселения, действующее с 2007 г.

Деревня Ягодное (101 чел.) находится в западной части поселения на ответвлении от трассы А-121, ведущей в Выборгский муниципальный район. Населенный пункт представляет собой достаточно компактную структуру селитебной индивидуальной застройки, с расположенной с востока территорией ЗАО ПЗ «Петровский».

К границам практически всех населенных пунктов поселения примыкают земли сельскохозяйственного назначения, либо земли лесного фонда, т. е. территориальных возможностей для развития поселки и деревни юридически на данный момент не имеют.

Территориальные ресурсы для нового строительства и реконструкции

Анализ современного состояния территории Петровского сельского поселения позволил выделить ряд особенностей и участков, потенциально пригодных для развития нового строительства и реконструкции:

- Деревня Варшко:

Вне границ населенного пункта:

- Ряд территорий, ограниченных с северо-востока железнодорожной магистралью Санкт-Петербург – Сортавала, с юго-запада акваторией реки Вуокса, с юга береговой линией реки Волчья, предназначены для индивидуального жилого строительства и для размещения баз отдыха и водного туризма.

- Участок вдоль железнодорожной трассы Санкт-Петербург – Сортавала, расположенный на землях сельскохозяйственного назначения, планируется для размещения индивидуального жилого строительства.

- Деревня Овраги:

В границах населенного пункта:

- На территорию, ограниченную акваторией оз. Суходольское (мыс Лесистый, мыс Доступный) разработан ООО «Суванто» проект Генерального плана. Проект Генерального плана деревни Овраги предусматривает зоны под индивидуальную жилую застройку, рекреационную застройку коттеджного типа, садово-дачного типа, общественно-деловую застройку, коммунальную застройку, под объекты отдыха, развлечения.

- Деревня Ольховка:

вне существующих границ населённого пункта:

- Вдоль берега оз. Суходольское на землях сельскохозяйственного назначения северо-западнее центра деревни планируется размещение базы отдыха и садоводств.

- Поселок Петровское:

в границах населенного пункта:

- В поселке Петровское планируется строительство многоквартирного жилого дома.

вне существующих границ населённого пункта:

- Площадка треугольной формы, расположенная на землях лесного фонда вдоль автомагистрали федерального значения Санкт-Петербург – Сортавала на въезде в поселок Петровское, предлагается под размещения АЗС, автосервис, кафе.

- Деревня Ягодное:

вне существующих границ населённого пункта:

- Участок, расположенный вдоль берега реки Вуокса на землях лесного фонда, в непосредственной близости от деревни Ягодное, предназначен для развития рекреационных функций – строительство рыболовной базы.

- Земельные участки, находящиеся к северо-западу от деревни Ягодное в границах земель населенных пунктов, окруженные землями лесного фонда, планируются на перспективу для бесплатного предоставления земельных участков жителям Ленинградской области в соответствии с областным законом от 4 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области»

Дальнейшее градостроительное развитие требует пересмотра существующих границ земель населенных пунктов в границах Петровского сельского поселения.

Выводы:

В соответствии с областным законом от 4 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области»

Петровское сельское поселение в силу своего территориального положения на Лосевском пороге вдоль акватории реки Вуокса и озера Суходольское, а так же наличия в этом районе богатства водных и лесных ресурсов, большого притока туристов в летний сезон, наличия ряда баз отдыха и детских оздоровительных лагерей, развитой сети автомобильных дорог и прохождения железнодорожной магистрали Санкт-Петербург - Сортавала позволяет выделить этот район как наиболее доступный для образования перспективных освоений территорий под ИЖС или туристско-рекреационные комплексы.

# 3.4. Объекты культурного наследия

По данным комитета по культуре Ленинградской области (департамент государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия) на территории Петровского сельского поселения располагаются 3 объекта культурного наследия – 2 памятника истории и монументального искусства (братское захоронение советских воинов, памятник помещичьим крестьянам), 1 памятник архитектуры (редут, сооруженный в XVIII в.), в том числе – 1 объект федерального значения, 1 объект регионального значения, 1 – выявленный объект. Объектов культурного наследия местного значения на территории поселения не имеется.

В настоящее время разработанных и утвержденных проектов зон охраны объектов культурного наследия в поселении нет, также отсутствуют установленные границы территорий объектов культурного наследия.

По берегам Вуоксинской озерно-речной системы предположительно имеется ряд объектов археологического наследия, поэтому при выделении здесь участков под застройку, желательно предусмотреть их предварительное археологическое исследование.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

По инициативе органов местного самоуправления возможно проведение государственной историко-культурной экспертизы объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия с целью обоснования включения объектов культурного наследия в реестр в качестве выявленных объектов или объектов культурного наследия местного значения. Включение объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия по согласованию с муниципальным образованием в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения возможно на основании документов, указанных в статье 17 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Петровского сельского поселения, при отсутствии разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия - в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-Ф3 от 25 июня 2002 г.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия должны быть установлены:

- Границы территорий объектов культурного наследия (территория памятника);

- Зоны охраны объекта культурного наследия (на сопряженных с объектом культурного наследия территориях).

После разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия документы территориального планирования (генеральный план поселения, проекты планировки) подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

Список объектов культурного наследия Петровского сельского поселения предоставлен в таблице ниже.

Таблица 3.4.1.

Список объектов культурного наследия

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Редут, сооруженный в XVIII в. | восточный берег Лосевской протоки, 350 м от уреза воды между шоссе и железной дорогой | Федеральный. Постановление СМ РСФСР № 624 от 4 декабря 1974 |
| 2 | Памятник помещичьим крестьянам | п. Петровское, берег оз. Петровское | Выявленный, АПУ № 14-17 от 15.09.1995 |
| 3 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг., в числе захороненных - сержант медицинской службы Петрова Е.П., именем которой назван поселок | п. Петровское | Решение Леноблисполкома № 189 от 16 марта 1988 г. |

# 3.5. Зоны с особыми условиями использования территорий. Планировочные ограничения

К зонам с особыми условиями использования территорий относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарные разрывы от транспортных коммуникаций;

- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- придорожные полосы;

- приаэродромная территория;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- зоны особо охраняемых природных территорий;

Прочие планировочные ограничения:

- зоны месторождений полезных ископаемых;

- зона затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности

- Зона нормированных параметров авиационных шумов.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"), СНиП 32-03-96 «Аэродромы»; ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения»; СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах санитарно-защитных зон производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с санитарно-защитными зонами, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга (Приложение 3).

На территории Петровского сельского поселения основные объекты, требующие организации санитарно-защитных зон сосредоточены вблизи п. Петровское: сельскохозяйственное предприятие ЗАО ПЗ «Петровский» (2 класс опасности) и расположенный на его территории скотомогильник (яма Беккари, 2 класс опасности); сельское кладбище (5 класс опасности); канализационные очистные сооружения; АЗС (д. Варшко) (3, 4 класс опасности).

Санитарно-защитные зоны от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия, для гостевых автостоянок санитарно-защитные зоны не устанавливаются. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 м. В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами.

Санитарные разрывы

- Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция« СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

- На графических материалах отображены санитарные разрывы от автомобильных дорог II – IV категорий (50-100 м). и от железной дороги Санкт-Петербург – Сортавала (100 м).

Охранные зоны

- Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры (объектов электросетевого хозяйства, объектов системы газоснабжения, сетей связи и сооружений связи, магистральных трубопроводов) устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. № 303-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"; Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 № 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации"; Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 № 9 "Правила охраны магистральных трубопроводов".

- На графических материалах отображены охранные зоны от линий электропередач мощностью 10 кВ, 35 кВ и 110 кВ, проходящих по территории Петровского сельского поселения.

Придорожные полосы

Устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. № 1420 « Об утверждении Правил установления и использования природорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования». Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта

На графических материалах отображены придорожные полосы от автомобильных дорог II, III, IV и V категорий.

Приаэродромная территория

Приаэродромная территория - прилегающий к аэродрому участок земной или водной поверхности, в пределах которого (в целях обеспечения безопасности полетов и исключения вредного воздействия на здоровье людей и деятельность организаций) устанавливается зона с особыми условиями использования территории. Данная зона устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации" (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. № 743 (редакция 27 сентября 2011 г.)). Вся территория Петровского сельского поселения попадает в приаэродромную территорию аэродрома Громово.

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома. Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении не менее 30 км, а вне полос воздушных подходов - не менее 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов отходов, строительство животноводческих ферм, скотобоен и других объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (Приложение 4).

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (Приложение 5).

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору;

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов зон санитарной охраны градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

На территории Петровского сельского поселения нет разработанных и утвержденных проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14 марта 1995 № 33-ФЗ и соответствующими положениями и паспортами для каждого объекта.

В южной части Петровского сельского поселения расположена ООПТ - комплексный заказник «Гряда Вярямянселькя».

Прочие планировочные ограничения

Зона затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1  «О недрах»: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Зона нормированных параметров авиационных шумов

Нормированные параметры авиационных шумов определяются по ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения», СНиП 32-03-96 «Аэродромы»; СП 51.13330.2011  «Защита от шума», актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.

В северо-восточной части сельского поселения проходит зона нормированных параметров авиационных шумов аэродрома «Громово». В данную зону попадают небольшие участки п. Петровское и д. Овраги.

# 3.6. Земельный фонд. Агроприродные ресурсы

Земельный фонд на территории Петровского сельского поселения по целевому назначению представлен шестью категориями земель:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее земли промышленности и иного специального назначения);

- земли лесного фонда;

- земли особо охраняемых территорий и объектов

- земли запаса.

Земли водного фонда на территории поселения не представлены.

Распределение земель поселения по категориям на 1 января 2011 г. представлено на рис. 1. Площадные значения земель рассчитывались по полученным от администрации Приозерского муниципального района материалам и измерению чертежей (Схема существующих земель различных категорий и Схема планируемых земель различных категорий).

Рисунок 1.

Категория земель населенных пунктов представлена шестью населенными пунктами. Общая площадь земель категории населенных пунктов составляет 483,9 га. Из них

- в д. Варшко 53,5 га земель находятся в государственной собственности, 8,5 га - в частной;

- в д. Овраги 28,1 га земель находятся в государственной собственности; 6,4 га располагаются в муниципальной собственности; 17,5 га – в частной собственности;

- в д. Ольховка 58,0 га земель находятся в государственной собственности, 0,6 га - в муниципальной собственности; 14,3 га – в частной;

- в п. Петровское 147,7 га земель находятся в государственной собственности; 2,8 га располагаются в муниципальной собственности; 39,8 га – находятся в частной собственности;

- в п. при ж/д ст. Петяярви 22,6 га земель находятся в государственной собственности; 2,3 га – в частной;

- в д. Ягодное 69,4 га земель находятся в государственной собственности; 0,2 га находится в муниципальной собственности; 12,2 га – в частной;

Земли сельскохозяйственного назначения в составе Петровского сельского поселения составляют 3664,1 га или 18,2 % от площади поселения, из них 506,4 га находятся в частной собственности и используются для:

- ведения садоводства в садоводческих некоммерческих товариществах – 214,8 га (из них 54,8 га находятся в частной собственности; 160,0 – в государственной);

- ведения крестьянско-фермерского хозяйства – 15,2 га (целиком в государственной собственности);

- для сельскохозяйственного производства – 264,2 га (из них 258,4 га находятся в частной собственности; 5,8 га в государственной собственности);

- под личные подсобные хозяйства – 12,2 га (из них 10,9 га находятся в частной собственности; 1,3 га в государственной).

38 га земель сельскохозяйственного назначения находятся в муниципальной собственности.

3119,7 га земель сельскохозяйственного назначения находятся в государственной собственности, в том числе в федеральной собственности – 16,6 га, в собственности субъектов Российской Федерации – 1,3 га.

Земли промышленности и иного специального назначения занимают в составе земельного фонда сельского поселения 120,0 га (1,1 % от общей площади земель). Данная категория земель представлена землями связи и землями транспорта. Земли данной категории расположены за границами населенных пунктов.

Земли транспорта, под автомобильной дорогой федерального значения, общей площадью 33,8 га:

- Санкт-Петербург – Сортавала (автодорожный выход из Санкт-Петербурга во Всеволожский и Приозерский муниципальные районы и в Республику Карелия.) – 33,8 га.

Земли транспорта, под автомобильными дорогами регионального значения, общей площадью 27 га, из них:

- Подъезд к п. Пчёлино (часть полукольцевого маршрута, соединяющего региональную автомобильную дорогу Санкт-Петербург - Сортавала и федеральную автомобильную дорогу "Скандинавия") – 25,8 га;

- Подъезд к д. Ягодное (соединяет региональные автомобильные дороги Подъезд к деревне Пчёлино и Пески - Сосново - Подгорье) – 1,2 га.

Земли транспорта под железной дорогой Санкт-Петербург – Приозерск – Сортавала – 53,9 га

земли энергетики общей площадью 5,3 га.

На 1 января 2011 г. земли в составе категории лесного фонда составили 15439,9 га (77,1 % от общей площади поселения). Земли данной категории находятся в собственности Российской Федерации.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации к данной категории относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т.п.). К нелесным отнесены земли, предназначенные для обслуживания лесного хозяйства (просеки, дороги и др.).

Земли особо охраняемых территорий и объектов в составе Петровского сельского поселения составляют 318,9  га или 1,6 % от площади поселения, из них 175,2 га находятся в государственной собственности, из них 39,6 – в федеральной, 0,4 – в собственности субъектов Российской Федерации, 0,5 – в муниципальной собственности и 143,2 в частной собственности.

Земли запаса в составе поселения составляют 17,3 га или 0,1 % от площади поселения и целиком находятся в государственной собственности.

Агроприродные ресурсы

По агроклиматическому районированию территория Петровского сельского поселения относится ко второму (умеренно-теплому влажному) агроклиматическому району. Для климата характерны высокая относительная влажность воздуха, значительная облачность, часто пасмурная погода, туманы, большое количество осадков, небольшие годовые колебания температур при довольно теплой зиме и прохладном лете. Среднесуточная температура выше +10 ºС сохраняется 110-100 суток в году. Сумма положительных температур за этот период составляет 1400-1500 ºС.

Агроклиматические условия на территории поселения малоблагоприятны для выращивания теплолюбивых культур, однако здесь возможно возделывание зерновых культур, картофеля, овощей, многолетних трав.

Почвы на территории поселения представлены низкоплодородными дерново-подзолистыми и другими типами подзолистых почв, требующими на пахотных землях известкования и внесения удобрений. На хорошо окультуренных землях возможно получение высоких устойчивых урожаев.

# 3.7. Социально-экономическая ситуация

Экономическая база

Экономический потенциал территории включает несколько основных факторов: экономико-географическое положение, обеспеченность природными ресурсами, промышленный потенциал, трудовой и научно-технический потенциал. В совокупности эти составляющие экономического потенциала отражают способность экономики, ее отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления. Особую роль играет экономико-географическое положение поселения – один из важнейших факторов, определяющих потенциал развития территории.

К числу положительных факторов, способствующих дальнейшему росту и развитию Петровского сельского поселения, относятся следующие:

- благоприятное транспортное положение на основных существующих и перспективных транспортных коммуникациях – федеральная трасса «Санкт-Петербург – Сортавала» обеспечивает транспортную связь поселения с городом Санкт-Петербург, с муниципальными районами Ленинградской области и Республикой Карелия;

- административный центр п. Петровское расположен в 60 км от административного центра муниципального района г. Приозерск, в 70 км от города Санкт-Петербург, в 2 км от п. при ж/д ст. Петяярви и в 2 км от Сортавальского шоссе;

- сформировавшиеся связи с городом Санкт-Петербург (рынок сбыта производимой продукции, снабжение продовольствием, рекреация, трудовые миграции);

- наличие успешного крупного сельхозпроизводителя ЗАО ПЗ «Петровский»;

- высокий рекреационный потенциал.

Региональные целевые программы, реализуемые в Петровском сельском поселении:

- долгосрочная целевая программа «Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011 – 2015 гг.»;

- долгосрочная целевая программа «Развитие дошкольного образования в Ленинградской области на 2011 – 2013 гг.»;

- долгосрочная целевая программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов на 2011 – 2013 гг.»;

- долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села на 2009 – 2012 гг.»;

- долгосрочная целевая программа «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в Ленинградской области на 2010 – 2012 гг.»;

- долгосрочная целевая программа «Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях Ленинградской области».

Муниципальные целевые программы, реализуемые в Петровском сельском поселении:

- муниципальная целевая программа «Обеспечение санитарно-гигиенических требований к медицинским кабинетам муниципальных образовательных учреждений на 2010 - 2015 гг.»;

- муниципальная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений на 2010 - 2014 гг.»;

- муниципальная целевая программа «Обеспечение правопорядка и безопасности граждан на территории Приозерского муниципального района на 2010 – 2012 гг.»;

- программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Петровском сельском поселении муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2011 - 2013 гг.»;

- «Благоустройство территории МО Петровское сельское поселение на 2011-2013 гг.»;

- «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2010-2012 гг.»;

- «Проведение капитального ремонта муниципальных жилых домов МО Петровское сельское поселение на 2010 – 2012 гг.».

В настоящее время в экономике Петровского сельского поселения ведущее место занимает сельское хозяйство и рекреация. Здесь находится одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий Приозерского муниципального района – ЗАО ПЗ «Петровский», кадры которого составляют более 200 человек – порядка 25 % от числа занятых во всех сферах экономики.

В качестве административного центра Петровского сельского поселения, поселок Петровское выполняет важные управленческие и обслуживающие функции: здесь находятся административные, общественные и финансовые учреждения, развивается сфера торговли. Более 60 предприятий сельского поселения осуществляют деятельность в сфере туризма и рекреации.

Данные, характеризующие структуру занятости населения и безработицу в Петровском сельском поселении представлены в табл. 3.7.1.

Таблица 3.7.1.

Структура занятости населения

| Показатель | Человек, на 1 января 2002 г. | Человек, на 1 января 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| 1. Трудоспособное население, всего | 843 | 1035 |
| из них занятое в экономике | 679 | 814 |
| в т.ч. в промышленности | - | - |
| - в сельском хозяйстве | 380 | 214 |
| - в социальной сфере | 120 | 120 |
| - в сфере частного предпринимательства | 79 | 79 |
| - в экономике других ведомств | 100 | 21 |
| 2. Численность зарегистрированных безработных | 15 | 15 |
| 3. Безработное население, не зарегистрированное в центре занятости; работающие за пределами поселения; занятые по уходу за детьми | 149 | 149 |

Важную роль в экономике Петровского сельского поселения играет развитие малого и среднего бизнеса, в котором занято около 80 человек. Наиболее распространенными видами деятельности малого предпринимательства являются торговля, общественное питание, сфера услуг.

Агропромышленный комплекс

Окрестности п. Петровское относятся к территориям, наиболее пригодным для ведения сельского хозяйства в Приозерском муниципальном районе.

ЗАО ПЗ «Петровский» является одним из наиболее крупных сельскохозяйственных предприятий по численности поголовья крупного рогатого скота в Приозерском муниципальном районе (КРС – 2,2 тыс. голов, коров – 1 тыс. голов).

Продуктивность в животноводстве в ЗАО ПЗ «Петровский» по сравнению с другими предприятиями области является одной из самых высоких. Основное направление предприятия – молочно-мясное животноводство. Предприятие производит 14,7 % молока и 9 % мяса от всего валового производства муниципального района и является вторым в районе по продуктивности молочного стада. Надой на 1 корову в 2010 г. составил 7123 л. Посевные площади в поселении занимают 1405,81 га. Эффективность использования пашни в поселении высокая. В структуре посевных площадей преобладают кормовые культуры. Почвы в поселении имеют преимущественно средний уровень плодородия. В структуре посевных площадей сельскохозяйственных культур значительные площади отведены под многолетние травы - 1145,81 га (81,5 %). Однолетние травы на силос занимают площадь 250 га (18,8 %). Небольшая часть посевов –10 га (0,7 %) отведена под временные огороды.

Кроме этого предприятиями производителями сельскохозяйственной продукции являются в поселении 610 личных подсобных хозяйств. В них помимо производства мясо-молочной продукции, выращиваются картофель и овощи. В личных подсобных хозяйствах населения на 1 января 2011 содержалось 16 голов крупного рогатого скота, 13 свиней, 5 коз, 51 голова птицы, 53 кролика.

Основным рынком сбыта сельскохозяйственной продукции в Петровском являются г. Приозерск и г. Санкт-Петербург.

Таблица 3.7.2.

Основные показатели агропромышленного комплекса Петровского сельского поселения

| Наименование | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь сельхозугодий | 2506 | 2506 | 2045 |
| В т.ч. пашни | 1406 | 1406 | 1271 |
| сенокосы | 490 | 490 | 437 |
| пастбища | 610 | 610 | 337 |
| Структура посевных площадей, га | 1396 | 1395 | 1395 |
| В т.ч. кормовых культур | 1396 | 1395 | 1395 |
| Из них многолетние травы | 1151 | 1136 | 1075 |
| однолетние травы | 245 | 259 | 320 |
| Урожайность с га |  |  |  |
| многолетние травы на сено | 29 | 35 | 35 |
| многолетние травы на з/к | 131 | 128 | 159 |
| однолетние травы | 180 | 178 | 84 |
| Сельскохозяйственные предприятия | 1 | 1 | 1 |
| КФХ | 4 | 4 | 4 |
| ЛПХ | 610 | 618 | 623 |
| Производство тонн в сельскохозяйственных предприятиях |  |  |  |
| Скот | 399 | 396 | 341 |
| Молоко | 8668 | 8734 | 8459 |
| КРС – всего, голов | 2510 | 2404 | 2202 |
| в т.ч. коровы | 1000 | 1000 | 1000 |
| В личных подсобных хозяйствах |  |  |  |
| картофель | 1005 | 1008 | 1008 |
| овощи | 439 | 436 | 439,2 |
| скот | 1,8 | 1,5 | 1,7 |
| птица, шт. | 991 | 745 | 751 |
| Молоко | 69,7 | 69,5 | 77 |
| Яйца, шт. | 3390 | 2400 | 2560 |
| КРС – всего, голов | 14 | 15 | 16 |
| в т.ч. коровы | 11 | 11 | 14 |
| свиньи | 41 | 15 | 13 |
| овцы и козы | 18 | 4 | 5 |
| птица, голов | 991 | 745 | 751 |

Предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции на территории Петровского сельского поселения отсутствуют.

На территории Петровского сельского поселения отсутствуют крупные лесопромышленные предприятия – переработка древесины и производство пиломатериалов на территории поселения осуществляется в небольших объемах, в частности в ЗАО ПЗ «Петровский».

Население

Основными характеристиками демографического потенциала территории являются: динамика численности населения, его половозрастная и трудовая структура, степень его экономической активности.

По предварительным результатам Всероссийской переписи населения 2010 г. в Петровском сельском поселении проживает 1843 чел. (около 3,0 % населения Приозерского муниципального района) (табл. 3.7.3.). По сравнению с данными на начало 1988 г. когда в поселении проживало 1705 человек, в т.ч. в п. Петровское – 1277 человек, численность населения выросла на 8 %.

Таблица 3.7.3.

Динамика численности населения Петровского сельского поселения по населенным пунктам

| Населённый пункт | Число постоянных хозяйств, ед. на 1 января 2008 г. | Численность постоянного населения*, чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 января 2002 г. | 1 января 2008 г. | 1 января 2009 г. | 1 января 2010 г. | 1 января 2011 г. |
| п. Петровское | 478 | 1445 | 1421 | 1419 | 1410 | 1426 |
| д. Ягодное | 41 | 89 | 97 | 98 | 97 | 101 |
| п. при ж/д ст. Петяярви | 36 | 94 | 86 | 86 | 96 | 94 |
| д. Ольховка | 34 | 90 | 89 | 88 | 88 | 88 |
| д. Варшко | 16 | 41 | 41 | 42 | 41 | 45 |
| д. Овраги | 7 | 19 | 12 | 12 | 9 | 10 |
| ИТОГО | 612 | 1778 | 1745 | 1745 | 1741 | 1764 |

* - по данным администрации поселения

Для населения Петровского сельского поселения характерна достаточно стабильная численность населения. Возрастная структура населения по данным паспорта Петровского сельского поселения за 2011 год отражена в табл. 3.7.4.

Таблица 3.7.4.

Возрастная структура населения по данным на 2011г.

| Возраст | чел. | % |
| --- | --- | --- |
| Все население | 1764 | 100 |
| Моложе трудоспособного возраста (0–15 лет) | 252 | 14 |
| В трудоспособном возрасте (ж. 16-54 / м. 16-59 лет) | 1117 | 63 |
| Старше трудоспособного возраста (ж. от 55 / м. от 60 лет) | 395 | 23 |

Возрастная структура населения Петровского сельского поселения в целом незначительно отличается от общероссийской: превышение численности населения старше трудоспособного возраста над численностью молодежи. Если в 2002 году численность детей и молодежи в поселении превышала число лиц пенсионного возраста (30,5 % и 22,1 % соответственно), то на настоящий момент наблюдается возрастная структура регрессивного типа с пониженной долей молодых возрастов. В то же время снизилась нагрузка на трудоспособное население (с 1109 чел. в 2002 г. до 573 в 2011 г.).

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграция).

Таблица 3.7.5.

Динамика показателей естественного

и механического движения населения

| Показатели | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Родилось – всего; чел. | 9 | 14 | 15 |
| Родилось на 1000 чел.; чел. | 5,2 | 8,0 | 8,5 |
| Умерло – всего; чел. | 14 | 23 | 27 |
| Умерло на 1000 чел.; чел. | 8,0 | 13,2 | 15,3 |
| Естественный прирост – всего; чел. | -5 | -9 | -13 |
| Естественный прирост на 1000 чел.; чел. | -2,9 | -5,2 | -7,4 |
| Прибыло; чел. | 15 | 22 | 54 |
| Выбыло; чел. | 14 | 26 | 31 |
| Миграционный прирост всего; чел. | 1 | -4 | 23 |

В последние годы отмечается естественная убыль населения. Миграция характеризуется незначительными величинами и практически не влияет на численность населения.

К отрицательным моментам демографической ситуации, как и в большинстве поселений муниципального района, относятся естественная убыль населения – превышение смертности над рождаемостью почти в 2 раза, рост показателя смертности, и отток молодежи, которая часто не возвращается в сельское поселение после учебы в городе.

Ключевым показателем трудового потенциала является удельный вес в структуре населения лиц в трудоспособном возрасте. За последние 8 лет численность трудоспособного населения в Петровском сельском поселении выросла на 19 %, при этом доля работающего населения возросла на 16 % и составляет 78 % от трудоспособного населения в поселении.

Значительная часть работающих занята за пределами территории поселения – работает в г. Санкт-Петербург. Так по данным поселения за 2008-2009 гг. более 200 человек совершают маятниковые миграции за пределы территории поселения на работу и учебу.

В настоящее время в трудоспособном возрасте находится более 60 % населения. Показатель демографической нагрузки составляет порядка 573 чел. на 1000 трудоспособных. Уровень регистрируемой безработицы в последние годы сокращается и в 2010 году составил 1,6 % от численности экономически активного населения. Значительная часть жителей поселения (12 %) работает за пределами Петровского сельского поселения, в первую очередь, в г. Санкт-Петербург.

Выводы:

Для населения Петровского сельского поселения характерна стабильная численность населения: отрицательный естественный прирост компенсируется положительным миграционным сальдо. Возрастная структура населения носит регрессивный характер с выраженным численным преобладанием лиц пенсионных возрастов над молодежью. Ситуацию в сфере занятости в целом по сельскому поселению можно считать благополучной.

Жилищный фонд

Количество существующего жилищного фонда на начало 2011 г.

- общая площадь - 33,36 тыс. кв. м

- жилищная обеспеченность общей площади - 18,9 кв. м/чел.

Централизованным водоснабжением, канализацией и отоплением оборудовано 64 % жилищного фонда, горячим водоснабжением – 7 % жилищного фонда. Аварийного и ветхого жилищного фонда по данным района на 1 января 2011 г. – нет. При этом в целом, согласно паспорту поселения, уровень износа жилищного фонда составляет 60 %. Площадь муниципального жилищного фонда на 1 января 2011 г. составила 26,2 тыс. кв. м, жилищная обеспеченность – 17,3 кв. м/чел., что ниже, чем средний показатель по России. По данным паспорта поселения на 1 января 2009 г. средняя обеспеченность одного жителя общей площадью составляла 15,15 кв. м Улучшение жилищных условий происходит, в основном, за счет строительства жилья индивидуальными застройщиками. Потребность населения в предоставлении жилья и участков для ИЖС в последние годы растет.

В настоящее время зоны застройки индивидуальными жилыми домами имеют разреженную структуру. Существующая плотность застройки в указанной зоне составляет в среднем 47 кв. м/га.

Характеристика существующего жилищного фонда по этажности и благоустройству в целом по поселению приводится в табл. 3.7.6. и табл.3.7.7.

Таблица 3.7.6.

Характеристика существующего фонда по этажности

| Этажность | Тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- |
| Индивидуальные жилые дома с участками | 16,02 |
| 2 – 3 эт. | 5,43 |
| 5 эт. | 11,91 |
| Всего | 33,36 |

Значительную долю жилищного фонда муниципального образования составляют индивидуальные жилые дома с участками (45 %). Удельный вес 5-этажных домов – около 36 %. Среднеэтажные многоквартирные дома расположены в п. Петровское.

Таблица 3.7.7.

Оборудование жилищного фонда (в %)

| Жилищный фонд - всего | в том числе, оборудованный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | центральным водопроводом | центральным канализацией | центральным отоплением | горячим водоснабжением |
| 100 | 61 | 61 | 61 | 7 |

Практически все многоквартирные дома оборудованы централизованным водопроводом, канализацией, отоплением, электроснабжением и лишь незначительное количество индивидуальных жилых домов, в основном построенных в последние года, имеют некоторые виды инженерного оборудования.

По данным Росстата за последние 5 лет строительство муниципальных жилых домов в Петровском сельском поселении не велось, объемы строительства частного жилищного фонда составляют в среднем 1,2 тыс. кв. м в год.

Число граждан, изъявивших желание участвовать в мероприятиях по улучшению жилищных условий в рамках реализации федеральных и региональных программ – 8 семей.

Выводы:

Жилищный фонд Петровского сельского поселения в настоящее время составляет 33,36 тыс. кв. м общей площади. Средняя жилищная обеспеченность на 1 жителя по Петровскому сельскому поселению составляет 18,9 кв. м, что примерно соответствует показателю в целом по Приозерскому муниципальному району. В структуре жилищного фонда преобладают индивидуальные жилые дома. Ветхого и аварийного фонда нет. За последние годы новое жилищное строительство составляло в среднем 1,2 тыс. кв. м в год.

Показатели обеспеченности населения площадью жилого фонда довольно низкие, ниже, чем средние показатели по России. Улучшение жилищных условий производится за счет индивидуального жилищного строительства.

Учреждения и предприятия обслуживания

В настоящее время в Петровском сельском поселении сеть учреждений обслуживания представлена практически всеми видами культурно-бытовых объектов, но уровень обеспеченности ими жителей поселения различен. Уровень обеспеченности населения услугами детских дошкольных учреждений, школами, учреждениями дополнительного образования детей превышает нормативные значения. В сравнении с рекомендуемыми нормативами уровень обеспеченности, плоскостными сооружениями, учреждениями культуры и предприятиями общественного питания может быть охарактеризован как высокий. В то же время поселение недостаточно обеспечено предприятиями торговли, бытового обслуживания, спортивными сооружениями и учреждениями здравоохранения. Работа с молодежью в настоящее время осуществляется на базе Петровского клубного объединения. В п. Петровское расположена баня (площадь 359,9 кв. м). В 2010 г. был проведен капитальный ремонт промывочных отделений и парилок бани.

Таблица 3.7.8.

Перечень общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования

| Учреждение | Местоположение | Вместимость, чел. |  | Доля % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проект | факт |  |
| «Петровская СОШ», п. Петровское, п. при ж/д ст. Петяярви, д. Ольховка, д. Ягодное | п. Петровское | 300 | 165 | 55 |
| Детский сад № 14, п. Петровское, п. при ж/д ст. Петяярви | п. Петровское ул. Тихая, 3 | 132 | 64 | 48 |
| МОУ ДОД "Детский оздоровительно - образовательный центр "Лесные зори» (федеральная собственность) | д. Овраги | 200 | 200 | 100 |

В п. Петровское находится дом культуры Петровское клубное объединение на 300 мест и Петровская сельская библиотека (12 767 томов). Имеются 2 спортзала и футбольное поле, работают 9 секций по различным видам спорта.

Необходим капитальный ремонт зданий Петровской СОШ, Петровского клубного объединения, так же требуется реконструкция зданий МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесные зори». В областной программе «Социальное развитие села» был предусмотрен капитальный ремонт дома культуры на 2011 год.

Обеспеченность детей местами в детских дошкольных учреждениях должна составлять, в соответствии с СП 42.13330. 2011, 85 % от численности детей соответствующей возрастной группы. Проектная мощность детского сада в п. Петровское превышает нормативное почти в два-три раза, он заполнен на 48 % проектной мощности.

По СП 42.13330. 2011 необходим 100 % охват детей неполным средним образованием (девятилетняя основная общеобразовательная школа) и 75 % охват детей в старших классах. Учащиеся двух последних лет могут получать полное среднее образование в общеобразовательных школах, в колледжах, учреждениях начального профессионального образования. Проектная мощность Петровской СОШ превышает нормативную на 67,6 %, при этом школа работает только на 55 % от проектной мощности. Дефицит мест в учреждениях образования в поселении не наблюдается.

Отмечается достаточно низкая обеспеченность населения Петровского сельского поселения спортивными объектами: имеется 2 спортивных зала общей площадью 406 кв. м в составе Дома культуры и школы, 2 плоскостных сооружения: футбольное поле (3,6 тыс. кв. м), спортивная площадка (9,8 тыс.кв. м).

Для оказания медицинской помощи работает Петровский ФАП в п. Петровское (ул. Шоссейная, 22) на 25 посещений в смену. Все населенные пункты сельского поселения расположены в пределах зоны 30-минутной пешеходно-транспортной доступности ФАП. Ранее работал также медицинский пункт в д. Ольховка. Ближайшие амбулатории и больницы к Петровскому сельскому поселению находятся в п. Сапёрное, п. Суходолье, п. Сосново.

В Петровском сельском поселении достаточно широко развита сеть предприятий торговли и общественного питания (табл. 3.7.10.). При оценке обеспеченности населения объектами розничной торговли были также учтены данные Схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях,

находящихся в государственной и муниципальной собственности, на территории МО Петровское сельское поселение, утвержденной постановлением администрации МО Петровское сельское поселение № 58 от 18.04.2011 г.

Таблица 3.7.10.

Предприятия торговли и общественного питания на начало 2011 г.

| Наименование организации, ФИО предпринимателя | Наименование предприятия торговли и общественного питания | Адрес предприятия общественного питания | Численность занятых, чел. | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАО ПЗ «Петровский» | кафе | п. Петровское, ул. Шоссейная, 22 | 3 |  |
| ЗАО ПЗ «Петровский» | столовая | п. Петровское, ул. Шоссейная, 22 | 7 |  |
| ООО «Бестрест» | ресторан | д. Овраги | 17 |  |
| ООО РПК «Связист» | кафе «Домино» | п. Петровское, база отдыха «Связист» | 2 |  |
| ООО РПК «Связист» | бар «Седьмое небо» | п. Петровское, база отдыха «Связист» | 2 |  |
| ООО «Фортуна плюс» | ресторан | п. Петровское, база отдыха «Суходольское» | 14 |  |
| ООО «Башня-2» | кафе «Сампо» | д. Варшко | 4 |  |
| ООО "Волга" | Смешанный магазин | п. Петровское, ул. Шоссейная, 19-а | 3 | 79,2 |
| ООО "Восторг" | Смешанный магазин | п. Петровское, ул. Шоссейная, 16 | 7 | 40 |
| Сосновское ПО | Смешанный магазин | д. Ольховка магазин № 23 | 1 | 31,7 |
| Сосновское ПО | Смешанный магазин | д. Ягодное магазин № 25 | 2 | 28 |
| Сосновское ПО | Смешанный магазин | п. Петровское магазин № 29 | 2 | 38,8 |
| ООО "ЛУКОЙЛ - Северо-Западнефтепродукт" | Отдел | д. Варшко | 2 | 24 |
| ИП Калинка Н.Н. | Продовольственный магазин | п. при ж/д ст. Петяярви, ул. Шоссейная, 14 | 2 | 30,7 |
| ИП Новожилова С.И. (магазин "Березка") | Продовольственный магазин | п. Петровское, ул. Шоссейная, 24 | 1 | 49,2 |
| ИП Бородина В.В. | павильон | д. Овраги | 2 | 8 |
| ООО "Яхонт" | Смешанный магазин | п. Петровское, ул. Шоссейная, 22 | 6 | 149,7 |
| ФГУП "Почта России" ОПС "Петровское" | Отдел | п. Петровское, ул. Шоссейная, 22 | 1 | 72,8 |
| ООО "Татьяна" | Продовольственный магазин | п. Петровское, ул. Шоссейная, 26 | 9 | 70 |
| ИП Кардаш М.И. | Продовольственный магазин | п. Петровское, ул. Шоссейная, 26 | 2 | 100 |
| ИП Петрухина О.П. | Продовольственный магазин | п. Петровское, ул. Шоссейная, 25 а | 1 | 15 |
| ИП Алямкин М.Н. летняя сеть | Продовольственный магазин | д. Ягодное, ул. Лесная, 13 | 2 | 10 |
| ООО "Гарант" летняя сеть | Отдел | д. Ягодное, ул. Лесная, 13 | 1 | 8,1 |

Захоронения осуществляются на кладбище п. Петровское.

Оценка обеспеченности населения учреждениями обслуживания в сравнении с нормативными показателями представлена в табл. 3.7.11: уровень обеспеченности населения услугами детских дошкольных учреждений, школами, учреждениями  здравоохранения, культуры может быть охарактеризован как достаточный, а плоскостными сооружениями, учреждениями дополнительного образования детей и предприятиями общественного питания – как высокий, в то же время предприятиями торговли, бытового обслуживания, спортивными сооружениями поселение обеспечено недостаточно.

Таблица 3.7.11.

Обеспеченность населения учреждениями и предприятиями обслуживания в сравнении с нормативными показателями

| Наименование учреждений и предприятий обслуживания | Ед. изм. | Емкость | Емкость на 1000 чел. | Нормативы (на 1000 чел.) |  |  | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | СП 42.13330. 2011 | социальные нормативы, принятые Правительством Российской Федерации в 1996 году и методика одобренная Правительством Российской Федерации в 1999 году | принято в проекте |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | число мест | 132 | - | 85 % охват детей дошкольного возраста | - | 78 | 169 |
| Общеобразовательные учреждения | число мест | 300 | - | 100 % охват детей соответствующей возрастной группы неполным средним образованием и до 75 % детей – средним образованием | - | 161 | 186 |
| Учреждения дополнительного образования детей: музыкальная школа, школа искусств и проч. | объект/число мест | 200 | - | 12 % от числа обучающихся в 1-8 классах | Для групп населенных пунктов людностью от 3 до 10 тыс. чел. – 1 объект | 17 | 1176 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | число посещений в смену | 25 | 13,6 | - | 18,15 | 20,1 | 68 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы, учреждения клубного типа | число мест | 300 | 162,8 | 150 | 100 | 150 | 109 |
| Общедоступные библиотеки | объект/ тыс. экз. | 1/12,8 | 6,9 тыс. экз. | Для групп населенных пунктов людностью 1-2 тыс. – по 6-7,5 тыс. экз. | 1-2 объекта | 6,2 тыс. экз. | 116 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы | кв. м площади пола | 290 | 157,4 | 200 | 350 | 3503 | 45 |
| Плоскостные сооружения | тыс. кв. м | 20 | 10,9 | - | 1,95 | 1,95 | 557 |
| Учреждения молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |
| Многопрофильные и профильные досуговые учреждения для работы с детьми и молодежью | кв. м | 24,5 | 13,9 | - | - | 25 кв. м общей площади на тыс. человек населения | 56 |
| Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия розничной торговли | кв. м торговой площади | 820 | 444,9 | 443 | - | 486,6 | 91 |
| Предприятия общественного питания открытой сети | число мест | 345 | 187,2 | 40 | - | 72 | 472 |
| Бани | мест | 40 | 22,2 | 7 | - | 12,6 | 317 |

# 3.8. Рекреационная деятельность и туризм

Особую роль в формировании рекреационного потенциала поселения играет живописный ландшафт. Места массового отдыха местного населения и многочисленных петербуржцев, благоприятные для отдыха лесные и околоводные угодья, преимущественно группируются вдоль оз. Суходольское, где сосредоточены многочисленные учреждения отдыха различного профиля – детские лагеря, базы отдыха и турбазы.

Рекреационная инфраструктура в Петровском сельском поселении представлена комплексом туристских баз, кемпингов, санаторно-курортных и оздоровительных учреждений. По данным на 2009 год на территории Петровского сельского поселения на землях особо охраняемых территорий и объектов (земли рекреационного назначения), землях лесного фонда, землях населенных пунктов располагается 47 объектов, средства коллективного размещения всех форм собственности, включая т.н. закрытую сеть. Данные по ним приведены в табл. 3.8.1.

Таблица 3.8.1.

Объекты рекреации

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пионерский лагерь «Маяк» ОАО «Российские железные дороги» | п. при ж/д ст. Петяярви |
| 2 | База отдыха НП «Восток» | д. Овраги |
| 3 | База рыбака и охотника «Колокольцево» | в районе Колокольцевского залива |
| 4 | Детский оздоровительный лагерь ОАО «Силовые машины» | д. Овраги |
| 5 | Оздоровительные цели ОАО «Электроаппарат» | д. Овраги |
| 6 | Пионерский лагерь «Лесные зори» | д. Овраги |
| 7 | Спортивно-оздоровительная база отдыха ООО «Струйные технологии и строительство» | п. Петровское |
| 8 | Охотничье-рыболовная база ЗАО «Петербургоптпродторг» | д. Ягодное |
| 9 | Спортивно-оздоровительный комплекс ГП «СПб Телеграф» | д. Овраги |
| 10 | Детский оздоровительный лагерь ФГУП «Завод им. В.Я.Климова» | д. Овраги |
| 11 | Детский городок ОАО «Электроаппарат» | д. Овраги |
| 12 | Детский пионерский лагерь ФГУП «Завод им. М.И.Калинина» | п. Петровское |
| 13 | База отдыха ЗАО «РПК «Связист» | п. Петровское |
| 14 | База отдыха ООО «Элегия» | п. Петровское |
| 15 | База отдыха ЦНИИ материалов | п. Петровское |
| 16 | Спортивно-оздоровительный комплекс ГОУВПО «СПб государственный институт точной механики и оптики» | д. Ягодное |
| 17 | База отдыха ООО «Физкультурно-оздоровительная база ЛМЗ имени Карла Либкнехта» | д. Ягодное |
| 18 | База отдыха Бесчастновой Ларисы | д. Ягодное |
| 19 | База отдыха ООО «Недвижимость» | в районе Колокольцевского залива |
| 20 | База охотников и рыбаков МОО «Ленохота» | в районе Колокольцевского залива |
| 21 | База отдыха ВЦ мэрии Санкт-Петербурга | в районе Колокольцевского залива |
| 22 | База отдыха «Импульс-Экспресс» | в районе Колокольцевского залива |
| 23 | Спортивно-оздоровительный комплекс ОАО Завод «Вперёд» | в районе Колокольцевского залива |
| 24 | Детский городок ГУП ЦНИИ технологического судостроения | д. Варшко |
| 25 | База отдыха ОАО «Санкт-Петербург-Металл» | д. Варшко |
| 26 | Спортивно-оздоровительный комплекс «Тельмановец» АООТ «Знамя труда» им. И.И.Лепсе | д. Овраги |
| 27 | База отдыха «Зелёная деревня» ООО Торговый дом «Нева» | д. Овраги |
| 28 | База отдыха «Ленэлектроремстрой» | п. Петровское |
| 29 | База отдыха «Мелиоратор» | в районе Колокольцевского залива |
| 30 | База рыбака «Озеро Вуокса» | в районе мыса Лиственный |
| 31 | База отдыха «Суходолье» | п. Петровское |
| 32 | База отдыха «Дача» | Петровское сельское поселение |
| 33 | База отдыха «Лосевский Плес» | Петровское сельское поселение |
| 34 | Парк активного отдыха «ЛосеВода» | д. Варшко |
| 35 | Спортивная база БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова | д. Варшко |
| 36 | База отдыха «Санкт-Петербургский информационноаналитический центр» | в районе Колокольцевского залива |
| 37 | База отдыха ОАО «СПИК СЗМА» | д. Варшко |
| 38 | База отдыха ОАО «Красный октябрь» | д. Ягодное |
| 39 | База отдыха ОАО «Василеостровская фабрика» | д. Ягодное |
| 40 | База отдыха ОАО «Энергомашстрой» | п. Петровское |
| 41 | База отдыха ООО «Дом у дороги» | д. Варшко |
| 42 | База отдыха ООО «Дом мод+» | д. Варшко |
| 43 | База отдыха ОАО «Лотос» | д. Варшко |
| 44 | ГОУ Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия | д. Ягодное |
| 45 | ЗАО «Октава» | п. при ж/д ст. Петяярви |
| 46 | База отдыха «Вуоксинка» | д. Ягодное |
| 47 | База отдыха «Молодёжное» | д. Овраги |

Благоприятные условия для отдыха предопределяет размещение на территории поселения дачных массивов. На территории Петровского сельского поселения расположены 25 садоводческих и дачных товариществ (табл. 3.8.2.).

Таблица 3.8.2.

Перечень садоводческих товариществ в границах Петровского сельского поселения

| № п/п | Название садоводства | Место расположения (название ближайшего населенного пункта сельского поселения) | Количество участков |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СНТ «Аналитик» | д. Варшко | 73 |
| 2 | СНТ «Садко» | п. при ж/д ст. Петяярви | 86 |
| 3 | СНТ «Лесное» | д. Варшко | 43 |
| 4 | СНТ «Петровское-2» | п. Петровское | 165 |
| 5 | СНТ «Петровское» | п. при ж/д ст. Петяярви | 118 |
| 6 | СНТ «Аметист» | п. при ж/д ст. Петяярви | 56 |
| 7 | СНТ «Аметист» | д. Овраги | 52 |
| 8 | СНТ «Карелия» | п. Петровское | 29 |
| 9 | СНТ «Варшко-Суходольское» | д. Варшко | 171 |
| 10 | ДНП «Озерный рай» | п. Петровское | 17 |
| 11 | ДНП «Сосны» | п. Петровское | 51 |
| 12 | ДНП «Сосны» | д. Ольховка | 74 |
| 13 | ДНТ «Суванто-1» | д. Ольховка | 5 |
| 14 | ДНП «Звезда» | д. Ягодное | 10 |
| 15 | ДНП «Гвардеец» | д. Ягодное | 14 |
| 16 | ДНП «Космос» | д. Ягодное | 10 |
| 17 | ДНП «Горки» | п. Петровское | 1 |
| 18 | ДНП «Ягодное» | д. Ягодное | 1 |
| 19 | ДНТ «Большой Яр» | д. Ягодное | 26 |
| 20 | ДНП «Каменный мыс» | д. Ольховка | 129 |
| 21 | ДНП «Зареченское» | д. Ольховка | 12 |
| 22 | СНТ «Колокольцево» | д. Ягодное | 1 |
| 23 | ДНП «Ольховка» | п. Петровское | 1 |
| 24 | ДНП «Водный мир» | д. Ольховка | 23 |
| 25 | ДНП «Маяк» | вблизи д. Овраги | 1 |

Основную рекреационную привлекательность составляют уникальные природные ландшафты, наличие рек, озер, лесных массивов, прежде всего светлохвойных, относительно благоприятный климат, разнообразие форм рельефа, растительного и животного мира. Местный микроклимат благоприятен для людей с заболеваниями органов дыхания. Места массового отдыха, как местного населения, так и многочисленных петербуржцев, благоприятные для отдыха лесные и околоводные угодья Петровского сельского поселения входят в Приозерскую территориальную рекреационную систему (р. Вуокса – оз. Суходольское – оз. Балахановское). Побережье озера Суходольское, входящего в озерно-речную систему Вуокса, обладает высоким потенциалом для рекреации и туризма.

В проекте Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района, помимо крупных садоводческих массивов, выделяются рекреационные зоны и узлы, преимущественно используемые для отдыха жителями г. Санкт-Петербург. Территория Петровского сельского поселения, согласно проекту Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района, входит в комплексную рекреационную зону (Орехово – Сосново – Раздолье – Петровское) с основным рекреационным центром в «Курорте «Лосево» – населенные пункты: Лосево и Овраги (соответственно Ромашкинское и Петровское сельские поселения). Здесь проводятся массовые спортивные мероприятия (в частности, рафтинг), основные перспективы развития местности связаны с д. Овраги.

В проектируемом поселении расположены объекты культурного наследия (редут – мыс Варшко), на юге поселения расположен комплексный заказник регионального значения «Гряда Вярямянселькя».

Определенной проблемой может стать многократное превышение допустимой рекреационной нагрузки в 1-3 чел./га на активно осваиваемых для рекреации участках территории. Основной путь решения проблемы - развитие дорожно-тропиночной сети, почвозащитные мероприятия и мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в лесопарковый или парковый.

Выводы:

Петровское сельское поселение имеет выгодное экономико-географическое положение. По числу занятых и объему производства в экономике поселения лидирует сельское хозяйство. Особую роль играет крупное сельскохозяйственное предприятие ЗАО ПЗ «Петровский». Сфера услуг в поселении развита достаточно хорошо. В туристско-рекреационном комплексе Приозерского муниципального района значение Петровского сельского поселения велико: на побережье оз. Суходольское расположены детские оздоровительные лагеря, базы отдыха. Местное население в полной мере обеспечено рекреационными территориями.

# 3.9. Состояние окружающей среды

3.9.1. Санитарное состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных факторов среды обитания человека. Задачи по защите атмосферного воздуха являются одними из приоритетных проблем.

Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется следующими факторами:

- природно-климатические показатели;

- выбросы от производственных объектов;

- выбросы от инженерных объектов;

- выбросы от автотранспорта.

Петровское сельское поселение расположено в климатической зоне II B, с большой повторяемостью комфортных погод. Территория отличается высокой циркуляцией атмосферы, что способствует быстрому рассеиванию вредных примесей в атмосфере. В целом, по метеорологическим параметрам территория сельского поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (по классификации Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова).

Состояние окружающей среды Петровского сельского поселения удовлетворительное. На территории сельского поселения отсутствуют крупные промышленные объекты, которые могли бы вносить существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха. Основным источником загрязнения атмосферы являются котельная и другие индивидуальные источники отопления (сезонные), предприятие животноводства, автомобильный транспорт.

Одним из самых активных источников негативного воздействия на окружающую среду является автомобильная дорога Санкт-Петербург – Сортавала, которая проходит через территорию сельского поселения.

Основной проблемой сельского поселения является расположение жилой застройки п. Петровское в санитарно-защитной зоне ЗАО ПЗ «Петровский».

Проблемой анализа и контроля состояния атмосферного воздуха является отсутствие мониторинга окружающей среды, предусматривающего посты наблюдения и обработку полученной информации.

Выводы:

- Санитарное состояние атмосферного воздуха Петровского сельского поселения можно считать благополучным.

- Наиболее подвержены загрязнению атмосферного воздуха территории, расположенные вблизи автомагистралей.

3.9.2. Санитарное состояние водных объектов

По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» основным фактором, обуславливающим несоответствие качества подземных вод санитарно-химическим показателям, является природный состав воды.

Основным загрязнителем открытых водоемов являются стоки от населенных пунктов. На сегодняшний день существует проблема несовершенного технологического процесса очистки канализационных сточных вод.

Канализационные стоки от жилых домов и животноводческой фермы отводятся по канализационным сетям на очистные сооружения, которые подлежат капитальному ремонту. Фекальные стоки после механической очистки в отстойниках сбрасываются в р. Петровка.

Сбрасываемые с недостаточно очищенными сточными водами азот и фосфор вызывают развитие эвфтрофикационных процессов в водоёмах, что приводит к их вторичному загрязнению, снижению содержания растворенного кислорода, вымиранию ценных видов рыб. Решение этого вопроса невозможно без значительных капиталовложений в реконструкцию существующих сооружений. Более того, проблема усугубляется с каждым годом из-за обветшания существующих сооружений, что приводит к увеличению количества сточных вод, сбрасываемых в водоемы без очистки.

По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» в Приозерском муниципальном районе в настоящее время в пробах воды «после очистки» гигиенические нормативы превышены по показателям ХПК, БПК5, содержания общего фосфора и растворимых фосфатов, железа, содержания азота аммиака, АПАВ (на уровне предельно допустимых концентраций). Данные результаты проб воды подтверждают недостаточную эффективность очистки сточных вод.

Локальное влияние на водные экосистемы оказывают стоки животноводческой, фермы (п. Петровское). Навозосодержащие стоки фермы с дождевыми и талыми водами поступают на рельеф, затем в близрасположенные водные объекты.

Значительный объем загрязняющих веществ поступает в реку с неочищенными талыми и дождевыми водами. Ливневая канализация отсутствует.

В полной мере оценить нагрузку на водные объекты достаточно сложно, так как мониторинг окружающей среды в полном объеме на рассматриваемой территории не проводится.

Выводы:

- Основные причины загрязнения водоёмов вызваны технической изношенностью оборудования, которая приводит к сбрасыванию в поверхностные водоёмы недостаточно очищенные канализационные стоки. Также негативное воздействие оказывают несанкционированные сбросы хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Ухудшение состояния сетей канализации и нарушение санитарных правил сброса сточных вод могут привести к возникновению неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с потреблением населением воды, не соответствующей санитарным нормам.

3.9.3. Санитарное состояние почвы и санитарная очистка территории

Основным загрязнителем почв являются объекты сельскохозяйственного назначения (животноводческие фермы, места хранения навозной жижи), сбросы неочищенных сточных вод на рельеф, места стоянки и хранения объектов транспорта, а также автомобильные дороги. От полотна автомобильных дорог загрязнение почв распространяется на расстояние до 200-300 м, причём максимальное оно на расстоянии 3-10 м.

Имеется одно крупное сельхозпредприятие ЗАО ПЗ «Петровский» – основной источник образования отходов агропромышленного комплекса.

На сегодняшний день на территории сельского поселения отсутствует место размещения отходов.

Проблема усугубляется ещё и тем, что в летнее время в связи со значительным наплывом отдыхающих количество отходов возрастает в несколько раз.

Организация сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов, включая крупногабаритные от многоквартирного жилого фонда, осуществляет Муниципальное предприятие Приозерское районное агентство социально-бытовых услуг. Механизированную уборку автомобильных дорог федерального значения осуществляет ДРСУ Приозерского муниципального района.

Сбор отходов осуществляется в мусоросборники (контейнеры) и вывозится спецавтотранспортом. Контейнерная система сбора отходов полностью охватывает жилищный фонд, предприятия и организации.

Все контейнерные площадки частично не соответствуют санитарно- гигиеническим требованиям (не имеют водонепроницаемого покрытия и ограждения).

На территории сельского поселения отсутствуют оборудованные места для сбора крупногабаритных отходов.

Большая часть жидких отходов от неблагоустроенного жилого фонда не собираются и не вывозятся.

С 2010 г. отходы производства и потребления отвозятся на полигон вблизи п. Тракторное Приозерского муниципального района. Ранее вывоз и размещение отходов осуществлялось на свалку п. Сосново.

По сведениям ОАО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» (пункт 46 том  Исходно-разрешительная документация) полигон ТБО вблизи п. Тракторное (Плодовское сельское поселение) проектировался с учетом потребностей Приозерского муниципального района. С учетом ввода в эксплуатацию линии сортировки (в соответствии с СТП Приозерского муниципального района 1-ая очередь строительства) срок эксплуатации полигона ТБО может быть увеличен периодом до 2040-2045 гг. Что позволит обеспечить прием и захоронение ТБО на расчетный срок проектов территориального планирования Приозерского муниципального района.

В 2008 году Центром благоустройства и обращения с отходами (Северо - Западное отделение) была разработана Генеральная схема санитарной очистки, в которой представлен комплекс природоохранных, научно- технических, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в системе санитарной очистки населённых мест.

Места утилизации биологических отходов

На территории Петровского сельского поселения имеется 1 яма Беккари для утилизации биологических отходов, расположенная на территории сельскохозяйственного предприятия ЗАО ПЗ «Петровский». Состояние ямы удовлетворительное.

Данная яма Беккари не предусмотрена для захоронения домашних животных от населения, так как она находится на территории фермы, работающей в режиме закрытого типа.

Выводы:

- Территория Петровского сельского поселения находится вне зоны влияния опасных техногенных загрязнений.

- Система сбора и вывоза отходов потребления не отвечает санитарно-гигиеническим и техническим требованиям по ряду пунктов:

- на территории домовладений Петровского сельского поселения отсутствуют организованные места для сбора крупногабаритных отходов;

- контейнерные площадки частично не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям;

- неблагоустроенный жилой фонд охвачен сбором и вывозом жидких отходов не полностью.

- Необходимо развитие системы объектов санитарной очистки территории, не допущение несанкционированных свалок.

3.9.4. Физические факторы воздействия

Мониторинговые исследования по показателям шум, электромагнитное излучение на территории Приозерского муниципального района не проводятся.

Источниками электромагнитного излучения на территории сельского поселения являются объекты системы энергоснабжения, объекты электротранспорта, объекты с излучением радиочастотного диапазона.

Интенсивность воздействия источника ЭМИ зависит от мощности, диапазона рабочих частот и конструктивных особенностей антенной системы. Воздействие источника оценивается на трех уровнях: на уровне подвеса антенны (где формируется биологически опасная зона), на высоте верхнего этажа – зона ограниченной застройки, у земли – санитарно-защитная зона.

Для большей части источников радиочастотного излучения организация зоны ограничения застройки и санитарно-защитной зоны не предусматривается, так как их безопасность для населения должна быть обеспечена техническими средствами.

Радиационная обстановка Петровского сельского поселения на протяжении ряда лет остается стабильной и не превышает нормативные значения. Радиационная обстановка территории складывается под влиянием ряда факторов:

- глобальные выпадения

- естественные источники излучения

- облучение при медицинском обследовании

- облучение при работе с ионизирующими источниками излучения.

Выводы:

- На территории сельского поселения не ведутся наблюдения и контроль шумового и электромагнитного загрязнения.

- Радиационная обстановка на территории Петровского сельского поселения стабильная.

# 3.10. Транспортная инфраструктура

В системе транспортного обслуживания сельского поселения участвуют железнодорожный и автомобильный транспорт.

В меридиональном направлении территорию пересекают две дороги федерального значения – железнодорожная магистраль Санкт-Петербург – Приозерск – Сортавала и автомобильная дорога А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола».

Железнодорожный транспорт

Железная дорога Санкт-Петербург – Приозерск – Сортавала – электрифицирована. Здесь курсируют электропоезда Санкт-Петербург – Приозерск, Санкт-Петербург – Кузнечное, а также поезд дальнего следования Санкт-Петербург – Петрозаводск.

Сообщение с населенными пунктами поселения осуществляется через станцию Петяярви (отправлено пассажиров за год 52,5 тыс.) и пассажирскую платформу Лосево (Ромашкинское сельское поселение) (отправлено пассажиров за год 95,0 тыс.).

Автомобильные дороги и транспорт

Основными транспортными коммуникациями сельского поселения являются автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального значения, имеются автодорожные выходы практически во все пограничные муниципальные образования – Сосновское, Ромашкинское, Красноозёрное, Раздольевское сельские поселения. Кроме того, на территории поселения имеется ряд дорог местного значения, обеспечивающих подъезд от основной дорожной сети к населенным пунктам.

Эксплуатационная длина автомобильных дорог общего пользования составляет 51,7 км, в том числе с твердым покрытием – 86 %.

Перечень автомобильных дорог и их характеристики приведены в таблице 3.10.1.

Таблица 3.10.1.

Титульный список автомобильных дорог Петровского сельского поселения

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км | Техническая категория | Максимальная интенсивность, приведенных ед./сут | Покрытие, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | твердое | грунтовое |
| Федерального значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола» | 12,9 | II | 8201 | 12,9 |  |
| Регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подъезд к д. Пчёлино | 12,3 | III | 1938 | 12,3 |  |
| 3 | Орехово – ст. Сосново – Кривко – п. при ж/д ст. Петяярви | 7,7 | IV | 1485 | 7,7 |  |
| 4 | Подъезд к д. Ягодное | 0,8 | IV | 812 | 0,8 |  |
| Местного значения (на балансе Ленинградской области) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подъезд к урочищу Колокольцево | 3,2 | V | 31 | 3,2 |  |
| Местного значения (на балансе Приозерского муниципального района) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Петровское – Ольховка | 4,6 | IV | 222 | 4,6 |  |
| 7 | Урочище Колокольцево (от подъезда к п. Пчёлино) | 7,0 | - | - |  | 7,0 |
| 8 | Подъезд к д. Овраги (от а/д А-121 «Сортавала») | 2,0 | - | - | 2,0 |  |
|  | ВСЕГО | 50,5 |  |  | 43,5 | 7,0 |

На пересечениях автомобильных дорог с реками на территории сельского поселения имеется 2 мостовых перехода (таблица 3.10.2.).

Таблица 3.10.2.

Титульный список мостовых сооружений на территории Петровского сельского поселения

| № п/п | Наименование сооружения, препятствия, ближайший населенный пункт | Длина, погонный м | Материал, год постройки/год последнего ремонта | Категория дороги | Оценка сооружения | Последний год проведения диагностики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А-121 «Сортавала» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мост, р. Вуокса км 79+907 (80+666) п. Лосево (Ромашкинское сельское поселение ) | 80,7 | Железобетон 1956/1995 г. | II | удовлетворительное | 2005 г. |
| Подъезд к п. Пчёлино |  |  |  |  |  |  |
| 2 | мост, р. Волчья км 1+177 д. Ягодное 2,5 км | 34,1 | Железобетон 1974/1995 г. | III | удовлетворительное | 1999 г. |

Пути сообщения в населенных пунктах поселения представлены поселковыми дорогами, совпадающими с направлениями внешних автомобильных дорог, улицами в жилой застройке, проездами. Также действует сеть подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства, отдельным частям населенных пунктов, к рекреационным зонам. Большинство их них нуждается в улучшении покрытий. Общая протяженность улично-дорожной сети – 89,7 км, в том числе поселковых дорог 39,8 км.

Пассажирские перевозки на территории поселения осуществляет предприятие ООО «Питеравто».

По территории поселения (в основном по автомобильной дороге А-121 «Сортавала») проходят 7 автобусных маршрутов, протяженность автомобильных дорог с автобусным сообщением – 26,2 км. Из 6 населенных пунктов поселения 4 – охвачены автобусным сообщением – д. Варшко, д. Ольховка, п. Петровское, д. Ягодное.

Населенные пункты – д. Овраги, п. при ж/д ст. Петяярви – автобусного сообщения не имеют.

Полные затраты времени на сообщение населенных пунктов поселения с городом Приозерск (включая продолжительность подхода к остановкам и ожидания транспорта) превышают 90 мин, что затрудняет использование населением объектов социального, культурно-бытового обслуживания, находящихся в административном центре муниципального района.

Полные затраты времени на сообщение населенных пунктов поселения с п. Петровское не превышают 60 мин, что говорит о нормальной транспортной доступности административного центра.

Общее количество зарегистрированных автомототранспортных средств в поселении – порядка 920 ед. Уровень обеспеченности населения легковыми автомобилями высок и составляет порядка 285 ед./тыс. жителей. При этом в весенне-летний и осенний периоды общее количество автомобилей значительно возрастает за счет приезжего населения.

Хранение легковых автомобилей, принадлежащих жителям поселения, происходит в основном на придомовых участках.

Из объектов обслуживания автомобильного транспорта на территории поселения размещается автозаправочная станция (на автомобильной дороге федерального значения А-121 «Сортавала», в д. Варшко).

Пункты государственного технического осмотра транспортных средств на территории сельского поселения отсутствуют, ближайшие располагаются в городе Приозерск и п. Сосново.

Воздушный и водный транспорт

Вблизи п. Петровское (3 км северо-восточнее) располагается вертолетная площадка.

На оз. Суходольское имеется большое количество причалов и пристаней, а также ряд небольших (менее 20 судов) баз-стоянок маломерного флота.

Выводы:

- Положение сельского поселения относительно главных путей сообщения муниципального района является удобным. Однако, вытянутость поселения с востока на запад при отсутствии ярко выраженных широтных связей затрудняет транспортные корреспонденции между населенными пунктами.

- Имеющаяся сеть автомобильных дорог обеспечивает транспортные связи рассматриваемой территории с городами Приозерск и Санкт-Петербург, а также с соседними муниципальными образованиями. Величина интенсивности движения автотранспорта на автодорогах в основном соответствует параметрам присвоенных им техническим категориям. Однако, значительная доля дорог характеризуются неудовлетворительным техническим состоянием и нуждается в капитальном ремонте, требуется устройство усовершенствованного покрытия.

- 100 % населения проживает в зонах благоприятной транспортной доступности административного центра поселения. Однако, некоторые населенные пункты не обслуживаются общественным пассажирским транспортом.

- Улично-дорожная сеть в населенных пунктах поселения в основном имеют грунтовое покрытие, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, проходящих по их территории. Состояние улиц и дорог, интенсивно используемых транспортом, является неудовлетворительным. Для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется устройство на них твердого покрытия.

# 3.11. Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Петровского сельского поселения осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго». На территории поселения расположена ПС 110/10 кВ № 416 «Петяярви» с двумя трансформаторами по 16 МВА. По территории поселения проходят ВЛ напряжением:

110 кВ

- ПС № 416 «Петяярви» – ПС №547 «Сосновская»,

- ПС № 547 «Сосновская» – ПС № 413 «Громово» с ответвлением на ПС № 330 «Мичуринская»,

- ПС № 416 «Петяярви» – ПС № 413«Громово» с ответвлением на ПС № 330 «Мичуринская».

35 кВ

- ПС «Сапёрная» – ПС № 547 «Сосновская».

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 110 кВ – 20 м, 35 кВ – 15 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения: п. Петровское, д.д. Ольховка, Ягодное, Варшко, Овраги и п. при ж/д ст. Петяярви осуществляется на напряжении 10 кВ через сеть подстанций 10/0,4 кВ.

Газоснабжение

В настоящее время территория Петровского сельского поселения не обеспечена природным газом.

Газификация населенных пунктов осуществляется на базе использования сжиженного газа от резервуарных и шкафных газобаллонных установок.

Таблица 3.11.1.

| Населённые пункты | Количество газифицированных квартир |  |
| --- | --- | --- |
|  | резервуары | баллоны |
| д. Варшко | - | 9 |
| д. Овраги | - | 16 |
| д. Ольховка | - | 32 |
| п. Петровское | 386 | 123 |
| п.ст. Петяярви | - | 25 |
| д. Ягодное | - | 29 |

Теплоснабжение

Теплоснабжение поселка Петровское осуществляется поселковой котельной, тепловой мощность – 4,58 Гкал/час.

Установленное оборудование в котельной – котел жаротрубный (топливо – щепа) – 2,58 Гкал; котел «Вымпел» (топливо – дрова) – 1 Гкал (резерв); котел «Вымпел» (топливо – дрова) – 1 Гкал (резерв).

Процент износа оборудования – 30 %.

Годовой расход тепловой энергии – 8500 Гкал (в том числе на отопление – 5774 Гкал, на горячее водоснабжение (ГВС) – 1077 Гкал.

Отпуск тепловой энергии составляет – на нужды ЖКХ – 92 %; промышленности – 3 %, иных потребителей – 5 %.

Протяженность тепловых сетей составляет 3,2 км, средний диаметр труб – 100 мм.

Поставщик услуг теплоснабжения - ООО «ЭКТЕС», водоснабжения и водоотведения - ООО «Уют-Сервис».

Износ оборудования и сетей значительный.

В других населенных пунктах отопление – от автономных теплоисточников и печное. Топливо-уголь, дрова.

Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов Петровского сельского поселения осуществляется из подземных источников (скважин, колодцев), преобладает хозяйственно-питьевое потребление.

Поселок Петровское:

Водоснабжение предусмотрено от трех артезианских скважин:

- артезианская скважина № 206811, ввод в эксплуатацию в 1960 г.

- артезианская скважина № 3310, ввод в эксплуатацию в 1978 г.

- артезианская скважина, ввод в эксплуатацию в 1995 г.

Поселок при железнодорожной станции Петяярви:

Водоснабжение осуществляется из скважины № 1, дебит 28,8 куб. м/ч, глубина 101 м. Скважина введена в эксплуатацию в 1967 г.

Гидрохимический анализ подземной воды соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества, за исключением повышенного содержания железа.

Протяженность водопроводных сетей в поселке Петровское 3500 м, д. Ягодное – 860 м, д. Ольховка – 860 м, износ сетей составляет 60 %

Диаметр сетей: п. Петровское и п. при ж/д ст. Петяярви – 100 мм, д. Ягодное и Ольховка – 76 мм.

Водопотребление составляет всего 76,7 тыс. куб. м/год, (~250 куб. м/сут.), в том числе на хозяйственно-питьевые нужды – 48,8 тыс. куб. м/год. (~150-160 куб. м/сут).

Среднесуточное водопотребление на 1 человека – 95 л/сут.

На территории дачных и садоводческих объединений население пользуется колодцами.

Водоотведение

Степень развития систем канализации в населенных пунктах поселения находится на достаточно низком уровне.

Канализационные сооружения полной биологической очистки (КОС) имеются только в п. Петровское, проектной мощностью 700 куб. м/сут., введены в эксплуатацию в 1986 г. Доочистка стоков осуществляется на песчаных фильтрах. Очищенные сточные воды через биологические пруды поступают на выпуск в реку Петровка. В настоящее время КОС нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции.

Остальные населенные пункты не имеют канализационных сетей и очистных сооружений.

Протяженность сетей канализации п. Петровское составляет 3,16 км.

Канализационные стоки от садоводческих и дачных товариществ собираются в выгреба.

Связь

Обеспечение средствами связи Приозерского муниципального района осуществляется макрорегиональным филиалом «Северо-Запад» российской национальной телекоммуникационной компании «Ростелеком».

В Петровском сельском поселении имеются АТС (АТСК 50/200, SI-2000) с выходом на междугородные линии связи общей монтированной емкостью 200 и 192 номера соответственно.

Проводное радиовещание отсутствует.

Большая часть территории поселения покрыта средствами сотовой связи разных операторов.

На всей территории муниципального района имеется возможность приема центральных и местных программ теле и радиовещания.

# 3.12. Выводы комплексного анализа территории

Петровское сельское поселение в целом имеет высокий социально-экономический и природно-ресурсный потенциал для активного экономического развития и качественного улучшения среды проживания.

К числу положительных факторов, способствующих дальнейшему развитию поселения, относятся следующие:

- Петровское сельское поселение обладает выгодным экономико-географическое положением на основных существующих и перспективных транспортных коммуникациях.

- Проектируемая территория характеризуется густой гидрографической сетью, часть из которой входит в озерно-речную систему Вуокса. Поселение обладает значительными запасами пресной воды.

- Инженерно-строительные условия территории в целом достаточно благоприятны для градостроительного освоения. На территории сельского поселения имеются различные месторождения полезных ископаемых.

- Поселение обладает значительным природно-рекреационным потенциалом: водными, лесными, территориальными ресурсами. Учитывая выход территории поселения к озеру Суходольское и реке Вуокса, особое значение имеют ресурсы для спортивного и водного видов отдыха и туризма.

- Для населения Петровского сельского поселения характерна стабильная численность населения: отрицательный естественный прирост компенсируется положительным миграционным сальдо. Возрастная структура населения носит регрессивный характер с выраженным численным преобладанием лиц пенсионных возрастов над молодежью. Ситуацию в сфере занятости в целом по сельскому поселению можно считать благополучной.

- По числу занятых и объему производства в экономике поселения лидирует сельское хозяйство, на территории функционирует крупный сельхозпроизводитель – ЗАО ПЗ «Петровский».

- Средняя жилищная обеспеченность на 1 жителя по Петровскому сельскому поселению составляет 18,9 кв. м, что примерно соответствует показателю в целом по Приозерскому муниципальному району. В структуре жилищного фонда преобладают индивидуальные жилые дома.

- Сфера услуг в поселении развита достаточно хорошо. В туристско-рекреационном комплексе Приозерского муниципального района значение Петровского сельского поселения велико: на побережье оз. Суходольское расположены детские оздоровительные лагеря, базы отдыха. Местное население в полной мере обеспечено рекреационными территориями.

- Высокий уровень обеспеченности населения услугами детских дошкольных учреждений, школами, учреждениями дополнительного образования детей, плоскостными сооружениями, учреждениями культуры и предприятиями общественного питания.

- Имеющаяся сеть автомобильных дорог обеспечивает транспортные связи рассматриваемой территории с г. Приозерск и г. Санкт-Петербург, а также с соседними поселениями. 100 % населения проживает в зонах благоприятной транспортной доступности административного центра поселения.

- Санитарное состояние атмосферного воздуха Петровского сельского поселения можно считать благополучным.

Современное развитие Петровского сельского поселения характеризуется также рядом проблемных факторов:

- Высокий туристско-рекреационный потенциал территории, в особенности благоприятный для развития активного отдыха, водного спорта и туризма используется не полностью.

- Необходимы мероприятия по упорядочению использования земельного фонда поселения, изменению границ населенных пунктов для целей их комплексного развития.

- Население поселения не достаточно обеспечено предприятиями торговли, бытового обслуживания, спортивными сооружениями и учреждениями здравоохранения.

- Система сбора и вывоза отходов потребления не отвечает санитарно-гигиеническим и техническим требованиям.

- Вытянутость поселения с востока на запад при отсутствии ярко выраженных широтных связей затрудняет транспортные корреспонденции между населенными пунктами.

- Состояние большинства улиц и дорог, интенсивно используемых транспортом, является неудовлетворительным.

- В настоящее время территория Петровского сельского поселения не обеспечена природным газом.

- Система инженерного оборудования территории поселения нуждается в развитии и модернизации.

# 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

# 4.1. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории.

В процессе подготовки проекта Генерального плана были рассмотрены варианты территориального планирования. По одному из вариантов предусматривалось активное развитие рекреационных объектов за счет земель лесного фонда вдоль берега р. Вуокса (Вариант представлен в составе материалов исходно-разрешительной документации, п. 44). На данных землях предусматривалось размещение объектов рекреации и туризма – яхт-клуба с соответствующими объектами обслуживания и баз отдыха. Данный вариант был рассмотрен администрацией Петровского сельского поселения и администрацией Приозерского муниципального района. После обсуждения был принят вариант более умеренного использования земель лесного фонда для развития рекреационной деятельности.

В соответствии с проектом Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района по комплексу факторов на территории района выделяются три планировочных макрорайона, отличающихся природно-ландшафтными условиями и рекреационными ресурсами, характером и интенсивностью использования территории, транспортной доступностью и другими характеристиками. Петровское сельское поселение наряду с Красноозёрным, Мичуринским, Сосновским, Раздольевским сельскими поселениями Приозерского муниципального района Ленинградской области, входит в состав Южного планировочного района.

Приоритетными направлениями развития данного макрорайона в части Петровского сельского поселения являются:

- активное развитие индивидуального и малоэтажного строительства;

- развитие всесезонных обслуживающих и туристско-рекреационных функций в крупных многофункциональных комплексах;

- организация лесопарковых зон с развитой дорожно-тропиночной сетью на основе массивов лесного фонда

- развитие в центрах поселений активной хозяйственной деятельности – строительство, торговля, производственно-коммунальные объекты и пр.

Развитие планировочной структуры

Градостроительная концепция проекта Генерального плана основана на стратегической цели развития территории – улучшение качества жизни путем создания среды благоприятной для проживания.

Планировочная концепция проекта Генерального плана Петровского сельского поселения направлена на обеспечение территориального развития и оптимальную градостроительную организацию всех функций, создание благоприятной для жизни среды обитания.

Главными факторами, определяющими проектную планировочную структуру поселения являются:

- взаимное расположение селитебных и производственных зон;

- внешние транспортные связи;

- ландшафтная структура территории;

- планировочные ограничения (коридоры инженерных и транспортных коммуникаций, санитарно-защитные зоны, месторождения полезных ископаемых и др.).

Развитие жилищного строительства. В проекте Генерального плана на расчетный срок разработаны предложения по площадкам нового малоэтажного жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства в существующих и проектных границах населенных пунктов: д. Овраги, д. Ольховка, п. Петровское, д. Ягодное, д. Варшко. Наибольшие объемы строительства запланированы в д. Варшко – 64,5 га, д. Овраги – 34,5 га и п. Петровское – 36,5 га.

Развитие производственных территорий. Проектом Генерального плана предусматривается комплексное благоустройство существующих коммунально-складских зон в п. Петровское, а также выделение площадок под размещение проектного пожарного депо и объекты транспортной инфраструктуры.

На первую очередь и расчетный срок проекта Генерального плана получают развитие зоны общественно-делового назначения. Районная сельскохозяйственная ярмарка запланирована в д. Варшко. В д. Овраги предусматривается формирование общественно-делового центра с размещением следующих объектов: физкультурно-оздоровительный комплекс, торгово-бытовой комплекс, центр развития детей и подростков, офисное здание. В центральной части п. Петровское рядом с автодорогой федерального значения предусматривается строительство торгово-развлекательного центра с набором социально-бытовых функций. Предусмотрено размещение микроцентров в д. Ольховка и д. Ягодное.

Развитие рекреационной деятельности.

В д. Варшко предусмотрено формирование крупной круглогодичной туристической зоны с размещением баз отдыха, баз рыбака, гостиниц, лыжной базы, водного стадиона, лодочной станции, места придорожного отдыха. На берегу оз. Суходольское вблизи д. Ольховка запланирован кемпинг и кайтинг-центр.

Для завершения формирования общественно-делового центра в п. Петровское планируется разместить гостиницу. В д. Ягодное планируется разместить конноспортивную базу. Вдоль береговой линии р. Вуокса и оз. Суходольское запланировано размещение баз отдыха, благоустроенных площадок отдыха с видовыми площадками. На территории комплексного заказника «Гряда Вярямянселькя» вблизи оз. Берестовое запланированы благоустроенные площадки отдыха.

В проекте Генерального плана определены следующие приоритетные планировочные мероприятия:

- комплексное благоустройство существующих территорий жилой застройки – ремонт и реконструкция зданий, инженерной инфраструктуры, улиц и проездов;

- формирование более развитого общественного центра поселка Петровское;

- благоустройство производственных территорий с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду, наиболее эффективного использования территории и фондов;

- благоустройство существующих объектов озеленения, строительство новых объектов озеленения общего пользования;

- развитие и модернизация транспортного комплекса и инженерных систем.

Функциональное зонирование территории

Разработанное в проекте Генерального плана поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику территории, сложившиеся особенности использования земель. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Проектное функциональное зонирование территории Петровского сельского поселения предусматривает:

- преемственность функционального назначения зон по отношению к сложившемуся использованию территории, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию территорий населенных пунктов;

- развитие жилых, общественно-деловых, рекреационных, производственных зон;

- развитие территорий населенных пунктов с определением их границ.

Генеральным планом на территории населенных пунктов, входящих в состав Петровского сельского поселения, определены следующие функциональные зоны:

- жилые зоны – зона застройки среднеэтажными жилыми домами; зона застройки малоэтажными жилыми домами; зона застройки индивидуальными жилыми домами, зона объектов образования, зона детских дошкольных учреждений;

- общественно-деловые зоны – зона делового, общественного и коммерческого назначения;

- рекреационные зоны – зона озеленения общего пользования; зона объектов рекреации и туризма; зона лесов; зона объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма; зона объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом; зона пляжей;

- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – зона коммунально-складских объектов; зона объектов транспортной инфраструктуры; зона объектов инженерной инфраструктуры;

- зоны сельскохозяйственного использования – зона объектов сельскохозяйственного использования, зона дачных некоммерческих товариществ, зона садовых некоммерческих товариществ, зона сельскохозяйственного использования;

- зоны специального назначения – зона кладбищ; зона зеленых насаждений специального назначения;

Границы функциональных зон установлены с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий и отображены на «Схеме планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схеме с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (инженерная инфраструктура, транспортная инфраструктура, объекты обслуживания). Схеме планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке» М 1:25 000 и 1: 5 000. Также на данной схеме показана очередность разработки градостроительной документации на территории поселения.

- Обоснование для перевода земель из одной категории в другую.

Проектом Генерального плана предусматривается увеличение площадей категории земель населенных пунктов, категории земель промышленности и иного специального назначения.

На настоящее время площадь муниципального образования составляет 20043,9 га, из них 77,6 % - земли лесного фонда, 17,7 %  - земли сельскохозяйственного назначения. Земли населенных пунктов составляют лишь 2,4 % от общей площади муниципального образования.

Увеличение площади населенных пунктов предполагается за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда и земель запаса. В основу принятия решений об увеличении границ земель населенных пунктов были заложены следующие положения:

- На территории муниципального образования предусматривается строительство новой федеральной автомобильной трассы («Сортавала») и второго железнодорожного пути на участке Сосново – Петяярви – Лосево. Данное мероприятие требует значительного изъятия земель. Для сбалансированного развития сельского поселения и компенсации изъятых участков под государственные нужды, необходимо возместить эти территории за счет расширения восточной части д. Овраги, южной и северо-восточных частей д. Варшко.

- Петровское сельское поселение – один из наиболее перспективных туристических центров Северо-Западного региона. В д. Варшко и Овраги формируется общественно-деловой центр рекреационной зоны, включающий в себя объекты размещения рекреантов (гостиницы, базы отдыха), лыжную базу, водный стадион, лодочную станцию, места придорожного отдыха, предприятия торговли и общественного питания, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. Поскольку водные поверхности занимают значительную часть территории муниципального образования, наиболее перспективным направлением развития туризма является водный туризм, требуется сооружение соответствующей инфраструктуры водного спорта и туризма на территориях вблизи акваторий, которые в основном заняты землями лесного фонда. Вдоль береговой линии р. Вуокса и оз. Суходольское запланировано размещение баз отдыха, благоустроенных площадок отдыха с видовыми площадками. На берегу оз. Суходольское вблизи д. Ольховка запланирован кемпинг и кайтинг-центр. Дальнейшее развитие рекреационных территорий наиболее целесообразно производить в границах населенных пунктов, это позволит создавать современные благоустроенные рекреационные объекты, возводить капитальные строения и оборудовать их полноценной инженерной инфраструктурой.

- Существует значительная потребность в размещении жилищного строительства для обеспечения постоянного населения площадью жилищного фонда и для размещения домов, используемых сезонным населением. Необходимо учитывать, что близость города Санкт-Петербург, крупнейшего мегаполиса Северо-Запада, обусловливает значительную потребность в пригородном дачном и коттеджном строительстве. Однако, существующих территориальных ресурсов в границах населенных пунктов сельского поселения недостаточно для жилищного строительства. Очевидно, что дальнейшее развитие земель населенных пунктов возможно, преимущественно, за счет лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения: предлагается расширение д. Варшко, д. Овраги, п. Петровский (к юго-западу вдоль существующей федеральной трассы), д. Ольховка, д. Ягодное.

В связи со строительством новой федеральной автомобильной трассы («Сортавала») и второго железнодорожного пути на участке Сосново – Петяярви – Лосево требуется перевод 49,5 га земель лесного фонда и 2,1 га земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения.

Переводы земельных участков из одной категории в другую.

Для целей устойчивого социально-экономического развития поселения планируется перевод следующих земельных участков в земли населенных пунктов.

Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы земель населенных пунктов приведен в Приложении № 4

Для расширения д. Варшко планируется:

- перевод 9 земельных участков (общая площадь 47,90 га) сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов д. Варшко, земли находятся в частной и государственной собственности;

- перевод 5 земельных участков (общая площадь 5,79 га) земель промышленности и иного специального назначения, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации, в категорию земель населенных пунктов;

- перевод 3 земельных участков (общая площадь 9,70 га) земель особо охраняемых территорий и объектов в категорию земель населенных пунктов д. Варшко, земли находятся в муниципальной и частной собственности.

- перевод 16 земельных участков (общая площадь 212,10 га) лесного фонда в категорию земель населенных пунктов д. Варшко, земли находятся в собственности Российской Федерации.

Для расширения д. Овраги планируется:

- перевод 2 земельных участков (общая площадь 12,5 га) сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов д. Овраги, находящихся в государственной и частной собственности;

- перевод 1 земельного участка (общая площадь 10,5 га) земель особо охраняемых территорий и объектов в категорию земель населенных пунктов д. Овраги, земли находятся в частной собственности.

- перевод 10 земельных участков (общая площадь 76,9 га) лесного фонда в категорию земель населенных пунктов д. Овраги, земли находятся в собственности Российской Федерации.

- перевод 3 земельных участков (общая площадь 10,6 га) земель запаса, находящихся в муниципальной собственности, в категорию земель населенных пунктов д. Овраги;

Для расширения д. Ольховка планируется:

- перевод 3 земельных участков (общая площадь 10,1 га) сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов д. Ольховка, находящихся в государственной и частной собственности;

Для расширения п. Петровское планируется:

- перевод 11 земельных участков (общая площадь 49,7 га) сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов п. Петровское, находящихся в государственной и частной собственности;

- перевод 5 земельных участков (общая площадь 31,9 га) земель особо охраняемых территорий и объектов в категорию земель населенных пунктов п. Петровское, земли находятся в государственной, федеральной и частной собственности;

- перевод  8 земельных участков (общая площадь 44,0 га) лесного фонда в категорию земель населенных пунктов п. Петровское, земли находятся в собственности Российской Федерации.

Для расширения п. при ж/д ст. Петяярви планируется:

- перевод  1 земельного участка (общая площадь 0,6 га) лесного фонда в категорию земель населенных пунктов п. при ж/д ст. Петяярви, земли находятся в собственности Российской Федерации.

Для расширения д. Ягодное планируется:

- перевод 3 земельных участков (общая площадь 13,7 га) сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов д. Ягодное, земли находятся в государственной собственности;

- перевод 1 земельного участка (общая площадь 0,01 га) земель промышленности и иного специального назначения, находящихся в государственной собственности, в категорию земель населенных пунктов;

- перевод 1 земельного участка (общая площадь 1,0 га) земель особо охраняемых территорий и объектов в категорию земель населенных пунктов д. Ягодное, земли находятся в частной собственности.

- перевод 1 земельного участка (общая площадь 1,7 га) земель лесного фонда в категорию земель населенных пунктов д. Ягодное, земли находятся в государственной собственности Российской Федерации.

Также проектом Генерального плана Петровского сельского поселения предусматривается перевод двух земельных участков площадью 6,1 га из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и  иного специального назначения и одного участка категории земель лесного фонда, площадью 61,1 га в земли промышленности и  иного специального назначения, под автодорогу и железную дорогу.

Кадастровая стоимость земельных участков земель сельскохозяйственного назначения, включаемых в границы земель населенных пунктов, находится в диапазоне от 3 руб. до 1000 руб. за кв. м. в зависимости от разрешенного использования территории.

Решения по изменению категорий земель, принятые в проекте Генерального плана Петровского сельского поселения, соответствуют проекту Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района.

# 4.2. Социально-экономическое развитие

Общие мероприятия по развитию экономического комплекса включают в себя привлечение инвестиций для развития производственной, агропроизводственной и туристско-рекреационной деятельности на территории поселения с целью размещения объектов капитального строительства производственной и туристско-рекреационной инфраструктуры, объектов обслуживания населения малого бизнеса и развития системы туристско-рекреационных услуг.

- 4.2.1. Экономическая база

В качестве приоритетных видов деятельности на территории Петровского сельского поселения приняты следующие:

- рекреационная деятельность, связанная с организацией спортивно-оздоровительных видов деятельности, в том числе активного и пассивного отдыха населения;

- развитие объектов малого предпринимательства, связанных с обслуживанием населения, рекреационной деятельностью;

- сельскохозяйственное производство;

- производственная деятельность, связанная с переработкой сельхозпродукции, транспортным обслуживанием населения и т.п.

Для достижения высокого уровня экономического развития, повышения привлекательности муниципального образования для населения, необходимо полноценное использование конкурентных преимуществ Петровского сельского поселения. Помимо поддержки крупного сельскохозяйственного предприятия ЗАО ПЗ «Петровский» необходимо развивать малый и средний бизнес и способствовать созданию новых рабочих мест в сфере рекреации и туризма, обслуживания населения.

Планируется выделение в п. Петровское земельного участка в целях организации инвестиционной площадки для малого предпринимательства (площадью около 1 га, оборудованной инженерными коммуникациями).

Петровское сельское поселение рассматривается в качестве достаточно перспективного для развития, здесь следует ожидать сокращения уровня безработицы. Прогнозируемая структура занятости по проектируемому поселению на первую очередь и расчетный срок представлена ниже в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1.

Перспективная структура занятости населения

| Показатель | Доля от всего трудоспособного населения, % |  |  | Численность занятых, человек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| 1. Трудоспособное население, всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1070 | 1120 |
| из них занятое в экономике | 78,6 | 93,5 | 98,2 | 1000 | 1100 |
| в т.ч. |  |  |  | 0 | 0 |
| промышленность, транспорт и связь | - | 7,5 | 10,7 | 80 | 120 |
| сельское и лесное хозяйство | 57,4 | 35,5 | 35,7 | 380 | 400 |
| социальная сфера | 11,6 | 12,1 | 12,5 | 130 | 140 |
| прочие виды обслуживания | 9,6 | 38,3 | 39,3 | 410 | 440 |
| из них рекреация и туризм | 1,5 | 14,3 | 19,6 | 153 | 220 |
| 2. Численность зарегистрированных безработных | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 11 | 5 |
| 3. Безработное население, не зарегистрированное в центре занятости; работающие за пределами поселения; занятые по уходу за детьми | 14,4 | 6,5 | 1,8 | 70 | 20 |

Значительный прирост рабочих мест ожидается в сфере туризма и рекреации, социальной сфере. Также новые рабочие места будут созданы в сфере промышленности и транспорта.

- 4.2.2. Прогноз демографического и социально-экономического развития

Перспективная численность и возрастная структура населения на первую очередь и расчетный срок принимается в соответствии со Схемой территориального планирования Приозерского муниципального района. Схемой территориального планирования рассмотрены варианты стабилизации численности населения сельского поселения и его увеличения за счет регистрации части членов садоводческих и дачных объединений в качестве жителей муниципального района. На первую очередь до 2020 г. предполагается возможность регистрации около 5 % жителей в садоводческих и дачных объединениях, а к 2035 г. их доля может достичь 10 %. В нижеследующей таблице 4.2.2 даны оба варианта: с учетом демографического развития собственного населения (стабилизация численности) и с учетом перехода части садоводов и дачников в число постоянно зарегистрированных жителей муниципального района.

Таблица 4.2.2.

Динамика численности постоянного населения Петровского сельского поселения на 2020 г. и расчетный срок 2035 г., чел.

| Территория | Численность населения, человек | В том числе в возрасте |  |  | 2020 г. в % к 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | моложе трудоспособного | трудоспособного | старше трудоспособного |  |
| 2020 г. все зарегистрированное постоянное | 1840 | 280 | 1070 | 490 | 99,8 |
| тоже с учетом регистрации садоводов и дачников | 2240 | 340 | 1300 | 600 | 121,5 |
| 2035 г. все зарегистрированное постоянное | 1970 | 250 | 1120 | 600 | 106,9 |
| тоже с учетом регистрации садоводов и дачников | 3070 | 390 | 1740 | 940 | 166,6 |

Численность сезонного населения (пиковая нагрузка) в Схеме территориального планирования Приозерского муниципального района оценена: в настоящее время – 8 тыс. чел., в 2020 г. – 8,4 тыс. чел., в 2035 г. 9,5 тыс. чел.

На первую очередь проектирования в Петровском сельском поселении сохранятся современные тенденции небольшой естественной убыли населения и незначительного влияния миграционных процессов на численность населения. К 2020 году ожидается стабилизация численности населения на уровне 1840 человек.

В период с 2020 по 2035 гг. демографическая ситуация в Петровском сельском поселении несколько улучшится и будет характеризоваться сокращением естественной убыли населения. Рождаемость, предположительно, будет увеличиваться, смертность же будет постепенно сокращаться. Развитие новых производств, малого и среднего предпринимательства будет способствовать созданию новых рабочих мест, что приведет к устойчивому положительному миграционному сальдо. Положительные тенденции в естественном и механическом движении населения приведут в конце расчетного срока к увеличению численности населения Петровского сельского поселения.

- 4.2.3. Развитие агропромышленного комплекса

Окрестности п. Петровское относятся к территориям, наиболее пригодным для ведения сельского хозяйства в Приозерском муниципальном районе. Наиболее перспективное направление – молочно-мясное животноводство. Также на территории поселения целесообразно возделывать зерновые культуры на фураж, кормовые культуры на корм скоту, картофель и овощи. Основным производителем сельскохозяйственной продукции на территории поселения являются сельскохозяйственное предприятие – ЗАО ПЗ «Петровский». Основное его производственное направление – выращивание племенного крупного рогатого скота (КРС) и производство молока. Численность поголовья КРС на 01. 01. 2011 г. составила более 2,2 тыс. голов. Кроме этого сельскохозяйственная продукция производится на личных подсобных хозяйствах (более 600): мясомолочная продукция, картофель и овощи.

Первоочередные мероприятия по повышению эффективности сельскохозяйственного производства включают реконструкцию фермы «Ольховка» и расширение фермы «Центральная». Так же планируется выделение земельного участка площадью 7 га для реконструкции и расширения одного из ведущих сельхозпредприятий Призерского муниципального района – ЗАО ПЗ «Петровский». Но следует учитывать, что для обеспечения кормами 1 усл. головы КРС требуется от 1 до 2 га угодий в зависимости от урожайности многолетних трав. При численности поголовья КРС в ЗАО ПЗ «Петровский» – 2,2 тыс. голов, требуется около 3 тыс. га кормовых угодий. Учитывая эти нормативы, следует отметить, что развитие молочно-мясного животноводства на территории поселения сдерживается недостатком площадей лугопастбищных угодий, требуется укрепление кормовой базы.

На перспективу также предлагается развитие переработки сельскохозяйственной продукции на базе существующих крестьянско-фермерских хозяйств, ЗАО ПЗ «Петровский» (небольшие объекты по переработке молока, мяса, рыбы).

- 4.2.4. Развитие туристско-рекреационного комплекса

Развитие туристско-рекреационного комплекса должно стать одним из направлений развития экономического потенциала Петровского сельского поселения. Основным направлением развития станет благоустройство мест массового отдыха населения, развитие объектов туристско-рекреационной инфраструктуры, сохранение и использование объектов культурного наследия. Потребуется выделение дополнительных территорий для развития загородного дачного строительства. Предполагается благоустройство существующих садоводческих массивов на территории поселения. Планировка и застройка территорий садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан осуществляется в соответствии Федеральным законом от 15.04.1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», СНиПом 30-02-97 и СП 11-106-97.

Проектом Генеральным планом учитываются предложения Проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района по развитию туристско-рекреационного комплекса. Предполагается развитие Петровского сельского поселение в качестве одной из главных опорных баз рекреации и туризма (в том числе спортивного) для Приозерского муниципального района. Для выполнения этой функции на территории поселения потребуется существенное развитие инфраструктуры отдыха и туризма.

Проектом предусматривается:

- Благоустройство сложившихся мест отдыха населения и подъездов к ним вдоль береговой линии (система реки Вуокса, озера Суходольское – туристский водный маршрут) в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80, СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- Расширение сети учреждений отдыха, организация благоустроенных площадок отдыха с видовыми площадками.

- Создание на базе существующих и новых автомобильных, лесных и проселочных дорог обширной системы туристских пешеходно-транспортных направлений вдоль береговой линии озера Суходольское в зонах отдыха населения, в том числе велосипедных дорожек.

- Расширение сети кафе, мотелей для обслуживания новой федеральной трассы, проходящей через населенные пункты д. Ягодное и д. Варшко.

- Согласно проекту Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района территория Петровского сельского поселения входит в состав Южного планировочного района. Приоритетными направлениями развития данного макрорайона являются:

- развитие всесезонных обслуживающих и туристско-рекреационных функций в крупных многофункциональных комплексах;

- развитие дорожно-тропиночной сети на основе массивов лесного фонда, проведение почвозащитных мероприятий и мероприятий по преобразованию лесного ландшафта в лесопарковый или парковый ландшафт.

На территории Петровского сельского поселения частично располагаются 2 локальные территориальные рекреационные зоны – «Вуокса – Суходольское – Балахановское» и «Орехово – Сосново – Петровское».

Локальные территориальные рекреационные зоны – выделенные в границах озерно-речных многофункциональных планировочных систем и сформированные по природно-планировочному принципу ареалы, которые концентрируют основные населенные пункты, объекты туристско-рекреационной инфраструктуры, сложившиеся места отдыха населения. В локальных территориальных рекреационных зонах ведется наиболее активная рекреационная деятельность и к ним тяготеют основные рекреационные потоки. В перспективе локальные территориальные рекреационные зоны рассматриваются в качестве зон планируемого размещения объектов капитального строительства туристско-рекреационной инфраструктуры.

Проектом предусматривается возможность размещения объектов капитального строительства в составе туристско-рекреационных центров различного ранга (регионального значения, районного значения, местного значения), в локальных рекреационных зонах (зонах планируемого размещения объектов капитального строительства туристско-рекреационной инфраструктуры).

В Петровском сельском поселении имеются сложившиеся туристско-рекреационные центры:

- «Лосево – Овраги – Варшко» – частично располагается на территории Петровского сельского поселения, частично на территории Ромашкинского сельского поселения – туристско-рекреационный центр районного значения;

- «Петровское» – туристско-рекреационный центр районного значения;

- «Ягодное» – туристско-рекреационный центр местного (локального) значения.

Кроме сложившихся туристских центров предлагается организовать дополнительно туристские центры – маршрутно-опорные центры местного значения в д. Ольховка, в районе залива Колокольцевский на реке Вуокса, в д. Овраги, в районе мыса Открытый, в районе детского лагеря «Спутник», в д. Ягодное.

Размещение новых туристско-рекреационных объектов в Петровском сельском поселении предполагается в границах населенных пунктов, в туристских и рекреационных центрах (в т.ч. маршрутно-опорных центрах), на землях рекреационного назначения, на арендуемых участках в границах земель лесного фонда.

При размещении вводимых в строй объектов капитального строительства туристско-рекреационной инфраструктуры вне границ земель населенных пунктов проектом предусматривается перевод земельных участков, на которых размещаются такие объекты, в состав земель особо охраняемых территорий и объектов (земли рекреационного назначения).

Таблица 4.2.3.

Планируемые объекты капитального строительства туристско-рекреационной инфраструктуры

| Местоположение | Тип объекта | Вместимость, мест размещения, иные параметры | Очередность строительства | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты на первую очередь, предусмотренные проектом Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района |  |  |  |  |
| Петровское сельское поселение, восточнее д. Овраги | Учреждение отдыха | 150 | первая очередь | местного значения и частные инвестиции |
| Петровское сельское поселение, восточнее д. Ольховка | Учреждение отдыха | 150 | первая очередь | местного значения и частные инвестиции |
| Петровское сельское поселение, северо-восточная часть д. Овраги | Учреждение отдыха | 200 | первая очередь | местного значения и частные инвестиции |
| Петровское сельское поселение, севернее д. Варшко | Учреждение отдыха | 100 | первая очередь | местного значения и частные инвестиции |
| Петровское сельское поселение, севернее д. Варшко | Учреждение отдыха | 100 | первая очередь | местного значения и частные инвестиции |
| Петровское сельское поселение, рыборазводное хозяйство, севернее д. Овраги | База рыбака | 50 | первая очередь | местного значения и частные инвестиции |
| Петровское сельское поселение, трасса Санкт-Петербург – Сортавала | Место придорожного отдыха | 1000 м² | первая очередь | федерального значения и частные инвестиции |
| д. Овраги | Лыжная база | обслуживание 50 человек в час | первая очередь | местного значения и частные инвестиции |
| в границах комплексного заказника «Гряда Вярямянселькя» оз. Берестовое | Благоустроенная площадка отдыха | 500 м² | первая очередь | местного, регионального значения и частные инвестиции |
| Дополнительные объекты на первую очередь, возможные к размещению при наличии соответствующих инвестиционных проектов и экологического обоснования |  |  |  |  |
| п. Петровское | Гостиница | 15 | первая очередь | местного значения поселения |
| д. Варшко | Благоустроенная площадка отдыха с видовой площадкой | 1000 м² | первая очередь | местного значения поселения |
| берег оз. Суходольское | Благоустроенная площадка отдыха с видовой площадкой | 1000 м² | первая очередь | местного значения поселения |
| берег оз. Суходольское | Благоустроенная площадка отдыха с видовой площадкой | 1000 м² | первая очередь | местного значения поселения |
| юго-восток д. Ольховка | Благоустроенная площадка отдыха с видовой площадкой | 1000 м² | первая очередь | местного значения поселения |
| д. Ольховка | Кемпинг | 0,5 га | первая очередь | местного значения и частные инвестиции |
| оз. Большое Щучье | Кемпинг | 0,5 га | первая очередь | местного значения и частные инвестиции |
| д. Варшко | Лодочная станция, прокат лодок | 50 лодок/катамаранов | первая очередь | местного значения поселения |
| мыс Открытый | Лодочная станция, прокат лодок | 20 лодок/катамаранов | первая очередь | местного значения поселения |
| в районе базы отдыха «Связист» | Аренда велосипедов и спортивного инвентаря | обслуживание 50 человек в час | первая очередь | местного значения поселения |
| Расчетный срок. Объекты, предусмотренные проектом Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района |  |  |  |  |
| Петровское сельское поселение, западнее д. Ольховка | Учреждение отдыха | 100 | расчетный срок | местного значения и частные инвестиции |
| Лосево – Овраги | Водный Стадион | 2000 посадочных мест | расчетный срок | регионального значения и частные инвестиции |
| Петровское сельское поселение, восточнее д. Ягодное | Учреждение отдыха | 150 | расчетный срок | местного значения и частные инвестиции |
| д. Ягодное | Конноспортивная база | обслуживание не менее 20 человек в смену | расчетный срок | местного значения и частные инвестиции |
| д. Ольховка | Кайтинг-центр | обслуживание 5 человек в час | расчетный срок | местного значения и частные инвестиции |
| в границах комплексного заказника «Гряда Вярямянселькя» оз. Берестовое | Благоустроенная площадка отдыха | 500 м² | расчетный срок | местного, регионального значения и частные инвестиции |

В соответствии с Проектом Генерального плана, на территории Петровского сельского поселения предполагается:

В период до 2020 года построить следующие объекты местного значения: 5 домов отдыха вместимостью 100-200 мест в дд. Ольховка, Овраги, Вашко, базу рыбака на 50 мест при рыборазводном хозяйстве, кемпинги в д. Ольховка и у озера Большое Щучье, гостиницу на 15 мест в п. Петровское. Также, проектом предлагается размещение лодочных станций в д. Варшко и на мысе Открытый, лыжной базы в д. Овраги, благоустроенных площадок отдыха у оз. Берестовое, в д. Варшко, вдоль берега оз. Суходольское, на базе отдыха «Связист» предусматривается организация проката спортивного инвентаря и велосипедов.

На расчетный срок проектом предлагается построить следующие объекты туристско-рекреационного назначения: конно-спортивная база в д. Ягодное, водный стадион в д. Овраги, кайтинг-центр в д. Ольховка, дома отдыха у дд. Ольховка и Ягодное, дополнительная благоустроенная площадка отдыха у оз. Берестовое.

В связи с возрастающим рекреационным потоком а проекте учитывается необходимость строительства в период до 2020 года спасательной станции в д. Варшко, рядом с которым на Лосевских порогах проводятся массовые спортивные мероприятия.

В дд. Варшко и Овраги формируется Общественно-деловой центр рекреационной зоны «Лосевский курорт», включающий в себя объекты размещения рекреантов (гостиницы, базы отдыха), предприятия торговли и общественного питания, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры.

Обустройство мест массового отдыха населения

В соответствии с гл.3 ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относится создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения.

Природно-экологическая специфика территории Петровского сельского поселения (с преобладанием залесенных территорий и наличием пригодных для рекреационного использования обширных водных объектов) обусловила использование местным населением в качестве мест массового отдыха лесных массивов, расположенных на берегах оз. Суходольское, реки Вуокса, оз. Петровское и других малых озер. Эти площадки отдыха, пляжи являются неблагоустроенными местами отдыха местного населения и жителей г. Санкт-Петербург.

В настоящее время требуется благоустройство и развитие следующих зон околоводного отдыха местного населения:

- зона отдыха с пляжем в п. Петровское на берегу оз. Петровское;

- зона отдыха с пляжем в д. Варшко на берегу оз. Суходольское;

- зона отдыха с пляжем в д. Овраги на берегу оз. Суходольское;

- пляж на оз. Большое Щучье;

- пляж на оз. Суходольское у детского лагеря «Спутник»;

- зона отдыха с пляжем на оз. Суходольское у д. Ольховка;

- пляж на оз. Берестовое.

Благоустройство зон рекреации водных объектов осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80.

В пределах муниципального образования значительная площадь территории покрыта лесной растительностью, что способствует развитию пригородной рекреации и отдыха на природе, в том числе промыслового отдыха (сбор дикоросов).

Ландшафтно-рекреационная оценка территории Петровского сельского поселения проведенная в ходе комплексной оценки территории позволяет определить расчетную емкость его территории в целом и отдельно по наиболее благоприятным для рекреации околоводным ареалам.

В границах Петровского сельского поселения выделены локальные территориальные рекреационные зоны (части ареалов) общей площадью 10 тыс. га, в том числе – «Вуокса – Суходольское – Балахановское» – 8 тыс. га, в «Сосново – Орехово – Петровское» – 2 тыс. га.

Нецелесообразно вести подсчет рекреационной емкости территории исходя из ее общей площади, поскольку это не отражает сути антропогенного давления на природный комплекс. При таком подходе общая рекреационная емкость территории поселения достигает 45-48 тыс. человек (с учетом всех типов местоположений – лесов, сельскохозяйственных угодий и болот, вне границ комплексного заказника «Гряда Вярямянселькя»), в границах локальных территориальных рекреационных зон – 30-35 тыс. человек (также с учетом всех типов местоположений вне границ природного заказника). В пределах наиболее востребованных околоводных зон (500-1000 м. от уреза основных водоемов) единовременно могут отдыхать без ущерба для окружающей среды 20-22 тыс. человек (с учетом всех типов местоположений).

Наибольший рекреационный интерес сравнительно локален и связан прежде всего с Вуоксинской озерно-речной системой, оз. Петровское, оз. Берестовое, районами концентрации объектов рекреационной инфраструктуры, которые тоже в значительной части сосредоточены вблизи озер, с максимально используемой рекреантами прибрежной полосой, наиболее благоприятными пляжами и побережьями.

В локальной зоне «Вуокса – Суходольское – Балахановское» в ее околоводной части, занятой светлохвойными лесами емкость достигает 7 тыс. чел., в окрестностях озер Петровское и Берестовое – 0,5-1 тыс. чел.

Учитывая современный единовременный пиковый поток в 7,5-8 тысяч отдыхающих, можно предположить, что рекреационная нагрузка на благоприятные для отдыха ландшафты превышена, в отдельных местах – многократно.

Де-факто Петровское сельское поселение входит в состав пригородной зоны г. Санкт-Петербург, а леса на территории поселения могут рассматриваться в качестве лесов зеленой зоны г. Санкт-Петербург. В этой связи целесообразно рассматривать часть лесопокрытой территории в границах поселения в качестве лесопарковой зоны в составе зеленой зоны мегаполиса.

Для снижения негативного воздействия отдыхающих на природные ландшафты, а также снижения рекреационной дигрессии проектом рассматривается вариант благоустройства лесов на территории поселения до параметров лесов лесопарковой зоны зеленой зоны города Санкт-Петербург (пригородной лесопарковой зоны) и дальнейшего включения участков земель лесного фонда (защитных лесов) в состав пригородной лесопарковой зоны города Санкт-Петербург.

При лесопарковом строительстве (благоустройстве) производится создание обширной дорожно-тропиночной сети, формирование участков для активного отдыха населения, расстановка парковой мебели и организация санитарной очистки территории, при этом значительно снижается уровень рекреационной дигрессии, повышается допустимая рекреационная нагрузка ландшафтов (до 10 чел./га). Для включения в состав пригородной лесопарковой зоны города Санкт-Петербург проектом рассматриваются: кварталы 1-39, 45, 46 Кривковского участкового лесничества Приозерского лесхоза, 1-10, 14, 15, 33 Борисовского участкового лесничества Приозерского лесхоза, 86-91 Мичуринского участкового лесничества Приозерского лесхоза общей площадью порядка 4 тыс. га. Таким образом, предусматривается расширение границы пригородной лесопарковой зоны города Санкт-Петербург в северном направлении до южного берега реки Вуокса и озера Суходольское.

- 4.2.5. Новое жилищное строительство

Существующий жилищный фонд по данным администрации поселения на начало 2011 г. – 33,36 тыс. кв. м общей площади, ветхий и аварийный фонд отсутствует, жилищная обеспеченность с учетом зафиксированной переписью численности населения 1,843 тыс. человек – 18,9 кв. м общей площади жилищного фонда на человека, 64 % жилья благоустроены основным видам благоустройства (водопровод, канализация, газоснабжение и т.п.).

В табл. 4.2.4. приведены расчеты территорий, необходимых для размещения нового жилищного строительства в течение расчетного срока (до 2035 года).

Таблица 4.2.4.

Расчет объемов и территорий нового жилищного строительства

на проектное население муниципального образования «Петровское»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2020 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения на конец периода | тыс. чел. | 1840 (2240) | 1970 (3070) |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв. м общей площади на 1 чел. | 28 (23) | 49 (32) |
| 3 | Требуемый жилищный фонд на конец периода | тыс. кв. м общей площ. | 51,0 | 97,4 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. кв. м общей площ. | 33,4 | 33,4 |
| 5 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м общей площ. | 0,8 | 1,2 |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площ. | 32,6 | 32,2 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства – всего В среднем в год | тыс. кв. м общей площади | 18,4 2,3 | 65,2 2,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.1 | Малоэтажные жилые дома - плотность жилищного фонда 3000 кв. м/га | тыс. кв. м общей площади/ % от всего объема нового жилищного строительства | 9,0/49 % | 9,0/14 % |
| 7.2 | Индивидуальные жилые дома, плотность жилищного фонда 400 кв. м/га (ср. размер дома – 100 кв. м, ср. размер приусадебного участка – 12 соток), территории общего пользования составляют до 50 % жилой зоны | тыс. кв. м общей площади/ % от всего объема нового жилищного строительства | 9,4/51 % | 56,2/86 % |
| 8 | Требуемые территории для размещения нового жилищного строительства - всего | га | 26,5 | 143,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 8.1 | Малоэтажные жилые дома | га | 3,0 | 3,0 |
| 8.2 | Индивидуальные жилые дома с участками | га | 23,5 | 140,5 |

Проектируемые жилые зоны по своим параметрам приближаются к характеристикам рекреационных зон. Соответственно, происходит сглаживание различий между постоянными жителями проектируемого поселения и временным населением, пользующимся жилыми домами только в рекреационных целях.

Объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока проекта Генерального плана составит 65,2 тыс. кв. м и будет осуществляться за счет коммерческих и частных инвестиций, а также муниципального и областного бюджетов через реализацию целевых программ. Территория, необходимая для размещения всего объема жилищного строительства, составит порядка 143 га.

Среди площадок нового жилищного строительства предусмотрены территории для расселения населения, стоящего в очереди на получение жилья и живущих в домах, которые со временем будут признаны аварийными в связи с износом, а также для бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в соответствии с областным законом от 4 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».

Таблица 4.2.5.

Площадки нового жилищного строительства

| № п/п | Наименование участков | Территория, га | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Петровское Малоэтажные жилые дома | 3,0 | 9,0 |
| 2 | п. Петровское Индивидуальные жилые дома с участками | 33,5 | 13,4 |
| 3 | д. Ольховка Индивидуальные жилые дома с участками | 7,0 | 2,8 |
| 4 | д. Ягодное Индивидуальные жилые дома с участками | 1,0 | 0,4 |
| 5 | д. Варшко Индивидуальные жилые дома с участками | 64,5 | 25,8 |
| 6 | д. Овраги Индивидуальные жилые дома с участками | 34,5 | 13,8 |
|  | Всего | 143,5 | 65,2 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома | 3,0 | 9,0 |
|  | индивидуальные жилые дома с участками | 140,5 | 56,2 |

Новое жилищное строительство в течение расчетного срока проекта Генерального плана в основном будет осуществляться за счет коммерческих и частных инвестиций. Проектом предусмотрено также строительство жилых домов за счет муниципального и областного бюджетов через реализацию целевых программ, однако их роль в общем объеме жилищного строительства не столь значительна (5-10 %).

- 4.2.6. Учреждения и предприятия обслуживания

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения поселения. Перечень объектов, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 25.07.2011 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках проекта Генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов объектов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами.

К учреждениям и предприятиям обслуживания населения местного значения поселения относятся учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, учреждения торговли и общественного питания. К учреждениям и предприятиям обслуживания населения районного и вышестоящего уровней относятся учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты населения.

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания на проектное население Петровского сельского поселения приведен в табл. 4.2.6. Расчет произведен с ориентацией на действующие нормативы:

- Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р.;

- «Социальные нормативы и нормы», одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р;

- Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Интересы Российской Федерации и Ленинградской области применительно к осуществлению градостроительной деятельности на территории Петровского сельского поселения в течение расчетного срока Генерального плана учитываются путем корректировок Генерального плана в соответствии с утверждением соответствующих федеральных законодательных актов и программ. На первую очередь планируется проведение реконструкции здания МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесные зори» (федеральная собственность), капитальный ремонт ДК «Петровское клубное объединение» в соответствии с долгосрочной целевой программой Ленинградской области «Социальное развитие села на 2009-2012 годы».

Таблица 4.2.6.

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения Петровского сельского поселения

| Объекты | Ед. изм. | Норматив на 1000 чел. |  |  | Требуемая емкость | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование основного нормативного документа | Содержание норматива | Принято в проекте |  | Сохра-няемые | Новое строи-тельство |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | число мест | СП 42.13330. 2011 | 85 % охват детей дошкольного возраста | В соотв. с нормативом | 80 | 132 | нет |
| Обще- образовательные учреждения | число мест | СП 42.13330. 2011 | 100 % охват детей соответствующей возрастной группы неполным средним образованием и до 75 % детей – средним образованием | В соотв. с нормативом | 164 | 300 | нет |
| Учреждения дополнительного образования детей: музыкальная школа, школа искусств и проч. | число мест | СП 42.13330. 2011 | 12 % от числа обучающихся в 1-8 классах | В соотв. с нормативом | 17 | 200 | нет |
| Дополнительное образование: ДЮСШ | учащихся, мест | СП 42.13330. 2011 | 20 % от численности контингента 6-15 лет | В соотв. с нормативом | 44 | - | 50 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| Больницы | число коек | Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 г. | 2,78 койко-дня на чел. в год в круглосуточном стационаре и 0,59 пациенто-дня в дневном стационаре | В соотв. с нормативом | 21 | - | нет |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | число посещений в смену |  | 9,7 посещ. на чел. в год или 20,1 посещ. в смену на тыс. жителей без профилактических осмотров | В соотв. с нормативом | 40 | 25 | 15 |
| Учреждения социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделение социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | объект | По Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области | 1 объект на 120 чел. данной категории | В соотв. с нормативом | 1 филиал | - | 1 филиал |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы, учреждения клубного типа | число мест | Социальные нормативы и нормы, Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры | Для групп населенных пунктов людностью от 3 до 10 тыс. – по 100 мест на тысячу жителей | В соотв. с нормативом | 296 | 300 | нет |
| Общедоступные библиотеки | тыс. единиц хранения | СП 42.13330. 2011 | Для групп населенных пунктов людностью 2-5 тыс. – по 5-6 тыс. единиц хранения | В соотв. с нормативом | 11,9 | 12,8 | нет |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы | кв. м площади пола | Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры | 350 | В соотв. с нормативом | 690 | 290 | 400 |
| Плоскостные сооружения | тыс. кв. м |  | 1,95 | В соотв. с нормативом | 3,84 | 20 | нет |
| Плавательные бассейны | кв. м зерка-ла воды |  | На 2050 г. должен быть достигнут показатель 75 кв. м | 50 на расчетный срок | 99 | - | 100 |
| Учреждения молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |
| Дома молодежи, подростковые клубы | кв. м общей площади | Норматив предложен рабочей группой Минспорттуризма России | 25 кв. м общей площади на тыс. чел. | В соотв. с нормативом | 49,3 | 24,5 | 50,5 |
| Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия розничной торговли | кв. м торговой площади | Приказ Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20 декабря 2010 г. № 20 | 486,6 кв. м торговой площади на тыс. чел. | В соотв. с нормативом | 959 | 820 | 140 |
| Рыночные комплексы | кв. м торговой площ./кв. м общей площ. | СП 42.13330. 2011 | 24 кв. м торговой площади, от 7 до 14 кв. м общей площади на 1 кв. м торговой площади | 24 кв. м торговой площади/ 240 кв. м общей площади на 1 тыс. чел. | 47 | - | 47 |
| Предприятия общественного питания открытой сети | число мест | СП 42.13330. 2011 | 40 | В соотв. с нормативом | 79 | 345 | нет |
| Предприятия бытового обслуживания | число рабочих мест | СП 42.13330. 2011 | 7 мест в сельской местности на тыс. чел. | В соотв. с нормативом | 14 | - | 14 |
| Бани | число мест | СП 42.13330. 2011 | 7 мест в сельской местности на тыс. чел. | В соотв. с нормативом | 14 | 40 | нет |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладбище традиционного захоронения (резерв) | га | СП 42.13330. 2011 | 0,24 га на тыс. чел. | В соотв. с нормативом | 0,47 | - | 0,5 |

Объекты местного значения муниципального района

В Петровском сельском поселении обеспеченность местами в учреждениях образования выше, чем необходимо в настоящее время и, хотя на перспективу расчетного срока планируется рост численности детей дошкольного возраста и школьников, перспективные потребности в местах в детских садах и школах ниже уже имеющегося количества мест. Поэтому мероприятия по строительству образовательных учреждений поселению не требуются. Требуется проведение капитального ремонта Петровской СОШ, также своевременный ремонт детского сада в течение расчетного срока.

Мощность учреждений здравоохранения (ФАП) в целом на настоящее время и на расчетный срок проекта Генерального плана достаточна для оказания первичной медико-санитарной помощи. Для повышения доступности медицинской помощи жителям поселения на перспективу возможно создание в основных центрах рекреации (в т.ч. в садоводствах) медицинских пунктов (суммарно 10-20 посещений в смену, в т.ч. действующих сезонно). Эти пункты могут быть, например, филиалами районной больницы и организационно входить в состав ФАПа, но их создание возможно только за счет привлеченных средств (частные инвестиции). Предположительные места размещения – дд. Ольховка, Овраги, Ягодное, в составе микроцентров или при объектах рекреации.

Население Петровского сельского поселения обслуживается районными учреждениями социальной защиты населения: «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», «Центр социального обслуживания пожилых людей и инвалидов» в городе Приозерск, «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в п. Коммунары Ларионовского сельского поселения. На расчетный срок новых объектов социальной защиты населения не предусматривается, необходим только один филиал отделения социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов.

Объекты местного значения поселения

Учреждения культуры. В настоящее время обеспеченность посетительскими местами в клубном объединении и фондами библиотек выше нормативных значений. В соответствии с действующими нормативами существующих учреждений на весь расчетный срок проекта Генерального плана достаточно. Возможно развитие дополнительных объектов культурно-развлекательного типа в расчете на отдыхающих.

Объекты физической культуры и спорта. Существующих плоскостных спортивных сооружений для постоянного населения поселения достаточно на весь расчетный срок проекта Генерального плана. Выделение земельных участков под их развитие намечается в целях повышения рекреационной привлекательности территории. Существующих спортивных залов недостаточно. Развитие возможно путем создания общедоступных объектов двойного назначения (для собственного населения и рекреантов) в составе проектируемого Физкультурно-оздоровительного комплекса в д. Овраги, комплексов типа микроцентров. Также целесообразно предусматривать постоянное или периодическое использование бассейнов спортивно-оздоровительных комплексов, баз отдыха как объектов открытой сети (особенно в те периоды, когда количество отдыхающих снижается).

На базе ФОК предусматривается также функционирование объекта молодежной политики на первую очередь проекта Генерального плана.

Торговой площадью магазинов сейчас обеспечены на 91 % от областного норматива. На расчетный срок торговые площади можно довести до 1,5 млн. кв. м и даже более (с учетом отдыхающих). Новых предприятий общественного питания формально не требуется, но возможны небольшие кафе (объекты малого предпринимательства) в составе объектов придорожного обслуживания, торгово-развлекательного центра, микроцентров.

Дополнительные объекты обслуживания для рекреантов, постоянно проживающих садоводов и дачников

Потребности данной группы населения учтены проектом, разработанным ООО «Суванто» на территорию д. Овраги в 2010г. С учетом предложений ООО «Суванто», в настоящий проект включаются следующие объекты: Торгово-бытовой комплекс, Центр развития детей и подростков (негосударственное учреждение), офисное здание. Конкретизация указанных мероприятий с определением мощности объектов обслуживания, уточнением границ земельных участков для их размещения осуществляется проектом планировки центральной части д. Овраги. Также проектом предусматривается размещение двух объектов общественного питания и торгового центра в д. Варшко, ориентированных, в первую очередь, на рекреантов.

Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

При разработке проектов планировки на различные фрагменты территории, разработке проектов зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусматривается организация беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, средствам связи и информации .

Проектные решения должны учитывать физические возможности всех категорий населения, включая инвалидов, и должны быть направлены на повышение качества условий проживания по критериям доступности, безопасности и комфортности.

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды проживания является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреационного назначения, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями.

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать:

- возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);

- создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой;

- комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость.

# 4.3. Развитие транспортной инфраструктуры

Главной задачей проекта Генерального плана является обеспечение бесперебойного и круглогодичного сообщения населенных пунктов поселения между собой, с внешними автомобильными дорогами, а также с рекреационными зонами. На расчетный срок проектом Генерального плана на территории поселения предусматривается развитие всех видов транспорта – железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного.

Проектные предложения выработаны на основе оценки современного состояния транспортной инфраструктуры, учитывают имеющиеся федеральные программы по развитию транспортных коммуникаций, а также мероприятия, заложенные в проекте Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района. К ним относятся следующие:

- Строительство (5 км, южнее д. Варшко) и реконструкция (0,9 км) автомобильной дороги федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург - Сортавала - автомобильная дорога Р-21 «Кола») по нормативам I технической категории. На территории Петровского сельского поселения предусматривается проложение западнее существующей автодороги новой трассы (протяженность 5,0 км) с устройством развязок в разных уровнях на пересечении с а/д: подъезд к п. Пчёлино и существующим направлением А-121. Существующему направлению А-121 «Сортавала» до д. Варшко после строительства новой дороги будет присвоено местное значение (12,0 км).

- Строительство второго железнодорожного пути на участке Сосново – Петяярви – Лосево. В границах Петровского сельского поселения предусматривается устройство путепровода на пересечении с а/д А-121 и новой железнодорожной станции – Лосево-1 с организацией транспортной развязки для подъезда к новой станции.

- Создание западного меридионального направления, дублирующего автомобильную дорогу федерального значения А-121 «Сортавала», которое позволит сформировать современную надежную транспортно-коммуникационную систему на территории муниципального района (особенно западной части), значительно улучшить транспортную доступность привлекательных для развития туризма и рекреации зон. Это будет способствовать привлечению новых инвестиций и создаст условия для социально-экономической стабилизации и перспективного развития территории. Реализация данного направления сопряжена с необходимостью строительства дорогостоящего моста через р. Вуокса (протяженностью порядка 450-500 м) и может быть осуществлена при благоприятной экономической конъюнктуре. При всех обстоятельствах целесообразно закрепить соответствующую территорию для возможности строительства мостового перехода даже за пределами расчетного срока. Проблема, связанная с сооружением данного моста, не снимает актуальность осуществления западного меридионального дублера в целом. При отсутствии мостового перехода движение может быть осуществлено по объездной трассе с использованием существующих автомобильных дорог (через п. Зверево), частично проходящих по территории Выборгского муниципального района. В этой связи с сооружением данного направления предусматривается реконструкция автомобильной дороги подъезд к урочищу Колокольцево по нормативам III технической категории (3,2 км) и присвоение ей регионального или межмуниципального значения.

- Устройство усовершенствованного покрытия на всем протяжении а/д Петровское – Ольховка (4,6 км), урочище Колокольцево (от подъезда к п. Пчёлино) (6,0 км).

- Строительство автомобильных дорог местного значения V технической категории, преимущественно в широтном направлении для обслуживающих сложившихся и предлагаемых рекреационных зон в районе озера Суходольское (рокадные направления). Такие дороги предусматриваются в западной части сельского поселение (от а/д подъезд к п. Пчёлино – Ягодное – урочище Колокольцево), и восточной (от а/д А-121 – Ольховка – Удальцово). Общая протяженность на территории Петровского сельского поселения – 31,1 км.

- Развитие воздушного транспорта: сооружение посадочных площадок вертолетов в районе д. Ягодное, д. Ольховка. Размещение новых посадочных площадок необходимо производить с учетом СНиП 32-03-96 «Аэродромы», согласно которому посадочные площадки вертолетов должны располагаться не ближе 2 км от жилой застройки в направлении взлета (посадки) и иметь разрыв между боковой границей посадочной площадки и границей территории жилой застройки не менее 0,3 км. На последующих стадиях проектирования необходимо разработать специальный проект для определения санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

- Создание сети транспортно-пешеходных направлений, проектируемых на базе существующих и новых автомобильных, лесных и проселочных дорог. Туристические пешеходно-транспортные направления предназначены в основном для движения пешеходов, велосипедов, мототранспортных средств. Предусматривается развитая сеть таких направлений в прибрежной зоне вдоль всего оз. Суходольское. На пересечении этих направлений с автомобильной дорогой А-121 «Сортавала» и железнодорожными путями проектом предусмотрено сооружение внеуличных пешеходных переходов. Пересечения же транспортно-пешеходных направлений с автомобильными дорогами регионального или межмуниципального и местного значения необходимо оборудовать наземными пешеходными переходами.

- Организация дополнительных автобусных маршрутов по направлению Санкт-Петербург – Приозерск. С учетом строительства новой трассы «Сортавала» по нормативам I технической категории полные затраты времени на сообщение населенных пунктов поселения с Приозерском сократятся до 60 мин, с Санкт-Петербургом – до 90 мин.

- Организация школьных маршрутов на территории сельского поселения для доставки учащихся в школу п. Петровское из населенных пунктов: д. Варшко, д. Овраги, д. Ольховка, д. Ягодное.

В дополнении к перечисленным мероприятиям проектом Генерального плана предлагается:

- Благоустройство участков внешних дорог, проходящих по территории населенных пунктов, поселковых дорог (строительство тротуаров, водоотводящих лотков, озеленение) (16,6 км).

- Благоустройство существующих улиц и проездов внутри населенных пунктов с устройством твердого покрытия (46,9 км).

- Сооружение поселковых дорог, улиц и проездов на вновь застраиваемых территориях (44,8 км).

- Приведение в нормативное состояние подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства, к рекреационным зонам и отдельным участкам населенных пунктов (26,2 км).

- Сооружение подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства, к отдельным частям населенных пунктов и рекреационным зонам (17,5 км).

- Сооружение 4-х мостовых переходов через р. Волчья на проектируемых подъездах к отдельным частям п. Петровское.

- Приведение в нормативное состояние существующих причалов (8 ед.), строительство новых на оз. Суходольское (9 ед.), сооружение заправочной станции для маломерного флота и гидроавиации в д. Варшко.

- Сооружение 6-ти баз-стоянок маломерного флота: в д. Варшко, д. Овраги, д. Ольховка, п. Петровское, урочище Колокольцево.

- Строительство 2-х СТО: в д. Варшко и одной в п. Петровское и новой АЗС в п. Петровское.

- Обустройство пешеходных направлений. Устройство наружного искусственного освещения на всех улицах населенных пунктов, в том числе освещения на тротуарах.

На расчетный срок протяженность автомобильных дорог федерального значения составит 5,9 км; регионального или межмуниципального значения – 20,8 км, местного – 59,9 км. Общая протяженность улично-дорожной сети с твердым покрытием – 152,0 км.

Транспортное обслуживание населенных пунктов сельского поселения по-прежнему будет ориентировано на маршрутную сеть пригородных и межрайонных автобусов. Требуется благоустройство существующих остановочных павильонов (устройство крытых навесов, малых архитектурных форм).

На расчетный срок уровень автомобилизации может возрасти со 285 до 450 легковых автомобилей индивидуальных владельцев на 1000 жителей. Парк легковых автомобилей составит около 3,8 тыс. автомобилей. В основном хранение легковых автомобилей будет осуществляться на придомовых участках в зонах индивидуальной и малоэтажной застройки.

Сооружение пунктов государственного технического осмотра транспортных средств на территории Петровского сельского поселения не планируется.

В проекте Генерального плана предусматривается размещение 25 крупных гостевых стоянок (более 30 машино-мест) в населенных пункта поселения и в существующих и планируемых рекреационных зонах.

В результате реализации предлагаемых мероприятий потребуется изменение технических категорий автодорог. Сводные технические показатели, подкрепленные размерами ожидаемой интенсивности движения, приведены в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1.

Характеристика автомобильных дорог, проходящих по территории сельского поселения

| Наименование автодороги | Среднесуточная интенсивность движения |  | Техническая категория дороги (число полос движения) |  | Ширина суммарной (двухсторонней) придорожной полосы**, включая земляное полотно и водоотводные устройства, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существующая | ожидаемая* | существующая | ожидаемая* |  |
| Федерального значения |  |  |  |  |  |
| А-121 «Сортавала» (с учетом нового строительства) | - | 30000 | - | I | 270 |
| Регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |
| Подъезд к урочищу Колокольцево | 30 | 5000 | V (1) | III (2) | 120 |
| Подъезд к п. Пчёлино | 2000 | 3400 | III (2) | III (2) | 120 |
| Орехово – ст. Сосново – Кривко – ст. Петяярви | 1500 | 2000 | VI (2) | VI (2) | 120 |
| Подъезд к д. Ягодное | 800 | 1400 | VI (2) | VI (2) | 120 |
| Местного значения (на балансе Приозерского муниципального района) |  |  |  |  |  |
| Петровское – Ольховка | 200 | 400 | VI (2) | VI (2) | 120 |
| Ур. Колокольцево (от подъезда к п. Пчёлино) |  | 150 | - | V (1) | 70 |
| Подъезд к д. Овраги (от а/д «Сортавала») |  | 150 | - | V (1) | 70 |
| Существующее направление А-121 | 8200 | 6000 | II(2) | II(2) | 180 |
| Проектируемые автомобильные дороги |  | 150 |  | V (1) | 70 |

*	Коэффициент перехода от существующей к ожидаемой интенсивности движения (1,7) принят согласно проекту Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района.

** Режим использования придорожных полос устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-фз «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

# 4.4. Развитие инженерной инфраструктуры

### 4.4.1. Электроснабжение

Проектом Генерального плана предусматривается размещение на территории Петровского сельского поселения объектов индивидуального жилищного строительства в п. Петровское, д. Овраги и объектов торговли, обслуживания, спорта, отдыха в д. Варшко.

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей определен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД-34.20.185-94 с учетом пищеприготовления на газовых плитах.

Удельная электрическая нагрузка составит – 0,4 кВт/чел.

Таблица 4.4.1.

Прогнозируемые электрические нагрузки

коммунально-бытовых потребителей поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Население, чел. |  | Нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. |
| 1 | п. Петровское - всего, в том числе новое строительство | 1300 590 | 1430 380 | 520 240 | 570 150 |
| 2 | д. Ольховка - всего, в том числе новое строительство | 80 27 | 90 30 | 35 10 | 40 12 |
| 3 | д. Ягодное - всего, в том числе новое строительство | 80 15 | 90 10 | 35 6 | 40 4 |
| 4 | п. при ж/д ст. Петяярви - всего, в том числе новое строительство | 60 - | 70 - | 25 - | 30 - |
| 5 | д. Варшко | 0 | 10 | 0 | 4 |
| 6 | д. Овраги - всего, в том числе новое строительство | 450 445 | 150 145 | 180 178 | 60 60 |
|  | Всего: - в том числе новое строительство | 1970 1077 | 1840 565 | 790 430 | 740 230 |

Потребление электроэнергии потребителями поселения составит: расчетный срок – 3160 тыс. кВт·ч в год, на 1 очередь – 2590 тыс. кВт·ч в год.

Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей Петровского сельского поселения на перспективу будет осуществляться от системы ОАО «Ленэнерго». Центром питания будет существующая подстанция 110/10кВ № 416 «Петяярви». Загрузка трансформаторов на ПС № 416 «Петяярви» составляет 30 %. Объем электропотребления коммунально-бытовыми потребителями в настоящее время составляет 1600 МВт·ч в год.

Электроснабжение потребителей существующей жилой застройки и садоводств будет осуществляться от существующих сетей 10-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ.

В соответствии со «Схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период», выполненной ПЦ «СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», «Схемой развития электрических сетей 6-10 кВ ОАО «Ленэнерго» в Ленинградской области на период до 2015 г. Приозерского РЭС и Сосновского РЭС» и «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011-2015 гг.», предусматривается реконструкция ПС № 416 «Петяярви» с сооружением РУ 35 кВ и заменой существующих трансформаторов на 2·40 МВА, строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС «Петяярви» от ВЛ 110 кВ на ПС № 330 «Мичуринская» и ВЛ 110 кВ ПС № 413 «Громово» – ПС № 547 «Сосновская», строительство двухцепной ВЛ 35 кВ ПС № 416 «Петяярви» - ПС «Орехово-тяг».

Для обеспечения электроэнергией потребителей объектов нового строительства потребуется строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и прокладка сетей 10-0,4 кВ в п. Петровское и д. Овраги, д. Варшко. Также необходимо проводить модернизацию существующих подстанций 10/0,4 кВ и реконструкцию сетей 10-0.4 кВ в п. Петровское, п. при ж/д ст. Петяярви и дд. Ольховка, Ягодное, Овраги.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160), охранные зоны вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи составят: 110 кВ – 20 м, 35 кВ – 15 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

### 4.4.2. Газоснабжение

ОАО «Газпром» ОАО Промгаз разработана «Схема газоснабжения Приозерского района», в которой предусматривается газификация и поселков Петровского сельского поселения от перспективного магистрального газопровода и ГРС Сосново.

Подача природного газа позволит получить высокий социальный и экономический эффект, улучшить качество жизни населения.

Направления расходования газа:

- бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды);

- энергоноситель для источников теплоты.

Прогнозируемые потребности газа на нужды жилищно- коммунального строительства представлены в табл. 4.4.2.

Таблица 4.4.2.

| № | Потребитель | Количество млн. куб.м/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчётный срок |
| 1 | Всё поселение | 1,84 тыс. чел. | 1,97 тыс. чел. |
| 2 | Население | 0,4 | 0,4 |
| 3 | Теплоисточники | 3,2 | 4,6 |
|  | Всего | 3,6/1,1 | 5,0/2,9 |

Примечание: значения под чертой – в том числе новое строительство.

Развитие инфраструктуры газового хозяйства (прокладка газопроводов, устройство ГРП, ШРП) решается в увязке со сроками строительства новых объектов.

### 4.4.3. Теплоснабжение

Перспективное теплоснабжение поселения предусматривается в соответствии с характером застройки (индивидуальное строительство) децентрализованным – от автономных источников теплоты (АИТ) для жилых домов и от локальных котельных для объектов социального значения.

Планируемые объекты капитального строительства туристско- рекреационной инфраструктуры в населенных пунктах Варшко, Овраги, Ягодное, Петяярви и Ольховка Петровского сельского поселения, в зависимости от объёмов и дислокации строительства предполагается обеспечить теплом от котельных или от автономных источников теплоты.

Обеспечение теплоснабжением дачных участков сохраняется на существующем уровне.

Прогнозируемые потребности теплоты для нужд нового жилищно-коммунального сектора по очерёдности строительства представлены в табл. 4.4.3.

Таблица 4.4.3.

| № | Потребитель | Население тыс. чел. | Жил. фонд тыс. кв. м | Расход тепла МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Расчётный срок – 2035 г. |  |  |  |
| 1 | Новое строительство | 1,12 | 41,48 | 5,5 |
| 2 | Сохраняемый жилищный фонд | 0,85 | 31,56 | 4,0 |
|  | Всего | 1,97 | 73,04 | 9,5 |
|  | Всего Гкал/час |  |  | 8,2 |
| II | Первая очередь строительства – 2020 г |  |  |  |
| 1 | Новое строительство | 0,6 | 15,48 | 2,0 |
| 2 | Сохраняемый жилищный фонд | 1,24 | 32,16 | 4,5 |
|  | Всего | 1,84 | 47,64 | 6,5 |
|  | Всего Гкал/час |  |  | 5,6 |

Значительным стимулом в развитии теплоснабжения поселения станет его газификация на расчетный срок природным газом.

Перевод источников теплоты на газовое топливо улучшит условия проживания населения и экологию, решит проблему топливоснабжения.

Развитие теплоснабжения поселения предусматривается в соответствии с муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2010-2014 годы».

Мероприятия по повышению эффективности использования тепловой энергии в жилищном фонде программой предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- обеспечение домов приборами учета тепла и устройствами регулирования потребления тепловой энергии жилых домов;

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде (применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда).

### 4.4.4. Водоснабжение

Проектом предусматривается развитие централизованного водоснабжения в п. Петровское.

Для п. при ж/д ст. Петяярви, д. Ягодное, д. Ольховка сохраняется существующая система водоснабжения.

Водоснабжение площадок нового строительства д. Овраги осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к проектируемой артезианской скважине.

Для территорий дачных и садоводческих объединений водоснабжение сохраняется от существующих источников.

Проектируемые объекты туристско- рекреационных комплексов на территории Петровского сельского поселения предусматривается обеспечить хозяйственно-питьевым водоснабжением от групповых водозаборов или одиночных скважин.

Таблица 4.4.4.

Прогнозные расходы воды питьевого качества поселения Петровское

| № | Наименование | Население тыс. чел. индивидуальная застройка | Норма водопотребления | Расходы воды, тыс. куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне суточные | Максимально суточные К=1,2 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| 1 | п. Петровское | 1,3 | 230 | 0,30 | 0,36 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,03 | 0,04 |
| 3 | Поливочные нужды | 1,3 | 70 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | Итого |  |  | 0,42 | 0,49 |
| 5 | д. Овраги | 0,45 | 160 | 0,07 | 0,09 |
| 6 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Поливочные нужды | 0,45 | 70 | 0,03 | 0,03 |
| 8 | Итого |  |  | 0,11 | 0,13 |
| 9 | Остальные населенные пункты поселения | 0,22 | 160 | 0,03 | 0,04 |
| 10 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,003 | 0,004 |
| 11 | Поливочные нужды | 0,22 | 70 | 0,02 | 0,02 |
| 12 | Итого |  |  | 0,05 | 0,06 |
| 13 | Всего | 1,97 |  | 0,58 | 0,68 |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |
| 1 | п. Петровское | 1,43 | 230 | 0,33 | 0,39 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,03 | 0,04 |
| 3 | Поливочные нужды | 1,43 | 70 | 0,10 | 0,10 |
| 4 | Итого |  |  | 0,46 | 0,53 |
| 5 | д. Овраги | 0,15 | 160 | 0,02 | 0,03 |
| 6 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,002 | 0,003 |
| 7 | Поливочные нужды | 0,15 | 70 | 0,01 | 0,01 |
| 8 | Итого |  |  | 0,03 | 0,04 |
| 9 | Остальные населенные пункты поселения | 0,26 | 160 | 0,04 | 0,05 |
| 10 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,004 | 0,01 |
| 11 | Поливочные нужды | 0,26 | 70 | 0,02 | 0,02 |
| 12 | Итого |  |  | 0,06 | 0,08 |
| 13 | Всего | 1,84 |  | 0,55 | 0,65 |

Пожарные расходы воды

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

На первую очередь и расчетный срок в каждом населенном пункте принят 1 пожар 10 л/с.

Трехчасовой пожарный запас составит: 10 х 3,6 х 3 =108 куб. м

Зоны санитарной охраны

Для водозаборов населенных пунктов поселения необходимо разработать проекты и обустроить ЗСО первого, второго и третьего поясов.

Источники водоснабжения подвергаются загрязнению, поэтому необходимо проводить специальные меры по их охране. Одновременно с проектированием водозаборных сооружений разрабатывается и проект зон санитарной охраны, включающий: установление границ зоны и порядок выполнения проекта и мероприятий по оздоровлению.

Основной целью организации ЗСО является охрана от загрязнения и истощения источников централизованного питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений и окружающей их территории, влияющей на санитарный режим источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02) с целью:

- обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого водоснабжения города;

- предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения качественного состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов:

Первый пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

Второй, третий пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах второго и третьего поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Таблица 4.4.5.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения

| Наименование | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - Проживание людей; - Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. - Твердое покрытие на дорожках - Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС - Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. - Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса | -Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли - Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ. | -Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов - Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) - В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |

Вода должна отвечать требованиям норм централизованных систем питьевого водоснабжения.

### 4.4.5. Водоотведение

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 5 %.

Таблица 4.4.6.

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков Петровского сельского поселения

|  | Наименование | Население тыс.чел. индивидуальная застройка | Норма водоотведения | Расходы стоков, тыс. куб. м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средне суточные | Максимально суточные К=1,2 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| 1 | п. Петровское | 1,3 | 230 | 0,30 | 0,36 |
| 2 | Неучтенные расходы 5 % |  |  | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Итого |  |  | 0,32 | 0,38 |
| 4 | д. Овраги | 0,45 | 160 | 0,07 | 0,09 |
| 5 | Неучтенные расходы 5 % |  |  | 0,004 | 0,01 |
| 6 | Итого |  |  | 0,07 | 0,10 |
| 7 | Остальные населенные пункты поселения | 0,22 | 160 | 0,03 | 0,04 |
| 8 | Неучтенные расходы 5 % |  |  | 0,001 | 0,002 |
| 9 | Итого |  |  | 0,03 | 0,04 |
| 10 | Всего | 1,97 |  | 0,42 | 0,52 |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |
| 1 | п. Петровское | 1,43 | 230 | 0,33 | 0,39 |
| 2 | Неучтенные расходы 5 % |  |  | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Итого |  |  | 0,35 | 0,41 |
| 4 | д. Овраги | 0,15 | 160 | 0,02 | 0,03 |
| 5 | Неучтенные расходы 5 % |  |  | 0,001 | 0,002 |
| 6 | Итого |  |  | 0,02 | 0,03 |
| 7 | Остальные населенные пункты поселения | 0,26 | 160 | 0,04 | 0,05 |
| 8 | Неучтенные расходы 5 % |  |  | 0,002 | 0,003 |
| 9 | Итого |  |  | 0,04 | 0,05 |
| 10 | Всего | 1,84 |  | 0,41 | 0,49 |

Система и схема канализации

Для п. Петровское предусматривается развитие централизованной системы канализации, с подключением канализационных сетей от новых площадок строительства. Существующие очистные сооружения требуют реконструкции.

Отведение сточных вод д. Овраги осуществляется прокладкой канализационных сетей, с подачей стоков на реконструируемые очистные сооружения.

Санитарно-защитная зона для КОС: п. Петровское – 200 м, д. Овраги – 150 м.

Поверхностные стоки отводятся посредством устройства открытой сети дождевой канализации (канавы, лотки), с последующей подачей их на очистные сооружения.

Отведение стоков от объектов туристско-рекреационных комплексов на территории Петровского сельского поселения предусматривается на локальные очистные сооружения.

### 4.4.6. Связь

Телефонизация

Основными задачами по развитию телефонной сети общего пользования является ее модернизация с использованием современных цифровых и оптико-волоконных технологий для возможности предоставления населению и организациям различных телекоммуникационных услуг.

Развитие телефонной сети общего пользования должно вестись из условия 100 % удовлетворения заявок на данный вид связи.

Проектом Генерального плана предусматривается численность населения в поселении к расчетному сроку (2035 г.) – 1970 человек, в т.ч. на первую очередь (2020 г.) – 1840 чел. Существенный рост численности населения намечается только в д. Овраги с 10 до 450 к расчетному сроку и до 150 к концу первой очереди.

Для телефонизации поселения потребуется модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий и наращивания емкости АТС.

Емкость АТС для 100 % обеспечения квартирного сектора, предприятий и организаций должна будет составлять порядка 650 номеров.

Основой развития сетей связи будет являться переход на использование волоконно-оптических кабелей. Это позволит в будущем производить неограниченное увеличение номерных емкостей любых АТС, а так же оказывать доступ в сеть Интернет на высоких скоростях.

Сотовая связь

Учитывая, что сотовой связью покрыта практически вся территория дальнейшее развитие данного вида связи должно идти по пути повышения качества предоставляемых услуг операторами и повышения конкурентности между операторами сотовой связи.

Радиофикация

Проводное вещание в Приозерском муниципальном районе согласно «Программе развития проводного вещания на период до 2010 года для субъектов Российской Федерации», постепенно переводится на эфирное вещание. Переход на ЧМ вещание позволяет значительно снизить затраты на обслуживание оборудования и вместе с тем продолжать обеспечивать население полным комплексом информационных услуг, а также обеспечивать население своевременной информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Телевидение

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы», а также развитие кабельных систем телевизионного вещания в населенных пунктах поселения.

# 4.5. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории.

На основе анализа состояния окружающей среды (раздел 3.9. Состояние окружающей среды) проектом Генерального плана Петровского сельского поселения предлагаются следующие основные мероприятия по охране окружающей среды:

- разработка необходимых нормативных документов направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и соблюдение санитарных норм (том ПДВ, проекты СЗЗ);

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- создание единого информационного банка источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных;

- разработка проекта санитарно-защитной зоны предприятия ЗАО ПЗ «Петровский» в п. Петровское и д. Ольховка с учетом размещения на его территории крематора, при проведении комплекса природоохранных мероприятий по уменьшению ориентировочной санитарно-защитной зоны до нормируемых объектов; жилищный фонд, остающийся в пределах санитарно-защитной зоны ЗАО ПЗ «Петровский» в п. Петровское и д. Ольховка после проведения комплекса мероприятий по её сокращению, подлежит расселению (выносу), в том числе с привлечением средств собственников объектов, от которых в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливаются зоны, неблагоприятные для проживания населения; объемы нового жилищного строительства рассчитаны с учетом выноса жилищного фонда из санитарно-защитной зоны;

- консервация ямы Беккари на территории сельскохозяйственного предприятия, установка крематора, с соблюдением санитарно-защитных зон до нормируемых объектов;

- модернизация системы хранения и переработки органических отходов сельскохозяйственного предприятия;

- проведение комплекса мероприятий по снижению негативного шумового воздействия от автомобильных дорог;

- реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений для объединенных сточных вод на базе имеющихся очистных сооружений в п. Петровское, а также реконструкция канализационных очистных сооружений в д. Овраги;

- организация сбора и вывоза жидких отходов с неканализованных территорий на близрасположенные канализационные очистные сооружения;

- обеспечение ухода за зелеными массивами лесов на территориях населенных пунктов;

- проведение эколого-просветительского образования населения;

- ограничение передвижения грузовых транспортных средств в местах отдыха населения;

- проведение дополнительных исследований и изысканий растительного и животного мира при освоении новых территорий.

По санитарной очистке территории:

- обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов на полигон ТБО вблизи п. Тракторное (Плодовское сельское поселение), а также проектируемый мусороперерабатывающий комплекс к юго-западу д. Крутая Гора (Раздольевское сельское поселение);

- организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов;

- организация централизованного сбора макулатуры, стекла, металла и др., с вывозом данных отходов на перерабатывающие комплексы;

- вывоз биологических и медицинских отходов на проектируемую установку по уничтожению биологических и медицинских отходов к юго-западу д. Крутая Гора Раздольевского сельского поселения (инсинератор).

Развитие системы озеленения

Основные предложения по развитию системы озеленения населенных пунктов сельского поселения направлены на улучшение состояния озелененных территорий, повышение эстетической привлекательности и комфорта проживающего населения, а также на увеличение обеспеченности зелёными насаждениями общего пользования до нормативных значений – не менее 12 кв. м на человека.

Данные территории должны быть благоустроены и оформлены в соответствии с градостроительными требованиями (малые архитектурные формы, газоны, клумбы, освещение, использование элементов ландшафтного дизайна, декора, в том числе строительством детских площадок, как мест отдыха детей школьного и дошкольного возраста).

Остальные территории (залесенные участки) предлагается формировать как места общего отдыха с организацией тропиночной сети, площадок для активного отдыха, с благоустроенными местами сбора мусора и т.д.

Основными мероприятиями являются:

- сохранение лесных массивов в черте населенных пунктов и окружающих территориях;

- разработка схемы озеленения населенных пунктов;

- благоустройство озелененных территорий общего пользования;

- благоустройство и уход за зелеными насаждениями вдоль основных автомобильных дорог.

Развитие системы особо охраняемых природных территорий

На территории Петровского сельского поселения проектом Генерального плана не предлагается создание новых особо охраняемых природных территорий. Необходимо поддерживать режим и не допускать нарушений на территории существующего комплексного заказника регионального значения «Гряда Вярямянселькя». Данный заказник является наибольшей по площади в России водно-ледниковой грядой с живописными формами рельефа, богатой гидрологической сетью, разнообразной растительностью, редкими видами растений и животных.

# 4.6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Сегодня на территории Петровского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территории.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Исходные данные для написания данного раздела были предоставлены администрацией Петровского сельского поселения, также отделом ГО и ЧС Приозерского муниципального района.

1. Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТу Р 22.0.03-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные гидрологические явления и процессы

Петровское сельское поселение расположено на крупном водном объекте – оз. Суходольское. В период прохождения весенних половодий и дождевых паводков вероятно подтопление и затопление отдельных участков берега.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории всего Приозерского муниципального района распространены следующие неблагоприятные метеорологические явления: сильный порывистый ветер до 25 м/с летом, но особенно в осенне-зимний период, ливневые кратковременные дожди летом и затяжные дожди в холодный период, гололед в зимнее время, туманы, грозы.

Сильные ветра (ураганы), ливни, град возможны на территории сельского поселения в среднем 2-3 случая в течение года (особенно в связи с повышением температур в летний период).

Продвижение активного атмосферного фронта сопровождается обычно ливнями, грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-25 м/с – в среднем 2-3 случая в течение года (особенно в связи с повышением температур в летний период), что может вызвать нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, затруднения в работе всех видов транспорта (авто- и железнодорожного), ограничения при проведении аварийно-восстановительных работ, нарушениями в системе ЖКХ, повреждения (обрывы) ЛЭП, обрушения слабо-укрепленных конструкций, нарушения в работе дорожно-коммунальных служб, увеличение пострадавших при ДТП на автодорогах, подтопление пониженных участков местности, неисправности и замусоривание ливневых стоков.

Зимой, кроме того, на территории сельского поселения могут возникать снежные заносы. В результате грозовых явлений возможно возникновение лесных пожаров, а также возгораний построек в жилом секторе.

Природные пожары: лесные и торфяные

Большую часть территории сельского поселения занимают хвойные леса. В весенне-летний период высок риск возникновения лесных пожаров. Особенно сложная ситуация может возникнуть в населенных пунктах, расположенных на расстоянии менее 10 км от лесных массивов. В Петровском сельском поселении это три населенных пункта: д. Варшко, д. Овраги, д. Ольховка. В общей сложности в зону поражения лесного пожара может попасть порядка 270 человек.

В основном причиной лесных пожаров является неосторожное обращение с огнем населения в местах работы, отдыха, сбора ягод и грибов. Количество пожаров, возникающих по причине человеческого фактора, возрастает год от года. Доля пожаров от молний составляет не более 2 % от общего количества. В весенний период основными причинами возникновения пожаров являются травяные палы, а также очистка лесосек огневым способом – сжиганием порубочных остатков.

При лесном пожаре возможны:

- быстрое распространение огня на большие площади в горизонтальном направлении и вверх по склону при сильном ветре, плотное задымление больших пространств и интенсивное тепловое излучение;

- переход низового пожара в верховой в хвойных насаждениях (кроме лиственничных) с низко опущенными кронами, разновозрастных, при обильном подросте, особенно при сильном ветре и в горах;

- возникновение «пятнистых» пожаров в результате переноса горящих искр, ветвей, головней при сильном ветре, образовании конвективной колонки во время верховых и крупных пожаров;

- падение деревьев при низовых, устойчивых и почвенных пожарах;

- поражение электрическим током в местах прохождения линий электропередач.

- Опасные процессы и явления техногенного характера

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 на территории Петровского сельского поселения относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны

- аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах экономики;

- опасные происшествия на транспорте:

- авто- , железнодорожный транспорт,

- аварии на объектах инженерной инфраструктуры.

По сведениям, предоставленным администрацией Петровского сельского поселения, на территории муниципального образования к потенциально-опасным объектам с точки зрения возникновения ЧС относятся:

- АЗС ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт»;

- ЗАО ПЗ «Петровский» (гараж).

Объекты относятся к пожаровзрывоопасным. АЗС расположено в д. Варшко, на 85 км по а/д А-121. Возможные причины возникновения аварий на АЗС:

- из-за нарушения работниками АЗС правил пожарной безопасности, электробезопасности;

- по причине несоблюдения клиентами правил пребывания на АЗС;

- при нарушении правил ведения ремонтных работ технологического оборудования, электроустановок, электрических мест, другого оборудования и устройств;

- от автомобилей, имеющих неисправные системы или ставшие причиной аварий или пожара;

- от проливов горючего при заправке автомобилей;

- в результате пролива горючего при его приеме из АЦ в емкости АЗС;

- в результате аварий технологического оборудования, электроустановок, электрических линий, электрического оборудования;

- из-за пожаров или аварий на близлежащих к АЗС территориях;

- при воздействии на сооружения и технологическое оборудование АЗС неблагоприятных природных факторов (подтопления, сильный мороз, ураганы, снежные заносы).

Существует несколько опасностей при пожаре:

- повышение температуры в зоне горения (данный фактор может вызвать потерю несущей способности строительных конструкций зданий и сооружений, привести к тепловым ожогам поверхности кожи и внутренних органов людей);

- перемещение воздуха и продуктов горения, направление движения которых обычно определяет и вероятные пути распространения пожара (мощные восходящие тепловые потоки могут переносить искры и горящие угли на значительное расстояние, создавая новые очаги пожара);

- токсичные продукты горения (большая часть жертв при пожарах гибнет не от непосредственного воздействия пламени и высоких температур, а от удушья и отравления токсичными газами).

Аварии на АЗС приводят к проливу горючего и возможному пожару. Пожары на АЗС в основном возникают в резервуарах, автоцистернах и ТРК.

Опасные происшествия на транспорте.

Опасность возникновения ЧС на транспорте связана с перевозимыми по авто- и железным дорогам опасными грузами – АХОВ (наиболее часто перевозят аммиак и хлор), взрыво- и пожароопасные вещества (ГСМ – горюче-смазочные материалы и СУГ– сжиженный углеводородный газ).

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы).

Участок заражения будет зависеть от направления приземного ветра, скорости, глубины распространения зараженного воздуха, от количества выброшенного АХОВ.

При взрывных явлениях при авариях с СУГ и ГСМ на железной и автомобильной дороге объекты народного хозяйства, технологическое оборудование, жилые дома могут попасть в соответствующие зоны разрушений.

Аварии на объектах инженерной инфраструктуры

Аварийные ситуации на объектах инженерной инфраструктуры возможны в результате износа сетей, а также в результате воздействия на них неблагоприятных метеорологических условий.

Водоснабжение. Наиболее часты аварии на разводящих сетях, насосных станциях, напорных башнях.

При авариях на коллекторах канализационных сетей фекальные воды могут попасть в водопровод и водоемы области, что приведет к инфекционным и другим заболеваниям.

Электроснабжение. При обрывах проводов почти всегда происходят короткие замыкания, а они в свою очередь приводят к пожарам. При отсутствии электроэнергии, прекращается подача воды и тепла, нарушается работа предприятий и организаций.

Теплоснабжение. При авариях на теплотрассах, в котельных и разводящих сетях часть населения муниципального района, предприятия и организации могут остаться без тепла. Кроме того, подача тепла может прекратиться из-за прекращения подачи на котельные газа и электроэнергии.

3. Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- создание надежной системы оповещения;

- накопление фонда защитных сооружений;

- планирование и проведение эвакуационных мероприятий комбинированным способом, подготовка загородной зоны для приема и размещения эвакуированного населения;

- обеспечение населения средствами индивидуальной защиты;

- всеобщее обязательное обучение населения способам защиты от оружия массового поражения;

- обеспечение защиты продовольствия, воды от заражения;

- организация радиационного, химического и бактериологического наблюдения, разведки и лабораторного контроля;

- проведение режимных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Мероприятия для защиты территорий от временного затопления (в соответствии со СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»):

- искусственное повышение поверхности территории;

- обустройство дамб обвалования;

- агролесомелиорация.

На взрывопожароопасных объектах экономики необходимо осуществлять:

- установку систем пожарной сигнализации;

- монтаж автоматических установок пожаротушения;

- обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования;

- соблюдение технологических норм перевозки и хранения взрывчатых веществ;

- профилактическую работу среди населения;

- поддержание в готовности противопожарных формирований;

- создание объектовой системы оповещения.

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий аварий на железнодорожном и автомобильном транспорте:

- постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог и железнодорожных путей, техническим состоянием автомобилей и подвижного состава;

- своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог, подвижного состава и железнодорожного полотна;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог, подвижного состава и железнодорожного полотна;

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей и подвижного состава;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном и железнодорожном транспорте.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

В соответствии с федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. Требования к документации при планировке территорий поселений и городских округов определены Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (гл.15 ст.65).

На уровне поселений должны осуществляться следующие противопожарные мероприятия:

- при строительстве зданий и сооружений необходимо учитывать ширину проездов достаточную для подъезда пожарных автомобилей;

- на территории поселения необходимо предусматривать размещение источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

- создание и обучение добровольных пожарных формирований, обучение населения правилам поведения при возникновении пожара;

- очистка территории от малоценных легкосгораемых строений (заборы, сараи);

- оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожаров.

В настоящее время на территории поселения отсутствует пожарное депо, территория поселения обслуживается первым подразделением пожарной охраны ПЧ№ 143, расположенной в п. Сосново. Большая часть населенных пунктов находится в пределах нормативной 20 минутной доступности от пожарного депо. Не попадают в нормативные параметры СНТ «Варшко-Суходольское» и СНТ «Лесное», время приезда первого подразделения пожарной охраны до этих СНТ составляет 22 минуты. В соответствии с федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» проектом предлагается строительство пожарного депо на территории Петровского сельского поселения. Для строительства пожарного депо в соответствии с требованиями НПБ 101-95 V типа на 2 пожарные машины потребуется выделение участка площадью 0,55 га проектом предлагается строительство пожарного депо в центральной части сельского поселения – в п. Петровское.

Для целей пожаротушения в настоящее время на территории сельского поселения искусственные и естественные водоемы и водотоки, а также гидранты:

- п. Петровское

Гидранты по ул. Шоссейная:

а) у дома 27;

б) у дома 33;

в) на котельной

г) у школы

д) у дома культуры

е) по ул. Усадебная у дома № 14.

- Гидрант на скважине в п. Петровское-2

- д. Варшко водозабор можно осуществлять из р. Вуокса на ул. Озерная и на АЗС «Лукойл».

- д. Овраги водозабор в ДОЛ «Электросила».

- д. Ольховка водозабор осуществляется из скважины, пожарного водоема на участке Горбенко А.А. и гидранта на ул. Озерная.

- д. Ягодное водозабор осуществляется из оз. Берестовое.

- п. при ж/д ст. Петяярви водозабор из гидранта на ул. Усадебная 14 в п. Петровское (300 м) и гидранта у школы п. Петровское (1 км).

Для целей пожаротушения проектом предлагается разместить на территории поселения один пожарный водоем в д. Варшко.

Проектом предлагается строительство спасательной станции в д. Варшко, силы которой будут направлены на спасение людей на водах, а также помощь в предотвращении и ликвидации ЧС на водных объектах.

Для укрытия населения в военное время и при возникновении ЧС на территории поселения в п. Петровское расположено 5 ПРУ (противорадиационные укрытия). В настоящее время они не используются, находятся в пригодном состоянии. Общая вместимость ПРУ составляет 6250 мест.

Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока проекта Генерального плана.

# 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

# 5.1. Мероприятия по изменению границ населенных пунктов

Мероприятия на первую очередь:

Объекты местного значения поселения

- Установить границы населенных пунктов Петровского сельского поселения на основании приложения «Ведомость координат поворотных точек границ населенных пунктов Петровского сельского поселения» (Приложение 7).

# 5.2. Мероприятия по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории

Мероприятия на расчетный срок:

Развитие жилищного строительства. Новое жилищное строительство запланировано в существующих и проектных границах следующих населенных пунктов  в д. Овраги, д. Ольховка, п. Петровское, д. Ягодное, д. Варшко.

Среди площадок нового жилищного строительства предусмотрены территории для расселения населения, стоящего в очереди на получение жилья и живущих в домах, которые со временем будут признаны аварийными в связи с износом, а также для бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в соответствии с областным законом от 4 октября 2008 года №105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».

Развитие производственных территорий. Предусмотрено резервирование площадок под автостоянку в северо-восточной и в северо-западной части д. Ягодное общей площадью 0,6 га. Предусмотрено комплексное благоустройство существующих коммунально-складских зон в северо-восточной части в п. Петровское, выделение площадок под размещение проектного пожарного депо и объектов транспортной инфраструктуры в северо-восточной части п. Петровское общей площадью 12,8 га. 3,6 га запланировано в д. Овраги под объекты транспортной инфраструктуры. В д. Ольховка выделена площадка под объекты транспортной инфраструктуры площадью 0,2 га. Запланированы площадки под объекты сельскохозяйственного использования общей площадью 42,6 га в юго-восточной части д. Ягодное и центральной части п. Петровское.

Развитие зоны общественно-делового назначения.

Резервирование участка под строительство микроцентра в северо-восточной части д. Ягодное площадь 0,9 га. Резервирование участка под строительство микроцентра в западной части д. Ольховка площадью 0,2 га. Резервирование участка под строительство торгово-развлекательного центра в центральной части п. Петровское площадью 0,5 га. Резервирование участка под строительство гостиницы в центральной части п. Петровское площадью 0,4 га. Резервирование участка в южной части д. Овраги площадью 1,9 га под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, торгово-бытового комплекса, центра развития детей и подростков, офисного здания. Резервирование участка под кафе в центральной части д. Варшко площадью 1,3 га. Резервирование участка под районную сельскохозяйственную ярмарку площадью 5 га в юго-восточной части д. Варшко. Резервирование участка под торгово-развлекательный центр площадью 22 га.

Мероприятия на первую очередь:

Объекты местного значения поселения

Развитие жилищного строительства. Новое жилищное строительство запланировано в существующих и проектных границах следующих населенных пунктов  в д. Овраги, д. Ольховка, п. Петровское, д. Ягодное.

Развитие производственных территорий.

Предусмотрено резервирование площадок под автостоянку в северо-восточной и в северо-западной части д. Ягодное общей площадью 0,6 га. 3,6 га запланировано в д. Овраги под объекты транспортной инфраструктуры. Выделение площадок под размещение проектного пожарного депо и объектов транспортной инфраструктуры в северо-восточной части п. Петровское площадью 0,8 га. В д. Ольховка выделена площадка под объекты транспортной инфраструктуры площадью 0,2 га.

Развитие зоны общественно-делового назначения.

Резервирование участка под строительство гостиницы в центральной части п. Петровское площадью 0,4 га. Резервирование участка в южной части д. Овраги площадью 1,9 га под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, торгово-бытового комплекса, центра развития детей и подростков, офисного здания. Резервирование участка под торгово-развлекательный центр площадью 22 га.

Переводы земельных участков из одной категории в другую.

Для целей устойчивого социально-экономического развития поселения планируется перевод следующих земельных участков в земли населенных пунктов.

Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы земель населенных пунктов приведен в Приложении № 4

Для расширения д. Варшко планируется:

- перевод 9 земельных участков (общая площадь 47,90 га) сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов д. Варшко, земли находятся в частной и государственной собственности;

- перевод 5 земельных участков (общая площадь 5,79 га) земель промышленности и иного специального назначения, находящихся в государственной собственности субъектов Российской Федерации, в категорию земель населенных пунктов;

- перевод 3 земельных участков (общая площадь 9,70 га) земель особо охраняемых территорий и объектов в категорию земель населенных пунктов д. Варшко, земли находятся в муниципальной и частной собственности.

- перевод 16 земельных участков (общая площадь 212,10 га) лесного фонда в категорию земель населенных пунктов д. Варшко, земли находятся в собственности Российской Федерации.

Для расширения д. Овраги планируется:

- перевод 2 земельных участков (общая площадь 12,5 га) сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов д. Овраги, находящихся в государственной и частной собственности;

- перевод 1 земельного участка (общая площадь 10,5 га) земель особо охраняемых территорий и объектов в категорию земель населенных пунктов д. Овраги, земли находятся в частной собственности.

- перевод 10 земельных участков (общая площадь 76,9 га) лесного фонда в категорию земель населенных пунктов д. Овраги, земли находятся в собственности Российской Федерации.

- перевод 3 земельных участков (общая площадь 10,6 га) земель запаса, находящихся в муниципальной собственности, в категорию земель населенных пунктов д. Овраги;

Для расширения д. Ольховка планируется:

- перевод 3 земельных участков (общая площадь 10,1 га) сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов д. Ольховка, находящихся в государственной и частной собственности;

Для расширения п. Петровское планируется:

- перевод 11 земельных участков (общая площадь 49,7 га) сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов п. Петровское, находящихся в государственной и частной собственности;

- перевод 5 земельных участков (общая площадь 31,9 га) земель особо охраняемых территорий и объектов в категорию земель населенных пунктов п. Петровское, земли находятся в государственной, федеральной и частной собственности;

- перевод  8 земельных участков (общая площадь 44,0 га) лесного фонда в категорию земель населенных пунктов п. Петровское, земли находятся в собственности Российской Федерации.

Для расширения п. при ж/д ст. Петяярви планируется:

- перевод  1 земельного участка (общая площадь 0,6 га) лесного фонда в категорию земель населенных пунктов п. при ж/д ст. Петяярви, земли находятся в собственности Российской Федерации.

Для расширения д. Ягодное планируется:

- перевод 3 земельных участков (общая площадь 13,7 га) сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов д. Ягодное, земли находятся в государственной собственности;

- перевод 1 земельного участка (общая площадь 0,01 га) земель промышленности и иного специального назначения, находящихся в государственной собственности, в категорию земель населенных пунктов;

- перевод 1 земельного участка (общая площадь 1,0 га) земель особо охраняемых территорий и объектов в категорию земель населенных пунктов д. Ягодное, земли находятся в частной собственности.

- перевод 1 земельного участка (общая площадь 1,7 га) земель лесного фонда в категорию земель населенных пунктов д. Ягодное, земли находятся в государственной собственности Российской Федерации.

Также проектом Генерального плана Петровского сельского поселения предусматривается перевод двух земельных участков площадью 6,1 га из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и  иного специального назначения и одного участка категории земель лесного фонда, площадью 61,1 га в земли промышленности и  иного специального назначения, под автодорогу и железную дорогу.

Кадастровая стоимость земельных участков земель сельскохозяйственного назначения, включаемых в границы земель населенных пунктов, находится в диапазоне от 3 руб. до 1000 руб. за кв. м. в зависимости от разрешенного использования территории.

Решения по изменению категорий земель, принятые в проекте Генерального плана Петровского сельского поселения, соответствуют проекту Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района.

# 5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

Мероприятия по развитию жилищного строительства

Мероприятия на расчетный срок:

Объекты местного значения поселения

- увеличение жилищного фонда до 97,4 тыс. кв. м. Объем нового жилищного строительства (14% – малоэтажные жилые дома; 86%  – индивидуальные жилые дома с участками) составит порядка 65,2 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 2,8 тыс. кв. м).

- Основными площадками нового жилищного строительства на расчетный срок определены следующие населенные пункты:

- поселок Петровское, малоэтажное жилищное строительство – 3,0 га (9,0 тыс. кв. м);

- поселок Петровское, индивидуальное жилищное строительство – 33,5 га (13,4 тыс. кв. м);

- деревня Ольховка, индивидуальное жилищное строительство – 7 га (2,8 тыс. кв. м);

- деревня Ягодное, индивидуальное жилищное строительство – 1 га (0,4 тыс. кв. м);

- деревня Варшко, индивидуальное жилищное строительство – 64,5 га (25,8 тыс. кв. м);

- деревня Овраги, индивидуальное жилищное строительство – 34,5 га (13,8 тыс. кв. м).

Мероприятия на первую очередь:

Объекты местного значения поселения

- Жилищное строительство в объеме 18,4 тыс. кв. м общей площади (49% – малоэтажные жилые дома; 51% – индивидуальные жилые дома с участками). Увеличение жилищного фонда к концу периода первой очереди до 51,0 тыс. кв. м, с учетом убыли части существующего фонда.

- Освоение на первую очередь площадок нового жилищного строительства в следующих населенных пунктах:

- поселок Петровское, малоэтажное жилищное строительство – 3,0 га (9 тыс. кв. м);

- поселок Петровское, индивидуальное жилищное строительство – 12,5 га (5 тыс. кв. м);

- деревня Ягодное: площадь территории – 0,5 га (0,2 тыс. кв. м);

- деревня Овраги: площадь территории – 10,5 га (4,2 тыс. кв. м);

Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания

Мероприятия на расчетный срок:

Объекты местного значения поселения

- Размещение досуговых центров в составе планируемых торгово-развлекательных комплексов, микроцентров. Строительство торгово-развлекательного центра с набором социально-бытовых функций в восточной части поселка Петровский, микроцентров в деревнях Ольховка и Ягодное.

- Реконструкция существующих объектов и строительство новых спортивных сооружений. Увеличение площади спортивных залов до 1400 кв. м. Строительство спортивных и тренажерных залов в составе микроцентров деревнях Ольховка и Ягодное общей площадью пола 576 кв. м.

- Строительство торгово-развлекательного центра в поселке Петровское, встроенных объектов общественного питания и бытового обслуживания в составе микроцентров в деревнях Ольховка и Ягодное.

- Развитие объектов молодежной политики на базе существующих и вновь создаваемых объектов капитального строительства. Размещение объекта молодежной политики в помещении общей площадью не менее 25 кв. м в составе Торгово-развлекательного центра в п. Петровское.

Таблица 5.3.1.

Перечень объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых к размещению в течение расчетного срока

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения, целевая группа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торгово-развлекательный центр с набором социально-бытовых функций (кафе, бытовое обслуживание, интернет-клуб, помещения для культурно-досуговой деятельности, в летнее время - группы кратковременного пребывания детей, спортплощадка) | 1 объект, до 0,5 га | поселок Петровское, восточная часть населенного пункта (обслуживание рекреантов и местного населения) |
|  | в т.ч. спортзал или тренажерные залы | 288 кв. м площади пола | поселок Петровское в составе Торгово-развлекательного центра |
|  | объект молодежной политики | не менее 25 кв. м общей площади | поселок Петровское, помещение в здании Торгово-развлекательного центра |
| 2 | Микроцентр (кафе, бытовое обслуживание, филиал библиотеки, медпункт, помещения для культурно-досуговой деятельности, спортплощадка и т.п.) | 1 объект, до 0,5 га | деревня Ягодное, основная часть (обслуживание рекреантов и местного населения) |
|  | в т.ч. спортзал или тренажерные залы | 288 кв. м площади пола | деревня Ягодное в составе микроцентра. |
| 3 | Микроцентр (кафе, бытовое обслуживание, смешанная торговля, медпункт, прокат спортинвентаря, плоскостные спортивные сооружения) | 0,5-1 га | деревня Ольховка |

Мероприятия на первую очередь:

Учет интересов Российской Федерации на территории сельского поселения

- Реконструкция здания МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесные зори» в деревне Овраги (федеральная собственность).

Учет интересов Ленинградской области на территории сельского поселения

- Капитальный ремонт ДК «Петровское клубное объединение» (в соответствии с долгосрочной целевой программой «Социальное развитие села на 2009-2012 годы»).

Учет интересов Приозерского муниципального района на территории сельского поселения

- Капитальный ремонт здания Петровской средней общеобразовательной школы.

Объекты местного значения поселения

- Увеличение площади существующих спортивных залов на 500 кв. м, до 790 кв. м за счет строительства физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными, тренажерными залами и бассейном в деревне Овраги. Сохранение и реконструкция существующих плоскостных спортивных сооружений.

- Размещение объекта молодежной политики общей площадью не менее 25,5 кв. м в составе Физкультурно-оздоровительного комплекса в д. Овраги.

- Размещение в деревнях Варшко и Овраги объектов коммерческого назначения, ориентированных на обслуживание рекреантов.

Таблица 5.3.2.

Перечень объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых к размещению на первую очередь

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения, целевая группа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (бассейн, спортивный зал, медпункт, кафе), выделение в его составе помещений для размещения объекта молодежной политики (не менее 25,5 кв. м) | 1 объект, до 0,5 га | д. Овраги (преимущественно - обслуживание рекреантов) |
|  | В т.ч. объект молодежной политики | не менее 25,5 кв. м общей площади | д. Овраги, в составе Физкультурно-оздоровительного комплекса |
| 2 | Объекты коммерческого назначения |  |  |
| 2.1 | Торгово-бытовой комплекс | по заданию на проектирование | деревня Овраги |
| 2.2 | Центр развития детей и подростков (негосударственное учреждение) | по заданию на проектирование | деревня Овраги |
| 2.3 | Офисное здание | по заданию на проектирование | деревня Овраги |
| 2.4 | Предприятие общественного питания | по заданию на проектирование | деревня Варшко |
| 2.5 | Предприятие общественного питания | по заданию на проектирование | деревня Варшко |
| 2.6 | Торговый центр | по заданию на проектирование | деревня Варшко |

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса

Мероприятия на расчетный срок:

Объекты местного значения поселения

- Расширение площадей под посевы зерновых и кормовых культур за счет выкупа и (или) аренды земельных паев, а также за счет вовлечения в сельскохозяйственный оборот закустаренных, избыточно увлажненных земель после проведения на них культуртехнических и мелиоративных мероприятий.

- Модернизация и техническое переоснащение животноводческих ферм в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

- Восстановление мелиорированных земель – проведение реконструкции осушительных систем, культуртехнических мероприятий, а также внесение удобрений.

- Развитие на территории поселения товарного рыболовства.

Мероприятия на первую очередь:

Объекты местного значения поселения

- Вовлечение неиспользуемых пахотных земель в ЗАО ПЗ «Петровский» и в сельскохозяйственный оборот.

- Размещение кормовых культур на пахотных землях.

- Выделение земельного участка площадью 7 га для развития ЗАО ПЗ «Петровский», расширение фермы «Центральная».

- Выделение участка площадью 1 - 2 га для размещения сельскохозяйственной ярмарки в д. Варшко.

Мероприятия по развитию туристско-рекреационного комплекса

Мероприятия на расчетный срок:

Объекты местного значения поселения

- Выделение территории для создания объектов туристско-рекреационной сферы местного значения:

- водный стадион в деревне Овраги на 200 посадочных мест (5,6 га);

- база отдыха восточнее д. Ягодное на 150 мест (1 га);

- база отдыха западнее д. Ольховка на 100 мест (1 га);

- конноспортивная база в деревне Ягодное (2,7 га, не менее 20 человек в смену);

- кайтинг-центр в деревне Ольховка (5 человек в час);

- благоустроенная площадка отдыха в границах особо охраняемых природных территорий «Гряда Вярямянселькя» у озера Берестовое площадью 500 кв. м.

Мероприятия на первую очередь:

Объекты местного значения поселения

- Благоустройство и развитие мест массового отдыха населения:

- зона отдыха  с пляжем в поселке Петровское на берегу озера Петровское (1,2 га);

- зона отдыха с пляжем в деревне Варшко на берегу озера Суходольское (2,1 га);

- зона отдыха с пляжем в деревне Овраги на берегу озера Суходольское (1 га);

- пляж на озере Большое Щучье (1, 1 га);

- пляж на озере Суходольское у детского лагеря «Спутник» (0,2 га);

- зона отдыха с пляжем на озере Суходольское у деревни Ольховка (0,5 га);

- пляж на озере Берестовое (0,9 га).

- Выделение территории для размещения объектов туристско-рекреационной инфраструктуры регионального, районного и местного значения:

- база отдыха восточнее д. Овраги на 150 мест (2 га);

- база отдыха восточнее деревни Ольховка на 150 мест (2 га);

- база отдыха в деревне Овраги на 200 мест (2,5 га);

- 2 базы отдыха севернее д. Варшко на 100 мест (по 1,5 га);

- база рыбака севернее д. Овраги на 50 мест (1 га);

- место придорожного отдыха вдоль трассы Санкт-Петербург – Сортавала площадью 1000 кв. м;

- лыжная база в деревне Овраги (50 человек в час);

- гостиница на 15 мест в поселке Петровское (0,5 га);

- благоустроенные площадки отдыха с видовыми площадками в поселке Варшко, юго-восточнее д. Ольховка, на берегу озера Суходольское (2 площадки, каждая по 1000 кв. м);

- 2 кемпинга в деревне Ольховка и у озера Большое Щучье по 0,5 га каждый;

- лодочные станции в деревне Варшко (50 лодок и катамаранов) и на мысе Открытый (20 лодок и катамаранов);

- база проката велосипедов и спортивного инвентаря при базе отдыха «Связист» (50 человек в час), организация более 95 км велодорожек по территории поселения.

Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

Мероприятия на расчетный срок:

Учет интересов Ленинградской области на территории сельского поселения

- Реконструкция автомобильной дороги подъезд к ур. Колокольцево по нормативам III технической категории (3,2 км).

Объекты местного значения поселения

- Благоустройство участков внешних дорог, проходящих по территории населенных пунктов, поселковых дорог (строительство тротуаров, водоотводящих лотков, озеленение) (16,6 км).

- Благоустройство существующих улиц и проездов внутри населенных пунктов с устройством твердого покрытия (46,9 км).

- Строительство поселковых дорог, улиц и проездов на вновь застраиваемых территориях (44,8 км).

- Приведение в нормативное состояние (проведение различных видов ремонтов) подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства, к рекреационным зонам и отдельным участкам населенных пунктов (26,2 км).

- Организация подъездов (поселковых дорог, проездов) к отдельным частям населенных пунктов (17,5 км).

- Строительство 4-х мостовых переходов через р. Волчья на проектируемых подъездах к отдельным частям п. Петровское.

- Приведение в нормативное состояние существующих причалов (8 ед.), строительство новых на оз. Суходольское (9 ед.).

- Строительство заправочной станции для маломерного флота и гидроавиации в д. Варшко.

- Строительство 6-ти баз-стоянок маломерного флота в д. Варшко, д. Овраги, д. Ольховка, п. Петровское, урочище Колокольцево.

- Устройство наружного искусственного освещения на всех улицах населенных пунктов, в том числе освещения на тротуарах. Строительство 6-ти внеуличных пешеходных переходов на пересечении транспортно-пешеходных направлений с автомобильной дорогой А-121 «Сортавала» и железнодорожными путями. Организация 9-ти наземных пешеходных переходов типа «зебра» на пересечении транспортно-пешеходных направлений автомобильными дорогами регионального или межмуниципального и местного значения.

- Размещение 25 крупных гостевых стоянок (более 30 машино-мест) в населенных пунктах поселения и в существующих и планируемых рекреационных зонах.

- Благоустройство существующих и строительство новых остановочных павильонов (устройство крытых навесов, малых архитектурных форм) – 5 ед. (в д. Варшко, д. Ольховка, п. Петровское, п. при ж/д ст. Петяярви, д. Ягодное).

Мероприятия на первую очередь:

Учет интересов Российской Федерации на территории сельского поселения

- Строительство (5 км, южнее д. Варшко) и реконструкция (0,9 км) автомобильной дороги федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола») по нормативам I технической категории. На территории Петровского сельского поселения предусматривается проложение западнее существующей автодороги новой трассы (протяженность 5,0 км) с устройством развязок в разных уровнях на пересечении с а/д: подъезд к п. Пчёлино и существующим направлением А-121.

- Строительство второго железнодорожного пути на участке Сосново – Петяярви – Лосево. В границах Петровского сельского поселения предусматривается устройство путепровода на пересечении с а/д А-121 и новой железнодорожной станции – Лосево-1 с организацией транспортной развязки для подъезда к новой станции.

Учет интересов Приозерского муниципального района на территории сельского поселения

- Устройство усовершенствованного покрытия на всем протяжении а/д Петровское – Ольховка (4,6 км), урочище Колокольцево (от подъезда к п. Пчёлино) (6,0 км).

- Строительство автомобильных дорог местного значения V технической категории. Общая протяженность на территории поселения – 16,8 км.

- Строительство посадочных площадок вертолетов в районе д. Ягодное, д. Ольховка.

- Создание сети транспортно-пешеходных направлений, проектируемых на базе существующих и новых автомобильных, лесных и проселочных дорог.

- Организация дополнительных автобусных маршрутов по направлению Санкт-Петербург – Приозерск (протяженность 5,9 км по территории поселения).

- Организация школьных маршрутов на территории сельского поселения для доставки учащихся в школу п. Петровское из населенных пунктов: д. Варшко, д. Овраги, д. Ольховка, д. Ягодное.

Объекты местного значения поселения

- Благоустройство участков внешних дорог, проходящих по территории населенных пунктов, поселковых дорог (16,6 км), в т.ч. устройство тротуаров для пешеходов в п. Петровское по ул. Шоссейная, мощение тротуарной плиткой центральной площади поселка.

- Приведение в нормативное состояние подъездов (проведение различных видов ремонтов) к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства, к рекреационным зонам и отдельным участкам населенных пунктов (26,2 км).

- Сооружение подъездов к развивающимся садоводствам, к отдельным частям населенных пунктов (8,0 км).

- Сооружение поселковых дорог, улиц и проездов на вновь застраиваемых территориях (17,5 км).

- Сооружение мостового перехода через р. Волчья южнее д. Варшко.

- Приведение в нормативное состояние существующих 9-ти причалов, строительство 3-х новых на оз. Суходольское, сооружение заправочной станции для маломерного флота и гидроавиации в д. Варшко.

- Сооружение 3-х баз-стоянок маломерного флота в д. Варшко, д. Овраги, п. Петровское.

- Строительство 2-х СТО: двух в д. Варшко и одной в п. Петровское и новой АЗС в п. Петровское.

- Сооружение 6-ти внеуличных пешеходных переходов: через магистральные железнодорожные пути в районе ст. Лосево-1, существующих садоводств, п. при ж/д ст. Петяярви, а также через автомобильную дорогу А-121.

- Размещение 18 крупных гостевых стоянок (более 30 машино-мест) в населенных пунктах поселения и в существующих и планируемых рекреационных зонах.

- Благоустройство существующих и строительство новых остановочных павильонов (устройство крытых навесов, малых архитектурных форм) – 5 ед. (в д. Варшко, д. Ольховка, п. Петровское, п. при ж/д ст. Петяярви, д. Ягодное).

- Устройство наружного искусственного освещения на всех улицах населенных пунктов, в том числе освещения на тротуарах. Строительство 6-ти внеуличных пешеходных переходов на пересечении транспортно-пешеходных направлений с автомобильной дорогой А-121 «Сортавала» и железнодорожными путями.

Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Мероприятия на расчетный срок:

Объекты местного значения поселения

- Строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ: п. Петровское – 1 шт., д. Овраги – 1 шт., д. Варшко – 3 шт.

- Строительство сетей 10 кВ: п. Петровское – 0,15 км, д. Овраги – 0,5 км, д. Варшко – 0,3 км.

Мероприятия на первую очередь:

Учет интересов Ленинградской области на территории сельского поселения

- Строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС № 416 «Петяярви»: от ВЛ 110 кВ на ПС № 330 «Мичуринская» и ВЛ 110 кВ ПС № 413 «Громово» - ПС № 547 «Сосновская» (6,5 км).

- Реконструкция ПС 110/10 кВ № 416 «Петяярви» с сооружением ОРУ 35 кВ и заменой существующих трансформаторов на 2·40 МВА.

- Строительство двухцепной ВЛ 35 кВ ПС № 416 «Петяярви» - ПС «Орехово-тяг.» (1,8 км).

- Строительство захода существующей ВЛ 35 кВ ПС «Саперная» - ПС № 547 «Сосновская» на ПС № 416 «Петяярви» (3 км).

Объекты местного значения поселения

- Строительство новых трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ: п. Петровское – 1 шт, д. Овраги – 2 шт., д. Варшко – 3 шт. (в том числе для электроснабжения существующего садоводства), садоводства в районе д. Ольховка – 1 шт.

- Строительство сетей 10 кВ: п. Петровское – 0,1 км, д. Овраги – 1,2 км, д. Варшко – 1,5 км, садоводства в районе д. Ольховка – 4,5 км.

Газоснабжение

Мероприятия на расчетный срок:

Объекты местного значения поселения

- Окончательная газификация поселения (строительство разводящих газопроводов и ГРП в газифицированных населенных пунктах).

Мероприятия на первую очередь:

Учет интересов Приозерского муниципального района на территории сельского поселения

- Строительство межпоселкового газопровода до поселка Петровское и деревни Овраги- 15 км, устройство 3 ГРП.

Объекты местного значения поселения

- Развитие инфраструктуры газового хозяйства в газифицированных населенных пунктах (прокладка газопроводов, устройство ШРП) в увязке со сроками строительства новых объектов.

Теплоснабжение

Мероприятия на расчетный срок:

Объекты местного значения поселения

- Модернизация существующей котельной и тепловых сетей с переводом котельной на газовое топливо в поселке Петровское.

- Использование автономных источников теплоснабжения (АИТ), работающих на газовом топливе для индивидуальной жилой застройки нового жилищного строительства.

Мероприятия на первую очередь:

Объекты местного значения поселения

- Реконструкция тепловых сетей от котельной по улице Зоотехническая посёлка Петровское;

- Техническое оснащение котельной посёлка (устройство автоматического регулирования);

- Применение для децентрализованного теплоснабжения поселков автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, с возможностью перевода их на природный газ.

Водоснабжение

Мероприятия на расчетный срок:

Объекты местного значения поселения

- Развитие системы водоснабжения в поселении в соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта.

Мероприятия на первую очередь:

Объекты местного значения поселения

- Реконструкция (0,5 км), строительство (2,0 км) водопроводных сетей и артезианской скважины в п. Петровское.

- Строительство артезианской скважины и водопроводной сети (0,3 км) на ул. Железнодорожная в п. при ж/д ст. Петяярви

- Строительство водопроводных сетей в п. при ж/д ст. Петяярви (1,2 км);

- Строительство артезианской скважины и водопроводных сетей (2,6 км) в д. Овраги.

- Строительство установок обезжелезивания.

- Разработка проектов и обустройство зоны санитарной охраны первого, второго и третьего поясов источников водоснабжения.

- Строительство артезианских скважин для объектов туристско-рекреационных комплексов.

Водоотведение

Мероприятия на расчетный срок:

Объекты местного значения поселения

- Развитие системы водоотведения в поселении в соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта.

Мероприятия на первую очередь:

Объекты местного значения поселения

- Реконструкция КОС в п. Петровское.

- Строительство канализационных сетей (2,5 км) в п. Петровское.

- Реконструкция очистных сооружений (по согласованию с собственником КОС ОАО «Силовые машины») и строительство сетей канализации в д. Овраги (2,7 км.).

- Разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока и очистных сооружений в п. Петровское, д. Овраги.

Связь

Мероприятия на расчетный срок:

Объекты местного значения поселения

- Внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

Мероприятия на первую очередь:

Объекты местного значения поселения

- Обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели.

- Увеличение емкости телефонной сети общего пользования поселения для удовлетворения всех заявок на установку телефонов.

- Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

- Увеличение количества пунктов сети Интернет для населения на основе автоматизированной сети связи района.

- Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах поселения.

# 5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

По инициативе органов местного самоуправления возможно проведение государственной историко-культурной экспертизы объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия с целью обоснования включения объектов культурного наследия в реестр в качестве выявленных объектов или объектов культурного наследия местного значения. Включение объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия по согласованию с муниципальным образованием в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения возможно на основании документов, указанных в статье 17 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Петровского сельского поселения, при отсутствии разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия - в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-Ф3 от 25 июня 2002 г.

Мероприятия на расчетный срок:

Объекты местного значения поселения

- Определение списка объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия с целью подготовки документов для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

Мероприятия на первую очередь:

Объекты местного значения поселения

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия должны быть установлены:

- границы территорий объектов культурного наследия (территория памятника);

- зоны охраны объекта культурного наследия (на сопряженных с объектом культурного наследия территориях).

После разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия документы территориального планирования (генеральный план поселения, проекты планировки) подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

# 5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Мероприятия на расчетный срок:

Объекты местного значения поселения

- Организация и озеленение санитарно-защитных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами в соответствии с очередностью застройки.

- Организация шумозащитных экранов и/или зеленых защитных полос в границах п. Петровское и д. Варшко вдоль железнодорожных путей Санкт-Петербург – Сортавала и автомобильных дорог Санкт-Петербург – Сортавала и Орехово - ст. Сосново - Кривко - ст. Петяярви; в границах д. Ольховка вдоль автомобильной дороги Петровское – Ольховка; в границах д. Ягодное вдоль автомобильной дороги Подъезд к п. Пчёлино.

- Разработка схемы озеленения населённых пунктов Петровского сельского поселения.

- Организация вывоза биологических и медицинских отходов на проектируемую установку по уничтожению биологических и медицинских отходов, расположенную к юго-западу от д. Крутая Гора (Раздольевское сельское поселение) (инсинератор) в соответствии с очередностью строительства данной установки.

- Модернизация системы хранения и переработки органических отходов сельскохозяйственного предприятия;

- Проведение контрольных замеров по показателю шум, по мере поступления жалоб от населения п. Петровское и д. Овраги, попадающих в зону нормированных параметров авиационных шумов военного аэродрома «Громово»

- Строительство защитных заборов с обязательными безопасными переходами для животных (лоси, кабаны) через существующую автомобильную дорогу Санкт-Петербург – Сортавала (ориентировочно в районе 13 и 24, 15 и 26, 56 и 57 лесных кварталов Кривковского участкового лесничества).

Мероприятия на первую очередь:

Учет интересов Российской Федерации

- Приведение в соответствие с нормами действующего законодательства существующих спорные участков,  которые по данным Приозерского лесничества являются землями лесного фонда и принадлежат на праве собственности Российской Федерации, а по данным ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» и органов местного самоуправления зарегистрированы за конкретными землепользователями на землях других категорий.

Объекты местного значения поселения

- Разработка проекта санитарно-защитной зоны сельскохозяйственного предприятия, расположенного у западной границы п. Петровское и сельскохозяйственного предприятия, расположенного в северо-западной части д. Ольховка с учетом размещения на его территории в п. Петровское крематора, при проведении комплекса природоохранных мероприятий по уменьшению ориентировочной санитарно-защитной зоны до нормируемых объектов.

- Проведение консервации ямы Беккари на территории сельскохозяйственного предприятия, расположенного у западной границы п. Петровское, установка крематора, с соблюдением санитарно-защитных зон до нормируемых объектов.

- Установление границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос для оз. Суходольское и р. Вуокса.

- Оборудование площадок и установка контейнеров на территории всех населенных пунктов сельского поселения (д. Варшко, д. Овраги, д. Ольховка, п. Петровское, п. при ж/д ст. Петяярви, д. Ягодное).

- Оборудование контейнерных площадок вблизи садоводств и установка режима вывоза отходов с данных территорий.

- Проведение реконструкции и модернизации канализационных очистных сооружений для объединенных сточных вод на базе имеющихся очистных сооружений в п. Петровское, а также реконструкция  канализационных очистных сооружений в д. Овраги.

- Разработка проекта и организация снегосвалки, площадью порядка 3 га, к северо-востоку от п. Петровское, вблизи реконструируемых канализационных очистных сооружений.

- Обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов на полигон ТБО вблизи п. Тракторное (Плодовское сельское поселение), проектную мусороперегрузочную станцию вблизи д. Кривко (Сосновское сельское поселение) и проектируемый мусороперерабатывающий комплекс к юго-западу д. Крутая Гора (Раздольевское сельское поселение).

- Организация вывоза биологических отходов на установку по уничтожению биологических и медицинских отходов (инсинератор) вблизи п. Тракторное (Плодовское сельское поселение) в соответствии с очередностью строительства данной установки.

- Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов.

- Строительство защитных заборов с обязательными безопасными переходами для животных (лоси, кабаны) через существующие железнодорожные пути у п. при ж/д ст. Петяярви.

# 5.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия на расчетный срок:

Объекты местного значения поселения

- Строительство в п. Петровское пожарного депо V типа на 2 пожарные машины с выделением участка площадью 0,55 га.

- Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты.

- Осуществление мер по укреплению и защите систем тепло-, электроснабжения и связи, дорог и других транспортных коммуникаций.

- Создание запасов средств для ликвидации последствий ЧС.

- Ограничение посещения лесов в засушливый период.

Мероприятия на первую очередь:

Объекты местного значения поселения

- Установка громкоговорителей во всех населенных пунктах Петровского сельского поселения.

- Установка звуковых сирен в местах массового пребывания людей.

- Очистка территорий населенных пунктов от малоценных легкосгораемых строений (заборы, сараи).

- Устройство заградительных минерализованных полос для населенных пунктов, находящихся вблизи лесных массивов (д. Варшко, д. Овраги, д. Ольховка).

- Поддержание существующих ПРУ в надлежащем состоянии.

# 6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Ед. изм. | Сущ. положение | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория | га | Сведения о площади территории и распределении по категориям земель приводится в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGis 9.3, материалов цифровой топографической основы М 1:10 000, М 1:2 000 |  |  |
| 1.1 Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 20044,1 | 20044,1 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 483,9 | 1022,6 |  |
| (в том числе по населенным пунктам): |  |  |  |  |
| Варшко, деревня | га | 62,0 | 337,5 |  |
| Овраги, деревня | га | 52 | 162,2 |  |
| Ольховка, деревня | га | 72,9 | 83,0 |  |
| Петровское, поселок | га | 190,3 | 315,9 |  |
| Петяярви, поселок при ж/д станции | га | 24,9 | 25,5 |  |
| Ягодное, деревня | га | 81,8 | 98,2 |  |
| Земли сельскохозяйственного назначения | га | 3664,1 | 3524,1 |  |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 120,0 | 181,4 |  |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 318,9 | 265,8 |  |
| Земли лесного фонда | га | 15439,9 | 15043,5 |  |
| Земли запаса | га | 17,3 | 6,7 |  |
| 1.2. Функциональное зонирование территории в границах населенных пунктов | га | Сведения о площади функциональных зон приводится в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGis 9.3, материалов цифровой топографической основы М 1:2 000 |  |  |
| 1.2.1. Функциональное зонирование деревни Варшко, общая площадь | га |  |  |  |
| в том числе: |  | 62,0 | 226,7 | 337,5 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 24,7 | 48,2 | 120,1 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0,7 | 42,9 | 43,4 |
| Зона озеленения общего пользования | га | 0 | 8,8 | 40,2 |
| Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 0,6 | 23,2 | 25,0 |
| Зона зеленых насаждений специального назначения | га | 11,0 | 38,8 | 38,8 |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | 25,0 | 64,8 | 70 |
| 1.2.2. Функциональное зонирование деревни Овраги, общая площадь | га | 52,0 | 143,3 | 162,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 49,7 | 64,2 | 80,4 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0,3 | 10,1 | 10,1 |
| Зона озеленения общего пользования | га | 0 | 11,5 | 14,5 |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | 0 | 42,4 | 42,4 |
| Зона пляжей | га | 0 | 1,0 | 1,0 |
| Зона садовых некоммерческих товариществ | га | 0 | 10,5 | 10,5 |
| Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 0 | 0,8 | 0,8 |
| Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Зона зеленых насаждений специального назначения | га | 1,2 | 2,0 | 2,0 |
| 1.2.3. Функциональное зонирование деревни Ольховка, общая площадь | га | 73,9 | 74,1 | 83,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 50,4 | 50,4 | 56,9 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0 | 0,2 | 0,2 |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | 11,2 | 11,2 | 13,4 |
| Зона лесов | га | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Зона объектов сельскохозяйственного использования | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 0,9 | 0,9 | 1,1 |
| Зона озеленения общего пользования | га | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 1.2.4. Функциональное зонирование поселка Петровское, общая площадь | га | 190,3 | 202,2 | 315,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 4,4 | 6,9 | 6,9 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 119,5 | 127,6 | 161,7 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 2,9 | 3,3 | 3,7 |
| Зона объектов образования | га | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Зона детских дошкольных учреждений | га | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Зона озеленения общего пользования | га | 18,4 | 21,8 | 21,8 |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | 0 | 10,4 | 89,6 |
| Зона коммунально-складских объектов | га | 6,2 | 1,9 | 1,9 |
| Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 0 | 3,3 | 3,3 |
| Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,4 | 6,4 | 6,4 |
| Зона объектов сельскохозяйственного использования | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Зона сельскохозяйственного использования | га | 17,2 | 0,8 | 0,8 |
| Зона кладбищ | га | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Зона зеленых насаждений специального назначения |  | 0 | 6 | 6 |
| Прочие зоны |  | 7,5 | 0 | 0 |
| 1.2.5. Функциональное зонирование поселка Петяярви, общая площадь | га |  |  |  |
| в том числе: |  | 24,9 | 25,5 | 25,5 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 0,3 | 0,9 | 0,9 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| Зона озеленения общего пользования | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.2.6. Функциональное зонирование поселка Ягодное, общая площадь | га |  |  |  |
| в том числе: |  | 81,8 | 98,2 | 98,2 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га га | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 57,3 | 62,1 | 62,1 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0 | 0 | 0 |
| Зона озеленения общего пользования | га | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | 0 | 17,6 | 17,6 |
| Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 0 | 1,8 | 1,8 |
| Зона сельскохозяйственного использования | га | 19,7 | 0 | 0 |
| Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0 | 0,9 | 0,9 |
| Зона зеленых насаждений специального назначения | га | 0 | 0,2 | 0,2 |
| Прочие зоны |  | 0,5 | 11,3 | 11,3 |
| 1.2.6. Функциональное зонирование межселенных территорий | га | 19560,2 | 19021,5 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Зона сельскохозяйственного использования | га | 3664,1 | 3524,1 |  |
| Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 137,3 | 188,4 |  |
| Зона лесов | га | 15439,9 | 15043,5 |  |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | 318,9 | 265,8 |  |
| 2. Население |  |  |  |  |
| Численность населения | тыс. чел. | 1,76 | 1,84 | 1,97 |
| Возрастная структура населения: население моложе трудоспособного возраста | % | 14 | 15 | 13 |
| население в трудоспособном возрасте | % | 63 | 58 | 57 |
| население старше трудоспособного возраста | % | 23 | 27 | 30 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | тыс. кв. м % | 33,4 100 | 51,0 100 | 97,4 100 |
| Из всего фонда: - среднеэтажная жилая застройка (5 этажей) | тыс. кв. м % | 11,9 36 | 11,9 23 | 11,9 12 |
| - малоэтажная жилая застройка (до 4 этажей) | тыс. кв. м % | 5,4 16 | 14,4 28 | 14,4 15 |
| - индивидуальная жилая застройка с участками | тыс. кв. м % | 16 48 | 24,7 49 | 71,1 73 |
| Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м % | - | 0,8 1,6 | 1,2 1,2 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м | - | 32,6 | 32,2 |
| Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | тыс. кв. м % | - | 18,4 100 | 65,2 100 |
| - малоэтажная жилая застройка | тыс. кв. м % | - | 9,0 49 | 9,0 14 |
| - индивидуальная жилая застройка с участками | тыс. кв. м % | - | 9,4 51 | 56,2 86 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 18,9 | 28 | 49 |
| 4. Учреждения и предприятия обслуживания населения |  |  |  |  |
| Объекты местного значения муниципального района |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | число мест | 132 | не менее 89 | не менее 80 |
| Общеобразовательные учреждения | число мест | 300 | не менее 184 | не менее 164 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения Всего на 1000 чел. | число посещений в смену | 25 14,2 | не менее 37 20,1 | не менее 40 20,1 |
| Учреждения социальной защиты населения | объект | - | 1 филиал | 1 филиал |
| Объекты местного значения поселения |  |  |  |  |
| Клубы, учреждения клубного типа Всего на 1000 чел. | число мест | не менее 300 170 | не менее 276 150 | не менее 296 150 |
| Общедоступные библиотеки Всего на 1000 чел. | тыс. единиц хранения | 12,8 7,3 | не менее 11,5 6,3 | не менее 11,9 6,0 |
| Спортивные залы Всего на 1000 чел. | кв. м площадь пола | 290 165 | 790 429 | 1400 710 |
| Плоскостные сооружения Всего на 1000 чел. | тыс. кв. м | 20,0 11,4 | не менее 3,6 1,95 | не менее 3,8 1,95 |
| Плавательные бассейны Всего на 1000 чел. | кв. м зеркала воды | 0,0 0,0 | 300,0 163 | 300,0 152 |
| Учреждения молодежной политики Всего на 1000 чел. | кв. м общей площади | 24,5 13,9 | 50 27,1 | 75 38,1 |
| Предприятия розничной торговли Всего на 1000 чел. | кв. м торговой площади | 820 466 | 960 522 | 1120 569 |
| Предприятия общественного питания Всего на 1000 чел. | число мест | 345 196 | 390 212 | 460 234 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог - всего | км | 50,5 | 72,3 | 86,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - федерального значения | км | 12,9 | 5,9 | 5,9 |
| - регионального или межмуниципального значения | км | 20,8 | 20,8 | 24,0 |
| - местного значения | км | 16,8 | 45,6 | 56,7 |
| Протяженность улично-дорожной сети (поселковых дорог, улиц, проездов, подъездов) | км | 89,7 | 115,2 | 152,0 |
| Мостовые переходы | ед. | 2 | 3 | 6 |
| Транспортные развязки | ед. | 0 | 3 | 3 |
| Уровень автомобилизации | легковых авт./ 1000 жителей | 285 | 400 | 450 |
| 6. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
| 6.1. Электроснабжение: |  |  |  |  |
| 6.1.1. Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч | 1,6 | 2,6 | 3,2 |
| 6.1.2. Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год на коммунально-бытовые нужды. | кВт·ч | 1155 | 1410 | 1620 |
| 6.2. Газоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.2.1. Удельный вес газа в топливном балансе (Жилкомсервис). | % | нет природного газа | 3,6 | 5,0 |
| 6.2.2. Потребление природного газа на коммунально-бытовые нужды – всего, в т.ч.: | млн. куб. м /год | нет природного газа | 3,2 | 4,6 |
| тепловые источники | млн. куб. м /год | нет природного газа | 0,4 | 0,4 |
| приготовление пищи и горячей воды | млн. куб. м /год | нет природного газа | ГРС Сосново | ГРС Сосново |
| 6.2.3. Источники подачи газа | комп. |  |  |  |
| 6.3. Теплоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.3.1. Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды жилкомсервиса | Гкал/ час |  | 5,6 | 9,5 |
| 6.4. Водоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.4.1. Суммарное водопотребление – всего, | тыс. куб. м/сут | 0,25 | 0,65 | 0,68 |
| 6.4.2. Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/сут | 0,25 | 0,65 | 0,68 |
| 6.4.3. Водопотребление в среднем на 1 чел. – всего, | л/сут | 95 | 160-230 | 160-230 |
| 6.5. Канализация: |  |  |  |  |
| 6.5.1. Общее поступление сточных вод – всего: | тыс. куб. м/сут | 0,46 | 0,49 | 0,52 |
| 6.5.2. Производительность канализационных очистных сооружений | тыс. куб. м/сут | 0,46 | 0,49 | 0,52 |
| 7. Объекты противопожарной безопасности |  |  |  |  |
| Пожарные депо V типа на 2 пожарных автомобиля | объект (площадь земельного участка) | 0 (0,0) | 1 (0,55) | 1 (0,55) |
| 8. Ориентировочная стоимость реализации мероприятий Генерального плана |  |  |  |  |
| - жилищное строительство | млн руб. | - | 594,4 | 1591,4 |
| - учреждения и предприятия обслуживания | млн руб. | - | 350 | 530 |
| - транспортная инфраструктура | млн руб. | - | 1161 | 3162 |
| - инженерное оборудование | млн руб. | - | 115,1 | 364,3 |
| - охрана окружающей среды и благоустройство территории | млн руб. | - |  |  |

# 7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Карта-Схема расположения распределения лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов (Лесохозяйственный регламент Приозерского лесничества, утвержден приказом от 30 декабря 2010 г. № 52)

Приложение 2

Список арендаторов лесных участков по Петровскому сельскому поселению Приозерского муниципального района

| Лесничество | Арендатор | № договора аренды | Площадь | Срок действия договора | Местоположение лесного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекреация |  |  |  |  |  |
| Приозерское | ООО "Инвестиционно-промышленная группа "Легирус" | №62/Р-2008-10 от 24.10.2008 | 5,6 | 49 лет | Борисовское участковое л-во квартал 7 выделы 2 (ч.), 3 (ч.), 6 (ч.), 56 (ч.) |
| Приозерское | ООО "Лесная сказка" | №63/Р-2008-10 от 24.10.2008 | 2,7 | 49 лет | Кривковское участковое л-во, квартал 47 выделы 9 (ч.), 12 (ч.) |
| Приозерское | ООО "Инвестиционно-промышленная группа "Легирус" | №64/Р-2008-10 от 27.10.2008 | 7,4 | 49 лет | Борисовское участковое л-во, квартал 7 выделы 12 (ч.), 13 (ч.), 14 (ч.) |
| Приозерское | ООО "Зеленая деревня" | №66/Р-2008-10 от 27.10.2008 | 1,6 | 49 лет | Кривковское участковое л-во, квартал 2 части выделов 2, 3, 6 |
| Приозерское | ООО "ГОТИКА" | №67/Р-2008-10 от 27.10.2008 | 23,6 | 49 лет | Приозерский р-н, Приозерское л-во, Кривковское участковое л-во, квартал 1 выделы 1-5, 7 (ч.), 10 (ч.), 11 (ч.), 13 (ч.), 14, 15, 16 (ч.), 17-20, 21 (ч.), 23 (ч.), 25-27, 28-30 (ч.), 40 (ч.), 45 (ч.) |
| Приозерское | ООО "Содействие" | №68/Р-2008-10 от 27.10.2008 | 13,5 | 49 лет | Кривковское участковое л-во, квартал 1 выделы 29 (ч.), 30 (ч.), 34, 35, 40 (ч.), 41-43, 45 (ч.), квартал 3 части выделов 1-4, 17 |
| Приозерское | ООО "Интэкс Лайн" | №70/Р-2008-10 от 28.10.2008 | 11,3 | 49 лет | Борисовское участковое л-во, квартал 4 выделы 3 (ч.), 4 (ч.), 7 (ч.), 12 (ч.) |
| Приозерское | ЗАО "Холдинг-78" | №71/Р-2008-10 от 28.10.2008 | 13,7 | 49 лет | Борисовское участковое л-во, квартал 4 выделы 2 (ч.), 6, 8 (ч.), 9 (ч.), 10, 11, 13, 14, квартал 14 выдел 7 (ч.) |
| Приозерское | ООО "Вуокса" | №72/Р-2008-10 от 28.10.2008 | 5,6 | 49 лет | Борисовское участковое л-во, квартал 7 части выделов 21, 29, 30, 31 |
| Приозерское | ООО "Торговый Дом "Приозерск" | №73/Р-2008-10 от 28.10.2008 | 11,9 | 49 лет | Борисовское участковое л-во, квартал 33 выделы 30 (ч.), 34 (ч.), 36 (ч.), 42, 43 |
| Приозерское | ООО "Северо-Западная управляющая компания" | №96/Р-2008-11 от 17.11.2008 | 5,2 | 49 лет | Кривковское участковое л-во, квартал 6 части выделов 22, 31, 34, 35 |
| Приозерское | ООО "Северо-Западная управляющая компания" | №97/Р-2008-11 от 17.11.2008 | 8,6 | 49 лет | Кривковское участковое л-во, квартал 6 части выделов 2-7, 12, 13, 22, 31 |
| Приозерское | ООО "Вуокса" | №103/Р-2008-11 от 19.11.2008 | 4,8 | 49 лет | Мичуринское участковое л-во, квартал 88 выделы 4 (ч.), 6 (ч.) |
| Приозерское | ООО "Сервис-Строй" | №161/Р-2008-12 от 26.12.2008 | 10 | 49 лет | Борисовское участковое л-во, квартал 14 части выделов 4, 5, 11-14 |
| Приозерское | ЗАО "Бриз" | №163/Р-2008-12 от 26.12.2008 | 4,47 | 49 лет | Кривковское участковое л-во, квартал 8 части выделов 4, 11, 13, 15, 16 |
| Приозерское | ООО "ПО Лидер" | №164/Р-2008-12 от 26.12.2008 | 3,2 | 49 лет | Кривковское участковое л-во, квартал 1 выделы 6, 7 (ч.), 10 (ч.), 11 (ч.), 13 (ч.), 16 (ч.) |
| Приозерское | ООО "Инвестиционно-промышленная группа "Легирус" | №167/Р-2008-12 от 26.12.2008 | 3,0 | 49 лет | Приозерское южное участковое л-во, квартал 10 выделы 2 (ч.), 3 (ч.) |
| Приозерское | ООО "СРПИ" | № 129/Р-2010-12 от 23.12.2010 | 3,6 | 49 лет | Кривковское участковое лесничество, квартал 3 выделы 8, 12-14, 16, кватал 11 выделы 2,3,5 (ч.) |
| Приозерское | ООО "БРЕГ" | №40/Р-2009-11 от 02.11.2009 | 10,6 | 49 лет | Приозерский р-н, Приозерское л-во, Борисовское участковое л-во, квартал 14 выделы 5 (ч.), 6 (ч.), 11 (ч.), 13 (ч.), 14 (ч.), 15 (ч.) |
| Приозерское | ДНП "Зареченское" | №16/Р-2010-02 от 12.02.2010 | 1,7 | 49 лет | Ларионовское участковое л-во, квартал 72 выдел 43 (ч.) |
| Приозерское | ЛОГУП "Недвижимость" | №19/Р-2010-02 от 12.02.2010 | 10,5 | 49 лет | Мичуринское участковое л-во, квартал 89 выделы 2 (ч.), 6 (ч.), 9, 10 (ч.), 11 (ч.) |
| Приозерское | ООО "Легирус" | № 91/Р-2010-08 от 09.08.2010 | 1,68 | 49 лет | Ларионовское участковое лесничество, квартал № 72 (выд. 29 ч.) |
| Приозерское | ООО "Митра" | № 118/Р-2010-12 от 23.12.2010 | 5,5 | 49 лет | Борисовское участковое лесничество, квартал № 7 (части выделов 20, 35, 64) |
| Приозерское | ИП Гонек Анна Олеговна | № 130/Р-2010-12 от 23.12.2010 | 1,05 | 49 лет | Кривковское участковое лесничество, квартал № 5 (части выделов 10,11,13) |
| Приозерское | ООО "Суходольское" | №2-2008-09-5-Р от 10.09.2008 | 17,50 | 28.09.2055 | Кривковское участковое л-во, квартал 8 выделы 1 (ч.), 3 (ч.), 4 (ч.), 5-7, 8 (ч.), 11 (ч.), 12 (ч.), 13 (ч.), 19 (ч.) |
| Приозерское | ООО "Суходольское" | №2-2008-09-6-Р от 10.09.2008 | 15,72 | 27.12.2053 | Кривковское участковое л-во, квартал 7 выделы 6 (ч.), 11 (ч.), 12 (ч.), 14 (ч.), 15 (ч.), 23, квартал 8 выделы 1 (ч.), 2, 3 (ч.), 4 (ч.), 8 (ч.) |
| Приозерское | СПБ ОАО "Красный октябрь" | № 4 от 28.12.2006 | 3,50 | 49 лет | Борисовское участковое лесничество, квартал 7 |
| Приозерское | ООО "Мегастройсервис" | №2-2008-09-19-Р от 23.09.2008 | 16,80 | 29.01.2056 | Мичуринское участковое л-во, квартал 91 выделы 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Приозерское | ООО "Дом у дороги" | №2-2008-11-2-Р от 05.11.2008 | 3,60 | 04.11.2018 | Борисовское участковое л-во, квартал 7 выделы 1 (ч.), 2 (ч.), 56 (ч.), 65 (ч.), 66 (ч.) |
| Приозерское | ООО "Социально-реабилитационное предприятие инвалидов" | №2-2008-12-3-Р от 02.12.2008 | 13,94 | 01.10.2018 | Кривковское участковое л-во, квартал 3 выделы 1-4 (ч.), 7, 8 (ч.), 10 (ч.), 11, 12 (ч.), 13 (ч.), 14 (ч.) |
| Приозерское | ООО "Вертикаль" | №2-2008-12-17-Р от 03.12.2008 | 4,10 | 25.05.2056 | Борисовское участковое л-во, квартал 7 выделы 2 (ч.), 3 (ч.), 4 (ч.), 5 (ч.), 65 (ч.), 66 (ч.), |
| Приозерское | ООО "Вуокса" | №2-2008-12-19-Р от 03.12.2008 | 3,00 | 15.03.2056 | Борисовское участковое л-во, квартал 7 выдел 21 (ч.) |
| Приозерское | ЗАО "Дом Мод Плюс" | №2-2008-12-20-Р от 04.12.2008 | 0,19 | 06.02.2056 | Борисовское участковое л-во, квартал 7 выдел 57 (ч.) |
| Приозерское | ОАО "Лотос" | №2-2008-12-31-Р от 05.12.2008 | 1,34 | 02.04.2012 | Борисовское участковое л-во, квартал 7 выделы 58 (ч.), 60 |
| Приозерское | ООО "Кар-Сервис" | №2-2008-12-141-Р от 16.12.2008 | 17,40 | 01.01.2054 | Мичуринское участковое л-во, квартал 4 выделы 2 (ч.), 11 (ч.), 31, квартал 91 выделы 2 (ч.), 17 (ч.), 25 (ч.), 26 (ч.), 30, квартал 99 выделы 1-3, 10 |
| Приозерское | ИП Гирдин Сергей Алексеевич | №2-2008-12-125-Р от 16.12.2008 | 7,70 | 01.01.2054 | Борисовское участковое л-во, квартал 7 части выделов 13, 14, 21 |
| Приозерское | ЗАО "Физкультурно-оздоровительный клуб "СТРЕЛА" | №2-2008-12-254-Р от 16.12.2008 | 4,00 | 28.12.2055 | Борисовское участковое л-во, квартал 14 части выделов 3, 4, 10, 11 |
| Приозерское | ЗАО "Физкультурно-оздоровительный клуб "СТРЕЛА" | №2-2008-12-225-Р от 16.12.2008 | 1,00 | 28.12.2055 | Борисовское участковое л-во, квартал 14 части выделов 3, 4, 11 |
| Приозерское | ОАО "Энергомашстрой" | №2-2008-12-229-Р от 16.12.2008 | 4,10 | 26.02.2056 | Кривковское участковое л-во, квартал 10 выделы 2 (ч.), 3 |
| Приозерское | ООО "Лесное озеро" | №2-2008-12-232-Р от 16.12.2008 | 12,90 | 15.02.2056 | Борисовское участковое л-во квартал 14 выделы 1 (ч.), 2 (ч.), 4-6 (ч.), 8(ч.), 11 (ч.), 14 (ч.), 15 (ч.) |
| Приозерское | ООО "ПРО-СТОР ДИВЕЛОПМЕНТ" | №2-2008-12-267-Р от 26.12.2008 | 13,00 | 18.01.2056 | Кривковское участковое л-во, квартал 46 выделы 1 (ч.), 2 (ч.), 3, 4 (ч.), 5 (ч.), 6 (ч.), 7 (ч.) |
| Приозерское | ЛОГУП "Недвижимость" | №2-2008-12-295-Р от 30.12.2008 | 6,00 | 16.06.2014 | Мичуринское участковое л-во, квартал 89 выделы 2 (ч.), 7 |
| Приозерское | ООО "Физкультурно-оздоровительная база ЛМЗ имени Карла Либкнехта" | №2-2008-12-296-Р от 30.12.2008 | 10,40 | 07.03.2056 | Борисовское участковое л-во, квартал 4 выделы 2 (ч.), 3 (ч.), 4 (ч.) |
| Приозерское | ООО "Холд. Комплекс Феникс-групп" | №2-2008-12-305-Р от 30.12.2008 | 24,70 | 49 лет | Кривковское участковое л-во, квартал 10 выдел 4, квартал 20 выделы 1 (ч.), 2 (ч.), 3, 4 (ч.), 5 (ч.), 8 (ч.), 10 (ч.), 11, 12, 13 (ч.), 16 (ч.), 17 (ч.), 24 (ч.), 26 (ч.) |
| Приозерское | РПК "Связист" | № 14/р-201112 от 28.12.2011 | 1,14 | 49 лет | Кривковское участковое лесничество, квартал 45, выделы 13, 14 (ч.) |
| Приозерское | ООО "Амадеус" | № 15/р-2011-12 от 28.12.2011 | 0,66 | 49 лет | Кривковское участковое лесничество , квартал 2 выделы 3 (ч.), 9 (ч.), квартал 5 (выделы 1 (ч.), 52 (ч.) |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |
| Приозерское | ООО "Алмаз" | №50/С-2010-02 от 12.02.2010 | 9,6 | 49 лет | Кривковское участковое л-во, квартал 5 выделы 35, 36, квартал 6 выделы 1 (ч.), 2 (ч.), 3 (ч.), 19-21, 32, 33, 57 (ч.) |
| Недропользование |  |  |  |  |  |
| Приозерское | ЗАО "ЭФЭСК-ПГС" | № 28/К-2009-01 от 22.01.2009 | 2,8 | до 31.12.2012 | Кривковское участковое л-во квартал № 22 (выд. 15, 16, 21, 22), квартал № 23 (выд. 3, 4, 11) |
| Охота |  |  |  |  |  |
| Приозерское | ЗАО "Сосновское охотхозяйство" | №2-2008-12-152-О от 16.12.2008 | 18283,50 | 01.01.2056 | Борисовское участковое л-во, кварталы 1-116, Кривковское участковое л-во, кварталы 44 (ч.), 51, 52, 53 (ч.), 54 (ч.), 55 (ч.), 67-70, 71 (ч.), 82, 83, 84(ч.), 95, 97, 98, Мичуринское участковое л-во, кварталы 86-98, 102-110, 115-118, 122-125, 128-130, 135-138, 144, 145, 150-155, 161, 165 |
| Приозерское | ФГУ "Сосновское ГООХ" | № 96 от 28.12.2006 | 26803,00 | 49 лет | Ладожское южное участковое л-во в пределах кварталов №№ 1-37, 42, 43, 47-59, 65-74, Денисовское участковое л-во в пределах кварталов №№ 1-57, Приозерское южное участковое л-во в пределах кварталов №№10-45, 138-141, 144-146, 160-164, Кривковское участковое л-во в пределах кварталов №№ 42, 48-50, 63-66, 80, 81, 91-94, 102, 103, Сосновское участковое л-во в пределах кварталов №№ 82-85, 92-95, 101-104, 109-111, 116-119, 122-125, 130-132 |
| Заготовка |  |  |  |  |  |
| Приозерское | ЗАО "ИНТЕРСОЛАР" | № 2-2008-12-158-З от 16.12.2008 | 18070 | до 31.12.2051 г. | Мичуринское участковое лесничество в границах кварталов №№ 1-164 |
| Приозерское | ООО "Привус" | № 2-2008-12-181-З от 16.12.2008 | 22184 | до 31.12.2051 г. | Денисовское участковое лесничество в границах кварталов №№ 1-52; Ладожское южное участковое лесничество в границах кварталов №№ 1-37, 42, 43, 47-59, 65-74; Приозероское участковое лесничество в границах кварталов №№ 9-45, 138-141, 144-146, 160-164 |
| Приозерское | ЗАО "Лемо-Вуд" | № 2-2008-11-13-З от 10.11.2008 г. | 23659,3 | до 31.12.2051 г. | Кривковское участковое лесничество в границах кварталов №№ 1-67, 68 (часть), 69-103; Борисовское участковое лесничество в границах кварталов №№ 1-121 |

Приложение 3

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»)

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; - помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - здания управления, конструкторские бюро; - здания административного назначения; - научно-исследовательские лаборатории; - поликлиники; - спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели, гостиницы; - гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - пожарные депо; - местные и транзитные коммуникации, линии электропередач; - электроподстанции, нефте- и газопроводы; - артезианские скважины для технического водоснабжения; - водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - автозаправочные станции; - станции технического обслуживания автомобилей; - в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | - жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; - зоны отдыха; - территории курортов, санаториев и домов отдыха; - территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; - коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; - а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивные сооружения, детские площадки; - образовательные и детские учреждения, - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать - объекты по производству лекарственных веществ; - лекарственных средств и (или) лекарственных форм; - склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - объекты пищевых отраслей промышленности; - оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Приложение 4

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ)

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |

| Водоохранная зона | - использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | - проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| --- | --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |

Приложение 5

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| I пояс | - все виды строительства; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; - спуск сточных вод, в т.ч. водного транспорта; - купание, стирка белья, водопой скота; - другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение; - планировка территории; - озеленение; - отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему канализационных очистных сооружений. |
| II пояс | - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; - размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; - размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - расположение стойбищ и выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод | - купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации - рубки ухода и санитарные рубки леса - новое строительство с организацией отвода стоков на канализационные очистные сооружения. - добыча песка, гравия, дноуглу-бительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором - отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям - санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс | - размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; - применение удобрений и ядохимикатов; - расположение стойбищ и выпас скота; - рубка главного пользования и реконструкция; - сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод |  |

Приложение 6

Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы земель населенных пунктов

| Наим-ние нас. пункта | № | Кад. номер | Форма собст-сти | Площадь, га |  | Категория земель, за счет кот. происходит изменение границ и площади земель нас. пунктов |  | Вид разрешённого использования2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего участка | Присоед. участка | Сущ. | Проект. | Сущ. | Проект. |
| д. Варшко | 1 | 47:03:0705003: | Частная (Бастрыгин А.В.) | 2,6 | 2,6 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | 1.1 | 2.4 |
|  | 2 | 47:03:0705001:57 | Гос-ная | 1,5 | 1,5 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | 1.6 | 2.4 |
|  | 3 | 47:03:07 | Гос-ная | 12,7 | 12,7 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | 1.11 | 2.4 |
|  | 4 | 47:03:0700000:59 | Гос-ная (Российской Федерации) | 38,4 | 38,4 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
|  | 5 | 47:03:07 | Гос-ная | 0,3 | 0,3 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | 1.11 | 2.4 |
|  | 6 | 47:03:07 | Гос-ная | 4,6 | 4,6 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | 1.11 | 2.4 |
|  | 7 | 47:03:07 | Гос-ная | 0,03 | 0,03 | земли пром-сти,… и иного спец. назн-я | земли нас. пунктов | 3.4 | 2.13 |
|  | 8 | 47:03:0705003:231 | Гос-ная (субъектов Российской Федерации) | 0,01 | 0,01 | земли пром-сти,… и иного спец. назн-я | земли нас. пунктов | 3.4 | 2.13 |
|  | 9 | 47:03:0705003:230 | Гос-ная (субъектов Российской Федерации) | 0,01 | 0,01 | земли пром-сти,… и иного спец. назн-я | земли нас. пунктов | 3.4 | 2.13 |
|  | 10 | 47:03:0705003:229 | Гос-ная (субъектов Российской Федерации) | 0,01 | 0,01 | земли пром-сти,… и иного спец. назн-я | земли нас. пунктов | 3.4 | 2.13 |
|  | 11 | 47:03:0700000:61 | Гос-ная (Российской Федерации) | 0,2 | 0,2 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
|  | 12 | н/д | Гос-ная (Российской Федерации) | 3,25 | 3,25 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
|  | 13 | н/д | Гос-ная (Российской Федерации) | 0,9 | 0,9 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
|  | 14 | н/д | Гос-ная (Российской Федерации) | 0,15 | 0,15 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
|  | 15 | 47:03:07 | Гос-ная | 0,7 | 0,7 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | 1.11 | 2.4 |
|  | 16 | н/д | Гос-ная (Российской Федерации) | 15,8 | 15,8 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
|  | 17 | н/д | Гос-ная | 25,3 | 25,3 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | 1.6 | 2.13 |
|  | 18 | 47:03:07 | Гос-ная | 0,1 | 0,1 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | 1.6 | 2.13 |
|  | 19 | 47:03:0705002:100 | Муниципальная (район) | 0,1 | 0,1 | земли особо охраняемых террит. и объектов | земли нас. пунктов | 4.1 | 2.13 |
|  | 20 | 47:03:0705002:101 | Частная (Локтева Л. Д.) | 0,1 | 0,1 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | 1.6 | 2.4 |
|  | 21 | 47:03:0700000: | Муниципальная (район) | 7,6 | 7,6 | земли особо охраняемых террит. и объектов | земли нас. пунктов | 4.1 | 2.13 |
|  | 22 | 47:03:0705003:222 | Гос-ная (Российской Федерации) | 4,5 | 4,5 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
|  | 23 | 47:03:0705003:207 | Гос-ная (Российской Федерации) | 2,0 | 2,0 | земли особо охраняемых террит. и объектов | земли нас. пунктов | 4.1 | 2.13 |
|  | 24 | 47:03:0705003:223 | Гос-ная (Российской Федерации) | 4,9 | 4,9 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
|  | 25 | 47:03:0706001:368 | Гос-ная (Российской Федерации) | 14,3 | 14,3 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
|  | 26 | 47:03:0706001:370 | Гос-ная (Российской Федерации) | 31,1 | 31,1 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
|  | 27 | 47:03:0706001:372 | Гос-ная (Российской Федерации) | 13,7 | 13,7 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
|  | 28 | 47:03:0706001:373 | Гос-ная (Российской Федерации) | 31,2 | 31,2 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
|  | 29 | 47:03:0706001:374 | Гос-ная (Российской Федерации) | 13,5 | 13,5 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
|  | 30 | 47:03:0706001:375 | Гос-ная (Российской Федерации) | 12,5 | 5,73 | земли пром-сти,… и иного спец. назн-я | земли нас. пунктов | 3.3 | 2.13 |
|  | 31 | 47:03:0700000:54 | Гос-ная (Российской Федерации) | 32 | 31,6 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
|  | 32 | 47:03:0705003:211 | Гос-ная (Российской Федерации) | 3 | 3 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
|  | 33 | 47:03:0705003:213 | Гос-ная (Российской Федерации) | 5,6 | 5,6 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
| Д. Овраги | 34 | 47:03:07 | Гос-ная | 15,3 | 15,3 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
|  | 35 | 47:03:07 | Гос-ная | 8,5 | 8,5 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | 1.5 | 2.4 |
|  | 36 | 47:03:07 | Гос-ная | 4,0 | 4,0 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | 1.5 | 2.4 |
|  | 37 | 47:03:0706002:1 | Частная (Маяк ООО) | 10,5 | 10,5 | земли особо охраняемых террит. и объектов | земли нас. пунктов | 4.1 | 2.13 |
|  | 38 | 47:03:0706001:366 | Гос-ная (субъектов Российской Федерации- ЛОГУ "Ленобллес") | 1,4 | 1,4 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
|  | 39 | 47:03:0700000:10 | Гос-ная (субъектов Российской Федерации- ЛОГУ "Ленобллес") | 4,0 | 4,0 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
|  | 40 | 47:03:0700000:9 | Гос-ная (субъектов Российской Федерации- ЛОГУ "Ленобллес") | 7,9 | 2,7 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
|  | 41 | 47:03:0700000:62 | Гос-ная (Российской Федерации) | 10,1 | 10,1 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
|  | 42 | 47:03:0700000:15 | Гос-ная (Российской Федерации) | 17,4 | 17,4 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
|  | 43 | 47:03:0700000:60 | Гос-ная (Российской Федерации) | 3200 | 11,5 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
|  | 44 | 47:03:0706002:21 | Гос-ная (Российской Федерации) | 18,6 | 0,7 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
|  | 45 | 47:03:0706002:19 | Гос-ная (Российской Федерации) | 8,6 | 8,6 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
|  | 46 | 47:03:0706002:20 | Гос-ная (Российской Федерации) | 5,2 | 5,2 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
|  | 47 | 47:03:0700000:13 | Муниципальная (район) | 1,1 | 1,1 | земли запаса | земли нас. пунктов | 7.1 | 2.13 |
|  | 48 | 47:03:0700000:14 | Муниципальная (район) | 12,2 | 5,5 | земли запаса | земли нас. пунктов | 7.1 | 2.13 |
|  | 49 | 47:03:0700000:12 | Муниципальная (район) | 4,0 | 4,0 | земли запаса | земли нас. пунктов | 7.1 | 2.13 |
| д. Ольховка | 50 | 47:03:0710002:54 | Частная (Бибикова Л. Г.) | 0,2 | 0,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | 1.5 | 2.4 |
|  | 51 | н/д | Гос-ная | 2,5 | 2,5 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | 1.11 | 2.4 |
|  | 52 | н/д | Гос-ная | 7,4 | 7,4 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | 1.11 | 2.4 |
| д. Ягодное | 53 | н/д | Гос-ная | 3,7 | 3,7 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | 1.11 | 2.4 |
|  | 54 | 47:03:0707002:224 | Частная | 9,9 | 9,9 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | 1.1 | 2.4 |
|  | 55 | 47:03:0707002:152 | Гос-ная | 0,01 | 0,01 | земли пром-сти,… и иного спец. назн-я | земли нас. пунктов | 3.4 | 2.13 |
|  | 56 | н/д | Гос-ная | 0,1 | 0,1 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | 1.11 | 2.4 |
|  | 57 | 47:03:0704001:143 | Гос-ная (Российской Федерации) | 1,0 | 1,0 | земли особо охраняемых террит. и объектов | земли нас. пунктов | 4.1 | 2.13 |
|  | 58 | 47:03:0700000:48 | Гос-ная (Российской Федерации) | 1,7 | 1,7 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
| п. Петровское | 59 | 47:03:07 | Гос-ная | 4,4 | 4,4 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | 1.1 | 2.4 |
|  | 60 | 47:03:07 | Гос-ная | 0,2 | 0,2 | земли особо охраняемых террит. и объектов | земли нас. пунктов | 1.1 | 2.4 |
|  | 61 | 47:03:07 | Гос-ная | 1,0 | 1,0 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | 1.1 | 2.4 |
|  | 62 | 47:03:0702001:40 | Гос-ная | 0,1 | 0,1 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | 1.1 | 2.4 |
|  | 63 | 47:03:07 | Гос-ная | 12,5 | 12,5 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | 1.1 | 2.4 |
|  | 64 | 47:03:07 | Гос-ная | 25,2 | 25,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | 1.1 | 2.4 |
|  | 65 | 47:03:07 | Гос-ная | 2,6 | 2,6 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | 1.1 | 2.4 |
|  | 66 | 47:03:07 | Гос-ная | 0,2 | 0,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | 1.1 | 2.4 |
|  | 67 | 47:03:07 | Гос-ная | 0,2 | 0,2 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | 1.1 | 2.4 |
|  | 68 | н/д | Гос-ная | 0,4 | 0,4 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | 1.1 | 2.4 |
|  | 69 | 47:03:07 | Гос-ная | 0,8 | 0,8 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | 1.1 | 2.4 |
|  | 70 | 47:03:0702001:33 | Гос-ная | 1,0 | 1,0 | земли особо охраняемых террит. и объектов | земли нас. пунктов | 4.1 | 2.13 |
|  | 71 | 47:03:0702001:70 | Гос-ная (аренда – ООО СТИС) | 2,3 | 2,3 | земли особо охраняемых террит. и объектов | земли нас. пунктов | 4.1 | 2.13 |
|  | 72 | 47:03:0702001:40 | Гос-ная (Российской Федерации-ФГУП Завод им М.И. Калинина) | 20,3 | 20,3 | земли особо охраняемых террит. и объектов | земли нас. пунктов | 4.1 | 2.13 |
|  | 73 | 47:03:0702001:18 | Частная (Бриз ООО) | 8,1 | 8,1 | земли особо охраняемых террит. и объектов | земли нас. пунктов | 4.1 | 2.13 |
|  | 74 | 47:03:0702001:63 | Гос-ная (Российской Федерации) | 4,5 | 4,5 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
|  | 75 | 47:03:0700000:45 | Гос-ная (Российской Федерации) | 173,5 | 1,1 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
|  | 76 | 47:03:0700000:27 | Гос-ная (Российской Федерации) | 262,6 | 3,3 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
|  | 77 | 47:03:0702001:66 | Гос-ная (Российской Федерации) | 8,3 | 8,3 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
|  | 78 | 47:03:0702001:68 | Гос-ная (Российской Федерации) | 17,5 | 17,5 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
|  | 79 | 47:03:1100000:56 | Гос-ная (Российской Федерации) | 1,9 | 1,9 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
|  | 80 | 47:03:07 | Гос-ная | 2,3 | 2,3 | земли с/х назн-ия | земли нас. пунктов | 1.1 | 2.4 |
|  | 81 | 47:03:0702001:65 | Гос-ная (Российской Федерации) | 1,9 | 1,9 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
|  | 82 | 47:03:0702001:69 | Гос-ная (Российской Федерации) | 5,5 | 5,5 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |
| п. при ж/д ст. Петяярви | 83 | 47:03:1100000:56 | Гос-ная (Российской Федерации) | 0,6 | 0,6 | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5.16 | 2.13 |

В таблице с перечнем земельных участков, предлагаемых к включению в границы земель населенных пунктов используются следующие числовые обозначения категорий земель.

- Земли сельскохозяйственного использования.

- Земли населенных пунктов.

- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

- Земли особо охраняемых природных территорий и объектов.

- Земли лесного фонда.

- Земли водного фонда.

- Земли запаса.

В таблице с перечнем земельных участков, предлагаемых к включению в границы земель населенных пунктов используются следующие числовые обозначения видов разрешенного использования.

1. В категории земель сельскохозяйственного назначения в соответствие со статьей 78 Земельного кодекса Российской Федерации:

1.1	Земельные участки для ведения сельскохозяйственного производства

1.2	Земельные участки для создания защитных лесных насаждений

1.3	Земельные участки для научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей

1.4	Земельные участки для ведения крестьянских (фермерских) хозяйств

1.5	Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства

1.6	Земельные участки для ведения дачного хозяйства

1.7	Земельные участки для ведения садоводства

1.8	Земельные участки для ведения животноводства

1.9	Земельные участки для ведения огородничества

1.10	Земельные участки для сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

1.11	Земельные участки для сенокошения и выпаса скота

1.12 	Земельные участки для сельскохозяйственного использования

1.13 	Фонд перераспределения земель.

2. В категории земель населенных пунктов в соответствие с Приказом Минэкономразвития РФ от 15 февраля 2007 года № 39 «Об утверждении методических указаний по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов» (в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 11 января 2011 года № 3):

2.1. Земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

2.2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки.

2.3. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.

2.4. Земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства и огородничества.

2.5. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

2.6. Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц.

2.7. Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения.

2.8. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения.

2.9. Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

2.10. Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов.

2.11. Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов.

2.12. Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте.

2.13. Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов.

2.14. Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами.

2.15. Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования.

2.16. Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки, занятые водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации; земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные.

2.17. Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии.

2.18. Земельные участки под озеленением специального назначения.

2.19. Земельные участки под инженерными инфраструктурами.

2.20. Земельные участки под кладбищами.

2.21. Земельные участки под объектами образовательных учреждений.

2.22. Земельные участки под пляжами.

3. В категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в соответствие с п. 2 статьей 87 Земельного кодекса Российской Федерации:

3.1. Земли промышленности;

3.2. Земли энергетики;

3.3. Земли транспорта;

3.4. Земли связи;

3.5. Земли радиовещания;

3.6. Земли телевидения;

3.7. Земли информатики;

3.8. Земли для обеспечения космической деятельности;

3.9. Земли обороны, безопасности;

3.10. Земли иного специального назначения.

4. В категории земель особо охраняемых территорий и объектов в соответствие с п. 2 статьей 94 Земельного кодекса Российской Федерации:

- 4.1. Земельные участки особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- 4.2. Земельные участки природоохранного назначения;

- 4.3. Земельные участки рекреационного назначения;

- 4.4. Земельные участки историко-культурного назначения;

- 4.5. Земельные участки иные особо ценные земли в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

- 4.6. Земельные участки лагерей и баз отдыха.

5. В категории земель лесного фонда в соответствие с п. 1 статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации:

- 5.1. Земельные участки для заготовки древесины;

- 5.2. Земельные участки для заготовки живицы;

- 5.3. Земельные участки для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов;

- 5.4. Земельные участки для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- 5.5. Земельные участки для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

- 5.6. Земельные участки для ведения сельского хозяйства;

- 5.7. Земельные участки для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

- 5.8. Земельные участки для осуществления рекреационной деятельности;

- 5.9. Земельные участки для создания лесных плантаций и их эксплуатация;

- 5.10.1. Земельные участки для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

- 5.10.2. Земельные участки для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);

- 5.11. Земельные участки для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых;

- 5.12. Земельные участки для строительства и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

- 5.13. Земельные участки для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов;

- 5.14. Земельные участки для переработки древесины и иных лесных ресурсов;

- 5.15. Земельные участки для осуществления религиозной деятельности;

- 5.16. Земельные участки для ведения лесного хозяйства;

- 5.17. Земельные участки для иных видов деятельности, определенных в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса Российской Федерации.

6. В категории земель водного фонда в соответствие с Водным кодеком Российской Федерации:

6.1. Земельные участки для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- 6.2. Земельные участки для целей сброса сточных вод и (или) дренажных вод;

- 6.3. Земельные участки под водохранилищами;

- 6.4. Земельные участки для целей производства электрической энергии;

- 6.5. Земельные участки поверхностных водных объектов для целей водного и воздушного транспорта;

- 6.6. Земельные участки для сплава древесины;

- 6.7. Земельные участки для лечебных и оздоровительных целей;

- 6.8. Земельные участки для рекреационных целей;

- 6.9. Земельные участки для целей охоты;

- 6.9.1. Земельные участки для целей рыболовства;

- 6.10. Земельные участки для разведки и добычи полезных ископаемых;

- 6.11. Земельные участки для обеспечения пожарной безопасности;

- 6.12. Земельные участки в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

- 7. В категории земель запаса в соответствие со статьей 103 Земельного кодекса Российской Федерации:

- 7.1. Земельные участки фонда перераспределения земель;

- 7.2. Земельные участки, находящиеся в границах охотничьих угодий.

Приложение 7

Ведомость координат поворотных точек границ населенных пунктов Петровского сельского поселения

Ведомость координат поворотных точек границы д. Варшко

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2200020,9 | 518132,6 |
| 2 | 2200020,6 | 518132,5 |
| 3 | 2200019,6 | 518130,6 |
| 4 | 2200020,9 | 518132,6 |
| 5 | 2200069,3 | 518144,0 |
| 6 | 2200063,8 | 518177,6 |
| 7 | 2200116,7 | 518165,3 |
| 8 | 2200127,5 | 518162,8 |
| 9 | 2200178,1 | 518168,9 |
| 10 | 2200178,9 | 518151,3 |
| 11 | 2200183,3 | 518054,6 |
| 12 | 2200168,2 | 518048,6 |
| 13 | 2200167,0 | 518036,6 |
| 14 | 2200171,1 | 518020,5 |
| 15 | 2200171,1 | 518020,5 |
| 16 | 2200172,2 | 518016,3 |
| 17 | 2200173,4 | 518011,8 |
| 18 | 2200174,9 | 518005,7 |
| 19 | 2200175,2 | 518004,5 |
| 20 | 2200176,1 | 518001,0 |
| 21 | 2200315,1 | 517945,1 |
| 22 | 2200356,3 | 517928,5 |
| 23 | 2200357,3 | 517928,1 |
| 24 | 2200320,9 | 517913,6 |
| 25 | 2200325,1 | 517886,8 |
| 26 | 2200352,0 | 517824,5 |
| 27 | 2200360,2 | 517819,9 |
| 28 | 2200373,4 | 517812,1 |
| 29 | 2200380,6 | 517800,0 |
| 30 | 2200385,0 | 517789,4 |
| 31 | 2200387,7 | 517785,8 |
| 32 | 2200390,3 | 517782,5 |
| 33 | 2200394,3 | 517777,3 |
| 34 | 2200403,1 | 517759,0 |
| 35 | 2200407,0 | 517746,8 |
| 36 | 2200409,1 | 517720,8 |
| 37 | 2200414,2 | 517706,5 |
| 38 | 2200413,5 | 517694,9 |
| 39 | 2200408,9 | 517688,4 |
| 40 | 2200411,1 | 517678,3 |
| 41 | 2200433,8 | 517629,5 |
| 42 | 2200388,1 | 517615,5 |
| 43 | 2200417,2 | 517534,2 |
| 44 | 2200389,8 | 517505,5 |
| 45 | 2200423,4 | 517465,5 |
| 46 | 2200410,6 | 517420,7 |
| 47 | 2200401,3 | 517404,5 |
| 48 | 2200391,1 | 517398,9 |
| 49 | 2200331,4 | 517465,3 |
| 50 | 2200215,5 | 517594,4 |
| 51 | 2200230,5 | 517607,5 |
| 52 | 2200176,4 | 517670,0 |
| 53 | 2200139,5 | 517716,1 |
| 54 | 2200103,8 | 517765,3 |
| 55 | 2200077,3 | 517805,0 |
| 56 | 2200057,3 | 517838,0 |
| 57 | 2200038,9 | 517828,3 |
| 58 | 2199996,2 | 517905,5 |
| 59 | 2199986,0 | 517925,0 |
| 60 | 2199960,3 | 517973,9 |
| 61 | 2199950,2 | 517993,0 |
| 62 | 2199949,7 | 517993,9 |
| 63 | 2199948,2 | 517996,8 |
| 64 | 2199944,3 | 518004,2 |
| 65 | 2199944,2 | 518004,4 |
| 66 | 2199944,2 | 518004,5 |
| 67 | 2199941,5 | 518002,8 |
| 68 | 2199932,4 | 517997,4 |
| 69 | 2199926,2 | 518009,7 |
| 70 | 2199926,1 | 518009,7 |
| 71 | 2199919,4 | 518023,2 |
| 72 | 2199926,0 | 518026,5 |
| 73 | 2199931,3 | 518029,1 |
| 74 | 2199920,9 | 518048,9 |
| 75 | 2199913,3 | 518063,2 |
| 76 | 2199910,2 | 518069,0 |
| 77 | 2199899,5 | 518089,4 |
| 78 | 2199893,3 | 518100,9 |
| 79 | 2199899,5 | 518103,1 |
| 80 | 2199910,5 | 518108,2 |
| 81 | 2199915,3 | 518097,3 |
| 82 | 2199922,5 | 518101,0 |
| 83 | 2199925,8 | 518094,3 |
| 84 | 2199935,1 | 518098,2 |
| 85 | 2199935,2 | 518097,8 |
| 86 | 2199935,4 | 518097,3 |
| 87 | 2199943,4 | 518075,4 |
| 88 | 2199931,9 | 518054,7 |
| 89 | 2199933,2 | 518055,4 |
| 90 | 2199946,0 | 518034,1 |
| 91 | 2199997,8 | 518129,0 |
| 92 | 2200014,3 | 518157,5 |
| 93 | 2200018,5 | 518164,7 |
| 94 | 2200033,1 | 518189,0 |
| 95 | 2200041,8 | 518203,2 |
| 96 | 2200039,7 | 518220,5 |
| 97 | 2200037,0 | 518243,4 |
| 98 | 2200035,6 | 518269,3 |
| 99 | 2200034,9 | 518283,9 |
| 100 | 2200033,2 | 518286,2 |
| 101 | 2199965,4 | 518380,8 |
| 102 | 2199963,5 | 518383,5 |
| 103 | 2199954,8 | 518402,9 |
| 104 | 2199958,8 | 518415,2 |
| 105 | 2200002,3 | 518434,4 |
| 106 | 2200007,8 | 518436,8 |
| 107 | 2200006,3 | 518444,4 |
| 108 | 2200001,7 | 518467,1 |
| 109 | 2200007,2 | 518470,9 |
| 110 | 2199989,2 | 518503,5 |
| 111 | 2199981,5 | 518507,7 |
| 112 | 2199975,7 | 518502,9 |
| 113 | 2199970,7 | 518498,7 |
| 114 | 2199968,9 | 518511,3 |
| 115 | 2199975,2 | 518520,7 |
| 116 | 2199985,6 | 518526,7 |
| 117 | 2199990,7 | 518530,7 |
| 118 | 2200011,2 | 518542,7 |
| 119 | 2200020,2 | 518550,4 |
| 120 | 2200029,9 | 518556,5 |
| 121 | 2200023,1 | 518575,3 |
| 122 | 2200019,8 | 518586,1 |
| 123 | 2200018,1 | 518599,6 |
| 124 | 2200021,4 | 518608,9 |
| 125 | 2200010,2 | 518626,5 |
| 126 | 2200000,3 | 518639,6 |
| 127 | 2199990,4 | 518655,6 |
| 128 | 2200034,4 | 518684,4 |
| 129 | 2200082,3 | 518722,8 |
| 130 | 2200112,4 | 518746,1 |
| 131 | 2200098,7 | 518774,7 |
| 132 | 2200093,6 | 518780,4 |
| 133 | 2200090,7 | 518788,1 |
| 134 | 2200091,4 | 518802,7 |
| 135 | 2200074,5 | 518836,8 |
| 136 | 2200070,6 | 518848,3 |
| 137 | 2200066,9 | 518853,5 |
| 138 | 2200059,5 | 518853,7 |
| 139 | 2200049,5 | 518853,7 |
| 140 | 2200039,7 | 518853,1 |
| 141 | 2200028,5 | 518845,0 |
| 142 | 2200020,7 | 518835,1 |
| 143 | 2200007,7 | 518818,5 |
| 144 | 2200002,0 | 518809,5 |
| 145 | 2199993,5 | 518796,6 |
| 146 | 2199989,7 | 518792,1 |
| 147 | 2199982,0 | 518939,0 |
| 148 | 2199981,7 | 518945,7 |
| 149 | 2199989,9 | 518990,8 |
| 150 | 2199975,0 | 519024,6 |
| 151 | 2199931,9 | 519065,9 |
| 152 | 2199917,4 | 519110,8 |
| 153 | 2199886,4 | 519180,4 |
| 154 | 2199886,1 | 519180,8 |
| 155 | 2199870,0 | 519198,5 |
| 156 | 2199851,9 | 519209,7 |
| 157 | 2199833,8 | 519240,1 |
| 158 | 2199817,7 | 519270,6 |
| 159 | 2199819,5 | 519281,0 |
| 160 | 2199835,5 | 519282,0 |
| 161 | 2199872,6 | 519283,2 |
| 162 | 2199885,6 | 519283,7 |
| 163 | 2199910,2 | 519287,4 |
| 164 | 2199918,4 | 519303,6 |
| 165 | 2199922,7 | 519312,0 |
| 166 | 2199921,4 | 519341,5 |
| 167 | 2199901,4 | 519360,0 |
| 168 | 2199849,5 | 519388,7 |
| 169 | 2199832,4 | 519411,2 |
| 170 | 2199831,0 | 519430,3 |
| 171 | 2199824,7 | 519458,3 |
| 172 | 2199807,0 | 519522,2 |
| 173 | 2199770,5 | 519602,8 |
| 174 | 2199770,5 | 519602,8 |
| 175 | 2199755,1 | 519657,5 |
| 176 | 2199747,7 | 519671,7 |
| 177 | 2199737,7 | 519690,7 |
| 178 | 2199704,3 | 519725,4 |
| 179 | 2199675,4 | 519755,5 |
| 180 | 2199670,9 | 519759,4 |
| 181 | 2199671,8 | 519758,6 |
| 182 | 2199664,9 | 519764,9 |
| 183 | 2199609,7 | 519814,5 |
| 184 | 2199601,6 | 519821,8 |
| 185 | 2199574,4 | 519844,5 |
| 186 | 2199543,8 | 519885,5 |
| 187 | 2199511,4 | 519928,9 |
| 188 | 2199460,9 | 519991,7 |
| 189 | 2199444,2 | 520005,0 |
| 190 | 2199405,6 | 520023,0 |
| 191 | 2199382,9 | 520050,8 |
| 192 | 2199358,9 | 520100,1 |
| 193 | 2199351,7 | 520130,0 |
| 194 | 2199346,3 | 520152,6 |
| 195 | 2199320,5 | 520195,2 |
| 196 | 2199303,7 | 520236,2 |
| 197 | 2199303,7 | 520236,2 |
| 198 | 2199305,7 | 520287,7 |
| 199 | 2199305,7 | 520287,7 |
| 200 | 2199295,9 | 520317,6 |
| 201 | 2199293,1 | 520338,7 |
| 202 | 2199266,6 | 520371,1 |
| 203 | 2199243,0 | 520403,2 |
| 204 | 2199225,2 | 520427,4 |
| 205 | 2199225,2 | 520427,4 |
| 206 | 2199217,3 | 520452,2 |
| 207 | 2199217,3 | 520452,2 |
| 208 | 2199218,6 | 520479,1 |
| 209 | 2199254,0 | 520559,1 |
| 210 | 2199285,1 | 520621,1 |
| 211 | 2199285,1 | 520621,1 |
| 212 | 2199314,8 | 520630,8 |
| 213 | 2199314,8 | 520630,8 |
| 214 | 2199339,5 | 520623,8 |
| 215 | 2199339,5 | 520623,8 |
| 216 | 2199386,0 | 520594,4 |
| 217 | 2199429,8 | 520580,9 |
| 218 | 2199477,8 | 520547,5 |
| 219 | 2199477,8 | 520547,5 |
| 220 | 2199498,0 | 520528,8 |
| 221 | 2199498,0 | 520528,8 |
| 222 | 2199579,8 | 520448,7 |
| 223 | 2199618,5 | 520432,3 |
| 224 | 2199618,5 | 520432,3 |
| 225 | 2199648,7 | 520432,8 |
| 226 | 2199682,4 | 520458,8 |
| 227 | 2199705,0 | 520472,0 |
| 228 | 2199706,4 | 520472,8 |
| 229 | 2199715,5 | 520478,0 |
| 230 | 2199754,9 | 520485,3 |
| 231 | 2199776,7 | 520486,8 |
| 232 | 2199885,1 | 520494,4 |
| 233 | 2200039,4 | 520499,7 |
| 234 | 2200067,5 | 520501,6 |
| 235 | 2200064,8 | 520485,2 |
| 236 | 2200053,9 | 520459,6 |
| 237 | 2199989,2 | 520457,7 |
| 238 | 2199941,5 | 520325,6 |
| 239 | 2199950,6 | 520303,2 |
| 240 | 2200040,7 | 520286,4 |
| 241 | 2200043,8 | 520301,4 |
| 242 | 2200111,2 | 520284,8 |
| 243 | 2200118,2 | 520284,4 |
| 244 | 2200167,7 | 520282,0 |
| 245 | 2200183,8 | 520271,3 |
| 246 | 2200249,3 | 520274,8 |
| 247 | 2200253,6 | 520277,7 |
| 248 | 2200254,7 | 520278,4 |
| 249 | 2200255,5 | 520278,4 |
| 250 | 2200289,8 | 520279,4 |
| 251 | 2200320,6 | 520293,4 |
| 252 | 2200338,3 | 520298,8 |
| 253 | 2200367,6 | 520279,3 |
| 254 | 2200373,7 | 520275,2 |
| 255 | 2200377,0 | 520308,5 |
| 256 | 2200373,1 | 520378,0 |
| 257 | 2200376,5 | 520427,1 |
| 258 | 2200391,4 | 520419,1 |
| 259 | 2200443,0 | 520395,8 |
| 260 | 2200497,4 | 520374,4 |
| 261 | 2200513,1 | 520371,6 |
| 262 | 2200516,6 | 520357,8 |
| 263 | 2200520,2 | 520346,2 |
| 264 | 2200524,3 | 520331,6 |
| 265 | 2200538,4 | 520285,3 |
| 266 | 2200606,4 | 520306,2 |
| 267 | 2200611,9 | 520307,8 |
| 268 | 2200663,9 | 520324,3 |
| 269 | 2200685,5 | 520316,1 |
| 270 | 2200690,3 | 520314,2 |
| 271 | 2200756,5 | 520287,4 |
| 272 | 2200796,0 | 520335,5 |
| 273 | 2200796,8 | 520343,1 |
| 274 | 2200819,9 | 520327,0 |
| 275 | 2200907,2 | 520296,8 |
| 276 | 2200974,0 | 520275,4 |
| 277 | 2200977,1 | 520274,4 |
| 278 | 2200985,3 | 520271,8 |
| 279 | 2201039,8 | 520223,2 |
| 280 | 2201085,5 | 520186,9 |
| 281 | 2201192,8 | 520118,3 |
| 282 | 2201264,4 | 520102,1 |
| 283 | 2201318,4 | 520098,4 |
| 284 | 2201313,8 | 520059,6 |
| 285 | 2201311,7 | 520003,6 |
| 286 | 2201311,7 | 520003,6 |
| 287 | 2201311,7 | 520003,6 |
| 288 | 2201299,2 | 520002,7 |
| 289 | 2201280,9 | 520001,4 |
| 290 | 2201274,3 | 520000,9 |
| 291 | 2201233,7 | 519998,0 |
| 292 | 2201232,3 | 519997,8 |
| 293 | 2201230,1 | 519998,0 |
| 294 | 2201196,2 | 519995,5 |
| 295 | 2201189,0 | 519938,1 |
| 296 | 2201151,1 | 519936,4 |
| 297 | 2201094,2 | 519933,8 |
| 298 | 2201088,7 | 519902,4 |
| 299 | 2201069,0 | 519902,4 |
| 300 | 2201034,4 | 519902,6 |
| 301 | 2201027,1 | 519902,6 |
| 302 | 2201027,0 | 519902,6 |
| 303 | 2201010,1 | 519875,3 |
| 304 | 2200878,6 | 519876,4 |
| 305 | 2200905,0 | 519876,1 |
| 306 | 2200878,5 | 519876,3 |
| 307 | 2200867,6 | 519842,3 |
| 308 | 2200863,6 | 519830,2 |
| 309 | 2200860,2 | 519820,2 |
| 310 | 2200858,8 | 519816,2 |
| 311 | 2200856,0 | 519808,3 |
| 312 | 2200839,2 | 519760,1 |
| 313 | 2200840,8 | 519764,8 |
| 314 | 2200838,2 | 519757,0 |
| 315 | 2200831,7 | 519737,6 |
| 316 | 2200824,3 | 519716,9 |
| 317 | 2200824,4 | 519716,9 |
| 318 | 2200862,9 | 519697,2 |
| 319 | 2200863,7 | 519696,8 |
| 320 | 2200869,6 | 519693,8 |
| 321 | 2200889,7 | 519683,2 |
| 322 | 2200897,7 | 519653,1 |
| 323 | 2200898,5 | 519650,4 |
| 324 | 2200898,9 | 519649,3 |
| 325 | 2200909,2 | 519615,6 |
| 326 | 2200923,2 | 519589,4 |
| 327 | 2200944,0 | 519550,5 |
| 328 | 2200951,9 | 519534,6 |
| 329 | 2200953,1 | 519531,1 |
| 330 | 2200952,1 | 519530,9 |
| 331 | 2200956,4 | 519522,5 |
| 332 | 2200933,5 | 519516,6 |
| 333 | 2200772,6 | 519476,2 |
| 334 | 2200730,3 | 519474,5 |
| 335 | 2200687,3 | 519471,0 |
| 336 | 2200665,8 | 519465,0 |
| 337 | 2200606,4 | 519438,4 |
| 338 | 2200564,4 | 519413,9 |
| 339 | 2200423,0 | 519343,0 |
| 340 | 2200360,8 | 519315,3 |
| 341 | 2200347,8 | 519306,5 |
| 342 | 2200342,9 | 519295,5 |
| 343 | 2200343,4 | 519286,3 |
| 344 | 2200370,6 | 519230,8 |
| 345 | 2200379,5 | 519212,7 |
| 346 | 2200388,2 | 519194,8 |
| 347 | 2200416,4 | 519137,2 |
| 348 | 2200424,1 | 519118,0 |
| 349 | 2200425,8 | 519104,8 |
| 350 | 2200424,7 | 519091,5 |
| 351 | 2200421,8 | 519083,1 |
| 352 | 2200405,1 | 519058,6 |
| 353 | 2200398,2 | 519049,5 |
| 354 | 2200389,1 | 519030,9 |
| 355 | 2200380,5 | 519016,8 |
| 356 | 2200371,0 | 518992,6 |
| 357 | 2200367,6 | 518974,4 |
| 358 | 2200368,5 | 518950,1 |
| 359 | 2200386,5 | 518896,0 |
| 360 | 2200388,4 | 518883,4 |
| 361 | 2200388,6 | 518882,4 |
| 362 | 2200391,2 | 518866,0 |
| 363 | 2200388,9 | 518837,4 |
| 364 | 2200385,1 | 518808,0 |
| 365 | 2200373,1 | 518763,4 |
| 366 | 2200364,1 | 518735,9 |
| 367 | 2200355,6 | 518716,3 |
| 368 | 2200332,6 | 518673,8 |
| 369 | 2200309,0 | 518635,2 |
| 370 | 2200259,4 | 518555,8 |
| 371 | 2200244,4 | 518527,1 |
| 372 | 2200204,5 | 518442,7 |
| 373 | 2200152,7 | 518337,5 |
| 374 | 2200148,3 | 518328,6 |
| 375 | 2200127,7 | 518287,4 |
| 376 | 2200120,6 | 518278,2 |
| 377 | 2200119,6 | 518276,9 |
| 378 | 2200107,9 | 518261,8 |
| 379 | 2200097,7 | 518250,7 |
| 380 | 2200092,0 | 518244,5 |
| 381 | 2200043,7 | 518179,7 |
| 382 | 2200020,9 | 518132,6 |
| 383 | 2199685,8 | 519896,6 |
| 384 | 2199727,6 | 519928,1 |
| 385 | 2199735,2 | 519948,0 |
| 386 | 2199753,6 | 519995,9 |
| 387 | 2199754,1 | 519997,0 |
| 388 | 2199756,7 | 520003,9 |
| 389 | 2199756,7 | 520003,9 |
| 390 | 2199762,1 | 520017,8 |
| 391 | 2199762,1 | 520017,8 |
| 392 | 2199774,9 | 520039,4 |
| 393 | 2199774,9 | 520039,4 |
| 394 | 2199763,0 | 520052,6 |
| 395 | 2199786,7 | 520077,1 |
| 396 | 2199705,7 | 520210,8 |
| 397 | 2199705,1 | 520211,8 |
| 398 | 2199670,7 | 520268,6 |
| 399 | 2199515,8 | 520316,2 |
| 400 | 2199478,6 | 520327,7 |
| 401 | 2199478,6 | 520327,7 |
| 402 | 2199388,9 | 520303,1 |
| 403 | 2199392,7 | 520265,2 |
| 404 | 2199405,9 | 520133,9 |
| 405 | 2199441,8 | 520087,1 |
| 406 | 2199519,7 | 519985,5 |
| 407 | 2199553,0 | 519942,2 |
| 408 | 2199590,2 | 519958,3 |
| 409 | 2199629,4 | 519920,6 |
| 410 | 2199668,2 | 519883,3 |
| 411 | 2199668,2 | 519883,3 |
| 412 | 2199685,8 | 519896,6 |
| 413 | 2199401,9 | 520416,6 |
| 414 | 2199404,9 | 520449,8 |
| 415 | 2199408,2 | 520486,8 |
| 416 | 2199384,9 | 520493,1 |
| 417 | 2199383,8 | 520493,4 |
| 418 | 2199379,2 | 520494,6 |
| 419 | 2199344,9 | 520503,9 |
| 420 | 2199337,6 | 520458,8 |
| 421 | 2199330,2 | 520413,3 |
| 422 | 2199398,5 | 520416,4 |
| 423 | 2199401,9 | 520416,6 |
| 424 | 2199401,9 | 520416,6 |
| 425 | 2199157,2 | 516503,1 |
| 426 | 2199154,9 | 516486,6 |
| 427 | 2199154,9 | 516486,6 |
| 428 | 2199154,9 | 516486,6 |
| 429 | 2199121,9 | 516491,4 |
| 430 | 2199124,8 | 516512,5 |
| 431 | 2199128,2 | 516536,5 |
| 432 | 2199145,1 | 516533,3 |
| 433 | 2199161,1 | 516530,3 |
| 434 | 2199157,7 | 516506,2 |
| 435 | 2199157,2 | 516503,1 |
| 436 | 2199899,4 | 518213,4 |
| 437 | 2199912,2 | 518218,8 |
| 438 | 2199924,6 | 518190,6 |
| 439 | 2199898,3 | 518180,3 |
| 440 | 2199895,4 | 518180,2 |
| 441 | 2199892,6 | 518181,8 |
| 442 | 2199883,2 | 518206,5 |
| 443 | 2199899,4 | 518213,4 |
| 444 | 2200669,1 | 518823,0 |
| 445 | 2200667,0 | 518808,2 |
| 446 | 2200651,6 | 518706,0 |
| 447 | 2200637,2 | 518621,8 |
| 448 | 2200638,3 | 518614,5 |
| 449 | 2200636,1 | 518615,1 |
| 450 | 2200634,4 | 518605,2 |
| 451 | 2200587,9 | 518610,7 |
| 452 | 2200527,8 | 518617,1 |
| 453 | 2200456,2 | 518626,2 |
| 454 | 2200451,2 | 518600,4 |
| 455 | 2200376,3 | 518617,9 |
| 456 | 2200377,7 | 518624,0 |
| 457 | 2200379,1 | 518663,1 |
| 458 | 2200386,7 | 518713,2 |
| 459 | 2200400,9 | 518767,9 |
| 460 | 2200411,0 | 518816,0 |
| 461 | 2200426,4 | 518876,8 |
| 462 | 2200500,2 | 518860,4 |
| 463 | 2200538,8 | 518851,8 |
| 464 | 2200545,6 | 518850,3 |
| 465 | 2200595,7 | 518839,2 |
| 466 | 2200640,0 | 518829,3 |
| 467 | 2200646,9 | 518827,8 |
| 468 | 2200668,1 | 518823,1 |
| 469 | 2200669,1 | 518823,0 |
| 470 | 2199272,7 | 519013,6 |
| 471 | 2199276,3 | 519017,0 |
| 472 | 2199281,7 | 519021,6 |
| 473 | 2199289,1 | 519016,7 |
| 474 | 2199294,7 | 519012,4 |
| 475 | 2199293,0 | 519010,3 |
| 476 | 2199291,0 | 519007,7 |
| 477 | 2199289,1 | 519006,5 |
| 478 | 2199284,4 | 519001,1 |
| 479 | 2199282,6 | 519000,6 |
| 480 | 2199265,8 | 518977,5 |
| 481 | 2199265,7 | 518977,5 |
| 482 | 2199265,7 | 518977,5 |
| 483 | 2199265,6 | 518980,9 |
| 484 | 2199265,0 | 519000,8 |
| 485 | 2199265,8 | 519007,1 |
| 486 | 2199265,8 | 519007,1 |
| 487 | 2199272,7 | 519013,6 |
| 488 | 2198829,2 | 519250,5 |
| 489 | 2198854,1 | 519219,3 |
| 490 | 2198886,1 | 519175,3 |
| 491 | 2198926,1 | 519124,3 |
| 492 | 2198962,0 | 519082,2 |
| 493 | 2198963,1 | 519080,9 |
| 494 | 2198983,0 | 519060,8 |
| 495 | 2199003,8 | 519039,7 |
| 496 | 2199080,7 | 518963,6 |
| 497 | 2199094,4 | 518977,3 |
| 498 | 2199187,7 | 518886,4 |
| 499 | 2199214,3 | 518859,8 |
| 500 | 2199217,4 | 518856,7 |
| 501 | 2199317,3 | 518760,5 |
| 502 | 2199452,8 | 518626,3 |
| 503 | 2199439,6 | 518611,8 |
| 504 | 2199494,0 | 518558,3 |
| 505 | 2199555,3 | 518497,3 |
| 506 | 2199574,7 | 518477,1 |
| 507 | 2199576,3 | 518475,4 |
| 508 | 2199601,6 | 518449,1 |
| 509 | 2199631,3 | 518411,5 |
| 510 | 2199632,7 | 518409,7 |
| 511 | 2199639,6 | 518401,0 |
| 512 | 2199677,2 | 518351,8 |
| 513 | 2199708,0 | 518300,1 |
| 514 | 2199750,4 | 518224,6 |
| 515 | 2199790,9 | 518148,1 |
| 516 | 2199808,1 | 518157,3 |
| 517 | 2199873,9 | 518031,2 |
| 518 | 2199874,5 | 518030,0 |
| 519 | 2199886,2 | 518007,5 |
| 520 | 2199898,0 | 518013,0 |
| 521 | 2199898,2 | 518012,7 |
| 522 | 2199898,2 | 518012,7 |
| 523 | 2199898,6 | 518012,9 |
| 524 | 2199900,0 | 518010,3 |
| 525 | 2199904,8 | 518001,0 |
| 526 | 2199909,4 | 517992,1 |
| 527 | 2199909,4 | 517992,1 |
| 528 | 2199911,7 | 517987,5 |
| 529 | 2199917,0 | 517977,4 |
| 530 | 2199905,2 | 517971,3 |
| 531 | 2199927,3 | 517929,0 |
| 532 | 2199942,8 | 517899,7 |
| 533 | 2199995,6 | 517803,8 |
| 534 | 2199978,8 | 517793,5 |
| 535 | 2200027,0 | 517717,5 |
| 536 | 2200063,9 | 517666,8 |
| 537 | 2200105,7 | 517613,8 |
| 538 | 2200163,8 | 517546,8 |
| 539 | 2199854,6 | 517378,0 |
| 540 | 2199851,9 | 517374,9 |
| 541 | 2199844,9 | 517375,2 |
| 542 | 2199830,4 | 517366,9 |
| 543 | 2199827,0 | 517371,2 |
| 544 | 2199819,8 | 517377,8 |
| 545 | 2199809,2 | 517387,6 |
| 546 | 2199786,5 | 517396,9 |
| 547 | 2199733,3 | 517400,2 |
| 548 | 2199710,9 | 517412,3 |
| 549 | 2199673,8 | 517410,6 |
| 550 | 2199593,9 | 517444,0 |
| 551 | 2199581,6 | 517443,3 |
| 552 | 2199557,2 | 517423,0 |
| 553 | 2199555,8 | 517423,6 |
| 554 | 2199545,5 | 517441,3 |
| 555 | 2199543,4 | 517444,7 |
| 556 | 2199537,9 | 517477,2 |
| 557 | 2199537,9 | 517496,6 |
| 558 | 2199542,8 | 517507,8 |
| 559 | 2199578,7 | 517509,5 |
| 560 | 2199582,0 | 517525,5 |
| 561 | 2199586,7 | 517539,8 |
| 562 | 2199601,3 | 517549,3 |
| 563 | 2199631,2 | 517551,6 |
| 564 | 2199674,4 | 517547,1 |
| 565 | 2199675,6 | 517546,9 |
| 566 | 2199685,7 | 517545,9 |
| 567 | 2199717,2 | 517537,3 |
| 568 | 2199719,1 | 517536,8 |
| 569 | 2199724,1 | 517535,5 |
| 570 | 2199728,8 | 517537,0 |
| 571 | 2199727,1 | 517541,4 |
| 572 | 2199722,2 | 517553,5 |
| 573 | 2199717,4 | 517565,6 |
| 574 | 2199715,7 | 517568,4 |
| 575 | 2199693,3 | 517620,2 |
| 576 | 2199693,0 | 517620,4 |
| 577 | 2199692,8 | 517621,1 |
| 578 | 2199685,6 | 517625,4 |
| 579 | 2199637,6 | 517658,4 |
| 580 | 2199623,0 | 517669,6 |
| 581 | 2199604,8 | 517683,7 |
| 582 | 2199591,3 | 517671,1 |
| 583 | 2199570,7 | 517652,9 |
| 584 | 2199561,4 | 517645,0 |
| 585 | 2199527,6 | 517628,8 |
| 586 | 2199513,1 | 517628,4 |
| 587 | 2199494,7 | 517635,0 |
| 588 | 2199477,0 | 517653,0 |
| 589 | 2199463,0 | 517678,6 |
| 590 | 2199451,0 | 517714,2 |
| 591 | 2199443,0 | 517760,9 |
| 592 | 2199439,6 | 517780,6 |
| 593 | 2199439,8 | 517792,3 |
| 594 | 2199453,4 | 517796,5 |
| 595 | 2199478,1 | 517880,6 |
| 596 | 2199464,4 | 517904,8 |
| 597 | 2199462,9 | 517906,4 |
| 598 | 2199345,6 | 518024,5 |
| 599 | 2199289,0 | 518081,0 |
| 600 | 2199264,2 | 518086,7 |
| 601 | 2199237,2 | 518101,8 |
| 602 | 2199213,1 | 518116,9 |
| 603 | 2199171,4 | 518147,3 |
| 604 | 2199130,4 | 518272,4 |
| 605 | 2199106,8 | 518288,0 |
| 606 | 2199101,6 | 518288,5 |
| 607 | 2199070,9 | 518291,7 |
| 608 | 2199050,5 | 518295,8 |
| 609 | 2199012,4 | 518294,5 |
| 610 | 2198974,5 | 518289,8 |
| 611 | 2198932,9 | 518286,1 |
| 612 | 2198902,0 | 518282,8 |
| 613 | 2198840,1 | 518273,8 |
| 614 | 2198905,6 | 518107,8 |
| 615 | 2198921,0 | 518068,8 |
| 616 | 2198921,0 | 518068,8 |
| 617 | 2198921,3 | 518066,5 |
| 618 | 2198921,7 | 518064,2 |
| 619 | 2198922,1 | 518062,0 |
| 620 | 2198922,5 | 518059,8 |
| 621 | 2198923,1 | 518057,5 |
| 622 | 2198923,7 | 518055,3 |
| 623 | 2198924,3 | 518053,1 |
| 624 | 2198925,0 | 518050,9 |
| 625 | 2198925,7 | 518048,8 |
| 626 | 2198926,5 | 518046,6 |
| 627 | 2198927,3 | 518044,5 |
| 628 | 2198928,2 | 518042,4 |
| 629 | 2198929,2 | 518040,3 |
| 630 | 2198930,2 | 518038,2 |
| 631 | 2198931,2 | 518036,2 |
| 632 | 2198932,3 | 518034,2 |
| 633 | 2198933,4 | 518032,2 |
| 634 | 2198934,6 | 518030,2 |
| 635 | 2198935,4 | 518029,0 |
| 636 | 2198909,3 | 518017,9 |
| 637 | 2199057,7 | 517616,4 |
| 638 | 2199071,1 | 517567,6 |
| 639 | 2199088,7 | 517502,3 |
| 640 | 2199089,1 | 517493,7 |
| 641 | 2199104,0 | 517497,7 |
| 642 | 2199133,8 | 517504,6 |
| 643 | 2199173,7 | 517388,7 |
| 644 | 2199170,9 | 517376,3 |
| 645 | 2199164,8 | 517374,4 |
| 646 | 2199119,8 | 517370,8 |
| 647 | 2199060,3 | 517357,8 |
| 648 | 2198966,2 | 517307,0 |
| 649 | 2198931,1 | 517271,9 |
| 650 | 2198898,9 | 517257,1 |
| 651 | 2198874,3 | 517255,9 |
| 652 | 2198841,7 | 517298,2 |
| 653 | 2198810,0 | 517299,0 |
| 654 | 2198785,5 | 517309,9 |
| 655 | 2198767,7 | 517335,2 |
| 656 | 2198763,3 | 517361,9 |
| 657 | 2198778,8 | 517421,4 |
| 658 | 2198805,3 | 517434,3 |
| 659 | 2198820,8 | 517450,4 |
| 660 | 2198824,2 | 517487,2 |
| 661 | 2198815,1 | 517533,0 |
| 662 | 2198798,2 | 517560,2 |
| 663 | 2198771,8 | 517574,1 |
| 664 | 2198761,8 | 517577,7 |
| 665 | 2198765,7 | 517592,4 |
| 666 | 2198780,2 | 517636,7 |
| 667 | 2198777,8 | 517642,9 |
| 668 | 2198799,1 | 517654,5 |
| 669 | 2198832,8 | 517702,6 |
| 670 | 2198841,4 | 517709,1 |
| 671 | 2198837,6 | 517713,4 |
| 672 | 2198823,2 | 517703,2 |
| 673 | 2198819,2 | 517698,1 |
| 674 | 2198817,9 | 517696,4 |
| 675 | 2198806,7 | 517682,2 |
| 676 | 2198800,8 | 517670,3 |
| 677 | 2198794,9 | 517660,3 |
| 678 | 2198791,7 | 517660,5 |
| 679 | 2198701,4 | 517666,6 |
| 680 | 2198688,1 | 517642,2 |
| 681 | 2198658,0 | 517659,3 |
| 682 | 2198633,1 | 517669,7 |
| 683 | 2198620,3 | 517671,4 |
| 684 | 2198597,9 | 517676,9 |
| 685 | 2198588,0 | 517688,9 |
| 686 | 2198601,6 | 517740,1 |
| 687 | 2198607,4 | 517744,1 |
| 688 | 2198607,3 | 517753,0 |
| 689 | 2198650,3 | 517805,8 |
| 690 | 2198719,5 | 517779,6 |
| 691 | 2198736,9 | 517773,0 |
| 692 | 2198797,9 | 517749,9 |
| 693 | 2198852,2 | 517729,2 |
| 694 | 2198900,7 | 517749,5 |
| 695 | 2198956,4 | 517806,4 |
| 696 | 2198786,2 | 517847,0 |
| 697 | 2198717,8 | 517887,1 |
| 698 | 2198642,2 | 517931,6 |
| 699 | 2198651,7 | 517981,7 |
| 700 | 2198670,3 | 518112,5 |
| 701 | 2198684,5 | 518282,7 |
| 702 | 2198702,0 | 518396,3 |
| 703 | 2198701,8 | 518427,6 |
| 704 | 2198698,7 | 518520,2 |
| 705 | 2198692,8 | 518573,9 |
| 706 | 2198685,5 | 518607,6 |
| 707 | 2198673,5 | 518688,4 |
| 708 | 2198657,6 | 518743,4 |
| 709 | 2198625,1 | 518823,9 |
| 710 | 2198612,3 | 518847,0 |
| 711 | 2198566,7 | 518910,5 |
| 712 | 2198518,6 | 518965,0 |
| 713 | 2198480,5 | 519018,5 |
| 714 | 2198455,5 | 519068,8 |
| 715 | 2198451,3 | 519119,3 |
| 716 | 2198455,5 | 519153,3 |
| 717 | 2198463,9 | 519181,3 |
| 718 | 2198508,4 | 519220,1 |
| 719 | 2198519,9 | 519228,8 |
| 720 | 2198519,9 | 519228,8 |
| 721 | 2198519,9 | 519228,8 |
| 722 | 2198520,0 | 519228,8 |
| 723 | 2198520,0 | 519228,8 |
| 724 | 2198518,8 | 519230,9 |
| 725 | 2198539,6 | 519249,7 |
| 726 | 2198543,7 | 519244,9 |
| 727 | 2198545,2 | 519245,9 |
| 728 | 2198545,7 | 519246,1 |
| 729 | 2198571,4 | 519271,1 |
| 730 | 2198588,8 | 519289,2 |
| 731 | 2198606,0 | 519314,5 |
| 732 | 2198613,6 | 519320,2 |
| 733 | 2198641,0 | 519335,2 |
| 734 | 2198692,7 | 519381,5 |
| 735 | 2198771,3 | 519324,5 |
| 736 | 2198780,9 | 519313,0 |
| 737 | 2198811,3 | 519287,2 |
| 738 | 2198804,9 | 519279,5 |
| 739 | 2198812,6 | 519273,4 |
| 740 | 2198814,0 | 519271,4 |
| 741 | 2198824,6 | 519256,8 |
| 742 | 2198829,2 | 519250,5 |
| 743 | 2198935,4 | 518029,0 |
| 744 | 2198934,6 | 518030,2 |
| 745 | 2198933,4 | 518032,2 |
| 746 | 2198932,3 | 518034,2 |
| 747 | 2198931,2 | 518036,2 |
| 748 | 2198930,2 | 518038,2 |
| 749 | 2198929,2 | 518040,3 |
| 750 | 2198928,2 | 518042,4 |
| 751 | 2198927,3 | 518044,5 |
| 752 | 2198926,5 | 518046,6 |
| 753 | 2198925,7 | 518048,8 |
| 754 | 2198925,0 | 518050,9 |
| 755 | 2198924,3 | 518053,1 |
| 756 | 2198923,7 | 518055,3 |
| 757 | 2198923,1 | 518057,5 |
| 758 | 2198922,5 | 518059,8 |
| 759 | 2198922,1 | 518062,0 |
| 760 | 2198921,7 | 518064,2 |
| 761 | 2198921,3 | 518066,5 |
| 762 | 2198921,0 | 518068,8 |
| 763 | 2198921,0 | 518068,8 |
| 764 | 2198928,6 | 518049,6 |
| 765 | 2198929,3 | 518047,6 |
| 766 | 2198936,5 | 518029,5 |
| 767 | 2198935,4 | 518029,0 |
| 768 | 2198607,2 | 517637,4 |
| 769 | 2198607,0 | 517635,8 |
| 770 | 2198600,8 | 517588,8 |
| 771 | 2198554,1 | 517584,7 |
| 772 | 2198563,0 | 517660,4 |
| 773 | 2198609,6 | 517655,5 |
| 774 | 2198607,2 | 517637,4 |

Ведомость координат поворотных точек границы д. Овраги

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2202554,3 | 519399,6 |
| 2 | 2202532,2 | 519405,7 |
| 3 | 2202510,4 | 519411,7 |
| 4 | 2202506,2 | 519412,9 |
| 5 | 2202503,3 | 519413,7 |
| 6 | 2202449,4 | 519428,6 |
| 7 | 2202448,1 | 519428,9 |
| 8 | 2202374,5 | 519449,3 |
| 9 | 2202355,3 | 519454,6 |
| 10 | 2202351,0 | 519433,5 |
| 11 | 2202348,9 | 519419,6 |
| 12 | 2202347,1 | 519402,8 |
| 13 | 2202345,1 | 519376,8 |
| 14 | 2202344,8 | 519348,2 |
| 15 | 2202345,0 | 519347,3 |
| 16 | 2202364,6 | 519275,8 |
| 17 | 2202368,3 | 519221,4 |
| 18 | 2202283,3 | 519232,5 |
| 19 | 2202262,1 | 519233,6 |
| 20 | 2202261,7 | 519143,6 |
| 21 | 2202261,6 | 519129,0 |
| 22 | 2202314,6 | 519111,6 |
| 23 | 2202362,1 | 519125,1 |
| 24 | 2202340,7 | 518999,7 |
| 25 | 2202217,5 | 518964,6 |
| 26 | 2202208,6 | 519013,8 |
| 27 | 2202110,0 | 518969,7 |
| 28 | 2202083,7 | 518957,9 |
| 29 | 2202081,1 | 518924,1 |
| 30 | 2202050,0 | 518933,3 |
| 31 | 2202052,0 | 518867,6 |
| 32 | 2202094,0 | 518858,4 |
| 33 | 2202049,3 | 518860,7 |
| 34 | 2202045,5 | 518853,2 |
| 35 | 2202016,6 | 518836,1 |
| 36 | 2202016,6 | 518836,1 |
| 37 | 2202013,9 | 518823,5 |
| 38 | 2201973,7 | 518805,2 |
| 39 | 2201964,0 | 518810,2 |
| 40 | 2201955,7 | 518814,4 |
| 41 | 2201955,7 | 518814,4 |
| 42 | 2201955,7 | 518814,4 |
| 43 | 2201948,6 | 518810,6 |
| 44 | 2201938,5 | 518805,4 |
| 45 | 2201938,5 | 518805,4 |
| 46 | 2201951,9 | 518782,9 |
| 47 | 2201964,0 | 518764,6 |
| 48 | 2201973,2 | 518755,5 |
| 49 | 2201974,5 | 518754,1 |
| 50 | 2201935,2 | 518730,6 |
| 51 | 2201882,9 | 518709,6 |
| 52 | 2201856,7 | 518696,6 |
| 53 | 2201838,4 | 518722,7 |
| 54 | 2201820,1 | 518743,7 |
| 55 | 2201901,5 | 518806,8 |
| 56 | 2201892,0 | 518824,1 |
| 57 | 2201798,7 | 518770,3 |
| 58 | 2201464,3 | 518560,5 |
| 59 | 2201268,5 | 519219,6 |
| 60 | 2201265,7 | 519224,4 |
| 61 | 2201257,9 | 519236,0 |
| 62 | 2201319,2 | 519315,4 |
| 63 | 2201324,3 | 519321,9 |
| 64 | 2201352,0 | 519357,9 |
| 65 | 2201350,7 | 519367,9 |
| 66 | 2201350,4 | 519368,2 |
| 67 | 2201346,0 | 519404,0 |
| 68 | 2201346,2 | 519404,0 |
| 69 | 2201343,1 | 519429,1 |
| 70 | 2201343,0 | 519429,5 |
| 71 | 2201339,9 | 519454,3 |
| 72 | 2201342,8 | 519484,7 |
| 73 | 2201344,9 | 519489,7 |
| 74 | 2201346,3 | 519493,2 |
| 75 | 2201348,0 | 519497,1 |
| 76 | 2201348,2 | 519497,5 |
| 77 | 2201358,0 | 519520,7 |
| 78 | 2201384,1 | 519582,4 |
| 79 | 2201390,9 | 519652,4 |
| 80 | 2201395,3 | 519696,4 |
| 81 | 2201384,1 | 519715,7 |
| 82 | 2201385,4 | 519764,4 |
| 83 | 2201385,4 | 519766,1 |
| 84 | 2201386,7 | 519813,4 |
| 85 | 2201386,8 | 519817,8 |
| 86 | 2201387,8 | 519855,8 |
| 87 | 2201396,1 | 519896,0 |
| 88 | 2201409,4 | 519961,0 |
| 89 | 2201372,3 | 519964,9 |
| 90 | 2201371,8 | 519965,0 |
| 91 | 2201365,2 | 519965,7 |
| 92 | 2201362,1 | 519966,0 |
| 93 | 2201345,9 | 519967,7 |
| 94 | 2201312,4 | 519967,7 |
| 95 | 2201311,6 | 519967,5 |
| 96 | 2201311,6 | 519967,5 |
| 97 | 2201311,7 | 519976,3 |
| 98 | 2201311,7 | 519990,0 |
| 99 | 2201311,7 | 519998,7 |
| 100 | 2201311,7 | 520003,6 |
| 101 | 2201313,8 | 520059,6 |
| 102 | 2201318,4 | 520098,4 |
| 103 | 2201356,6 | 520095,8 |
| 104 | 2201370,2 | 520096,6 |
| 105 | 2201375,6 | 520096,9 |
| 106 | 2201427,9 | 520099,7 |
| 107 | 2201465,6 | 520100,8 |
| 108 | 2201479,5 | 520091,2 |
| 109 | 2201504,8 | 520074,2 |
| 110 | 2201525,4 | 520063,3 |
| 111 | 2201548,7 | 520054,1 |
| 112 | 2201645,4 | 520014,2 |
| 113 | 2201686,9 | 519995,3 |
| 114 | 2201717,0 | 519980,3 |
| 115 | 2201748,7 | 519965,1 |
| 116 | 2201770,7 | 519956,0 |
| 117 | 2201784,5 | 519947,1 |
| 118 | 2201802,3 | 519940,2 |
| 119 | 2201817,3 | 519936,8 |
| 120 | 2201852,8 | 519937,7 |
| 121 | 2201868,2 | 519938,4 |
| 122 | 2201885,9 | 519938,6 |
| 123 | 2201914,9 | 519939,3 |
| 124 | 2202042,4 | 519942,4 |
| 125 | 2202045,4 | 519942,5 |
| 126 | 2202087,6 | 519943,6 |
| 127 | 2202118,8 | 519944,4 |
| 128 | 2202148,5 | 519941,2 |
| 129 | 2202173,2 | 519930,6 |
| 130 | 2202199,1 | 519922,2 |
| 131 | 2202218,7 | 519907,3 |
| 132 | 2202239,1 | 519884,1 |
| 133 | 2202249,4 | 519873,7 |
| 134 | 2202256,6 | 519866,4 |
| 135 | 2202288,0 | 519853,5 |
| 136 | 2202397,1 | 519796,4 |
| 137 | 2202414,8 | 519795,3 |
| 138 | 2202462,2 | 519783,3 |
| 139 | 2202511,8 | 519769,3 |
| 140 | 2202547,8 | 519759,8 |
| 141 | 2202583,2 | 519747,3 |
| 142 | 2202620,6 | 519734,1 |
| 143 | 2202632,3 | 519728,0 |
| 144 | 2202640,0 | 519724,0 |
| 145 | 2202640,1 | 519724,0 |
| 146 | 2202646,8 | 519720,5 |
| 147 | 2202668,1 | 519710,1 |
| 148 | 2202695,7 | 519701,2 |
| 149 | 2202732,6 | 519701,4 |
| 150 | 2202764,2 | 519704,2 |
| 151 | 2202799,9 | 519716,7 |
| 152 | 2202818,6 | 519723,2 |
| 153 | 2202848,1 | 519728,5 |
| 154 | 2202871,5 | 519729,2 |
| 155 | 2202876,5 | 519729,3 |
| 156 | 2202920,7 | 519725,1 |
| 157 | 2202938,5 | 519724,4 |
| 158 | 2202943,8 | 519724,2 |
| 159 | 2202965,6 | 519721,7 |
| 160 | 2202971,6 | 519721,0 |
| 161 | 2203004,9 | 519714,9 |
| 162 | 2203009,7 | 519714,0 |
| 163 | 2203039,0 | 519710,8 |
| 164 | 2203060,9 | 519711,6 |
| 165 | 2203062,1 | 519711,7 |
| 166 | 2203098,8 | 519717,2 |
| 167 | 2203113,6 | 519712,9 |
| 168 | 2203143,6 | 519700,3 |
| 169 | 2203191,2 | 519698,3 |
| 170 | 2203200,7 | 519697,9 |
| 171 | 2203231,1 | 519687,6 |
| 172 | 2203265,3 | 519676,1 |
| 173 | 2203297,0 | 519665,6 |
| 174 | 2203328,6 | 519665,3 |
| 175 | 2203347,2 | 519672,7 |
| 176 | 2203389,3 | 519680,9 |
| 177 | 2203408,5 | 519682,0 |
| 178 | 2203419,6 | 519681,4 |
| 179 | 2203425,5 | 519670,4 |
| 180 | 2203425,5 | 519670,4 |
| 181 | 2203432,5 | 519657,2 |
| 182 | 2203448,7 | 519625,5 |
| 183 | 2203451,7 | 519612,6 |
| 184 | 2203459,5 | 519600,2 |
| 185 | 2203479,7 | 519568,2 |
| 186 | 2203485,7 | 519559,8 |
| 187 | 2203532,6 | 519533,0 |
| 188 | 2203563,7 | 519520,1 |
| 189 | 2203605,5 | 519513,7 |
| 190 | 2203606,4 | 519513,5 |
| 191 | 2203622,9 | 519514,1 |
| 192 | 2203628,5 | 519514,6 |
| 193 | 2203673,0 | 519523,1 |
| 194 | 2203703,0 | 519526,7 |
| 195 | 2203721,2 | 519527,1 |
| 196 | 2203743,5 | 519524,5 |
| 197 | 2203757,4 | 519524,2 |
| 198 | 2203773,3 | 519527,1 |
| 199 | 2203794,9 | 519532,7 |
| 200 | 2203814,0 | 519535,3 |
| 201 | 2203840,5 | 519535,3 |
| 202 | 2203860,7 | 519533,3 |
| 203 | 2203868,0 | 519531,5 |
| 204 | 2203878,5 | 519526,8 |
| 205 | 2203892,9 | 519517,2 |
| 206 | 2203907,8 | 519504,7 |
| 207 | 2203922,8 | 519490,0 |
| 208 | 2203931,5 | 519479,8 |
| 209 | 2203944,3 | 519463,3 |
| 210 | 2203975,9 | 519419,0 |
| 211 | 2203983,1 | 519410,2 |
| 212 | 2203989,9 | 519403,4 |
| 213 | 2203991,6 | 519402,0 |
| 214 | 2203954,1 | 519363,4 |
| 215 | 2203920,5 | 519328,8 |
| 216 | 2203746,8 | 519339,8 |
| 217 | 2203741,0 | 519340,2 |
| 218 | 2203690,5 | 519343,4 |
| 219 | 2203624,3 | 519196,3 |
| 220 | 2203403,4 | 519185,9 |
| 221 | 2203360,9 | 518965,0 |
| 222 | 2203322,9 | 518974,5 |
| 223 | 2203238,1 | 518967,9 |
| 224 | 2203105,5 | 519027,9 |
| 225 | 2203078,1 | 519030,8 |
| 226 | 2203092,2 | 519090,8 |
| 227 | 2203122,6 | 519111,7 |
| 228 | 2203155,0 | 519143,9 |
| 229 | 2203196,5 | 519172,0 |
| 230 | 2203221,0 | 519159,9 |
| 231 | 2203300,3 | 519178,8 |
| 232 | 2203345,0 | 519205,4 |
| 233 | 2203341,4 | 519217,8 |
| 234 | 2203283,4 | 519236,9 |
| 235 | 2203226,5 | 519293,4 |
| 236 | 2203248,1 | 519333,6 |
| 237 | 2203265,2 | 519404,2 |
| 238 | 2203282,9 | 519425,9 |
| 239 | 2203301,6 | 519470,4 |
| 240 | 2203367,8 | 519498,2 |
| 241 | 2203378,6 | 519506,4 |
| 242 | 2203382,3 | 519550,0 |
| 243 | 2203334,0 | 519581,3 |
| 244 | 2203254,4 | 519595,2 |
| 245 | 2203249,1 | 519596,1 |
| 246 | 2203211,0 | 519600,3 |
| 247 | 2203122,2 | 519658,6 |
| 248 | 2203072,0 | 519672,2 |
| 249 | 2203058,4 | 519677,8 |
| 250 | 2203058,0 | 519677,8 |
| 251 | 2203057,5 | 519678,1 |
| 252 | 2203043,4 | 519683,8 |
| 253 | 2203029,3 | 519689,6 |
| 254 | 2202945,1 | 519694,0 |
| 255 | 2202915,6 | 519710,4 |
| 256 | 2202879,7 | 519700,9 |
| 257 | 2202872,7 | 519699,1 |
| 258 | 2202871,6 | 519698,8 |
| 259 | 2202866,4 | 519697,4 |
| 260 | 2202825,2 | 519686,6 |
| 261 | 2202829,5 | 519661,2 |
| 262 | 2202832,2 | 519645,2 |
| 263 | 2202839,6 | 519601,8 |
| 264 | 2202834,6 | 519601,4 |
| 265 | 2202820,9 | 519602,6 |
| 266 | 2202798,7 | 519604,9 |
| 267 | 2202794,0 | 519605,6 |
| 268 | 2202754,8 | 519344,2 |
| 269 | 2202739,6 | 519348,3 |
| 270 | 2202602,1 | 519386,4 |
| 271 | 2202562,3 | 519397,4 |
| 272 | 2202554,3 | 519399,6 |
| 273 | 2203034,1 | 519524,1 |
| 274 | 2203033,3 | 519515,0 |
| 275 | 2203031,4 | 519495,2 |
| 276 | 2203027,4 | 519470,5 |
| 277 | 2202982,2 | 519475,1 |
| 278 | 2202982,2 | 519475,1 |
| 279 | 2202935,2 | 519480,0 |
| 280 | 2202939,4 | 519505,7 |
| 281 | 2202940,0 | 519509,3 |
| 282 | 2202937,3 | 519509,9 |
| 283 | 2202936,1 | 519510,1 |
| 284 | 2202930,4 | 519511,4 |
| 285 | 2202930,5 | 519508,0 |
| 286 | 2202930,8 | 519492,6 |
| 287 | 2202928,9 | 519492,5 |
| 288 | 2202918,9 | 519492,1 |
| 289 | 2202912,9 | 519509,4 |
| 290 | 2202898,0 | 519504,5 |
| 291 | 2202897,4 | 519500,8 |
| 292 | 2202896,2 | 519500,5 |
| 293 | 2202894,2 | 519489,6 |
| 294 | 2202903,1 | 519482,2 |
| 295 | 2202902,7 | 519464,9 |
| 296 | 2202896,3 | 519457,1 |
| 297 | 2202885,8 | 519457,9 |
| 298 | 2202875,7 | 519458,5 |
| 299 | 2202861,1 | 519470,1 |
| 300 | 2202847,2 | 519463,1 |
| 301 | 2202838,4 | 519432,4 |
| 302 | 2202823,3 | 519428,6 |
| 303 | 2202801,9 | 519452,0 |
| 304 | 2202826,6 | 519459,2 |
| 305 | 2202827,2 | 519463,3 |
| 306 | 2202827,8 | 519472,6 |
| 307 | 2202834,4 | 519509,6 |
| 308 | 2202837,7 | 519548,4 |
| 309 | 2202836,5 | 519588,5 |
| 310 | 2202854,6 | 519600,0 |
| 311 | 2202868,3 | 519617,7 |
| 312 | 2202871,8 | 519610,3 |
| 313 | 2202871,3 | 519592,2 |
| 314 | 2202865,6 | 519571,8 |
| 315 | 2202872,2 | 519562,6 |
| 316 | 2202885,5 | 519577,6 |
| 317 | 2202891,8 | 519564,2 |
| 318 | 2202909,3 | 519560,3 |
| 319 | 2202928,3 | 519579,1 |
| 320 | 2202933,3 | 519553,5 |
| 321 | 2202938,7 | 519553,6 |
| 322 | 2202948,6 | 519567,1 |
| 323 | 2203037,5 | 519560,3 |
| 324 | 2203034,1 | 519524,1 |

Ведомость координат поворотных точек границы д. Ольховка

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2215011,2 | 513914,0 |
| 2 | 2214996,1 | 513915,1 |
| 3 | 2214995,6 | 513908,5 |
| 4 | 2214987,9 | 513916,5 |
| 5 | 2214969,1 | 513931,3 |
| 6 | 2214950,0 | 513938,0 |
| 7 | 2214952,8 | 513982,9 |
| 8 | 2214942,4 | 513986,7 |
| 9 | 2214936,5 | 513990,4 |
| 10 | 2214922,7 | 513999,2 |
| 11 | 2214901,3 | 514007,5 |
| 12 | 2214898,0 | 513997,7 |
| 13 | 2214849,0 | 514011,2 |
| 14 | 2214821,5 | 514019,8 |
| 15 | 2214806,5 | 513977,1 |
| 16 | 2214775,6 | 513982,6 |
| 17 | 2214755,5 | 513896,5 |
| 18 | 2214742,0 | 513894,2 |
| 19 | 2214692,9 | 513894,0 |
| 20 | 2214665,1 | 513887,9 |
| 21 | 2214649,5 | 513883,8 |
| 22 | 2214640,4 | 513877,2 |
| 23 | 2214635,3 | 513876,8 |
| 24 | 2214619,1 | 513856,9 |
| 25 | 2214613,1 | 513849,5 |
| 26 | 2214601,7 | 513824,3 |
| 27 | 2214596,7 | 513809,3 |
| 28 | 2214582,0 | 513788,3 |
| 29 | 2214541,2 | 513807,8 |
| 30 | 2214519,9 | 513820,3 |
| 31 | 2214512,5 | 513825,4 |
| 32 | 2214485,7 | 513847,1 |
| 33 | 2214450,7 | 513852,1 |
| 34 | 2214444,2 | 513851,6 |
| 35 | 2214426,0 | 513861,3 |
| 36 | 2214422,5 | 513860,6 |
| 37 | 2214417,7 | 513860,0 |
| 38 | 2214407,4 | 513858,8 |
| 39 | 2214361,1 | 513837,1 |
| 40 | 2214334,3 | 513819,6 |
| 41 | 2214333,6 | 513820,7 |
| 42 | 2214248,2 | 513769,9 |
| 43 | 2214238,7 | 513764,6 |
| 44 | 2214205,3 | 513805,7 |
| 45 | 2214191,7 | 513822,4 |
| 46 | 2214204,1 | 513835,9 |
| 47 | 2214202,5 | 513840,6 |
| 48 | 2214187,4 | 513847,6 |
| 49 | 2214179,5 | 513848,1 |
| 50 | 2214170,8 | 513843,0 |
| 51 | 2214160,3 | 513836,1 |
| 52 | 2214153,5 | 513834,0 |
| 53 | 2214131,3 | 513841,0 |
| 54 | 2214117,9 | 513850,1 |
| 55 | 2214107,8 | 513864,3 |
| 56 | 2214109,4 | 513891,8 |
| 57 | 2214110,7 | 513914,3 |
| 58 | 2214118,9 | 513932,4 |
| 59 | 2214131,2 | 513961,5 |
| 60 | 2214140,7 | 513983,6 |
| 61 | 2214149,0 | 513996,5 |
| 62 | 2214161,2 | 514019,5 |
| 63 | 2214165,8 | 514039,3 |
| 64 | 2214168,5 | 514054,6 |
| 65 | 2214211,0 | 514064,0 |
| 66 | 2214222,6 | 514085,7 |
| 67 | 2214223,4 | 514098,0 |
| 68 | 2214205,1 | 514108,7 |
| 69 | 2214201,4 | 514119,7 |
| 70 | 2214204,1 | 514142,3 |
| 71 | 2214210,2 | 514160,3 |
| 72 | 2214209,0 | 514198,5 |
| 73 | 2214207,7 | 514238,7 |
| 74 | 2214204,6 | 514265,5 |
| 75 | 2214209,7 | 514283,5 |
| 76 | 2214212,7 | 514294,9 |
| 77 | 2214229,2 | 514305,4 |
| 78 | 2214247,8 | 514321,8 |
| 79 | 2214270,6 | 514343,7 |
| 80 | 2214295,5 | 514370,3 |
| 81 | 2214310,8 | 514417,8 |
| 82 | 2214274,3 | 514438,0 |
| 83 | 2214243,2 | 514459,1 |
| 84 | 2214123,7 | 514522,4 |
| 85 | 2214081,0 | 514556,7 |
| 86 | 2214062,5 | 514571,4 |
| 87 | 2214055,0 | 514577,8 |
| 88 | 2214046,6 | 514585,0 |
| 89 | 2214039,7 | 514591,0 |
| 90 | 2214020,3 | 514604,7 |
| 91 | 2214002,8 | 514618,0 |
| 92 | 2213989,0 | 514629,6 |
| 93 | 2213978,2 | 514636,7 |
| 94 | 2213967,3 | 514644,0 |
| 95 | 2213964,8 | 514645,1 |
| 96 | 2213971,5 | 514646,4 |
| 97 | 2213989,4 | 514647,8 |
| 98 | 2214015,7 | 514648,9 |
| 99 | 2214028,9 | 514653,5 |
| 100 | 2214035,4 | 514655,7 |
| 101 | 2214041,2 | 514662,8 |
| 102 | 2214077,8 | 514684,9 |
| 103 | 2214168,0 | 514823,2 |
| 104 | 2214215,0 | 514813,1 |
| 105 | 2214316,4 | 514774,2 |
| 106 | 2214367,5 | 514757,0 |
| 107 | 2214368,4 | 514760,1 |
| 108 | 2214413,4 | 514820,7 |
| 109 | 2214418,2 | 514827,3 |
| 110 | 2214427,9 | 514823,6 |
| 111 | 2214423,3 | 514807,4 |
| 112 | 2214468,1 | 514796,3 |
| 113 | 2214482,1 | 514792,9 |
| 114 | 2214473,6 | 514768,0 |
| 115 | 2214479,2 | 514765,5 |
| 116 | 2214492,5 | 514673,6 |
| 117 | 2214511,1 | 514675,6 |
| 118 | 2214533,4 | 514671,8 |
| 119 | 2214551,6 | 514668,7 |
| 120 | 2214568,4 | 514662,9 |
| 121 | 2214593,4 | 514648,2 |
| 122 | 2214608,4 | 514629,1 |
| 123 | 2214606,8 | 514610,5 |
| 124 | 2214586,4 | 514543,5 |
| 125 | 2214560,5 | 514465,5 |
| 126 | 2214569,0 | 514454,2 |
| 127 | 2214612,4 | 514438,2 |
| 128 | 2214642,6 | 514424,2 |
| 129 | 2214657,6 | 514409,5 |
| 130 | 2214657,4 | 514396,5 |
| 131 | 2214657,4 | 514393,2 |
| 132 | 2214657,2 | 514380,4 |
| 133 | 2214634,8 | 514336,8 |
| 134 | 2214744,5 | 514277,7 |
| 135 | 2214747,0 | 514265,8 |
| 136 | 2214709,4 | 514195,2 |
| 137 | 2214731,8 | 514182,8 |
| 138 | 2214746,9 | 514203,1 |
| 139 | 2214772,3 | 514181,7 |
| 140 | 2214744,5 | 514132,3 |
| 141 | 2214743,0 | 514117,4 |
| 142 | 2214759,4 | 514107,3 |
| 143 | 2214791,2 | 514088,0 |
| 144 | 2214795,7 | 514086,4 |
| 145 | 2214807,6 | 514104,5 |
| 146 | 2214822,8 | 514092,7 |
| 147 | 2214823,2 | 514092,8 |
| 148 | 2214839,4 | 514121,2 |
| 149 | 2214844,4 | 514124,7 |
| 150 | 2214844,7 | 514125,3 |
| 151 | 2214845,9 | 514125,8 |
| 152 | 2214864,2 | 514133,1 |
| 153 | 2214887,7 | 514135,3 |
| 154 | 2214914,5 | 514127,3 |
| 155 | 2214918,5 | 514126,1 |
| 156 | 2214943,9 | 514118,6 |
| 157 | 2214978,7 | 514109,8 |
| 158 | 2214988,5 | 514102,0 |
| 159 | 2214996,7 | 514099,0 |
| 160 | 2215004,2 | 514096,3 |
| 161 | 2215026,5 | 514092,9 |
| 162 | 2215029,7 | 514098,0 |
| 163 | 2215030,1 | 514103,8 |
| 164 | 2215037,0 | 514118,4 |
| 165 | 2215040,3 | 514127,3 |
| 166 | 2215045,8 | 514136,2 |
| 167 | 2215054,1 | 514128,3 |
| 168 | 2215076,2 | 514102,4 |
| 169 | 2215063,9 | 514086,9 |
| 170 | 2215061,1 | 514052,7 |
| 171 | 2215042,6 | 514035,6 |
| 172 | 2215030,0 | 514027,8 |
| 173 | 2215032,8 | 513949,3 |
| 174 | 2215024,0 | 513913,1 |
| 175 | 2215011,2 | 513914,0 |
| 176 | 2215128,5 | 514552,8 |
| 177 | 2215155,6 | 514532,7 |
| 178 | 2215168,2 | 514468,5 |
| 179 | 2215207,7 | 514438,3 |
| 180 | 2215223,3 | 514429,2 |
| 181 | 2215229,3 | 514400,6 |
| 182 | 2215227,6 | 514390,9 |
| 183 | 2215207,5 | 514335,2 |
| 184 | 2215207,6 | 514335,2 |
| 185 | 2215205,8 | 514289,1 |
| 186 | 2215208,2 | 514225,6 |
| 187 | 2215225,5 | 514214,0 |
| 188 | 2215232,4 | 514202,9 |
| 189 | 2215237,1 | 514191,3 |
| 190 | 2215245,7 | 514189,1 |
| 191 | 2215253,0 | 514191,4 |
| 192 | 2215262,4 | 514185,6 |
| 193 | 2215281,1 | 514182,1 |
| 194 | 2215282,2 | 514182,6 |
| 195 | 2215297,1 | 514185,0 |
| 196 | 2215310,8 | 514185,6 |
| 197 | 2215332,0 | 514180,6 |
| 198 | 2215336,9 | 514156,9 |
| 199 | 2215330,3 | 514111,5 |
| 200 | 2215332,5 | 514104,0 |
| 201 | 2215345,5 | 514098,1 |
| 202 | 2215367,1 | 514089,6 |
| 203 | 2215381,1 | 514070,5 |
| 204 | 2215384,6 | 514066,5 |
| 205 | 2215399,2 | 514048,2 |
| 206 | 2215409,9 | 514044,0 |
| 207 | 2215423,9 | 514038,5 |
| 208 | 2215439,5 | 514033,7 |
| 209 | 2215466,6 | 514025,9 |
| 210 | 2215465,9 | 514020,3 |
| 211 | 2215451,7 | 514017,8 |
| 212 | 2215428,9 | 514016,4 |
| 213 | 2215436,4 | 514015,2 |
| 214 | 2215388,5 | 514002,2 |
| 215 | 2215380,0 | 514000,6 |
| 216 | 2215379,8 | 514000,5 |
| 217 | 2215352,8 | 513995,2 |
| 218 | 2215317,1 | 513994,1 |
| 219 | 2215295,4 | 514005,0 |
| 220 | 2215298,3 | 514023,1 |
| 221 | 2215298,1 | 514023,2 |
| 222 | 2215298,6 | 514025,1 |
| 223 | 2215298,7 | 514025,5 |
| 224 | 2215303,0 | 514039,4 |
| 225 | 2215334,8 | 514030,1 |
| 226 | 2215359,2 | 514030,4 |
| 227 | 2215389,3 | 514025,4 |
| 228 | 2215400,7 | 514024,0 |
| 229 | 2215406,6 | 514022,5 |
| 230 | 2215395,0 | 514025,7 |
| 231 | 2215380,3 | 514031,7 |
| 232 | 2215357,6 | 514044,6 |
| 233 | 2215340,5 | 514056,0 |
| 234 | 2215322,6 | 514065,1 |
| 235 | 2215300,6 | 514078,8 |
| 236 | 2215287,1 | 514088,6 |
| 237 | 2215284,5 | 514080,3 |
| 238 | 2215267,6 | 514085,4 |
| 239 | 2215260,6 | 514087,5 |
| 240 | 2215266,1 | 514101,1 |
| 241 | 2215260,6 | 514103,9 |
| 242 | 2215242,5 | 514118,5 |
| 243 | 2215224,6 | 514130,7 |
| 244 | 2215204,0 | 514147,0 |
| 245 | 2215181,1 | 514164,7 |
| 246 | 2215162,2 | 514181,6 |
| 247 | 2215151,2 | 514199,7 |
| 248 | 2215136,9 | 514227,1 |
| 249 | 2215130,8 | 514266,2 |
| 250 | 2215131,7 | 514289,3 |
| 251 | 2215131,0 | 514312,5 |
| 252 | 2215131,0 | 514337,2 |
| 253 | 2215128,9 | 514354,0 |
| 254 | 2215126,1 | 514365,1 |
| 255 | 2215122,3 | 514384,2 |
| 256 | 2215121,0 | 514400,9 |
| 257 | 2215117,4 | 514413,6 |
| 258 | 2215109,9 | 514398,9 |
| 259 | 2215096,5 | 514392,2 |
| 260 | 2215079,8 | 514387,6 |
| 261 | 2215076,3 | 514373,9 |
| 262 | 2215076,6 | 514361,9 |
| 263 | 2215085,1 | 514347,0 |
| 264 | 2215085,4 | 514336,7 |
| 265 | 2215085,0 | 514327,1 |
| 266 | 2215084,5 | 514314,2 |
| 267 | 2215078,4 | 514305,3 |
| 268 | 2215071,5 | 514311,8 |
| 269 | 2215072,3 | 514314,7 |
| 270 | 2215058,7 | 514357,2 |
| 271 | 2215054,0 | 514382,6 |
| 272 | 2215055,5 | 514403,5 |
| 273 | 2215043,1 | 514421,4 |
| 274 | 2215042,1 | 514441,6 |
| 275 | 2215043,4 | 514447,8 |
| 276 | 2215043,1 | 514455,2 |
| 277 | 2215024,0 | 514470,6 |
| 278 | 2215022,9 | 514470,6 |
| 279 | 2215014,9 | 514468,8 |
| 280 | 2215013,3 | 514468,3 |
| 281 | 2215003,2 | 514457,5 |
| 282 | 2215001,9 | 514451,5 |
| 283 | 2214996,6 | 514444,2 |
| 284 | 2214990,9 | 514420,8 |
| 285 | 2214988,9 | 514407,2 |
| 286 | 2214986,0 | 514396,7 |
| 287 | 2214985,5 | 514384,7 |
| 288 | 2214982,2 | 514367,5 |
| 289 | 2214979,7 | 514337,0 |
| 290 | 2214975,7 | 514334,6 |
| 291 | 2214970,1 | 514331,1 |
| 292 | 2214968,8 | 514339,3 |
| 293 | 2214966,5 | 514353,3 |
| 294 | 2214966,9 | 514432,0 |
| 295 | 2214959,7 | 514445,0 |
| 296 | 2214947,9 | 514457,9 |
| 297 | 2214934,3 | 514457,4 |
| 298 | 2214918,7 | 514451,3 |
| 299 | 2214918,6 | 514454,5 |
| 300 | 2214926,4 | 514467,0 |
| 301 | 2214945,7 | 514507,4 |
| 302 | 2214952,3 | 514528,4 |
| 303 | 2214961,2 | 514544,5 |
| 304 | 2214972,2 | 514574,9 |
| 305 | 2214981,2 | 514591,3 |
| 306 | 2214965,9 | 514609,9 |
| 307 | 2214961,9 | 514607,5 |
| 308 | 2214917,2 | 514587,8 |
| 309 | 2214904,0 | 514577,3 |
| 310 | 2214904,7 | 514592,4 |
| 311 | 2214924,9 | 514623,6 |
| 312 | 2214977,8 | 514705,0 |
| 313 | 2214951,2 | 514718,1 |
| 314 | 2214967,6 | 514753,4 |
| 315 | 2214933,0 | 514762,8 |
| 316 | 2214902,4 | 514771,4 |
| 317 | 2214856,4 | 514803,9 |
| 318 | 2214825,4 | 514817,6 |
| 319 | 2214802,7 | 514823,8 |
| 320 | 2214747,6 | 514836,0 |
| 321 | 2214744,8 | 514850,4 |
| 322 | 2214734,7 | 514866,1 |
| 323 | 2214715,3 | 514877,7 |
| 324 | 2214690,2 | 514884,5 |
| 325 | 2214636,2 | 514907,9 |
| 326 | 2214623,4 | 514912,6 |
| 327 | 2214590,7 | 514923,7 |
| 328 | 2214542,7 | 514940,1 |
| 329 | 2214566,7 | 515008,2 |
| 330 | 2214595,3 | 514990,5 |
| 331 | 2214663,4 | 514981,1 |
| 332 | 2214729,1 | 514975,8 |
| 333 | 2214775,7 | 514971,8 |
| 334 | 2214803,3 | 514966,2 |
| 335 | 2214843,7 | 514952,3 |
| 336 | 2214890,1 | 514916,4 |
| 337 | 2214903,3 | 514888,4 |
| 338 | 2214896,6 | 514876,5 |
| 339 | 2214915,1 | 514867,9 |
| 340 | 2214997,9 | 514818,1 |
| 341 | 2215027,5 | 514798,8 |
| 342 | 2215084,1 | 514766,1 |
| 343 | 2215089,2 | 514763,6 |
| 344 | 2215137,6 | 514703,9 |
| 345 | 2215117,0 | 514667,4 |
| 346 | 2215101,2 | 514640,7 |
| 347 | 2215101,4 | 514610,3 |
| 348 | 2215106,2 | 514569,4 |
| 349 | 2215128,0 | 514553,2 |
| 350 | 2215128,5 | 514552,8 |
| 351 | 2213271,4 | 514829,8 |
| 352 | 2213236,2 | 514845,9 |
| 353 | 2213206,8 | 514872,4 |
| 354 | 2213206,9 | 514891,0 |
| 355 | 2213229,3 | 514897,6 |
| 356 | 2213243,9 | 514900,1 |
| 357 | 2213260,4 | 514906,0 |
| 358 | 2213273,4 | 514915,0 |
| 359 | 2213283,7 | 514923,3 |
| 360 | 2213300,8 | 514927,9 |
| 361 | 2213316,3 | 514923,7 |
| 362 | 2213321,3 | 514914,6 |
| 363 | 2213321,7 | 514899,9 |
| 364 | 2213317,3 | 514891,1 |
| 365 | 2213318,3 | 514881,9 |
| 366 | 2213322,1 | 514879,1 |
| 367 | 2213324,0 | 514877,6 |
| 368 | 2213330,5 | 514872,9 |
| 369 | 2213339,0 | 514837,3 |
| 370 | 2213335,1 | 514812,5 |
| 371 | 2213306,4 | 514814,3 |
| 372 | 2213271,4 | 514829,8 |
| 373 | 2212100,2 | 514465,8 |
| 374 | 2212113,8 | 514440,0 |
| 375 | 2212134,7 | 514417,4 |
| 376 | 2212119,1 | 514406,5 |
| 377 | 2212085,2 | 514381,8 |
| 378 | 2212073,2 | 514370,6 |
| 379 | 2212029,0 | 514402,4 |
| 380 | 2212013,3 | 514420,1 |
| 381 | 2211989,7 | 514445,8 |
| 382 | 2211969,7 | 514460,7 |
| 383 | 2211951,7 | 514468,6 |
| 384 | 2211931,0 | 514466,3 |
| 385 | 2211915,7 | 514465,1 |
| 386 | 2211905,1 | 514455,7 |
| 387 | 2211903,9 | 514450,9 |
| 388 | 2211903,1 | 514448,2 |
| 389 | 2211907,1 | 514440,7 |
| 390 | 2211922,1 | 514420,6 |
| 391 | 2211963,0 | 514387,9 |
| 392 | 2211989,5 | 514366,3 |
| 393 | 2212027,9 | 514345,0 |
| 394 | 2212050,8 | 514330,4 |
| 395 | 2212067,1 | 514315,6 |
| 396 | 2212077,2 | 514301,0 |
| 397 | 2212072,8 | 514286,5 |
| 398 | 2212058,7 | 514270,4 |
| 399 | 2212043,4 | 514271,0 |
| 400 | 2212021,3 | 514276,4 |
| 401 | 2212006,4 | 514280,8 |
| 402 | 2211989,0 | 514294,5 |
| 403 | 2211965,4 | 514312,4 |
| 404 | 2211945,7 | 514329,9 |
| 405 | 2211916,2 | 514344,8 |
| 406 | 2211882,9 | 514359,7 |
| 407 | 2211868,1 | 514377,8 |
| 408 | 2211858,7 | 514397,8 |
| 409 | 2211851,9 | 514483,0 |
| 410 | 2211862,0 | 514521,1 |
| 411 | 2211882,1 | 514559,5 |
| 412 | 2211899,8 | 514584,3 |
| 413 | 2211900,5 | 514585,9 |
| 414 | 2211908,9 | 514603,5 |
| 415 | 2211964,9 | 514583,2 |
| 416 | 2212019,3 | 514578,7 |
| 417 | 2212051,7 | 514572,1 |
| 418 | 2212080,5 | 514559,4 |
| 419 | 2212088,0 | 514540,2 |
| 420 | 2212090,7 | 514518,4 |
| 421 | 2212091,0 | 514510,0 |
| 422 | 2212100,2 | 514465,8 |
| 423 | 2212520,4 | 513658,4 |
| 424 | 2212519,2 | 513654,7 |
| 425 | 2212513,0 | 513637,3 |
| 426 | 2212502,7 | 513620,7 |
| 427 | 2212493,6 | 513605,9 |
| 428 | 2212469,5 | 513607,5 |
| 429 | 2212415,6 | 513620,6 |
| 430 | 2212412,8 | 513637,6 |
| 431 | 2212420,2 | 513657,2 |
| 432 | 2212442,2 | 513716,0 |
| 433 | 2212458,5 | 513740,3 |
| 434 | 2212473,1 | 513747,7 |
| 435 | 2212518,0 | 513732,0 |
| 436 | 2212534,4 | 513718,9 |
| 437 | 2212537,0 | 513706,4 |
| 438 | 2212530,8 | 513688,0 |
| 439 | 2212520,4 | 513658,4 |
| 440 | 2212762,4 | 513602,9 |
| 441 | 2212752,0 | 513574,1 |
| 442 | 2212736,9 | 513545,2 |
| 443 | 2212711,9 | 513542,2 |
| 444 | 2212622,9 | 513656,7 |
| 445 | 2212623,8 | 513666,9 |
| 446 | 2212638,1 | 513717,5 |
| 447 | 2212660,0 | 513782,0 |
| 448 | 2212665,1 | 513800,4 |
| 449 | 2212677,9 | 513827,0 |
| 450 | 2212699,8 | 513818,5 |
| 451 | 2212716,1 | 513809,9 |
| 452 | 2212739,3 | 513795,8 |
| 453 | 2212739,9 | 513777,6 |
| 454 | 2212735,7 | 513762,7 |
| 455 | 2212736,3 | 513744,4 |
| 456 | 2212769,0 | 513719,3 |
| 457 | 2212779,8 | 513703,8 |
| 458 | 2212782,8 | 513678,7 |
| 459 | 2212781,0 | 513666,2 |
| 460 | 2212773,7 | 513645,5 |
| 461 | 2212767,2 | 513620,9 |
| 462 | 2212762,4 | 513602,9 |
| 463 | 2215186,1 | 513405,1 |
| 464 | 2215188,4 | 513352,1 |
| 465 | 2215188,5 | 513349,6 |
| 466 | 2215189,0 | 513336,7 |
| 467 | 2215187,5 | 513316,2 |
| 468 | 2215180,3 | 513316,1 |
| 469 | 2215087,3 | 513332,8 |
| 470 | 2215079,9 | 513341,3 |
| 471 | 2215077,9 | 513355,5 |
| 472 | 2215103,6 | 513433,1 |
| 473 | 2215115,6 | 513462,9 |
| 474 | 2215127,9 | 513488,4 |
| 475 | 2215139,6 | 513499,2 |
| 476 | 2215157,1 | 513499,7 |
| 477 | 2215176,5 | 513492,1 |
| 478 | 2215185,7 | 513479,8 |
| 479 | 2215187,5 | 513457,1 |
| 480 | 2215186,6 | 513422,4 |
| 481 | 2215186,1 | 513405,1 |
| 482 | 2215283,2 | 513335,6 |
| 483 | 2215283,1 | 513332,8 |
| 484 | 2215282,1 | 513318,6 |
| 485 | 2215276,8 | 513297,1 |
| 486 | 2215266,8 | 513287,4 |
| 487 | 2215259,2 | 513280,1 |
| 488 | 2215237,1 | 513270,6 |
| 489 | 2215220,4 | 513278,9 |
| 490 | 2215213,1 | 513303,3 |
| 491 | 2215212,0 | 513322,6 |
| 492 | 2215213,0 | 513331,6 |
| 493 | 2215217,9 | 513360,4 |
| 494 | 2215215,4 | 513421,6 |
| 495 | 2215229,3 | 513438,7 |
| 496 | 2215237,2 | 513441,5 |
| 497 | 2215250,9 | 513442,4 |
| 498 | 2215258,6 | 513441,6 |
| 499 | 2215273,4 | 513439,3 |
| 500 | 2215285,7 | 513413,4 |
| 501 | 2215285,9 | 513390,4 |
| 502 | 2215284,9 | 513369,0 |
| 503 | 2215283,2 | 513335,6 |
| 504 | 2215146,7 | 513271,7 |
| 505 | 2215161,3 | 513262,3 |
| 506 | 2215176,4 | 513251,2 |
| 507 | 2215174,1 | 513235,3 |
| 508 | 2215163,6 | 513221,3 |
| 509 | 2215141,1 | 513222,8 |
| 510 | 2215106,1 | 513239,2 |
| 511 | 2215081,1 | 513251,5 |
| 512 | 2215071,5 | 513269,3 |
| 513 | 2215071,8 | 513274,3 |
| 514 | 2215074,4 | 513278,9 |
| 515 | 2215082,9 | 513281,7 |
| 516 | 2215095,3 | 513288,1 |
| 517 | 2215112,9 | 513285,4 |
| 518 | 2215131,1 | 513282,1 |
| 519 | 2215146,7 | 513271,7 |
| 520 | 2219396,8 | 509278,4 |
| 521 | 2219393,8 | 509278,3 |
| 522 | 2219387,6 | 509278,1 |
| 523 | 2219365,9 | 509280,3 |
| 524 | 2219343,7 | 509297,8 |
| 525 | 2219327,2 | 509304,8 |
| 526 | 2219309,0 | 509303,1 |
| 527 | 2219306,8 | 509307,1 |
| 528 | 2219306,5 | 509307,7 |
| 529 | 2219300,9 | 509317,8 |
| 530 | 2219315,5 | 509322,1 |
| 531 | 2219313,7 | 509332,9 |
| 532 | 2219312,8 | 509334,7 |
| 533 | 2219291,0 | 509336,8 |
| 534 | 2219288,1 | 509338,4 |
| 535 | 2219279,4 | 509350,5 |
| 536 | 2219284,0 | 509360,0 |
| 537 | 2219282,7 | 509361,3 |
| 538 | 2219280,7 | 509371,0 |
| 539 | 2219281,5 | 509377,7 |
| 540 | 2219282,9 | 509387,9 |
| 541 | 2219285,2 | 509392,2 |
| 542 | 2219288,2 | 509397,8 |
| 543 | 2219289,4 | 509400,2 |
| 544 | 2219307,0 | 509419,4 |
| 545 | 2219318,3 | 509426,7 |
| 546 | 2219324,5 | 509427,8 |
| 547 | 2219329,9 | 509428,8 |
| 548 | 2219356,9 | 509424,0 |
| 549 | 2219359,6 | 509424,2 |
| 550 | 2219370,2 | 509425,0 |
| 551 | 2219378,1 | 509428,2 |
| 552 | 2219383,1 | 509430,3 |
| 553 | 2219398,1 | 509436,4 |
| 554 | 2219401,1 | 509438,2 |
| 555 | 2219407,5 | 509442,2 |
| 556 | 2219409,5 | 509443,4 |
| 557 | 2219409,5 | 509443,4 |
| 558 | 2219417,0 | 509446,9 |
| 559 | 2219426,9 | 509451,7 |
| 560 | 2219434,5 | 509450,3 |
| 561 | 2219440,9 | 509449,1 |
| 562 | 2219460,0 | 509441,6 |
| 563 | 2219475,9 | 509435,4 |
| 564 | 2219487,1 | 509429,0 |
| 565 | 2219510,0 | 509416,1 |
| 566 | 2219516,4 | 509410,4 |
| 567 | 2219516,4 | 509410,4 |
| 568 | 2219507,6 | 509409,6 |
| 569 | 2219507,5 | 509409,6 |
| 570 | 2219498,2 | 509408,7 |
| 571 | 2219494,4 | 509407,3 |
| 572 | 2219490,6 | 509405,9 |
| 573 | 2219488,2 | 509404,3 |
| 574 | 2219507,5 | 509393,0 |
| 575 | 2219504,3 | 509389,4 |
| 576 | 2219496,3 | 509385,3 |
| 577 | 2219488,4 | 509375,5 |
| 578 | 2219481,6 | 509370,0 |
| 579 | 2219442,5 | 509368,8 |
| 580 | 2219435,4 | 509364,2 |
| 581 | 2219426,7 | 509350,0 |
| 582 | 2219429,4 | 509340,0 |
| 583 | 2219437,4 | 509332,6 |
| 584 | 2219459,5 | 509331,6 |
| 585 | 2219461,7 | 509331,5 |
| 586 | 2219462,7 | 509331,4 |
| 587 | 2219469,6 | 509330,9 |
| 588 | 2219467,4 | 509328,9 |
| 589 | 2219469,5 | 509322,2 |
| 590 | 2219474,3 | 509320,0 |
| 591 | 2219474,3 | 509319,8 |
| 592 | 2219452,9 | 509299,8 |
| 593 | 2219425,6 | 509279,3 |
| 594 | 2219396,8 | 509278,4 |

Ведомость координат поворотных точек границы п. Петровский

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2206020,7 | 514756,1 |
| 2 | 2205983,4 | 514635,5 |
| 3 | 2206006,5 | 514472,5 |
| 4 | 2205890,3 | 514469,4 |
| 5 | 2205904,9 | 514674,0 |
| 6 | 2205825,6 | 514724,1 |
| 7 | 2205852,9 | 514753,8 |
| 8 | 2205946,1 | 514853,3 |
| 9 | 2205961,4 | 514869,9 |
| 10 | 2205979,1 | 514865,9 |
| 11 | 2205995,1 | 514858,0 |
| 12 | 2206004,7 | 514845,4 |
| 13 | 2206025,5 | 514831,2 |
| 14 | 2206038,9 | 514823,6 |
| 15 | 2206042,1 | 514824,5 |
| 16 | 2206020,7 | 514756,1 |
| 17 | 2206735,6 | 515671,2 |
| 18 | 2206737,4 | 515670,8 |
| 19 | 2206738,6 | 515693,7 |
| 20 | 2206740,8 | 515693,6 |
| 21 | 2206766,1 | 515693,0 |
| 22 | 2206766,1 | 515693,0 |
| 23 | 2206765,3 | 515669,6 |
| 24 | 2206802,4 | 515664,8 |
| 25 | 2206808,6 | 515664,0 |
| 26 | 2206832,7 | 515660,9 |
| 27 | 2206875,9 | 515645,8 |
| 28 | 2206955,6 | 515635,2 |
| 29 | 2206974,1 | 515631,7 |
| 30 | 2206978,4 | 515610,2 |
| 31 | 2207004,2 | 515479,4 |
| 32 | 2207020,5 | 515397,0 |
| 33 | 2207032,6 | 515326,3 |
| 34 | 2207029,8 | 515325,5 |
| 35 | 2207031,2 | 515319,7 |
| 36 | 2207033,6 | 515320,3 |
| 37 | 2207075,2 | 515087,4 |
| 38 | 2207081,4 | 515052,4 |
| 39 | 2207075,5 | 515053,1 |
| 40 | 2207061,9 | 515057,3 |
| 41 | 2207046,0 | 515064,7 |
| 42 | 2207034,3 | 515068,5 |
| 43 | 2206986,6 | 515086,4 |
| 44 | 2206959,4 | 515096,6 |
| 45 | 2206938,4 | 515102,9 |
| 46 | 2206919,3 | 515109,4 |
| 47 | 2206916,1 | 515111,7 |
| 48 | 2206906,2 | 515114,8 |
| 49 | 2206903,7 | 515115,6 |
| 50 | 2206888,4 | 515121,8 |
| 51 | 2206886,0 | 515122,8 |
| 52 | 2206886,4 | 515121,7 |
| 53 | 2206871,9 | 515124,2 |
| 54 | 2206865,8 | 515125,3 |
| 55 | 2206738,2 | 515147,3 |
| 56 | 2206731,9 | 515140,8 |
| 57 | 2206724,7 | 515130,8 |
| 58 | 2206690,6 | 515151,5 |
| 59 | 2206688,8 | 515140,7 |
| 60 | 2206570,2 | 515205,0 |
| 61 | 2206597,6 | 515249,1 |
| 62 | 2206645,6 | 515305,1 |
| 63 | 2206663,1 | 515309,2 |
| 64 | 2206665,1 | 515310,4 |
| 65 | 2206671,8 | 515313,9 |
| 66 | 2206682,5 | 515320,7 |
| 67 | 2206695,4 | 515321,6 |
| 68 | 2206697,5 | 515334,7 |
| 69 | 2206696,9 | 515334,6 |
| 70 | 2206699,4 | 515346,8 |
| 71 | 2206706,5 | 515391,2 |
| 72 | 2206717,3 | 515445,1 |
| 73 | 2206720,9 | 515457,8 |
| 74 | 2206723,5 | 515470,0 |
| 75 | 2206692,9 | 515488,4 |
| 76 | 2206690,6 | 515485,3 |
| 77 | 2206665,3 | 515501,4 |
| 78 | 2206667,1 | 515503,9 |
| 79 | 2206644,4 | 515517,6 |
| 80 | 2206577,3 | 515556,7 |
| 81 | 2206577,1 | 515556,8 |
| 82 | 2206575,9 | 515557,5 |
| 83 | 2206578,8 | 515574,7 |
| 84 | 2206531,4 | 515582,9 |
| 85 | 2206535,6 | 515607,4 |
| 86 | 2206538,5 | 515608,0 |
| 87 | 2206540,6 | 515625,6 |
| 88 | 2206571,1 | 515621,9 |
| 89 | 2206615,0 | 515638,9 |
| 90 | 2206601,7 | 515642,6 |
| 91 | 2206601,0 | 515674,4 |
| 92 | 2206599,0 | 515712,0 |
| 93 | 2206644,2 | 515693,8 |
| 94 | 2206680,5 | 515673,9 |
| 95 | 2206707,8 | 515672,0 |
| 96 | 2206735,6 | 515671,2 |
| 97 | 2207320,3 | 514306,4 |
| 98 | 2207304,5 | 514327,3 |
| 99 | 2207309,4 | 514349,3 |
| 100 | 2207307,0 | 514408,1 |
| 101 | 2207300,9 | 514463,2 |
| 102 | 2207287,4 | 514526,9 |
| 103 | 2207270,2 | 514568,6 |
| 104 | 2207247,0 | 514615,1 |
| 105 | 2207270,2 | 514643,3 |
| 106 | 2207282,5 | 514643,3 |
| 107 | 2207303,3 | 514643,3 |
| 108 | 2207330,3 | 514643,3 |
| 109 | 2207346,2 | 514643,3 |
| 110 | 2207367,0 | 514645,8 |
| 111 | 2207368,2 | 514642,1 |
| 112 | 2207369,5 | 514633,5 |
| 113 | 2207381,7 | 514631,1 |
| 114 | 2207401,3 | 514632,3 |
| 115 | 2207411,1 | 514629,8 |
| 116 | 2207427,0 | 514638,4 |
| 117 | 2207439,3 | 514637,2 |
| 118 | 2207445,4 | 514631,1 |
| 119 | 2207445,4 | 514621,3 |
| 120 | 2207452,8 | 514611,5 |
| 121 | 2207462,6 | 514601,7 |
| 122 | 2207473,6 | 514588,2 |
| 123 | 2207484,6 | 514574,7 |
| 124 | 2207485,8 | 514573,5 |
| 125 | 2207495,6 | 514573,5 |
| 126 | 2207505,4 | 514583,3 |
| 127 | 2207514,0 | 514594,3 |
| 128 | 2207523,8 | 514604,1 |
| 129 | 2207539,7 | 514604,1 |
| 130 | 2207557,2 | 514598,5 |
| 131 | 2207573,0 | 514585,1 |
| 132 | 2207587,7 | 514573,4 |
| 133 | 2207609,6 | 514560,4 |
| 134 | 2207639,5 | 514545,6 |
| 135 | 2207670,6 | 514515,7 |
| 136 | 2207679,9 | 514503,6 |
| 137 | 2207732,4 | 514457,7 |
| 138 | 2207751,4 | 514444,8 |
| 139 | 2207777,3 | 514432,0 |
| 140 | 2207803,4 | 514415,7 |
| 141 | 2207831,2 | 514394,6 |
| 142 | 2207831,8 | 514372,5 |
| 143 | 2207824,4 | 514357,1 |
| 144 | 2207808,0 | 514335,1 |
| 145 | 2207795,1 | 514315,4 |
| 146 | 2207787,4 | 514309,5 |
| 147 | 2207769,4 | 514300,4 |
| 148 | 2207766,5 | 514298,3 |
| 149 | 2207751,8 | 514285,7 |
| 150 | 2207741,2 | 514261,6 |
| 151 | 2207725,7 | 514247,5 |
| 152 | 2207713,3 | 514248,3 |
| 153 | 2207705,1 | 514255,9 |
| 154 | 2207693,6 | 514262,4 |
| 155 | 2207683,4 | 514262,1 |
| 156 | 2207664,6 | 514246,7 |
| 157 | 2207649,8 | 514247,4 |
| 158 | 2207644,0 | 514250,6 |
| 159 | 2207642,6 | 514255,3 |
| 160 | 2207639,0 | 514266,3 |
| 161 | 2207642,0 | 514278,9 |
| 162 | 2207642,7 | 514293,6 |
| 163 | 2207635,5 | 514305,9 |
| 164 | 2207630,7 | 514313,7 |
| 165 | 2207619,0 | 514326,9 |
| 166 | 2207604,8 | 514346,9 |
| 167 | 2207592,0 | 514356,7 |
| 168 | 2207589,0 | 514361,1 |
| 169 | 2207579,2 | 514365,9 |
| 170 | 2207558,4 | 514365,9 |
| 171 | 2207530,7 | 514357,2 |
| 172 | 2207506,4 | 514353,5 |
| 173 | 2207465,6 | 514345,5 |
| 174 | 2207443,3 | 514353,2 |
| 175 | 2207421,3 | 514376,4 |
| 176 | 2207411,8 | 514385,0 |
| 177 | 2207402,7 | 514387,0 |
| 178 | 2207389,2 | 514386,6 |
| 179 | 2207380,1 | 514379,7 |
| 180 | 2207367,7 | 514362,8 |
| 181 | 2207343,4 | 514337,0 |
| 182 | 2207323,4 | 514312,0 |
| 183 | 2207320,3 | 514306,4 |
| 184 | 2209957,5 | 514740,2 |
| 185 | 2209909,5 | 514654,0 |
| 186 | 2209879,5 | 514653,8 |
| 187 | 2209849,4 | 514653,8 |
| 188 | 2209780,4 | 514620,9 |
| 189 | 2209732,1 | 514607,8 |
| 190 | 2209722,4 | 514618,0 |
| 191 | 2209679,9 | 514691,7 |
| 192 | 2209656,8 | 514685,7 |
| 193 | 2209639,3 | 514702,1 |
| 194 | 2209619,8 | 514718,4 |
| 195 | 2209598,9 | 514742,1 |
| 196 | 2209580,5 | 514757,3 |
| 197 | 2209563,4 | 514764,2 |
| 198 | 2209530,3 | 514772,7 |
| 199 | 2209524,2 | 514774,3 |
| 200 | 2209523,3 | 514774,5 |
| 201 | 2209501,8 | 514780,2 |
| 202 | 2209490,9 | 514783,1 |
| 203 | 2209452,7 | 514786,1 |
| 204 | 2209413,4 | 514795,5 |
| 205 | 2209358,0 | 514808,6 |
| 206 | 2209307,9 | 514818,6 |
| 207 | 2209278,1 | 514825,2 |
| 208 | 2209244,7 | 514812,5 |
| 209 | 2209247,0 | 514805,1 |
| 210 | 2209261,2 | 514790,8 |
| 211 | 2209271,0 | 514780,5 |
| 212 | 2209280,1 | 514761,8 |
| 213 | 2209296,3 | 514753,8 |
| 214 | 2209310,1 | 514752,1 |
| 215 | 2209327,1 | 514748,4 |
| 216 | 2209345,2 | 514744,8 |
| 217 | 2209361,1 | 514743,1 |
| 218 | 2209372,9 | 514736,1 |
| 219 | 2209379,3 | 514733,1 |
| 220 | 2209392,3 | 514723,0 |
| 221 | 2209405,3 | 514712,7 |
| 222 | 2209416,1 | 514705,7 |
| 223 | 2209431,5 | 514687,2 |
| 224 | 2209441,5 | 514674,8 |
| 225 | 2209454,9 | 514649,8 |
| 226 | 2209463,6 | 514640,6 |
| 227 | 2209475,6 | 514629,3 |
| 228 | 2209485,7 | 514610,7 |
| 229 | 2209486,1 | 514597,4 |
| 230 | 2209487,7 | 514573,7 |
| 231 | 2209470,3 | 514574,0 |
| 232 | 2209469,4 | 514574,0 |
| 233 | 2209469,1 | 514574,0 |
| 234 | 2209452,2 | 514574,4 |
| 235 | 2209432,4 | 514574,6 |
| 236 | 2209427,4 | 514574,7 |
| 237 | 2209409,3 | 514575,2 |
| 238 | 2209399,2 | 514575,4 |
| 239 | 2209394,3 | 514575,6 |
| 240 | 2209378,4 | 514576,0 |
| 241 | 2209375,0 | 514567,0 |
| 242 | 2209374,5 | 514551,8 |
| 243 | 2209374,6 | 514550,0 |
| 244 | 2209376,1 | 514505,3 |
| 245 | 2209376,4 | 514504,9 |
| 246 | 2209382,7 | 514493,9 |
| 247 | 2209393,5 | 514481,6 |
| 248 | 2209395,3 | 514483,5 |
| 249 | 2209395,7 | 514483,8 |
| 250 | 2209396,0 | 514484,0 |
| 251 | 2209396,5 | 514484,0 |
| 252 | 2209400,2 | 514479,5 |
| 253 | 2209412,2 | 514465,0 |
| 254 | 2209415,0 | 514461,6 |
| 255 | 2209416,1 | 514462,5 |
| 256 | 2209418,4 | 514459,7 |
| 257 | 2209417,4 | 514458,8 |
| 258 | 2209420,3 | 514455,2 |
| 259 | 2209426,0 | 514448,2 |
| 260 | 2209435,0 | 514437,4 |
| 261 | 2209435,5 | 514436,8 |
| 262 | 2209438,5 | 514433,2 |
| 263 | 2209439,5 | 514434,1 |
| 264 | 2209441,9 | 514431,4 |
| 265 | 2209440,8 | 514430,4 |
| 266 | 2209443,8 | 514426,8 |
| 267 | 2209458,3 | 514409,3 |
| 268 | 2209461,1 | 514405,9 |
| 269 | 2209464,2 | 514402,1 |
| 270 | 2209465,4 | 514403,2 |
| 271 | 2209467,8 | 514400,4 |
| 272 | 2209466,5 | 514399,3 |
| 273 | 2209469,7 | 514395,3 |
| 274 | 2209472,4 | 514392,1 |
| 275 | 2209473,1 | 514391,2 |
| 276 | 2209485,9 | 514374,6 |
| 277 | 2209488,3 | 514371,5 |
| 278 | 2209490,7 | 514373,6 |
| 279 | 2209493,1 | 514370,8 |
| 280 | 2209489,1 | 514346,7 |
| 281 | 2209480,2 | 514348,0 |
| 282 | 2209433,9 | 514343,2 |
| 283 | 2209398,7 | 514337,7 |
| 284 | 2209385,3 | 514334,2 |
| 285 | 2209379,9 | 514338,4 |
| 286 | 2209373,7 | 514348,4 |
| 287 | 2209367,6 | 514363,5 |
| 288 | 2209361,1 | 514387,6 |
| 289 | 2209353,5 | 514443,6 |
| 290 | 2209343,4 | 514480,8 |
| 291 | 2209338,8 | 514494,7 |
| 292 | 2209349,0 | 514502,6 |
| 293 | 2209352,8 | 514508,7 |
| 294 | 2209352,4 | 514511,4 |
| 295 | 2209351,6 | 514536,7 |
| 296 | 2209345,1 | 514545,9 |
| 297 | 2209336,2 | 514558,4 |
| 298 | 2209317,5 | 514581,1 |
| 299 | 2209303,2 | 514598,5 |
| 300 | 2209292,3 | 514610,9 |
| 301 | 2209275,7 | 514635,6 |
| 302 | 2209274,1 | 514635,3 |
| 303 | 2209249,9 | 514654,0 |
| 304 | 2209249,2 | 514656,3 |
| 305 | 2209246,2 | 514665,9 |
| 306 | 2209243,1 | 514675,7 |
| 307 | 2209230,6 | 514696,2 |
| 308 | 2209219,8 | 514717,5 |
| 309 | 2209215,2 | 514721,1 |
| 310 | 2209193,7 | 514736,3 |
| 311 | 2209195,5 | 514737,5 |
| 312 | 2209164,8 | 514740,3 |
| 313 | 2209162,3 | 514746,5 |
| 314 | 2209159,4 | 514753,5 |
| 315 | 2209157,5 | 514758,2 |
| 316 | 2209159,0 | 514796,7 |
| 317 | 2209159,2 | 514803,9 |
| 318 | 2209162,3 | 514828,1 |
| 319 | 2209163,7 | 514836,4 |
| 320 | 2209164,6 | 514842,4 |
| 321 | 2209166,1 | 514842,9 |
| 322 | 2209176,5 | 514846,6 |
| 323 | 2209174,1 | 514849,6 |
| 324 | 2209185,0 | 514850,5 |
| 325 | 2209185,6 | 514850,6 |
| 326 | 2209185,6 | 514850,6 |
| 327 | 2209190,6 | 514850,9 |
| 328 | 2209192,6 | 514850,6 |
| 329 | 2209193,4 | 514849,3 |
| 330 | 2209224,3 | 514845,7 |
| 331 | 2209257,3 | 514838,7 |
| 332 | 2209308,0 | 514840,3 |
| 333 | 2209320,7 | 514840,7 |
| 334 | 2209371,4 | 514829,1 |
| 335 | 2209418,8 | 514819,1 |
| 336 | 2209444,3 | 514813,3 |
| 337 | 2209447,1 | 514812,7 |
| 338 | 2209459,1 | 514810,0 |
| 339 | 2209487,6 | 514809,2 |
| 340 | 2209533,6 | 514799,5 |
| 341 | 2209563,5 | 514793,8 |
| 342 | 2209607,1 | 514787,8 |
| 343 | 2209647,5 | 514781,0 |
| 344 | 2209665,5 | 514778,0 |
| 345 | 2209700,5 | 514775,9 |
| 346 | 2209726,9 | 514776,7 |
| 347 | 2209728,0 | 514775,6 |
| 348 | 2209733,2 | 514769,7 |
| 349 | 2209726,5 | 514764,0 |
| 350 | 2209766,2 | 514735,6 |
| 351 | 2209809,7 | 514730,4 |
| 352 | 2209824,4 | 514728,5 |
| 353 | 2209818,3 | 514788,5 |
| 354 | 2209812,5 | 514830,5 |
| 355 | 2209812,2 | 514850,7 |
| 356 | 2209811,9 | 514862,0 |
| 357 | 2209821,0 | 514868,0 |
| 358 | 2209823,9 | 514900,8 |
| 359 | 2209922,7 | 514905,2 |
| 360 | 2209926,6 | 514905,3 |
| 361 | 2209979,0 | 514907,7 |
| 362 | 2210003,0 | 514744,0 |
| 363 | 2209991,6 | 514742,7 |
| 364 | 2209957,5 | 514740,2 |
| 365 | 2207880,6 | 514874,1 |
| 366 | 2207854,5 | 514870,7 |
| 367 | 2207833,1 | 514868,6 |
| 368 | 2207808,5 | 514865,9 |
| 369 | 2207776,4 | 514856,2 |
| 370 | 2207757,2 | 514842,5 |
| 371 | 2207746,8 | 514832,0 |
| 372 | 2207728,9 | 514807,2 |
| 373 | 2207716,9 | 514778,2 |
| 374 | 2207705,8 | 514766,3 |
| 375 | 2207689,2 | 514768,0 |
| 376 | 2207674,8 | 514771,8 |
| 377 | 2207657,4 | 514777,0 |
| 378 | 2207641,1 | 514769,4 |
| 379 | 2207622,7 | 514739,4 |
| 380 | 2207612,7 | 514716,1 |
| 381 | 2207591,1 | 514671,7 |
| 382 | 2207584,9 | 514663,3 |
| 383 | 2207517,0 | 514680,5 |
| 384 | 2207500,4 | 514728,9 |
| 385 | 2207487,7 | 514721,2 |
| 386 | 2207478,8 | 514727,6 |
| 387 | 2207461,0 | 514727,6 |
| 388 | 2207449,6 | 514722,5 |
| 389 | 2207440,6 | 514730,1 |
| 390 | 2207435,6 | 514768,3 |
| 391 | 2207385,9 | 514806,5 |
| 392 | 2207337,6 | 514825,6 |
| 393 | 2207277,8 | 514840,8 |
| 394 | 2207219,3 | 514834,5 |
| 395 | 2207160,5 | 514838,8 |
| 396 | 2207151,9 | 514869,0 |
| 397 | 2207127,5 | 514965,5 |
| 398 | 2207110,3 | 515045,3 |
| 399 | 2207103,8 | 515081,9 |
| 400 | 2207061,6 | 515317,1 |
| 401 | 2207047,6 | 515399,4 |
| 402 | 2207046,1 | 515399,3 |
| 403 | 2207046,1 | 515399,3 |
| 404 | 2207045,2 | 515414,4 |
| 405 | 2207030,6 | 515484,7 |
| 406 | 2207010,5 | 515586,7 |
| 407 | 2207009,8 | 515590,2 |
| 408 | 2207001,3 | 515633,2 |
| 409 | 2207114,3 | 515638,0 |
| 410 | 2207116,1 | 515638,1 |
| 411 | 2207275,2 | 515644,9 |
| 412 | 2207280,5 | 515675,6 |
| 413 | 2207300,1 | 515678,7 |
| 414 | 2207335,0 | 515678,2 |
| 415 | 2207370,3 | 515684,2 |
| 416 | 2207408,0 | 515683,3 |
| 417 | 2207454,3 | 515679,2 |
| 418 | 2207509,7 | 515674,3 |
| 419 | 2207509,4 | 515619,0 |
| 420 | 2207521,9 | 515561,1 |
| 421 | 2207524,6 | 515546,7 |
| 422 | 2207532,8 | 515504,1 |
| 423 | 2207558,7 | 515488,8 |
| 424 | 2207542,9 | 515459,9 |
| 425 | 2207565,9 | 515439,6 |
| 426 | 2207589,0 | 515431,0 |
| 427 | 2207584,0 | 515391,0 |
| 428 | 2207575,1 | 515375,0 |
| 429 | 2207573,7 | 515346,6 |
| 430 | 2207568,6 | 515301,9 |
| 431 | 2207530,1 | 515281,8 |
| 432 | 2207509,9 | 515253,2 |
| 433 | 2207493,4 | 515244,6 |
| 434 | 2207453,3 | 515243,8 |
| 435 | 2207440,1 | 515234,9 |
| 436 | 2207455,3 | 515228,5 |
| 437 | 2207474,4 | 515225,0 |
| 438 | 2207506,4 | 515232,0 |
| 439 | 2207728,6 | 515280,3 |
| 440 | 2207785,1 | 515211,4 |
| 441 | 2207827,7 | 515170,0 |
| 442 | 2207850,6 | 515147,6 |
| 443 | 2207878,3 | 515096,4 |
| 444 | 2207873,4 | 515071,3 |
| 445 | 2207868,1 | 515062,0 |
| 446 | 2207859,6 | 515059,7 |
| 447 | 2207867,0 | 515003,1 |
| 448 | 2207871,1 | 514975,6 |
| 449 | 2207870,6 | 514964,4 |
| 450 | 2207880,6 | 514874,1 |
| 451 | 2208479,6 | 515279,9 |
| 452 | 2208578,3 | 515235,2 |
| 453 | 2208683,1 | 515210,8 |
| 454 | 2208696,4 | 515113,8 |
| 455 | 2208688,2 | 515111,7 |
| 456 | 2208679,2 | 515090,3 |
| 457 | 2208658,3 | 515083,9 |
| 458 | 2208643,9 | 515112,3 |
| 459 | 2208621,8 | 515144,3 |
| 460 | 2208577,5 | 515146,7 |
| 461 | 2208536,8 | 515157,0 |
| 462 | 2208499,7 | 515175,1 |
| 463 | 2208474,7 | 515174,3 |
| 464 | 2208467,9 | 515170,9 |
| 465 | 2208446,3 | 515159,9 |
| 466 | 2208412,8 | 515185,8 |
| 467 | 2208391,1 | 515202,4 |
| 468 | 2208358,4 | 515203,4 |
| 469 | 2208308,0 | 515217,2 |
| 470 | 2208301,2 | 515251,6 |
| 471 | 2208298,5 | 515276,5 |
| 472 | 2208313,2 | 515296,2 |
| 473 | 2208310,9 | 515316,0 |
| 474 | 2208367,2 | 515354,3 |
| 475 | 2208426,5 | 515311,6 |
| 476 | 2208479,6 | 515279,9 |
| 477 | 2210494,7 | 512840,7 |
| 478 | 2210482,7 | 512795,2 |
| 479 | 2210446,6 | 512738,0 |
| 480 | 2210430,5 | 512726,0 |
| 481 | 2210368,7 | 512723,5 |
| 482 | 2210344,2 | 512736,4 |
| 483 | 2210348,9 | 512740,2 |
| 484 | 2210335,3 | 512752,0 |
| 485 | 2210354,0 | 512801,1 |
| 486 | 2210419,3 | 512962,2 |
| 487 | 2210424,8 | 512975,6 |
| 488 | 2210429,5 | 512986,8 |
| 489 | 2210532,1 | 512945,4 |
| 490 | 2210515,3 | 512918,5 |
| 491 | 2210495,0 | 512841,6 |
| 492 | 2210494,7 | 512840,7 |
| 493 | 2210636,8 | 512694,3 |
| 494 | 2210633,8 | 512687,9 |
| 495 | 2210603,8 | 512700,6 |
| 496 | 2210624,3 | 512743,9 |
| 497 | 2210635,5 | 512759,2 |
| 498 | 2210646,6 | 512754,7 |
| 499 | 2210661,5 | 512748,6 |
| 500 | 2210653,0 | 512730,2 |
| 501 | 2210636,8 | 512694,3 |
| 502 | 2205948,2 | 516095,3 |
| 503 | 2205965,4 | 516070,8 |
| 504 | 2206056,6 | 515968,2 |
| 505 | 2206047,7 | 515941,4 |
| 506 | 2206015,7 | 515875,7 |
| 507 | 2205991,6 | 515825,7 |
| 508 | 2205987,2 | 515822,0 |
| 509 | 2205958,5 | 515857,1 |
| 510 | 2205919,4 | 515882,6 |
| 511 | 2205879,0 | 515911,2 |
| 512 | 2205832,0 | 515950,1 |
| 513 | 2205793,0 | 515972,3 |
| 514 | 2205759,8 | 515975,6 |
| 515 | 2205738,9 | 515995,1 |
| 516 | 2205710,6 | 516015,6 |
| 517 | 2205685,3 | 516038,3 |
| 518 | 2205662,1 | 516067,4 |
| 519 | 2205635,3 | 516108,1 |
| 520 | 2205609,4 | 516149,9 |
| 521 | 2205606,2 | 516153,2 |
| 522 | 2205712,1 | 516047,0 |
| 523 | 2205722,8 | 516060,4 |
| 524 | 2205855,0 | 516228,3 |
| 525 | 2205941,7 | 516104,6 |
| 526 | 2205948,2 | 516095,3 |
| 527 | 2202710,3 | 512243,1 |
| 528 | 2202688,2 | 512248,9 |
| 529 | 2202679,6 | 512230,3 |
| 530 | 2202673,3 | 512233,5 |
| 531 | 2202669,2 | 512224,8 |
| 532 | 2202645,9 | 512240,6 |
| 533 | 2202651,1 | 512259,0 |
| 534 | 2202631,0 | 512264,5 |
| 535 | 2202596,9 | 512271,5 |
| 536 | 2202617,4 | 512309,9 |
| 537 | 2202654,8 | 512398,0 |
| 538 | 2202661,3 | 512404,3 |
| 539 | 2202746,2 | 512347,6 |
| 540 | 2202728,2 | 512276,8 |
| 541 | 2202710,3 | 512243,1 |
| 542 | 2203223,4 | 513232,2 |
| 543 | 2203238,1 | 513206,9 |
| 544 | 2203213,9 | 513192,9 |
| 545 | 2203174,4 | 513260,8 |
| 546 | 2203193,1 | 513264,8 |
| 547 | 2203209,9 | 513255,3 |
| 548 | 2203221,2 | 513235,9 |
| 549 | 2203223,4 | 513232,2 |
| 550 | 2200405,3 | 515223,9 |
| 551 | 2200361,6 | 515240,6 |
| 552 | 2200229,7 | 515299,8 |
| 553 | 2200172,9 | 515327,8 |
| 554 | 2200174,3 | 515335,0 |
| 555 | 2200182,1 | 515351,2 |
| 556 | 2200187,5 | 515376,5 |
| 557 | 2200201,0 | 515414,5 |
| 558 | 2200211,9 | 515423,2 |
| 559 | 2200217,8 | 515424,6 |
| 560 | 2200309,2 | 515391,7 |
| 561 | 2200324,9 | 515463,3 |
| 562 | 2200331,0 | 515511,7 |
| 563 | 2200210,7 | 515521,6 |
| 564 | 2200199,6 | 515497,3 |
| 565 | 2200138,2 | 515453,2 |
| 566 | 2200119,7 | 515459,5 |
| 567 | 2200113,9 | 515484,6 |
| 568 | 2200143,4 | 515528,3 |
| 569 | 2200185,7 | 515536,8 |
| 570 | 2200196,5 | 515553,7 |
| 571 | 2200272,2 | 515580,5 |
| 572 | 2200303,6 | 515615,7 |
| 573 | 2200350,3 | 515617,1 |
| 574 | 2200473,9 | 515620,7 |
| 575 | 2200477,0 | 515627,0 |
| 576 | 2200478,7 | 515636,1 |
| 577 | 2200501,6 | 515659,8 |
| 578 | 2200514,1 | 515686,7 |
| 579 | 2200528,4 | 515714,9 |
| 580 | 2200533,8 | 515724,2 |
| 581 | 2200539,7 | 515736,8 |
| 582 | 2200541,6 | 515755,0 |
| 583 | 2200652,8 | 515771,5 |
| 584 | 2200667,4 | 515776,2 |
| 585 | 2200683,0 | 515775,5 |
| 586 | 2200708,4 | 515774,3 |
| 587 | 2200743,6 | 515763,7 |
| 588 | 2200818,9 | 515726,8 |
| 589 | 2200837,8 | 515713,9 |
| 590 | 2200875,8 | 515697,0 |
| 591 | 2200897,6 | 515693,4 |
| 592 | 2200911,6 | 515684,0 |
| 593 | 2200895,8 | 515683,8 |
| 594 | 2200900,6 | 515681,8 |
| 595 | 2200909,8 | 515675,8 |
| 596 | 2200912,7 | 515671,8 |
| 597 | 2200917,2 | 515663,0 |
| 598 | 2200913,2 | 515655,9 |
| 599 | 2200899,6 | 515647,2 |
| 600 | 2200885,0 | 515643,9 |
| 601 | 2200859,2 | 515645,2 |
| 602 | 2200839,5 | 515645,8 |
| 603 | 2200832,5 | 515646,0 |
| 604 | 2200826,1 | 515646,1 |
| 605 | 2200811,2 | 515646,5 |
| 606 | 2200778,5 | 515621,9 |
| 607 | 2200745,3 | 515615,9 |
| 608 | 2200720,8 | 515620,0 |
| 609 | 2200710,8 | 515627,3 |
| 610 | 2200696,5 | 515642,2 |
| 611 | 2200683,2 | 515654,1 |
| 612 | 2200682,2 | 515655,0 |
| 613 | 2200674,4 | 515661,3 |
| 614 | 2200665,2 | 515667,5 |
| 615 | 2200654,3 | 515675,0 |
| 616 | 2200640,3 | 515680,1 |
| 617 | 2200628,7 | 515670,0 |
| 618 | 2200618,6 | 515660,0 |
| 619 | 2200608,6 | 515646,4 |
| 620 | 2200604,7 | 515630,8 |
| 621 | 2200602,4 | 515621,2 |
| 622 | 2200603,8 | 515593,3 |
| 623 | 2200604,3 | 515585,1 |
| 624 | 2200608,4 | 515564,3 |
| 625 | 2200615,6 | 515554,8 |
| 626 | 2200616,2 | 515539,5 |
| 627 | 2200611,8 | 515521,9 |
| 628 | 2200597,2 | 515506,3 |
| 629 | 2200582,8 | 515491,8 |
| 630 | 2200570,6 | 515481,6 |
| 631 | 2200548,7 | 515471,2 |
| 632 | 2200541,1 | 515468,2 |
| 633 | 2200530,3 | 515458,2 |
| 634 | 2200529,9 | 515449,1 |
| 635 | 2200530,2 | 515437,9 |
| 636 | 2200535,7 | 515420,0 |
| 637 | 2200540,8 | 515410,5 |
| 638 | 2200538,6 | 515393,0 |
| 639 | 2200532,4 | 515387,9 |
| 640 | 2200518,5 | 515388,1 |
| 641 | 2200514,2 | 515392,9 |
| 642 | 2200506,4 | 515396,1 |
| 643 | 2200493,3 | 515393,7 |
| 644 | 2200483,0 | 515389,8 |
| 645 | 2200479,2 | 515378,6 |
| 646 | 2200479,5 | 515366,1 |
| 647 | 2200488,5 | 515348,2 |
| 648 | 2200516,7 | 515315,7 |
| 649 | 2200509,4 | 515307,7 |
| 650 | 2200498,6 | 515300,9 |
| 651 | 2200405,3 | 515223,9 |
| 652 | 2200627,8 | 516233,2 |
| 653 | 2200629,8 | 516106,2 |
| 654 | 2200629,8 | 516102,8 |
| 655 | 2200630,5 | 516058,2 |
| 656 | 2200628,2 | 516041,4 |
| 657 | 2200623,1 | 516030,1 |
| 658 | 2200565,8 | 516033,8 |
| 659 | 2200553,1 | 516037,6 |
| 660 | 2200529,7 | 516034,2 |
| 661 | 2200519,9 | 516033,8 |
| 662 | 2200499,1 | 516031,8 |
| 663 | 2200475,2 | 516039,4 |
| 664 | 2200463,9 | 516041,8 |
| 665 | 2200427,6 | 516044,9 |
| 666 | 2200464,6 | 516110,1 |
| 667 | 2200526,1 | 516235,9 |
| 668 | 2200556,1 | 516296,7 |
| 669 | 2200571,9 | 516326,4 |
| 670 | 2200581,4 | 516336,4 |
| 671 | 2200599,3 | 516342,6 |
| 672 | 2200611,8 | 516343,0 |
| 673 | 2200621,8 | 516335,0 |
| 674 | 2200626,6 | 516312,8 |
| 675 | 2200627,7 | 516243,7 |
| 676 | 2200627,8 | 516233,2 |
| 677 | 2201751,3 | 515018,3 |
| 678 | 2201809,5 | 514973,9 |
| 679 | 2201983,5 | 514828,2 |
| 680 | 2201972,7 | 514814,0 |
| 681 | 2201966,0 | 514805,5 |
| 682 | 2201959,2 | 514801,0 |
| 683 | 2201953,8 | 514792,6 |
| 684 | 2201951,3 | 514786,9 |
| 685 | 2201951,5 | 514778,6 |
| 686 | 2201952,1 | 514760,4 |
| 687 | 2201947,1 | 514743,6 |
| 688 | 2201939,4 | 514681,5 |
| 689 | 2201957,7 | 514691,4 |
| 690 | 2201968,4 | 514693,2 |
| 691 | 2201985,9 | 514683,7 |
| 692 | 2202004,2 | 514674,2 |
| 693 | 2202029,4 | 514650,9 |
| 694 | 2202039,3 | 514627,8 |
| 695 | 2202044,5 | 514621,0 |
| 696 | 2202050,1 | 514605,4 |
| 697 | 2202050,0 | 514584,6 |
| 698 | 2202041,4 | 514561,4 |
| 699 | 2202040,7 | 514536,2 |
| 700 | 2202046,9 | 514476,2 |
| 701 | 2202032,6 | 514429,9 |
| 702 | 2202023,8 | 514412,4 |
| 703 | 2202008,8 | 514410,5 |
| 704 | 2202007,0 | 514399,0 |
| 705 | 2201991,6 | 514424,4 |
| 706 | 2201986,9 | 514455,6 |
| 707 | 2201972,5 | 514482,4 |
| 708 | 2201971,5 | 514513,3 |
| 709 | 2201991,7 | 514542,0 |
| 710 | 2201990,6 | 514562,7 |
| 711 | 2201973,5 | 514593,1 |
| 712 | 2201953,2 | 514610,2 |
| 713 | 2201929,7 | 514609,9 |
| 714 | 2201915,7 | 514594,6 |
| 715 | 2201913,2 | 514580,9 |
| 716 | 2201903,8 | 514566,1 |
| 717 | 2201889,6 | 514559,5 |
| 718 | 2201872,4 | 514540,8 |
| 719 | 2201822,5 | 514597,0 |
| 720 | 2201814,2 | 514606,4 |
| 721 | 2201792,4 | 514630,9 |
| 722 | 2201760,0 | 514669,3 |
| 723 | 2201759,6 | 514699,4 |
| 724 | 2201751,4 | 514709,1 |
| 725 | 2201750,2 | 514710,5 |
| 726 | 2201718,1 | 514748,5 |
| 727 | 2201721,6 | 514777,1 |
| 728 | 2201759,6 | 514876,3 |
| 729 | 2201755,1 | 514913,3 |
| 730 | 2201667,8 | 514992,7 |
| 731 | 2201718,2 | 515043,6 |
| 732 | 2201750,6 | 515018,9 |
| 733 | 2201751,3 | 515018,3 |
| 734 | 2202011,0 | 515740,2 |
| 735 | 2202173,2 | 515692,4 |
| 736 | 2202171,6 | 515676,5 |
| 737 | 2202172,1 | 515659,0 |
| 738 | 2202170,3 | 515647,9 |
| 739 | 2202166,0 | 515636,7 |
| 740 | 2202163,6 | 515629,2 |
| 741 | 2202159,7 | 515618,0 |
| 742 | 2202153,8 | 515604,5 |
| 743 | 2202147,8 | 515594,2 |
| 744 | 2202147,2 | 515593,3 |
| 745 | 2202145,4 | 515591,7 |
| 746 | 2202136,2 | 515581,6 |
| 747 | 2202132,5 | 515574,8 |
| 748 | 2202123,7 | 515568,2 |
| 749 | 2202112,7 | 515562,6 |
| 750 | 2202099,7 | 515556,9 |
| 751 | 2202088,2 | 515554,4 |
| 752 | 2202076,2 | 515550,4 |
| 753 | 2202065,0 | 515550,0 |
| 754 | 2202057,8 | 515548,5 |
| 755 | 2202008,6 | 515603,3 |
| 756 | 2201837,6 | 515793,1 |
| 757 | 2201990,4 | 515746,5 |
| 758 | 2202011,0 | 515740,2 |
| 759 | 2209647,2 | 518470,2 |
| 760 | 2209661,9 | 518437,3 |
| 761 | 2209639,7 | 518449,8 |
| 762 | 2209632,9 | 518447,4 |
| 763 | 2209605,7 | 518449,2 |
| 764 | 2209575,6 | 518471,0 |
| 765 | 2209545,4 | 518491,9 |
| 766 | 2209597,9 | 518558,9 |
| 767 | 2209611,0 | 518537,5 |
| 768 | 2209614,6 | 518514,9 |
| 769 | 2209631,7 | 518505,0 |
| 770 | 2209640,5 | 518485,3 |
| 771 | 2209647,2 | 518470,2 |
| 772 | 2209382,2 | 518897,1 |
| 773 | 2209394,5 | 518891,4 |
| 774 | 2209407,3 | 518912,5 |
| 775 | 2209407,4 | 518912,6 |
| 776 | 2209418,6 | 518915,3 |
| 777 | 2209419,4 | 518915,5 |
| 778 | 2209446,8 | 518922,3 |
| 779 | 2209466,9 | 518918,5 |
| 780 | 2209490,4 | 518914,4 |
| 781 | 2209515,0 | 518910,0 |
| 782 | 2209529,0 | 518905,9 |
| 783 | 2209533,4 | 518906,2 |
| 784 | 2209538,1 | 518906,7 |
| 785 | 2209540,7 | 518906,2 |
| 786 | 2209545,8 | 518906,4 |
| 787 | 2209547,9 | 518906,4 |
| 788 | 2209548,1 | 518900,9 |
| 789 | 2209542,1 | 518886,9 |
| 790 | 2209515,9 | 518843,5 |
| 791 | 2209501,3 | 518817,4 |
| 792 | 2209500,7 | 518812,0 |
| 793 | 2209496,7 | 518809,1 |
| 794 | 2209477,9 | 518823,7 |
| 795 | 2209424,9 | 518840,2 |
| 796 | 2209377,4 | 518826,8 |
| 797 | 2209375,9 | 518826,4 |
| 798 | 2209355,8 | 518820,7 |
| 799 | 2209349,7 | 518818,8 |
| 800 | 2209356,7 | 518859,4 |
| 801 | 2209341,4 | 518856,8 |
| 802 | 2209313,9 | 518852,3 |
| 803 | 2209291,2 | 518853,2 |
| 804 | 2209273,5 | 518851,8 |
| 805 | 2209255,5 | 518912,3 |
| 806 | 2209255,5 | 518929,6 |
| 807 | 2209312,1 | 518952,4 |
| 808 | 2209339,1 | 518949,1 |
| 809 | 2209356,0 | 518901,8 |
| 810 | 2209382,2 | 518897,1 |
| 811 | 2209445,6 | 518608,8 |
| 812 | 2209443,6 | 518606,2 |
| 813 | 2209433,5 | 518592,5 |
| 814 | 2209424,4 | 518577,8 |
| 815 | 2209417,4 | 518566,5 |
| 816 | 2209416,7 | 518566,1 |
| 817 | 2209417,7 | 518566,5 |
| 818 | 2209437,3 | 518554,7 |
| 819 | 2209416,0 | 518521,0 |
| 820 | 2209379,3 | 518538,5 |
| 821 | 2209379,4 | 518535,6 |
| 822 | 2209360,1 | 518511,3 |
| 823 | 2209348,9 | 518505,6 |
| 824 | 2209341,1 | 518497,7 |
| 825 | 2209317,1 | 518519,4 |
| 826 | 2209315,9 | 518520,4 |
| 827 | 2209309,6 | 518526,2 |
| 828 | 2209295,7 | 518557,4 |
| 829 | 2209293,7 | 518562,0 |
| 830 | 2209293,2 | 518568,5 |
| 831 | 2209290,6 | 518602,7 |
| 832 | 2209323,3 | 518629,4 |
| 833 | 2209330,2 | 518628,5 |
| 834 | 2209368,5 | 518655,6 |
| 835 | 2209376,4 | 518658,9 |
| 836 | 2209392,4 | 518662,4 |
| 837 | 2209431,7 | 518655,5 |
| 838 | 2209436,8 | 518664,5 |
| 839 | 2209442,0 | 518661,5 |
| 840 | 2209430,6 | 518644,5 |
| 841 | 2209457,4 | 518624,6 |
| 842 | 2209445,6 | 518608,8 |
| 843 | 2209746,8 | 518430,7 |
| 844 | 2209746,6 | 518430,6 |
| 845 | 2209719,2 | 518415,8 |
| 846 | 2209712,5 | 518382,0 |
| 847 | 2209669,4 | 518382,0 |
| 848 | 2209672,8 | 518415,4 |
| 849 | 2209719,1 | 518415,8 |
| 850 | 2209707,5 | 518460,6 |
| 851 | 2209797,2 | 518457,8 |
| 852 | 2209746,8 | 518430,7 |
| 853 | 2209897,9 | 518715,5 |
| 854 | 2209900,3 | 518714,5 |
| 855 | 2209924,5 | 518704,1 |
| 856 | 2209932,6 | 518700,2 |
| 857 | 2209929,4 | 518689,3 |
| 858 | 2209921,7 | 518670,4 |
| 859 | 2209903,5 | 518669,2 |
| 860 | 2209872,9 | 518667,2 |
| 861 | 2209862,0 | 518668,2 |
| 862 | 2209844,4 | 518671,3 |
| 863 | 2209841,7 | 518671,7 |
| 864 | 2209809,6 | 518677,3 |
| 865 | 2209798,6 | 518679,2 |
| 866 | 2209792,3 | 518682,0 |
| 867 | 2209795,0 | 518686,0 |
| 868 | 2209815,0 | 518732,8 |
| 869 | 2209861,5 | 518731,1 |
| 870 | 2209897,9 | 518715,5 |
| 871 | 2210096,2 | 518677,3 |
| 872 | 2210114,3 | 518647,6 |
| 873 | 2210127,1 | 518626,6 |
| 874 | 2210128,5 | 518624,4 |
| 875 | 2210143,5 | 518599,9 |
| 876 | 2210117,1 | 518563,6 |
| 877 | 2210090,5 | 518572,7 |
| 878 | 2210044,6 | 518593,3 |
| 879 | 2210043,6 | 518605,4 |
| 880 | 2210048,5 | 518642,6 |
| 881 | 2210053,2 | 518657,3 |
| 882 | 2210072,0 | 518685,8 |
| 883 | 2210077,1 | 518716,7 |
| 884 | 2210080,1 | 518712,8 |
| 885 | 2210091,3 | 518685,6 |
| 886 | 2210094,0 | 518681,0 |
| 887 | 2210096,2 | 518677,3 |
| 888 | 2210045,9 | 518500,5 |
| 889 | 2210060,3 | 518479,6 |
| 890 | 2210061,0 | 518478,6 |
| 891 | 2210081,3 | 518448,8 |
| 892 | 2210065,5 | 518424,7 |
| 893 | 2210058,4 | 518413,9 |
| 894 | 2210059,1 | 518362,8 |
| 895 | 2210054,5 | 518357,2 |
| 896 | 2210047,4 | 518368,2 |
| 897 | 2210036,9 | 518383,5 |
| 898 | 2210012,1 | 518419,9 |
| 899 | 2210004,2 | 518434,9 |
| 900 | 2209982,7 | 518466,1 |
| 901 | 2209975,2 | 518475,1 |
| 902 | 2209977,1 | 518477,8 |
| 903 | 2209977,1 | 518477,8 |
| 904 | 2209974,0 | 518483,5 |
| 905 | 2209986,5 | 518490,0 |
| 906 | 2209991,3 | 518492,6 |
| 907 | 2210000,4 | 518501,9 |
| 908 | 2210008,6 | 518510,1 |
| 909 | 2210019,1 | 518528,2 |
| 910 | 2210037,4 | 518513,0 |
| 911 | 2210045,0 | 518501,9 |
| 912 | 2210045,9 | 518500,5 |
| 913 | 2210240,7 | 518308,1 |
| 914 | 2210243,1 | 518307,5 |
| 915 | 2210257,6 | 518303,7 |
| 916 | 2210252,6 | 518291,9 |
| 917 | 2210238,1 | 518274,4 |
| 918 | 2210229,4 | 518263,9 |
| 919 | 2210228,3 | 518262,6 |
| 920 | 2210224,9 | 518258,5 |
| 921 | 2210212,8 | 518256,4 |
| 922 | 2210223,4 | 518247,6 |
| 923 | 2210229,1 | 518220,9 |
| 924 | 2210195,1 | 518216,5 |
| 925 | 2210184,7 | 518223,1 |
| 926 | 2210165,9 | 518216,8 |
| 927 | 2210149,9 | 518223,8 |
| 928 | 2210126,8 | 518231,4 |
| 929 | 2210124,7 | 518234,7 |
| 930 | 2210146,6 | 518257,3 |
| 931 | 2210161,9 | 518273,0 |
| 932 | 2210137,6 | 518275,2 |
| 933 | 2210119,3 | 518271,5 |
| 934 | 2210128,8 | 518274,5 |
| 935 | 2210144,8 | 518289,5 |
| 936 | 2210161,5 | 518305,1 |
| 937 | 2210181,7 | 518320,9 |
| 938 | 2210181,7 | 518320,9 |
| 939 | 2210190,6 | 518331,4 |
| 940 | 2210200,8 | 518318,4 |
| 941 | 2210240,7 | 518308,1 |
| 942 | 2210295,5 | 518496,6 |
| 943 | 2210300,3 | 518494,6 |
| 944 | 2210313,3 | 518489,1 |
| 945 | 2210347,5 | 518474,8 |
| 946 | 2210350,1 | 518473,4 |
| 947 | 2210355,9 | 518470,3 |
| 948 | 2210360,9 | 518471,0 |
| 949 | 2210366,6 | 518469,3 |
| 950 | 2210372,3 | 518467,7 |
| 951 | 2210377,2 | 518462,1 |
| 952 | 2210377,3 | 518456,0 |
| 953 | 2210381,1 | 518456,0 |
| 954 | 2210381,1 | 518456,0 |
| 955 | 2210382,0 | 518451,4 |
| 956 | 2210383,9 | 518450,1 |
| 957 | 2210384,4 | 518449,4 |
| 958 | 2210389,3 | 518447,2 |
| 959 | 2210389,3 | 518447,2 |
| 960 | 2210387,2 | 518443,4 |
| 961 | 2210382,2 | 518445,7 |
| 962 | 2210379,5 | 518447,0 |
| 963 | 2210378,5 | 518442,2 |
| 964 | 2210375,6 | 518434,5 |
| 965 | 2210374,5 | 518432,3 |
| 966 | 2210372,9 | 518431,1 |
| 967 | 2210371,4 | 518430,7 |
| 968 | 2210367,0 | 518431,1 |
| 969 | 2210365,2 | 518431,5 |
| 970 | 2210359,3 | 518433,7 |
| 971 | 2210354,4 | 518437,6 |
| 972 | 2210338,0 | 518444,9 |
| 973 | 2210302,4 | 518458,1 |
| 974 | 2210302,4 | 518458,1 |
| 975 | 2210302,9 | 518459,5 |
| 976 | 2210268,1 | 518472,0 |
| 977 | 2210269,2 | 518475,9 |
| 978 | 2210243,3 | 518484,9 |
| 979 | 2210241,7 | 518473,0 |
| 980 | 2210234,1 | 518474,2 |
| 981 | 2210234,9 | 518485,7 |
| 982 | 2210233,6 | 518508,2 |
| 983 | 2210253,7 | 518507,8 |
| 984 | 2210252,7 | 518518,3 |
| 985 | 2210277,4 | 518505,8 |
| 986 | 2210295,5 | 518496,6 |
| 987 | 2210409,9 | 518082,7 |
| 988 | 2210432,1 | 518079,7 |
| 989 | 2210475,5 | 518083,6 |
| 990 | 2210509,2 | 518085,2 |
| 991 | 2210511,1 | 518082,5 |
| 992 | 2210547,8 | 518126,0 |
| 993 | 2210571,3 | 518102,0 |
| 994 | 2210572,4 | 518102,0 |
| 995 | 2210590,4 | 518084,5 |
| 996 | 2210599,1 | 518074,7 |
| 997 | 2210598,1 | 518061,2 |
| 998 | 2210556,2 | 518021,7 |
| 999 | 2210555,2 | 518021,5 |
| 1000 | 2210533,2 | 517992,8 |
| 1001 | 2210522,8 | 517987,8 |
| 1002 | 2210504,2 | 517995,0 |
| 1003 | 2210486,0 | 517979,3 |
| 1004 | 2210459,0 | 517968,1 |
| 1005 | 2210437,8 | 517968,1 |
| 1006 | 2210410,3 | 517971,2 |
| 1007 | 2210410,3 | 517971,1 |
| 1008 | 2210380,5 | 517975,7 |
| 1009 | 2210380,4 | 517975,4 |
| 1010 | 2210380,3 | 517975,4 |
| 1011 | 2210380,4 | 517975,7 |
| 1012 | 2210374,5 | 517983,1 |
| 1013 | 2210357,6 | 517990,5 |
| 1014 | 2210321,8 | 517989,4 |
| 1015 | 2210309,2 | 517984,4 |
| 1016 | 2210296,3 | 517995,1 |
| 1017 | 2210300,8 | 517996,9 |
| 1018 | 2210302,2 | 517998,1 |
| 1019 | 2210300,0 | 518006,9 |
| 1020 | 2210305,4 | 518015,0 |
| 1021 | 2210317,7 | 518020,0 |
| 1022 | 2210334,5 | 518027,2 |
| 1023 | 2210335,5 | 518032,9 |
| 1024 | 2210335,3 | 518038,6 |
| 1025 | 2210327,0 | 518051,6 |
| 1026 | 2210320,8 | 518056,0 |
| 1027 | 2210304,9 | 518064,9 |
| 1028 | 2210277,5 | 518071,5 |
| 1029 | 2210257,7 | 518096,9 |
| 1030 | 2210258,1 | 518117,2 |
| 1031 | 2210269,8 | 518129,6 |
| 1032 | 2210285,0 | 518134,4 |
| 1033 | 2210309,7 | 518131,4 |
| 1034 | 2210324,8 | 518120,3 |
| 1035 | 2210340,8 | 518100,6 |
| 1036 | 2210347,4 | 518089,8 |
| 1037 | 2210370,2 | 518088,2 |
| 1038 | 2210395,0 | 518084,8 |
| 1039 | 2210409,9 | 518082,7 |
| 1040 | 2201862,9 | 513756,0 |
| 1041 | 2201862,9 | 513755,5 |
| 1042 | 2201862,9 | 513741,8 |
| 1043 | 2201853,4 | 513716,6 |
| 1044 | 2201804,4 | 513678,5 |
| 1045 | 2201776,1 | 513685,9 |
| 1046 | 2201765,8 | 513688,7 |
| 1047 | 2201750,9 | 513702,7 |
| 1048 | 2201751,2 | 513720,4 |
| 1049 | 2201764,4 | 513745,2 |
| 1050 | 2201801,5 | 513778,4 |
| 1051 | 2201804,6 | 513781,1 |
| 1052 | 2201832,9 | 513798,8 |
| 1053 | 2201859,6 | 513785,6 |
| 1054 | 2201862,9 | 513761,9 |
| 1055 | 2201862,9 | 513756,0 |
| 1056 | 2209546,6 | 518262,7 |
| 1057 | 2209579,8 | 518233,3 |
| 1058 | 2209584,6 | 518238,3 |
| 1059 | 2209603,2 | 518220,0 |
| 1060 | 2209623,0 | 518200,5 |
| 1061 | 2209642,7 | 518221,0 |
| 1062 | 2209642,7 | 518221,0 |
| 1063 | 2209642,8 | 518221,0 |
| 1064 | 2209658,7 | 518194,2 |
| 1065 | 2209692,2 | 518224,5 |
| 1066 | 2209692,2 | 518224,5 |
| 1067 | 2209711,5 | 518215,6 |
| 1068 | 2209730,3 | 518211,5 |
| 1069 | 2209730,3 | 518211,5 |
| 1070 | 2209720,8 | 518172,4 |
| 1071 | 2209720,8 | 518172,4 |
| 1072 | 2209706,5 | 518131,8 |
| 1073 | 2209714,6 | 518125,0 |
| 1074 | 2209711,4 | 518120,0 |
| 1075 | 2209708,8 | 518116,0 |
| 1076 | 2209706,8 | 518112,8 |
| 1077 | 2209706,8 | 518112,8 |
| 1078 | 2209706,8 | 518112,8 |
| 1079 | 2209694,5 | 518118,0 |
| 1080 | 2209667,2 | 518138,1 |
| 1081 | 2209650,1 | 518145,5 |
| 1082 | 2209631,4 | 518153,7 |
| 1083 | 2209595,5 | 518172,0 |
| 1084 | 2209547,6 | 518200,5 |
| 1085 | 2209509,5 | 518226,8 |
| 1086 | 2209490,5 | 518233,0 |
| 1087 | 2209483,7 | 518235,2 |
| 1088 | 2209460,4 | 518242,8 |
| 1089 | 2209442,1 | 518249,2 |
| 1090 | 2209391,6 | 518267,4 |
| 1091 | 2209453,0 | 518317,9 |
| 1092 | 2209453,0 | 518317,9 |
| 1093 | 2209469,2 | 518316,5 |
| 1094 | 2209488,3 | 518314,7 |
| 1095 | 2209488,3 | 518314,7 |
| 1096 | 2209492,9 | 518310,6 |
| 1097 | 2209493,2 | 518310,3 |
| 1098 | 2209512,7 | 518292,7 |
| 1099 | 2209546,6 | 518262,7 |
| 1100 | 2209157,0 | 518904,8 |
| 1101 | 2209148,7 | 518827,1 |
| 1102 | 2209139,2 | 518756,0 |
| 1103 | 2209102,9 | 518729,4 |
| 1104 | 2209023,9 | 518671,6 |
| 1105 | 2209023,9 | 518671,6 |
| 1106 | 2208968,6 | 518540,5 |
| 1107 | 2208737,6 | 518477,3 |
| 1108 | 2208587,6 | 518426,9 |
| 1109 | 2208471,8 | 518499,3 |
| 1110 | 2208471,7 | 518499,3 |
| 1111 | 2208343,2 | 518571,4 |
| 1112 | 2208248,3 | 518563,8 |
| 1113 | 2208134,1 | 518499,0 |
| 1114 | 2207948,0 | 518495,4 |
| 1115 | 2207908,7 | 518462,1 |
| 1116 | 2207925,2 | 518438,5 |
| 1117 | 2207864,0 | 518326,4 |
| 1118 | 2207778,6 | 518340,3 |
| 1119 | 2207760,1 | 518353,9 |
| 1120 | 2207713,7 | 518287,0 |
| 1121 | 2207711,5 | 518281,6 |
| 1122 | 2207709,6 | 518277,0 |
| 1123 | 2207703,6 | 518261,6 |
| 1124 | 2207711,6 | 518210,5 |
| 1125 | 2207708,9 | 518208,6 |
| 1126 | 2207650,4 | 518210,2 |
| 1127 | 2207635,6 | 518211,4 |
| 1128 | 2207507,4 | 518229,3 |
| 1129 | 2207507,9 | 518223,6 |
| 1130 | 2207507,9 | 518219,3 |
| 1131 | 2207505,5 | 518155,9 |
| 1132 | 2207467,0 | 518136,2 |
| 1133 | 2207457,4 | 518134,4 |
| 1134 | 2207422,9 | 518127,2 |
| 1135 | 2207412,4 | 518140,5 |
| 1136 | 2207335,0 | 518117,8 |
| 1137 | 2207323,3 | 518114,8 |
| 1138 | 2207264,9 | 518091,7 |
| 1139 | 2207231,4 | 518078,4 |
| 1140 | 2207190,5 | 518063,7 |
| 1141 | 2207186,3 | 518062,8 |
| 1142 | 2207176,8 | 518065,8 |
| 1143 | 2207167,6 | 518069,0 |
| 1144 | 2207151,3 | 518074,9 |
| 1145 | 2207079,2 | 518100,5 |
| 1146 | 2207033,0 | 518105,2 |
| 1147 | 2206965,5 | 518105,1 |
| 1148 | 2206959,5 | 518104,5 |
| 1149 | 2206949,6 | 518103,6 |
| 1150 | 2206939,6 | 518105,5 |
| 1151 | 2206940,1 | 518110,5 |
| 1152 | 2206930,3 | 518111,4 |
| 1153 | 2206929,5 | 518107,5 |
| 1154 | 2206921,7 | 518109,1 |
| 1155 | 2206916,7 | 518110,1 |
| 1156 | 2206882,8 | 518116,8 |
| 1157 | 2206871,8 | 518119,0 |
| 1158 | 2206838,9 | 518126,0 |
| 1159 | 2206838,9 | 518126,0 |
| 1160 | 2206838,9 | 518126,0 |
| 1161 | 2206838,9 | 518126,0 |
| 1162 | 2206801,7 | 518143,8 |
| 1163 | 2206776,6 | 518155,8 |
| 1164 | 2206773,6 | 518164,3 |
| 1165 | 2206780,9 | 518198,9 |
| 1166 | 2206785,2 | 518203,7 |
| 1167 | 2206801,0 | 518215,3 |
| 1168 | 2206797,5 | 518220,5 |
| 1169 | 2206795,4 | 518223,7 |
| 1170 | 2206794,5 | 518226,0 |
| 1171 | 2206784,7 | 518232,0 |
| 1172 | 2206794,1 | 518248,7 |
| 1173 | 2206794,0 | 518248,7 |
| 1174 | 2206775,3 | 518253,5 |
| 1175 | 2206747,6 | 518258,9 |
| 1176 | 2206709,6 | 518270,4 |
| 1177 | 2206722,9 | 518341,3 |
| 1178 | 2206808,5 | 518333,4 |
| 1179 | 2206847,0 | 518506,3 |
| 1180 | 2206891,8 | 518510,2 |
| 1181 | 2206894,7 | 518458,0 |
| 1182 | 2206895,0 | 518453,4 |
| 1183 | 2206902,6 | 518315,4 |
| 1184 | 2206934,0 | 518300,7 |
| 1185 | 2206947,8 | 518292,0 |
| 1186 | 2206983,4 | 518291,5 |
| 1187 | 2207008,6 | 518308,1 |
| 1188 | 2207054,4 | 518317,0 |
| 1189 | 2207077,3 | 518325,5 |
| 1190 | 2207101,0 | 518333,7 |
| 1191 | 2207109,6 | 518336,7 |
| 1192 | 2207111,9 | 518338,3 |
| 1193 | 2207115,6 | 518343,2 |
| 1194 | 2207121,2 | 518342,5 |
| 1195 | 2207181,0 | 518408,6 |
| 1196 | 2207253,8 | 518500,5 |
| 1197 | 2207255,1 | 518535,9 |
| 1198 | 2207238,2 | 518537,8 |
| 1199 | 2207206,8 | 518590,0 |
| 1200 | 2207194,8 | 518594,8 |
| 1201 | 2207181,0 | 518641,0 |
| 1202 | 2207178,8 | 518648,7 |
| 1203 | 2207165,0 | 518695,0 |
| 1204 | 2207164,9 | 518695,0 |
| 1205 | 2207209,6 | 518708,2 |
| 1206 | 2207254,2 | 518721,6 |
| 1207 | 2207261,9 | 518723,9 |
| 1208 | 2207306,6 | 518737,2 |
| 1209 | 2207326,4 | 518743,1 |
| 1210 | 2207328,3 | 518743,7 |
| 1211 | 2207351,3 | 518750,6 |
| 1212 | 2207365,1 | 518704,2 |
| 1213 | 2207368,1 | 518696,7 |
| 1214 | 2207371,5 | 518678,6 |
| 1215 | 2207362,4 | 518664,7 |
| 1216 | 2207344,5 | 518628,5 |
| 1217 | 2207309,5 | 518567,3 |
| 1218 | 2207308,9 | 518562,5 |
| 1219 | 2207307,9 | 518554,7 |
| 1220 | 2207311,8 | 518554,9 |
| 1221 | 2207356,8 | 518622,9 |
| 1222 | 2207362,8 | 518632,1 |
| 1223 | 2207375,2 | 518650,8 |
| 1224 | 2207384,9 | 518655,4 |
| 1225 | 2207399,1 | 518656,8 |
| 1226 | 2207403,6 | 518649,2 |
| 1227 | 2207442,2 | 518576,7 |
| 1228 | 2207442,9 | 518581,8 |
| 1229 | 2207457,8 | 518623,9 |
| 1230 | 2207466,5 | 518658,4 |
| 1231 | 2207467,1 | 518661,2 |
| 1232 | 2207474,2 | 518702,1 |
| 1233 | 2207486,9 | 518728,7 |
| 1234 | 2207487,8 | 518734,6 |
| 1235 | 2207504,7 | 518768,9 |
| 1236 | 2207510,8 | 518776,8 |
| 1237 | 2207523,5 | 518795,8 |
| 1238 | 2207533,3 | 518808,4 |
| 1239 | 2207563,0 | 518834,6 |
| 1240 | 2207777,8 | 518653,1 |
| 1241 | 2207835,9 | 518653,4 |
| 1242 | 2207929,9 | 518667,8 |
| 1243 | 2207952,1 | 518663,3 |
| 1244 | 2208060,9 | 518691,1 |
| 1245 | 2208165,8 | 518708,5 |
| 1246 | 2208265,8 | 518710,2 |
| 1247 | 2208316,0 | 518733,0 |
| 1248 | 2208336,8 | 518734,2 |
| 1249 | 2208388,5 | 518755,7 |
| 1250 | 2208427,5 | 518813,9 |
| 1251 | 2208626,1 | 518857,9 |
| 1252 | 2208678,3 | 518869,4 |
| 1253 | 2208900,8 | 518857,9 |
| 1254 | 2209108,5 | 518896,6 |
| 1255 | 2209156,8 | 518905,7 |
| 1256 | 2209157,2 | 518905,7 |
| 1257 | 2209157,0 | 518904,8 |
| 1258 | 2205107,8 | 513804,8 |
| 1259 | 2205107,1 | 513804,7 |
| 1260 | 2205083,5 | 513801,6 |
| 1261 | 2205064,9 | 513799,1 |
| 1262 | 2205062,5 | 513798,8 |
| 1263 | 2205059,3 | 513798,4 |
| 1264 | 2205043,5 | 513789,8 |
| 1265 | 2205043,4 | 513788,7 |
| 1266 | 2205024,1 | 513780,8 |
| 1267 | 2204985,2 | 513781,1 |
| 1268 | 2204985,5 | 513787,9 |
| 1269 | 2204964,9 | 513792,3 |
| 1270 | 2204955,5 | 513792,7 |
| 1271 | 2204937,9 | 513792,1 |
| 1272 | 2204914,7 | 513801,8 |
| 1273 | 2204897,1 | 513797,5 |
| 1274 | 2204895,0 | 513775,9 |
| 1275 | 2204853,3 | 513780,6 |
| 1276 | 2204836,5 | 513784,7 |
| 1277 | 2204836,9 | 513780,5 |
| 1278 | 2204838,0 | 513769,0 |
| 1279 | 2204811,1 | 513769,0 |
| 1280 | 2204795,0 | 513775,8 |
| 1281 | 2204797,6 | 513785,1 |
| 1282 | 2204795,1 | 513785,8 |
| 1283 | 2204797,6 | 513785,2 |
| 1284 | 2204802,0 | 513807,1 |
| 1285 | 2204807,3 | 513845,9 |
| 1286 | 2204810,2 | 513879,9 |
| 1287 | 2204810,3 | 513881,9 |
| 1288 | 2204807,9 | 513965,7 |
| 1289 | 2204807,9 | 513968,1 |
| 1290 | 2204807,9 | 514064,6 |
| 1291 | 2204807,9 | 514064,7 |
| 1292 | 2204807,5 | 514070,9 |
| 1293 | 2204806,4 | 514077,0 |
| 1294 | 2204804,5 | 514083,0 |
| 1295 | 2204801,9 | 514088,6 |
| 1296 | 2204798,6 | 514093,9 |
| 1297 | 2204783,8 | 514114,8 |
| 1298 | 2204780,8 | 514119,5 |
| 1299 | 2204779,7 | 514121,9 |
| 1300 | 2204778,5 | 514124,5 |
| 1301 | 2204776,7 | 514129,7 |
| 1302 | 2204775,6 | 514134,9 |
| 1303 | 2204775,5 | 514135,4 |
| 1304 | 2204775,0 | 514140,6 |
| 1305 | 2204774,5 | 514157,4 |
| 1306 | 2204774,4 | 514159,9 |
| 1307 | 2204773,8 | 514177,0 |
| 1308 | 2204799,2 | 514255,3 |
| 1309 | 2204807,1 | 514263,1 |
| 1310 | 2204866,6 | 514274,6 |
| 1311 | 2204867,9 | 514274,8 |
| 1312 | 2204891,5 | 514279,4 |
| 1313 | 2204891,4 | 514306,0 |
| 1314 | 2204891,9 | 514306,0 |
| 1315 | 2204891,6 | 514314,0 |
| 1316 | 2205037,7 | 514324,3 |
| 1317 | 2205047,1 | 514325,0 |
| 1318 | 2205069,7 | 514409,6 |
| 1319 | 2205075,8 | 514409,7 |
| 1320 | 2205110,1 | 514399,4 |
| 1321 | 2205144,5 | 514392,2 |
| 1322 | 2205164,0 | 514396,9 |
| 1323 | 2205194,7 | 514406,2 |
| 1324 | 2205224,3 | 514420,5 |
| 1325 | 2205275,2 | 514441,8 |
| 1326 | 2205316,2 | 514456,4 |
| 1327 | 2205352,6 | 514473,6 |
| 1328 | 2205358,0 | 514463,0 |
| 1329 | 2205371,8 | 514441,6 |
| 1330 | 2205389,0 | 514410,2 |
| 1331 | 2205469,8 | 514474,3 |
| 1332 | 2205498,4 | 514455,7 |
| 1333 | 2205555,4 | 514422,0 |
| 1334 | 2205585,6 | 514405,9 |
| 1335 | 2205605,0 | 514409,6 |
| 1336 | 2205642,1 | 514416,0 |
| 1337 | 2205671,0 | 514419,0 |
| 1338 | 2205718,7 | 514428,5 |
| 1339 | 2205715,2 | 514479,0 |
| 1340 | 2205722,8 | 514479,4 |
| 1341 | 2205730,5 | 514465,2 |
| 1342 | 2205742,3 | 514453,2 |
| 1343 | 2205754,5 | 514451,4 |
| 1344 | 2205767,4 | 514450,6 |
| 1345 | 2205784,5 | 514453,0 |
| 1346 | 2205805,4 | 514451,1 |
| 1347 | 2205816,5 | 514448,0 |
| 1348 | 2205823,3 | 514442,3 |
| 1349 | 2205829,5 | 514432,9 |
| 1350 | 2205831,7 | 514424,1 |
| 1351 | 2205836,5 | 514423,8 |
| 1352 | 2205838,2 | 514423,7 |
| 1353 | 2205894,5 | 514419,5 |
| 1354 | 2205951,8 | 514381,8 |
| 1355 | 2205994,5 | 514342,2 |
| 1356 | 2205987,1 | 514238,4 |
| 1357 | 2205933,2 | 514255,5 |
| 1358 | 2205897,8 | 514269,4 |
| 1359 | 2205887,6 | 514273,3 |
| 1360 | 2205882,6 | 514275,8 |
| 1361 | 2205878,8 | 514257,3 |
| 1362 | 2205890,5 | 514256,8 |
| 1363 | 2205888,7 | 514235,2 |
| 1364 | 2205878,4 | 514234,5 |
| 1365 | 2205879,1 | 514220,7 |
| 1366 | 2205880,1 | 514220,6 |
| 1367 | 2205880,7 | 514214,6 |
| 1368 | 2205888,6 | 514202,9 |
| 1369 | 2205894,0 | 514195,3 |
| 1370 | 2205899,4 | 514191,3 |
| 1371 | 2205919,1 | 514188,9 |
| 1372 | 2205941,0 | 514183,3 |
| 1373 | 2205964,8 | 514182,0 |
| 1374 | 2205987,7 | 514177,6 |
| 1375 | 2206003,7 | 514177,1 |
| 1376 | 2206004,2 | 514177,1 |
| 1377 | 2205994,9 | 514112,6 |
| 1378 | 2205994,5 | 514109,5 |
| 1379 | 2205990,4 | 514081,3 |
| 1380 | 2206013,8 | 514076,4 |
| 1381 | 2206016,1 | 514055,1 |
| 1382 | 2206016,1 | 514054,9 |
| 1383 | 2206015,9 | 514052,9 |
| 1384 | 2206014,6 | 514043,0 |
| 1385 | 2206017,5 | 514042,5 |
| 1386 | 2206028,7 | 514038,1 |
| 1387 | 2206066,6 | 514029,6 |
| 1388 | 2206054,6 | 513989,6 |
| 1389 | 2206095,1 | 513976,8 |
| 1390 | 2206104,5 | 514018,3 |
| 1391 | 2206145,1 | 514008,1 |
| 1392 | 2206191,5 | 513990,5 |
| 1393 | 2206247,4 | 513967,5 |
| 1394 | 2206244,3 | 513938,6 |
| 1395 | 2206242,1 | 513933,0 |
| 1396 | 2206241,8 | 513932,2 |
| 1397 | 2206233,8 | 513912,4 |
| 1398 | 2206223,4 | 513881,0 |
| 1399 | 2206181,5 | 513894,0 |
| 1400 | 2206137,0 | 513907,1 |
| 1401 | 2206084,6 | 513922,8 |
| 1402 | 2206034,9 | 513938,6 |
| 1403 | 2205995,7 | 513954,3 |
| 1404 | 2205961,6 | 513964,7 |
| 1405 | 2205950,3 | 513968,5 |
| 1406 | 2205948,9 | 513969,0 |
| 1407 | 2205930,2 | 513975,2 |
| 1408 | 2205911,8 | 513983,1 |
| 1409 | 2205906,4 | 513980,7 |
| 1410 | 2205888,4 | 513972,6 |
| 1411 | 2205870,0 | 513962,1 |
| 1412 | 2205849,0 | 513954,3 |
| 1413 | 2205825,4 | 513938,6 |
| 1414 | 2205809,7 | 513930,7 |
| 1415 | 2205802,6 | 513926,6 |
| 1416 | 2205787,3 | 513911,7 |
| 1417 | 2205783,4 | 513915,6 |
| 1418 | 2205773,2 | 513909,8 |
| 1419 | 2205770,7 | 513909,1 |
| 1420 | 2205769,3 | 513908,7 |
| 1421 | 2205754,8 | 513904,6 |
| 1422 | 2205732,4 | 513944,7 |
| 1423 | 2205726,2 | 513953,4 |
| 1424 | 2205692,6 | 513928,9 |
| 1425 | 2205691,4 | 513927,8 |
| 1426 | 2205658,4 | 513901,9 |
| 1427 | 2205609,0 | 513875,4 |
| 1428 | 2205594,1 | 513867,5 |
| 1429 | 2205507,4 | 513838,5 |
| 1430 | 2205499,5 | 513834,7 |
| 1431 | 2205478,4 | 513828,2 |
| 1432 | 2205477,3 | 513833,5 |
| 1433 | 2205471,9 | 513831,8 |
| 1434 | 2205424,3 | 513814,8 |
| 1435 | 2205375,0 | 513797,8 |
| 1436 | 2205338,6 | 513789,3 |
| 1437 | 2205293,6 | 513780,5 |
| 1438 | 2205260,0 | 513775,4 |
| 1439 | 2205259,1 | 513790,0 |
| 1440 | 2205256,3 | 513799,7 |
| 1441 | 2205251,4 | 513799,6 |
| 1442 | 2205244,1 | 513801,7 |
| 1443 | 2205229,3 | 513808,6 |
| 1444 | 2205212,3 | 513808,1 |
| 1445 | 2205182,9 | 513812,1 |
| 1446 | 2205163,6 | 513808,9 |
| 1447 | 2205134,5 | 513808,1 |
| 1448 | 2205107,8 | 513804,8 |

Ведомость координат поворотных точек границы п. при ж/д ст. Петяярви

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2204096,6 | 513752,5 |
| 2 | 2204113,5 | 513750,0 |
| 3 | 2204104,7 | 513708,5 |
| 4 | 2204058,4 | 513722,0 |
| 5 | 2204057,1 | 513722,3 |
| 6 | 2204051,1 | 513724,1 |
| 7 | 2204052,9 | 513737,8 |
| 8 | 2204021,8 | 513744,7 |
| 9 | 2204016,3 | 513736,6 |
| 10 | 2204015,3 | 513736,9 |
| 11 | 2204014,9 | 513735,1 |
| 12 | 2204014,8 | 513734,5 |
| 13 | 2204009,9 | 513713,9 |
| 14 | 2204009,8 | 513713,5 |
| 15 | 2203976,4 | 513720,7 |
| 16 | 2203975,6 | 513717,6 |
| 17 | 2203965,0 | 513719,3 |
| 18 | 2203948,4 | 513722,6 |
| 19 | 2203950,5 | 513729,1 |
| 20 | 2203950,9 | 513730,1 |
| 21 | 2203957,9 | 513751,1 |
| 22 | 2203925,7 | 513763,9 |
| 23 | 2203913,4 | 513772,8 |
| 24 | 2203911,0 | 513774,8 |
| 25 | 2203913,0 | 513781,8 |
| 26 | 2204014,8 | 513764,6 |
| 27 | 2204014,9 | 513764,5 |
| 28 | 2204015,4 | 513765,9 |
| 29 | 2204049,1 | 513759,5 |
| 30 | 2204095,3 | 513752,7 |
| 31 | 2204096,6 | 513752,5 |
| 32 | 2204807,9 | 513965,7 |
| 33 | 2204810,3 | 513881,9 |
| 34 | 2204810,2 | 513879,9 |
| 35 | 2204807,3 | 513845,9 |
| 36 | 2204802,0 | 513807,1 |
| 37 | 2204797,6 | 513785,2 |
| 38 | 2204795,1 | 513785,8 |
| 39 | 2204797,6 | 513785,1 |
| 40 | 2204795,0 | 513775,8 |
| 41 | 2204776,2 | 513783,7 |
| 42 | 2204743,0 | 513763,4 |
| 43 | 2204739,7 | 513763,7 |
| 44 | 2204714,6 | 513766,2 |
| 45 | 2204713,6 | 513766,3 |
| 46 | 2204702,4 | 513768,0 |
| 47 | 2204706,4 | 513792,8 |
| 48 | 2204692,6 | 513794,9 |
| 49 | 2204691,4 | 513824,3 |
| 50 | 2204690,7 | 513844,1 |
| 51 | 2204651,1 | 513858,6 |
| 52 | 2204636,1 | 513864,4 |
| 53 | 2204633,3 | 513865,4 |
| 54 | 2204617,9 | 513871,3 |
| 55 | 2204596,8 | 513881,3 |
| 56 | 2204562,6 | 513890,0 |
| 57 | 2204551,7 | 513892,4 |
| 58 | 2204538,3 | 513895,3 |
| 59 | 2204489,1 | 513899,6 |
| 60 | 2204475,7 | 513901,2 |
| 61 | 2204474,5 | 513901,4 |
| 62 | 2204440,4 | 513905,6 |
| 63 | 2204401,5 | 513906,8 |
| 64 | 2204367,2 | 513910,6 |
| 65 | 2204362,1 | 513888,5 |
| 66 | 2204358,7 | 513873,9 |
| 67 | 2204342,1 | 513861,2 |
| 68 | 2204361,8 | 513852,1 |
| 69 | 2204365,1 | 513845,0 |
| 70 | 2204334,3 | 513849,7 |
| 71 | 2204295,4 | 513855,7 |
| 72 | 2204291,0 | 513839,9 |
| 73 | 2204270,8 | 513842,5 |
| 74 | 2204270,4 | 513839,5 |
| 75 | 2204235,1 | 513843,6 |
| 76 | 2204191,5 | 513852,8 |
| 77 | 2204190,1 | 513853,2 |
| 78 | 2204154,4 | 513855,9 |
| 79 | 2204116,6 | 513860,5 |
| 80 | 2204120,4 | 513881,0 |
| 81 | 2204120,5 | 513881,1 |
| 82 | 2204071,0 | 513888,9 |
| 83 | 2204035,7 | 513894,5 |
| 84 | 2204039,0 | 513915,8 |
| 85 | 2204040,8 | 513924,8 |
| 86 | 2204047,3 | 513946,4 |
| 87 | 2204059,5 | 513944,0 |
| 88 | 2204055,6 | 513955,1 |
| 89 | 2204026,9 | 514035,2 |
| 90 | 2204036,4 | 514067,1 |
| 91 | 2204040,4 | 514086,7 |
| 92 | 2204047,0 | 514090,3 |
| 93 | 2204059,5 | 514100,5 |
| 94 | 2204065,5 | 514108,4 |
| 95 | 2204074,8 | 514120,2 |
| 96 | 2204077,4 | 514122,0 |
| 97 | 2204080,7 | 514124,3 |
| 98 | 2204082,8 | 514130,3 |
| 99 | 2204077,5 | 514133,6 |
| 100 | 2204083,4 | 514145,6 |
| 101 | 2204074,4 | 514156,9 |
| 102 | 2204070,9 | 514158,7 |
| 103 | 2204081,6 | 514168,0 |
| 104 | 2204093,6 | 514172,5 |
| 105 | 2204093,6 | 514172,9 |
| 106 | 2204090,2 | 514184,0 |
| 107 | 2204083,4 | 514190,4 |
| 108 | 2204074,2 | 514193,7 |
| 109 | 2204073,7 | 514195,4 |
| 110 | 2204060,9 | 514204,0 |
| 111 | 2204083,6 | 514254,9 |
| 112 | 2204088,3 | 514268,4 |
| 113 | 2204089,1 | 514270,9 |
| 114 | 2204092,6 | 514280,9 |
| 115 | 2204097,7 | 514276,6 |
| 116 | 2204129,2 | 514268,6 |
| 117 | 2204154,5 | 514264,1 |
| 118 | 2204164,3 | 514262,4 |
| 119 | 2204164,2 | 514261,6 |
| 120 | 2204162,3 | 514246,7 |
| 121 | 2204160,5 | 514231,7 |
| 122 | 2204178,9 | 514226,5 |
| 123 | 2204259,3 | 514205,6 |
| 124 | 2204260,1 | 514207,7 |
| 125 | 2204279,3 | 514203,1 |
| 126 | 2204287,1 | 514201,4 |
| 127 | 2204287,9 | 514201,2 |
| 128 | 2204297,4 | 514199,1 |
| 129 | 2204297,1 | 514198,2 |
| 130 | 2204378,0 | 514182,3 |
| 131 | 2204379,6 | 514182,0 |
| 132 | 2204406,6 | 514176,7 |
| 133 | 2204412,7 | 514174,3 |
| 134 | 2204461,5 | 514155,8 |
| 135 | 2204464,2 | 514197,6 |
| 136 | 2204474,5 | 514198,2 |
| 137 | 2204506,1 | 514200,2 |
| 138 | 2204505,2 | 514192,5 |
| 139 | 2204500,8 | 514155,8 |
| 140 | 2204509,9 | 514154,2 |
| 141 | 2204510,1 | 514154,7 |
| 142 | 2204512,4 | 514153,8 |
| 143 | 2204538,8 | 514149,3 |
| 144 | 2204579,3 | 514142,4 |
| 145 | 2204582,9 | 514141,8 |
| 146 | 2204736,2 | 514115,7 |
| 147 | 2204738,5 | 514127,3 |
| 148 | 2204740,8 | 514138,8 |
| 149 | 2204759,1 | 514135,9 |
| 150 | 2204760,5 | 514136,0 |
| 151 | 2204761,5 | 514139,0 |
| 152 | 2204773,8 | 514177,0 |
| 153 | 2204774,4 | 514159,9 |
| 154 | 2204774,5 | 514157,4 |
| 155 | 2204775,0 | 514140,6 |
| 156 | 2204775,5 | 514135,4 |
| 157 | 2204775,6 | 514134,9 |
| 158 | 2204776,7 | 514129,7 |
| 159 | 2204778,5 | 514124,5 |
| 160 | 2204779,7 | 514121,9 |
| 161 | 2204780,8 | 514119,5 |
| 162 | 2204783,8 | 514114,8 |
| 163 | 2204798,6 | 514093,9 |
| 164 | 2204801,9 | 514088,6 |
| 165 | 2204804,5 | 514083,0 |
| 166 | 2204806,4 | 514077,0 |
| 167 | 2204807,5 | 514070,9 |
| 168 | 2204807,9 | 514064,7 |
| 169 | 2204807,9 | 514064,6 |
| 170 | 2204807,9 | 513968,1 |
| 171 | 2204807,9 | 513965,7 |
| 172 | 2202559,9 | 511947,8 |
| 173 | 2202505,1 | 511877,5 |
| 174 | 2202453,4 | 511923,4 |
| 175 | 2202502,9 | 511992,4 |
| 176 | 2202559,9 | 511947,8 |

Ведомость координат поворотных точек границы д. Ягодное

| № точки | X, м | Y, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2198787,5 | 515064,4 |
| 2 | 2198750,4 | 515046,5 |
| 3 | 2198730,6 | 515011,4 |
| 4 | 2198709,5 | 514971,5 |
| 5 | 2198700,4 | 514954,5 |
| 6 | 2198696,3 | 514934,2 |
| 7 | 2198683,2 | 514860,7 |
| 8 | 2198688,4 | 514844,3 |
| 9 | 2198687,3 | 514840,5 |
| 10 | 2198663,5 | 514800,2 |
| 11 | 2198644,7 | 514767,2 |
| 12 | 2198620,9 | 514732,0 |
| 13 | 2198609,6 | 514719,8 |
| 14 | 2198603,6 | 514712,8 |
| 15 | 2198594,0 | 514701,7 |
| 16 | 2198596,9 | 514688,6 |
| 17 | 2198598,6 | 514663,6 |
| 18 | 2198626,6 | 514658,6 |
| 19 | 2198658,9 | 514656,9 |
| 20 | 2198676,5 | 514656,3 |
| 21 | 2198676,8 | 514651,8 |
| 22 | 2198677,9 | 514634,8 |
| 23 | 2198676,0 | 514452,4 |
| 24 | 2198687,0 | 514435,6 |
| 25 | 2198687,3 | 514435,2 |
| 26 | 2198693,4 | 514425,9 |
| 27 | 2198740,1 | 514421,0 |
| 28 | 2198745,9 | 514420,3 |
| 29 | 2198829,5 | 514412,4 |
| 30 | 2198868,2 | 514395,0 |
| 31 | 2198872,6 | 514393,1 |
| 32 | 2198911,1 | 514385,8 |
| 33 | 2198984,1 | 514363,0 |
| 34 | 2199004,5 | 514356,2 |
| 35 | 2199007,2 | 514355,3 |
| 36 | 2199012,7 | 514353,4 |
| 37 | 2199012,7 | 514353,4 |
| 38 | 2199015,7 | 514352,4 |
| 39 | 2199042,4 | 514358,3 |
| 40 | 2199049,2 | 514361,1 |
| 41 | 2199079,7 | 514365,9 |
| 42 | 2199091,6 | 514370,8 |
| 43 | 2199122,5 | 514383,2 |
| 44 | 2199140,5 | 514392,7 |
| 45 | 2199140,9 | 514394,2 |
| 46 | 2199154,7 | 514402,7 |
| 47 | 2199280,3 | 514491,3 |
| 48 | 2199293,1 | 514485,5 |
| 49 | 2199309,6 | 514478,4 |
| 50 | 2199322,2 | 514458,2 |
| 51 | 2199322,4 | 514458,1 |
| 52 | 2199282,0 | 514286,1 |
| 53 | 2199199,6 | 514209,5 |
| 54 | 2199191,9 | 514077,5 |
| 55 | 2199145,3 | 514079,9 |
| 56 | 2199079,8 | 514079,9 |
| 57 | 2199035,4 | 514084,2 |
| 58 | 2199029,8 | 514084,8 |
| 59 | 2198998,7 | 514087,8 |
| 60 | 2198945,4 | 514089,9 |
| 61 | 2198933,2 | 514090,4 |
| 62 | 2198896,8 | 514087,9 |
| 63 | 2198854,7 | 514087,8 |
| 64 | 2198836,2 | 514089,3 |
| 65 | 2198825,7 | 514086,3 |
| 66 | 2198817,6 | 514084,0 |
| 67 | 2198770,7 | 514070,7 |
| 68 | 2198771,3 | 514064,6 |
| 69 | 2198769,6 | 514063,9 |
| 70 | 2198761,1 | 514084,3 |
| 71 | 2198750,9 | 514083,4 |
| 72 | 2198637,1 | 514079,2 |
| 73 | 2198636,0 | 514082,6 |
| 74 | 2198632,3 | 514163,5 |
| 75 | 2198639,8 | 514162,1 |
| 76 | 2198730,7 | 514163,8 |
| 77 | 2198729,5 | 514253,6 |
| 78 | 2198704,1 | 514253,1 |
| 79 | 2198702,7 | 514253,1 |
| 80 | 2198633,8 | 514251,8 |
| 81 | 2198625,3 | 514255,1 |
| 82 | 2198623,3 | 514279,7 |
| 83 | 2198547,3 | 514284,1 |
| 84 | 2198364,5 | 514290,7 |
| 85 | 2198360,6 | 514290,1 |
| 86 | 2198336,4 | 514286,8 |
| 87 | 2198313,1 | 514283,6 |
| 88 | 2198263,7 | 514276,1 |
| 89 | 2198263,8 | 514274,2 |
| 90 | 2198256,1 | 514267,3 |
| 91 | 2198236,7 | 514266,9 |
| 92 | 2198228,0 | 514274,5 |
| 93 | 2198191,6 | 514275,9 |
| 94 | 2198191,1 | 514277,9 |
| 95 | 2198186,7 | 514297,0 |
| 96 | 2198188,5 | 514307,0 |
| 97 | 2198171,5 | 514307,0 |
| 98 | 2198155,4 | 514290,3 |
| 99 | 2198137,3 | 514282,2 |
| 100 | 2198134,1 | 514262,6 |
| 101 | 2198132,9 | 514255,4 |
| 102 | 2198132,8 | 514254,5 |
| 103 | 2198074,9 | 514239,2 |
| 104 | 2198069,9 | 514239,8 |
| 105 | 2198066,9 | 514244,1 |
| 106 | 2198047,0 | 514286,4 |
| 107 | 2198106,3 | 514328,5 |
| 108 | 2198142,3 | 514353,9 |
| 109 | 2198163,4 | 514364,9 |
| 110 | 2198167,4 | 514366,5 |
| 111 | 2198168,3 | 514362,2 |
| 112 | 2198167,6 | 514366,3 |
| 113 | 2198166,0 | 514371,7 |
| 114 | 2198156,6 | 514391,0 |
| 115 | 2198155,0 | 514404,4 |
| 116 | 2198157,1 | 514416,7 |
| 117 | 2198169,2 | 514418,7 |
| 118 | 2198194,0 | 514429,4 |
| 119 | 2198194,6 | 514429,7 |
| 120 | 2198203,0 | 514433,4 |
| 121 | 2198204,7 | 514440,7 |
| 122 | 2198206,2 | 514475,9 |
| 123 | 2198206,4 | 514482,1 |
| 124 | 2198206,9 | 514493,3 |
| 125 | 2198206,4 | 514537,2 |
| 126 | 2198202,6 | 514579,5 |
| 127 | 2198201,0 | 514628,6 |
| 128 | 2198201,0 | 514628,6 |
| 129 | 2198200,7 | 514636,9 |
| 130 | 2198199,8 | 514648,3 |
| 131 | 2198198,9 | 514648,1 |
| 132 | 2198100,7 | 514654,4 |
| 133 | 2198099,9 | 514649,3 |
| 134 | 2198074,2 | 514653,5 |
| 135 | 2198072,5 | 514655,3 |
| 136 | 2198070,4 | 514656,3 |
| 137 | 2198022,6 | 514659,4 |
| 138 | 2198005,9 | 514653,2 |
| 139 | 2197992,6 | 514636,6 |
| 140 | 2197977,2 | 514614,8 |
| 141 | 2197970,2 | 514594,0 |
| 142 | 2197964,6 | 514592,1 |
| 143 | 2197964,4 | 514594,2 |
| 144 | 2197964,3 | 514594,7 |
| 145 | 2197963,1 | 514604,6 |
| 146 | 2197967,3 | 514618,4 |
| 147 | 2197961,0 | 514629,8 |
| 148 | 2197957,9 | 514635,3 |
| 149 | 2197955,2 | 514640,1 |
| 150 | 2197945,0 | 514658,7 |
| 151 | 2197920,7 | 514681,3 |
| 152 | 2197879,6 | 514671,8 |
| 153 | 2197876,8 | 514671,1 |
| 154 | 2197862,5 | 514672,4 |
| 155 | 2197826,5 | 514675,7 |
| 156 | 2197811,9 | 514677,0 |
| 157 | 2197803,3 | 514680,5 |
| 158 | 2197769,4 | 514694,3 |
| 159 | 2197767,2 | 514697,0 |
| 160 | 2197781,7 | 514705,6 |
| 161 | 2197802,2 | 514719,1 |
| 162 | 2197816,4 | 514726,1 |
| 163 | 2197825,2 | 514732,8 |
| 164 | 2197862,1 | 514751,3 |
| 165 | 2197899,0 | 514770,0 |
| 166 | 2197930,9 | 514788,5 |
| 167 | 2197972,8 | 514808,5 |
| 168 | 2198002,3 | 514823,3 |
| 169 | 2198046,8 | 514842,2 |
| 170 | 2198068,9 | 514855,3 |
| 171 | 2198069,8 | 514859,8 |
| 172 | 2198070,8 | 514865,5 |
| 173 | 2198072,7 | 514875,5 |
| 174 | 2198073,1 | 514878,0 |
| 175 | 2198072,6 | 514895,4 |
| 176 | 2198071,9 | 514917,9 |
| 177 | 2198079,1 | 514926,6 |
| 178 | 2198087,9 | 514944,5 |
| 179 | 2198104,2 | 514969,7 |
| 180 | 2198115,6 | 514978,6 |
| 181 | 2198115,1 | 514982,3 |
| 182 | 2198121,2 | 514983,0 |
| 183 | 2198123,3 | 514984,6 |
| 184 | 2198134,1 | 514986,0 |
| 185 | 2198144,7 | 514987,3 |
| 186 | 2198153,5 | 514988,1 |
| 187 | 2198166,5 | 514989,9 |
| 188 | 2198190,6 | 514992,6 |
| 189 | 2198213,9 | 514987,5 |
| 190 | 2198232,7 | 514981,4 |
| 191 | 2198245,8 | 514973,5 |
| 192 | 2198247,1 | 514959,7 |
| 193 | 2198249,7 | 514905,9 |
| 194 | 2198269,7 | 514905,0 |
| 195 | 2198288,7 | 514903,5 |
| 196 | 2198307,8 | 514902,8 |
| 197 | 2198337,8 | 514901,2 |
| 198 | 2198362,7 | 514900,7 |
| 199 | 2198375,7 | 514898,4 |
| 200 | 2198373,9 | 514930,8 |
| 201 | 2198373,1 | 514957,3 |
| 202 | 2198372,6 | 514977,3 |
| 203 | 2198371,9 | 514997,3 |
| 204 | 2198370,5 | 515016,0 |
| 205 | 2198369,3 | 515043,1 |
| 206 | 2198368,4 | 515065,3 |
| 207 | 2198367,4 | 515086,6 |
| 208 | 2198373,7 | 515097,4 |
| 209 | 2198401,6 | 515094,7 |
| 210 | 2198424,2 | 515092,8 |
| 211 | 2198444,1 | 515087,0 |
| 212 | 2198469,2 | 515082,8 |
| 213 | 2198494,4 | 515081,1 |
| 214 | 2198516,8 | 515079,2 |
| 215 | 2198536,9 | 515077,3 |
| 216 | 2198552,0 | 515077,9 |
| 217 | 2198572,1 | 515073,5 |
| 218 | 2198604,5 | 515072,0 |
| 219 | 2198619,7 | 515070,0 |
| 220 | 2198629,3 | 515056,5 |
| 221 | 2198629,6 | 515056,1 |
| 222 | 2198630,1 | 515055,3 |
| 223 | 2198632,1 | 515050,0 |
| 224 | 2198633,1 | 515047,1 |
| 225 | 2198721,4 | 515103,2 |
| 226 | 2198779,9 | 515127,5 |
| 227 | 2198796,0 | 515125,6 |
| 228 | 2198803,7 | 515110,6 |
| 229 | 2198800,9 | 515097,7 |
| 230 | 2198787,5 | 515064,4 |
| 231 | 2197328,2 | 514978,9 |
| 232 | 2197329,2 | 514977,0 |
| 233 | 2197333,7 | 514968,4 |
| 234 | 2197339,4 | 514957,2 |
| 235 | 2197345,8 | 514944,5 |
| 236 | 2197350,0 | 514935,2 |
| 237 | 2197359,4 | 514931,8 |
| 238 | 2197367,5 | 514938,0 |
| 239 | 2197374,6 | 514945,0 |
| 240 | 2197383,0 | 514953,4 |
| 241 | 2197388,3 | 514958,7 |
| 242 | 2197402,0 | 514966,0 |
| 243 | 2197429,9 | 514962,8 |
| 244 | 2197458,8 | 514974,8 |
| 245 | 2197483,4 | 514989,5 |
| 246 | 2197492,5 | 515007,8 |
| 247 | 2197507,8 | 515008,4 |
| 248 | 2197520,5 | 515005,2 |
| 249 | 2197530,5 | 515002,6 |
| 250 | 2197542,7 | 514997,0 |
| 251 | 2197549,5 | 514994,0 |
| 252 | 2197556,9 | 514990,5 |
| 253 | 2197567,7 | 514982,0 |
| 254 | 2197575,5 | 514974,8 |
| 255 | 2197584,3 | 514966,6 |
| 256 | 2197597,0 | 514954,9 |
| 257 | 2197603,3 | 514936,1 |
| 258 | 2197600,8 | 514931,3 |
| 259 | 2197597,7 | 514922,7 |
| 260 | 2197591,8 | 514920,8 |
| 261 | 2197586,0 | 514916,2 |
| 262 | 2197575,4 | 514905,2 |
| 263 | 2197570,9 | 514889,3 |
| 264 | 2197571,0 | 514876,9 |
| 265 | 2197586,3 | 514864,2 |
| 266 | 2197593,6 | 514858,1 |
| 267 | 2197613,0 | 514834,0 |
| 268 | 2197610,1 | 514819,9 |
| 269 | 2197597,5 | 514807,6 |
| 270 | 2197570,3 | 514796,0 |
| 271 | 2197545,5 | 514798,2 |
| 272 | 2197535,6 | 514799,2 |
| 273 | 2197526,8 | 514799,9 |
| 274 | 2197515,4 | 514802,6 |
| 275 | 2197512,2 | 514803,4 |
| 276 | 2197511,9 | 514803,5 |
| 277 | 2197497,3 | 514807,0 |
| 278 | 2197488,2 | 514811,4 |
| 279 | 2197475,6 | 514817,4 |
| 280 | 2197462,8 | 514823,6 |
| 281 | 2197458,4 | 514826,7 |
| 282 | 2197450,3 | 514832,8 |
| 283 | 2197441,4 | 514839,3 |
| 284 | 2197434,0 | 514844,8 |
| 285 | 2197423,2 | 514851,2 |
| 286 | 2197414,0 | 514856,3 |
| 287 | 2197403,4 | 514862,6 |
| 288 | 2197386,7 | 514872,3 |
| 289 | 2197381,8 | 514880,6 |
| 290 | 2197377,4 | 514879,9 |
| 291 | 2197356,2 | 514876,7 |
| 292 | 2197347,5 | 514866,6 |
| 293 | 2197341,9 | 514861,5 |
| 294 | 2197328,2 | 514851,2 |
| 295 | 2197326,4 | 514854,4 |
| 296 | 2197307,5 | 514871,2 |
| 297 | 2197299,8 | 514894,6 |
| 298 | 2197295,8 | 514902,9 |
| 299 | 2197290,2 | 514913,2 |
| 300 | 2197284,6 | 514925,2 |
| 301 | 2197276,8 | 514940,6 |
| 302 | 2197273,0 | 514948,1 |
| 303 | 2197265,0 | 514984,1 |
| 304 | 2197279,5 | 515006,8 |
| 305 | 2197294,6 | 515015,6 |
| 306 | 2197303,2 | 515014,8 |
| 307 | 2197307,1 | 515014,6 |
| 308 | 2197321,4 | 514992,1 |
| 309 | 2197328,2 | 514978,9 |
| 310 | 2197252,9 | 514685,0 |
| 311 | 2197256,3 | 514686,7 |
| 312 | 2197298,7 | 514708,2 |
| 313 | 2197287,3 | 514713,4 |
| 314 | 2197274,9 | 514718,6 |
| 315 | 2197266,6 | 514722,0 |
| 316 | 2197257,0 | 514726,0 |
| 317 | 2197275,1 | 514742,1 |
| 318 | 2197291,7 | 514752,4 |
| 319 | 2197284,4 | 514763,3 |
| 320 | 2197271,5 | 514767,6 |
| 321 | 2197261,3 | 514769,8 |
| 322 | 2197256,8 | 514775,1 |
| 323 | 2197252,5 | 514780,0 |
| 324 | 2197249,1 | 514794,3 |
| 325 | 2197259,6 | 514808,1 |
| 326 | 2197286,6 | 514825,1 |
| 327 | 2197314,0 | 514840,8 |
| 328 | 2197320,4 | 514841,2 |
| 329 | 2197330,9 | 514843,9 |
| 330 | 2197346,5 | 514846,1 |
| 331 | 2197363,5 | 514835,5 |
| 332 | 2197366,2 | 514830,8 |
| 333 | 2197376,9 | 514810,1 |
| 334 | 2197382,4 | 514799,5 |
| 335 | 2197387,8 | 514789,1 |
| 336 | 2197392,9 | 514779,4 |
| 337 | 2197394,7 | 514769,2 |
| 338 | 2197396,0 | 514761,5 |
| 339 | 2197392,8 | 514752,5 |
| 340 | 2197381,4 | 514741,8 |
| 341 | 2197392,1 | 514726,0 |
| 342 | 2197409,6 | 514717,5 |
| 343 | 2197423,3 | 514710,8 |
| 344 | 2197441,3 | 514702,2 |
| 345 | 2197448,0 | 514696,1 |
| 346 | 2197451,1 | 514663,7 |
| 347 | 2197452,3 | 514647,5 |
| 348 | 2197453,7 | 514639,2 |
| 349 | 2197447,2 | 514628,4 |
| 350 | 2197442,9 | 514621,3 |
| 351 | 2197437,0 | 514613,3 |
| 352 | 2197432,1 | 514606,4 |
| 353 | 2197432,1 | 514606,4 |
| 354 | 2197432,1 | 514606,4 |
| 355 | 2197425,3 | 514597,0 |
| 356 | 2197394,7 | 514565,1 |
| 357 | 2197381,7 | 514551,4 |
| 358 | 2197368,9 | 514546,8 |
| 359 | 2197259,6 | 514531,4 |
| 360 | 2197166,0 | 514492,5 |
| 361 | 2197151,5 | 514496,9 |
| 362 | 2197144,0 | 514514,5 |
| 363 | 2197132,8 | 514549,3 |
| 364 | 2197141,1 | 514568,6 |
| 365 | 2197171,4 | 514590,6 |
| 366 | 2197175,5 | 514645,8 |
| 367 | 2197252,9 | 514685,0 |
| 368 | 2197184,0 | 515034,4 |
| 369 | 2197212,9 | 515048,9 |
| 370 | 2197220,8 | 515049,5 |
| 371 | 2197231,4 | 515041,3 |
| 372 | 2197233,7 | 515035,9 |
| 373 | 2197232,1 | 515024,7 |
| 374 | 2197242,8 | 515015,1 |
| 375 | 2197248,9 | 515008,0 |
| 376 | 2197251,6 | 514994,3 |
| 377 | 2197243,9 | 514962,9 |
| 378 | 2197248,4 | 514952,8 |
| 379 | 2197252,6 | 514948,4 |
| 380 | 2197255,1 | 514944,1 |
| 381 | 2197259,2 | 514932,6 |
| 382 | 2197262,3 | 514922,4 |
| 383 | 2197264,3 | 514915,1 |
| 384 | 2197251,5 | 514905,4 |
| 385 | 2197239,5 | 514895,9 |
| 386 | 2197218,2 | 514879,4 |
| 387 | 2197214,2 | 514877,5 |
| 388 | 2197210,1 | 514875,6 |
| 389 | 2197198,3 | 514869,9 |
| 390 | 2197166,4 | 514854,2 |
| 391 | 2197155,6 | 514840,6 |
| 392 | 2197152,9 | 514801,8 |
| 393 | 2197103,9 | 514796,3 |
| 394 | 2197063,3 | 514802,2 |
| 395 | 2197034,4 | 514806,4 |
| 396 | 2197033,1 | 514828,6 |
| 397 | 2197026,0 | 514832,5 |
| 398 | 2197012,2 | 514827,9 |
| 399 | 2196998,7 | 514816,4 |
| 400 | 2196972,6 | 514804,4 |
| 401 | 2196965,5 | 514808,4 |
| 402 | 2196944,5 | 514856,4 |
| 403 | 2196995,7 | 514884,5 |
| 404 | 2197017,6 | 514896,2 |
| 405 | 2197045,4 | 514911,8 |
| 406 | 2197069,1 | 514927,1 |
| 407 | 2197085,6 | 514931,8 |
| 408 | 2197095,3 | 514932,1 |
| 409 | 2197102,4 | 514928,2 |
| 410 | 2197103,2 | 514897,9 |
| 411 | 2197098,2 | 514888,0 |
| 412 | 2197093,0 | 514878,4 |
| 413 | 2197084,0 | 514870,3 |
| 414 | 2197075,3 | 514862,8 |
| 415 | 2197067,3 | 514855,3 |
| 416 | 2197057,2 | 514846,4 |
| 417 | 2197074,5 | 514845,6 |
| 418 | 2197084,8 | 514845,8 |
| 419 | 2197095,2 | 514845,5 |
| 420 | 2197106,6 | 514844,9 |
| 421 | 2197116,9 | 514844,7 |
| 422 | 2197130,1 | 514844,2 |
| 423 | 2197135,7 | 514845,7 |
| 424 | 2197136,3 | 514854,6 |
| 425 | 2197134,7 | 514868,6 |
| 426 | 2197134,5 | 514879,1 |
| 427 | 2197139,8 | 514891,8 |
| 428 | 2197147,9 | 514897,6 |
| 429 | 2197157,5 | 514904,9 |
| 430 | 2197164,0 | 514916,2 |
| 431 | 2197162,2 | 514926,5 |
| 432 | 2197160,3 | 514935,6 |
| 433 | 2197155,8 | 514947,4 |
| 434 | 2197153,0 | 514952,9 |
| 435 | 2197149,0 | 514960,6 |
| 436 | 2197145,4 | 514966,4 |
| 437 | 2197138,9 | 514989,5 |
| 438 | 2197133,9 | 515007,2 |
| 439 | 2197146,0 | 515013,7 |
| 440 | 2197158,1 | 515020,2 |
| 441 | 2197184,0 | 515034,4 |
| 442 | 2185212,2 | 517062,9 |
| 443 | 2185208,0 | 517064,1 |
| 444 | 2185210,8 | 517064,3 |
| 445 | 2185212,2 | 517062,9 |
| 446 | 2185167,0 | 517207,6 |
| 447 | 2185173,0 | 517202,0 |
| 448 | 2185169,9 | 517198,5 |
| 449 | 2185168,9 | 517197,4 |
| 450 | 2185170,1 | 517198,5 |
| 451 | 2185180,1 | 517188,5 |
| 452 | 2185183,2 | 517185,5 |
| 453 | 2185189,3 | 517179,4 |
| 454 | 2185172,5 | 517158,3 |
| 455 | 2185166,7 | 517150,9 |
| 456 | 2185134,5 | 517174,6 |
| 457 | 2185136,2 | 517177,3 |
| 458 | 2185144,0 | 517184,9 |
| 459 | 2185162,5 | 517203,1 |
| 460 | 2185162,5 | 517203,1 |
| 461 | 2185162,5 | 517203,0 |
| 462 | 2185162,4 | 517203,1 |
| 463 | 2185167,0 | 517207,6 |
| 464 | 2199409,9 | 515080,2 |
| 465 | 2199408,5 | 515080,5 |
| 466 | 2199358,0 | 515089,6 |
| 467 | 2199284,9 | 515103,4 |
| 468 | 2199259,9 | 515108,0 |
| 469 | 2199261,3 | 515115,0 |
| 470 | 2199281,5 | 515157,1 |
| 471 | 2199282,5 | 515159,0 |
| 472 | 2199306,4 | 515208,5 |
| 473 | 2199307,6 | 515257,9 |
| 474 | 2199313,7 | 515272,5 |
| 475 | 2199321,9 | 515280,9 |
| 476 | 2199338,8 | 515291,1 |
| 477 | 2199385,1 | 515296,9 |
| 478 | 2199418,4 | 515280,5 |
| 479 | 2199457,1 | 515251,2 |
| 480 | 2199482,7 | 515227,0 |
| 481 | 2199497,0 | 515204,5 |
| 482 | 2199493,7 | 515166,5 |
| 483 | 2199484,3 | 515155,6 |
| 484 | 2199488,1 | 515154,6 |
| 485 | 2199485,7 | 515148,7 |
| 486 | 2199458,4 | 515083,9 |
| 487 | 2199453,8 | 515072,2 |
| 488 | 2199409,9 | 515080,2 |
| 489 | 2198816,2 | 514035,5 |
| 490 | 2198811,1 | 514027,7 |
| 491 | 2198811,1 | 514027,7 |
| 492 | 2198799,4 | 514009,8 |
| 493 | 2198783,7 | 514007,0 |
| 494 | 2198781,4 | 514022,4 |
| 495 | 2198780,8 | 514024,1 |
| 496 | 2198780,6 | 514024,9 |
| 497 | 2198773,6 | 514044,1 |
| 498 | 2198772,9 | 514048,0 |
| 499 | 2198772,1 | 514056,0 |
| 500 | 2198779,6 | 514057,1 |
| 501 | 2198777,9 | 514066,6 |
| 502 | 2198811,5 | 514070,7 |
| 503 | 2198812,4 | 514070,8 |
| 504 | 2198826,5 | 514072,5 |
| 505 | 2198828,1 | 514053,6 |
| 506 | 2198827,7 | 514053,0 |
| 507 | 2198816,2 | 514035,5 |
| 508 | 2185126,7 | 517226,4 |
| 509 | 2185109,1 | 517213,6 |
| 510 | 2185102,6 | 517219,1 |
| 511 | 2185051,1 | 517188,5 |
| 512 | 2184952,3 | 517113,6 |
| 513 | 2184883,5 | 517193,7 |
| 514 | 2184927,2 | 517227,8 |
| 515 | 2184946,6 | 517204,9 |
| 516 | 2184979,0 | 517228,3 |
| 517 | 2184991,3 | 517221,5 |
| 518 | 2185003,8 | 517325,6 |
| 519 | 2185083,2 | 517340,3 |
| 520 | 2185137,8 | 517308,6 |
| 521 | 2185150,7 | 517250,7 |
| 522 | 2185126,7 | 517226,4 |
| 523 | 2185345,1 | 517038,8 |
| 524 | 2185404,3 | 516950,1 |
| 525 | 2185453,7 | 516876,2 |
| 526 | 2185467,5 | 516855,4 |
| 527 | 2185472,0 | 516847,1 |
| 528 | 2185473,9 | 516787,0 |
| 529 | 2185486,0 | 516763,3 |
| 530 | 2185490,4 | 516755,3 |
| 531 | 2185490,8 | 516754,5 |
| 532 | 2185549,9 | 516647,2 |
| 533 | 2185531,0 | 516617,9 |
| 534 | 2185551,0 | 516604,6 |
| 535 | 2185562,8 | 516585,4 |
| 536 | 2185563,1 | 516583,4 |
| 537 | 2185555,8 | 516511,2 |
| 538 | 2185585,6 | 516468,6 |
| 539 | 2185591,0 | 516460,8 |
| 540 | 2185594,0 | 516450,5 |
| 541 | 2185595,3 | 516445,5 |
| 542 | 2185595,3 | 516445,5 |
| 543 | 2185595,3 | 516445,5 |
| 544 | 2185589,6 | 516446,5 |
| 545 | 2185562,6 | 516447,2 |
| 546 | 2185552,2 | 516448,2 |
| 547 | 2185549,1 | 516448,5 |
| 548 | 2185530,3 | 516450,3 |
| 549 | 2185524,9 | 516450,9 |
| 550 | 2185516,7 | 516451,7 |
| 551 | 2185511,8 | 516452,2 |
| 552 | 2185497,6 | 516467,7 |
| 553 | 2185461,7 | 516503,5 |
| 554 | 2185442,0 | 516517,1 |
| 555 | 2185402,2 | 516520,9 |
| 556 | 2185386,4 | 516528,8 |
| 557 | 2185381,5 | 516532,1 |
| 558 | 2185362,1 | 516550,9 |
| 559 | 2185328,0 | 516578,8 |
| 560 | 2185343,6 | 516593,0 |
| 561 | 2185361,1 | 516607,2 |
| 562 | 2185332,8 | 516621,3 |
| 563 | 2185314,4 | 516634,0 |
| 564 | 2185275,2 | 516669,0 |
| 565 | 2185255,7 | 516689,9 |
| 566 | 2185244,1 | 516713,3 |
| 567 | 2185239,3 | 516720,8 |
| 568 | 2185226,9 | 516730,5 |
| 569 | 2185221,1 | 516738,8 |
| 570 | 2185218,8 | 516741,4 |
| 571 | 2185210,5 | 516750,8 |
| 572 | 2185189,5 | 516766,3 |
| 573 | 2185180,8 | 516774,5 |
| 574 | 2185169,8 | 516783,8 |
| 575 | 2185153,0 | 516803,1 |
| 576 | 2185136,4 | 516822,7 |
| 577 | 2185118,1 | 516848,5 |
| 578 | 2185105,6 | 516874,6 |
| 579 | 2185104,4 | 516880,3 |
| 580 | 2185103,0 | 516887,1 |
| 581 | 2185099,0 | 516906,6 |
| 582 | 2185090,1 | 516931,8 |
| 583 | 2185092,1 | 516951,3 |
| 584 | 2185088,9 | 516965,2 |
| 585 | 2185095,8 | 516967,2 |
| 586 | 2185147,9 | 516997,3 |
| 587 | 2185148,6 | 516997,7 |
| 588 | 2185178,3 | 517014,8 |
| 589 | 2185178,8 | 517015,1 |
| 590 | 2185187,8 | 517020,3 |
| 591 | 2185175,6 | 517050,6 |
| 592 | 2185202,2 | 517063,6 |
| 593 | 2185208,0 | 517064,1 |
| 594 | 2185212,2 | 517062,9 |
| 595 | 2185225,7 | 517048,7 |
| 596 | 2185255,1 | 517045,6 |
| 597 | 2185307,8 | 517050,1 |
| 598 | 2185327,1 | 517065,3 |
| 599 | 2185345,1 | 517038,8 |

- Приложение 8

- Сведения об участках земель лесного фонда, переводимых в иные категории земель

| № п/п | Местоположение лесного участка | Площадь га | Вид целевого назначения лесов, категория защитных лесов | Планируемая категория земель |  | Обоснование перевода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Петровское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
|  | Борисовское участковое лесничество, квартал 7 (ч) | 42,8 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта д. Варшко |  |
|  | Кривковское участковое лесничество, квартал 1 (ч) | 60,1 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Варшко |  |
|  | Кривковское участковое лесничество, квартал 2 (ч) | 48,4 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Варшко |  |
|  | Кривковское участковое лесничество, квартал 3 (ч) | 26,8 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Варшко |  |
|  | Кривковское участковое лесничество, квартал 4 (ч) | 12,6 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Варшко |  |
|  | Кривковское участковое лесничество, квартал 11 (ч) | 21,4 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Варшко |  |
|  | Кривковское участковое лесничество, квартал 5 (ч) | 39,8 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта д. Овраги |  |
|  | Кривковское участковое лесничество, квартал 12 (ч) | 10,1 | защитные полосы лесов, расположенные вдоль дорог, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта д. Овраги |  |
|  | Кривковское участковое лесничество, квартал 6 (ч) | 27,0 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта д. Овраги |  |
|  | Кривковское участковое лесничество, квартал 7 (ч) | 8,4 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Петровское |  |
|  | Кривковское участковое лесничество, квартал 8 (ч) | 31,0 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Петровское |  |
|  | Кривковское участковое лесничество, квартал 35 (ч) | 3,6 | запретные полосы по берегам водных объектов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Петровское |  |
|  | Кривковское участковое лесничество, квартал 47 (ч) | 1,0 | защитные леса, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Петровское |  |
|  | Кривковское участковое лесничество, квартал 68 (ч) | 0,6 | нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. при ж/д ст. Петяярви |  |
|  | Мичуринское участковое лесничество квартал 86 (ч) | 1,7 | защитные полосы лесов, расположенные вдоль дорог, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта д. Ягодное |  |
|  | Борисовское участковое лесничество, квартал 7 (ч) | 15,2 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики | Строительство автомобильной дороги федерального значения Санкт-Петербург – Сортавала |  |
|  | Борисовское участковое лесничество, квартал 8 (ч) | 22,4 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики | Строительство автомобильной дороги федерального значения Санкт-Петербург – Сортавала |  |
|  | Борисовское участковое лесничество, квартал 10 (ч) | 7,2 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики | Строительство автомобильной дороги федерального значения Санкт-Петербург – Сортавала |  |
|  | Борисовское участковое лесничество, квартал 18 (ч) | 16,3 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики | Строительство автомобильной дороги федерального значения Санкт-Петербург – Сортавала |  |
|  | Итого | 396,4 |  |  |  |  |

* Участки земель лесного фонда, которые стоят на учете в ФГУ "Земельная кадастровая палата по Ленинградской области" в Приозерском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2012 г.

** Участки земель Ларионовского участкового лесничества, которые не стоят на учете в ФГУ "Земельная кадастровая палата по Ленинградской области" в Приозерском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2012 г.

Отношение численности лиц нетрудоспособных возрастов (старше и моложе трудоспособного) к численности лиц трудоспособного возраста.

В соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 г.: 9,7 посещений на чел. в год или 20,1 посещений в смену на тыс. жителей без профилактических осмотров

Без учета закрытой сети (школы и пр.)

С учетом закрытой сети (школы и пр.)

Приказ Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20 декабря 2010 г. № 20

Пример правового акта, подтверждающего правомерность употребления термина «пригородная лесопарковая зона», а также состав пригородной лесопарковой зоны города Санкт-Петербург приводится в Постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 26 сентября 2002 года № 50 «Об основных направлениях политики Санкт-Петербурга в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на период с 2003 по 2007 год».

В пересчете на койки на 1 тыс. жителей это примерно 8,42 коек круглосуточного стационара и 2,19 коек дневного стационара.

Согласно нормативу (Распоряжение Правительства Ленинградской области от 02.11.2010 N 618-р "О нормативах развития инфраструктуры государственной молодежной политики Ленинградской области") требуется увеличение общей площади учреждений молодежной политики не менее, чем на 24,8 кв. м (до 49,3 кв. м – 25 кв. м на 1000 населения). В то же время данный норматив предусматривает для сельских поселений - не менее одного многопрофильного центра (клуба) по месту жительства или несколько (не менее двух) различных узкопрофильных и(или) специализированных учреждений по работе с молодежью. Для обеспечения населения учреждениями молодежной политики в проекте предлагается размещение двух новых объектов общей площадью 50,5 кв. м: на базе ФОК в д. Овраги и на базе Торгово-развлекательного комплекса в п. Петровское.

По нормативам, рекомендованным Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

Конкретизация требований по организации беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения содержится в СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001, СП 35-105-2002, РДС 35-201-99 и соответствующих технических регламентах.

До момента проведения мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон, в границах нормативных санитарно-защитных зон необходимо соблюдать режимы использования территорий, установленные в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция (включая СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 Изменения N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Изменения и дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция). При невозможности сокращения санитарно-защитной зоны, необходимо обеспечить расселение людей за пределы санитарно-защитной зоны, либо вынести предприятие на достаточное расстояние от жилой застройки.

в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

Навоз удаляется в жижесборники, располагающиеся не ближе 10 м от конюшни, к конюшне прокладывается водопровод от системы водоснабжения д. Ягодное (500 м), устанавливаются фильтры для очистки воды перед подачей на конюшню.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.

Площадь земель лесного фонда приведена по данным ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» без учета земель Ларионовского участкового лесничества (574,7 га), которые по состоянию на 01.01.2012 г. не стоят на учете в ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» в Приозерском муниципальном районе.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть. Расчет произведен в соответствии с проектом Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района.

расчет в соответствии с установленным размером средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для Петровского сельского поселения – 38348 руб. (Постановление Правительства Ленинградской области от 23.04.2010 г. № 101 «Об утверждении размеров средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области на первый квартал 2010 года для расчета в 2010 году размеров социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в рамках реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2012 года" и долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села на 2009-2012 годы"»). Финансирование мероприятий по строительству жилья предполагается за счет средств инвесторов и частных лиц (в удельных затратах местного бюджета не учитывается).

Сведения, представленные в таблице 3 представлены по данным филиала ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» в Приозерском районе на 1 января 2011 г., в случае отсутствия таковых, указывается «н/д» (нет данных)