ЦЕНТР БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ

МО «ПЕТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Том 1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ СОСТОЯНИЮ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ

Генеральный директор  							             А.С. Гурьнев

Санкт-Петербург

2014 г.

РАЗРАБОТЧИК:

ООО «Научно-производственное объединение «Центр благоустройства и обращения с отходами»

Генеральный директор 					  _______________ А.С. Гурьнев

Ответственные исполнители:

Руководитель работы

Научно-производственное объединение ООО

«Центр благоустройства и обращения с отходами» 		_______________ А.С. Гурьнев

Редакция и оформление

Начальник информационно-аналитического отдела		_______________ В.Е. Иванова

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОЙ СХЕМЫ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование работ | Том | Организация-разработчик | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отчет о научно-технической продукции - Характеристика объекта и природно-климатические условия - Существующее состояние санитарной очистки Заключение по системе санитарной очистки территории МО «Петровское сельское поселение» | 1 | ООО НПО «ЦБОО» |  |
| 2 | - Предлагаемая организация сбора и удаления отходов - Благоустройство территории МО «Петровское сельское поселение» - Организация работ по летней и зимней уборке | 2 | ООО НПО «ЦБОО» |  |
| 3 | Приложение | 3 | ООО НПО «ЦБОО» | Справочные материалы |

# СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	5

СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6

ВВЕДЕНИЕ	9

1. ХАРАКТЕРИСТИКА МО «ПЕТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Ленинградской области	10

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	10

1.2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	16

1.3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН)	18

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ	25

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	25

2.2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕТНЕЙ И ЗИМНЕЙ УБОРКИ	26

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА, УДАЛЕНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ	26

2.3.1. Нормы накопления и объемы образующихся бытовых отходов	26

2.3.2. Система сбора и вывоза отходов	30

2.3.3.Экономические аспекты (оценка затрат) функционирования системы сбора, переработки, сортировки и транспортировки отходов	32

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	42

# РЕФЕРАТ

Ключевые слова. Ресурсоэнергосбережение, твердые бытовые отходы (ТБО), крупногабаритные отходы (КГО), нормы накопления отходов, фракционный и морфологический состав твердых бытовых отходов, мусоровозы, контейнеры, мусороперегрузочная станция (МПС), станция сортировки, вторичные ресурсы.

Научно-исследовательская работа «Генеральная схема санитарной очистки территории городских и сельских поселений» - является основополагающей работой, позволяющей организовать процесс научно-обоснованного обращения с отходами и состояния очистки территории, организовать систему учета и контроля, обеспечить рациональное природопользование и ресурсоэнергосбережение.

Очистка территорий населенных пунктов — одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Генеральная схема очистки - проект, направленный на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов, ресурсоэнергосбережению и уборке территорий.

В отчете произведен анализ существующего положения в системе санитарной очистки территории МО «Петровское сельское поселение» и представлены основные положения по разработанной схеме.

Данная работа является составной частью комплексной схемы санитарной очистки территории Ленинградской области.

# СОКРАЩЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения сферы санитарной очистки, природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности

Вторичные ресурсы -  материальные накопления сырья, веществ, материалов и продукции, образованные во всех видах производства и потребления, которые не могут быть использованы по прямому назначению, но потенциально пригодны для повторного использования в народном хозяйстве для получения сырья, изделий и/или энергии (ГОСТ 30772-2001).

Жидкие бытовые отходы  - нечистоты, собираемые в неканализованных домовладениях.

Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых превышает установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывает негативное воздействие на окружающую среду (Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г.).

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.). Также захоронение отходов – это размещение отходов в назначенном месте для хранения в течение неограниченного срока, исключающее опасное воздействие захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду (ГОСТ 30772-2001).

Компостирование – это технология переработки органических отходов жизнедеятельности людей и животных, основанная на естественном биоразложении органических веществ под влиянием деятельности микроорганизмов,  почвенных бактерий и кислорода.

Контейнер – емкость для сбора твердых бытовых и крупногабаритных отходов.

Контейнерные площадки – площадки для установки контейнеров для сбора отходов, в том числе и селективного сбора ТБО и КГО.

Крупногабаритные отходы (КГО) – отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры вместимостью 0,75 м3.

Мощность полигона – количество отходов, которое может быть принято на полигон в течение года в соответствии с проектными данными (ГОСТ 30772-2001).

Несанкционированные места размещения отходов – территории, не предназначенные для размещения отходов (Временные методические рекомендации по проведению инвентаризации мест захоронения и хранения отходов в Российской Федерации. Письмо Минприроды от 11.07.95 № 01-11/29-2002.

Норма накопления отходов потребления – удельный показатель образования отходов потребления (твердые бытовые и приравненные к ним).

Обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.).

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.).

Объект размещения отходов – специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.).

Отходы производства и потребления – отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.).

Охрана окружающей среды – деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г.).

Переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве сырья, энергии, изделий и материалов (ГОСТ 30772-2001).

Пищевые отходы – продукты питания, утратившие полностью или частично свои первоначальные потребительские свойства в процессах их производства, переработки, употребления или хранения (ГОСТ 30772-2001).

Полигон захоронения отходов - ограниченная территория, предназначенная и при необходимости специально оборудованная для захоронения отходов, исключения воздействия захороненных отходов на незащищенных людей и окружающую природную среду (ГОСТ 30772-2001).

Полигон по обезвреживанию и захоронению промышленных и бытовых отходов – сооружения для размещения промышленных и бытовых отходов, обустроенные и эксплуатируемые в соответствии с проектами (Письмо Минприроды РФ от 11.07.1995 N 01-11/29-2002 "О "ВРЕМЕННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ОТХОДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ").

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.).

Рациональное природопользование - эффективное, целевое использование природных ресурсов, осуществляемое с соблюдением публичных интересов, с учетом экологических связей в окружающей природной среде и в сочетании с охраной природы как основы жизни и деятельности человека.

Ресурсоэнергосбережение - производство и реализация конечных продуктов с минимальным расходом вещества и энергии на всех этапах производственного цикла и с наименьшим воздействием на человека и природные экосистемы.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – озелененная территория специального назначения, отделяющая селитебную часть города от промышленного предприятия, размеры и организация которой зависят от характера и степени вредного влияния промышленности на окружающую среду ("МОДЕЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС ДЛЯ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (ОБЩАЯ ЧАСТЬ)".

Сбор отходов – прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов (Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Твердые бытовые отходы (ТБО) – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода и др.). (ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 10.02.1997 N 155 (ред. от 01.02.2005) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ"). К твердым бытовым отходам относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий и крупные предметы домашнего обихода [4]

Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998 г.).

Утилизация отходов – деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий (ГОСТ 30772-2001).

Прочие термины и определения

Сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные органы местного самоуправления (Федеральный закон «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.).

Межселенная территория – территория, находящаяся вне границ поселения (Федеральный закон «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.).

Вопросы местного значения межпоселенческого характера – часть вопросов местного значения, решение которых в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ и муниципальными правовыми актами осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления муниципального района самостоятельно.

Органы местного самоуправления – избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения (Федеральный закон «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г.).

Домовладение – жилой дом (дома) и обслуживающие его (их) строения и сооружения, находящиеся на обособленном земельном участке ПРИКАЗ Минземстроя РФ от 04.08.1998 N 37 (ред. от 04.09.2000) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ УЧЕТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (с изм. и доп., вступающими в силу с 19.05.2008).

Благоустроенные домовладения – домовладения с газом, центральным отоплением, канализацией.

Неблагоустроенные домовладения - домовладения с местным отоплением на твердом топливе, без канализации.

ЭОТ – экономически обоснованный тариф.

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящая схема разработана для муниципального образования первого уровня управления в соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Схема санитарной очистки территории МО «Петровское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области разработана в соответствии с Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 152 от 21.08.2003 г. «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации».

Необходимость разработки генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов определена «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88).

Схема санитарной очистки представляет собой комплекс природоохранных, научно-технических, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в системе санитарной очистки населенных мест.

Она определяет очередность осуществления мероприятий, объем работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления и обезвреживания отходов, необходимое число контейнеров, количество мусоровозов, целесообразность организации объекта обезвреживания ТБО (полевого компостирования). Генеральная схема очистки разрабатывается в составе генерального плана поселения на срок до 5 лет с выделением первой очереди мероприятий, а прогноз может охватывать срок до 10-15 лет.

В Схему санитарной очистки входят следующие разделы:

- общие сведения о поселке и природно-климатических условиях;

- материалы по существующему состоянию и развитию населенного пункта на перспективу;

- данные по современному состоянию системы санитарной очистки и уборки;

- материалы по организации и технологии сбора и вывоза бытовых отходов;

- расчетные нормы и объемы работ;

- методы обезвреживания отходов;

- технология механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий;

- расчет необходимого количества спецмашин и механизмов по видам работ;

- графическая часть и основные положения схемы.

# 1. ХАРАКТЕРИСТИКА МО «ПЕТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Ленинградской области

## 1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Петровское поселение входит в состав Приозерского района Ленинградской области. Приозерский район расположен в северо-восточной части Карельского перешейка. Район протянулся на 90 км. с севера от Олонецкой возвышенности до Лемболовских высот на юге и на 60 км вдоль западного побережья Ладожского озера. Как самостоятельная административная единица район был образован в 1944 году. Площадь района 3597,5 кв. км. Административный центр – город Приозерск. Он расположен в 142 км к северу от Санкт-Петербурга, в месте впадения северного рукава реки Вуокса в Ладожское озеро.

Муниципальное образование «Петровское сельское поселение» образовано 1 января 2006 года и включило в себя всю территорию Петровской волости.

Поселение расположено в центральной части Приозерского района и граничит:

на севере – по реке Вуокса с Ромашинским и Громовским сельскими поселениями Приозерского района;

на востоке и юге – с Сосновским и Запорожским сельскими поселениями Приозерского района:

на юго-западе – с Раздольевским и Красноозерным сельскими поселениями Приозерского района.

Расположение административного центра Петровского поселения на территории Приозерского района представлено на рис. 1.

Приозерск

Петровское

Рис.1а. Местоположение административного центра МО Петровское сельское поселение

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В ПРИОЗЕРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

По смежеству с Ромашкинским сельским поселением

От точки пересечения береговой линии залива Колокольцевский северной границей квартала 17 Мичуринского лесничества Сосновского лесхоза на восток по озеру Вуокса до Лосевских порогов; далее на восток по Лосевским порогам до озера Суходольское; далее на северо-восток по озеру Суходольское до устья ручья Тихий.

По смежеству с Громовским сельским поселением

Далее на восток вновь по озеру Суходольское до устья реки Сосновка.

По смежеству с Запорожским сельским поселением

Далее на запад вверх по реке Сосновка до северо-восточной границы квартала 19 Приозерского лесничества Сосновского государственного опытного лесоохотничьего хозяйства; далее на запад по южной границе землепользования АО "Племенной завод "Петровский" до ручья Гладыш; далее на запад вверх по ручью до юго-западного угла квартала 16 Приозерского лесничества Сосновского государственного опытного лесоохотничьего хозяйства (точка пересечения с восточной границей квартала 103 Кривковского лесничества Сосновского лесхоза).

По смежеству с Сосновским сельским поселением

Далее на север по западной границе квартала 16 Приозерского лесничества Сосновского государственного опытного лесоохотничьего хозяйства до реки Сосновка; далее на запад по реке Сосновка до юго-восточного угла квартала 80 Кривковского лесничества Сосновского лесхоза; далее на запад по южной границе квартала 80, пересекая автодорогу станция Орехово - станция Сосново - Кривко - станция Петяярви, до реки Петровка; далее на северо-запад вниз по реке Петровка, огибая с юга землепользование "Племенной завод "Петровский", до восточной границы квартала 61 Кривковского лесничества Сосновского лесхоза; далее на запад по южным границам кварталов 61 и 60, на север по западной границе квартала 60 Кривковского лесничества до автодороги станция Орехово - станция Сосново - Кривко - станция Петяярви; далее на запад по южной стороне этой автодороги до автодороги Санкт-Петербург - Приозерск - Сортавала; далее на юг по автодороге Санкт-Петербург - Приозерск - Сортавала до озера Большое Щучье; далее на запад по северному берегу озера до железнодорожной линии Санкт-Петербург - Сортавала; далее на юго-восток по железнодорожной линии до реки Волчья (южная граница квартала 84 Кривковского лесничества Сосновского лесхоза).

По смежеству с Раздольевским сельским поселением

Далее на северо-запад по северному берегу реки Волчья до южной границы землепользования АО "Племенной завод "Петровский"; далее на запад по границе землепользования АО "Племенной завод "Петровский" до северного угла квартала 33 Борисовского лесничества Сосновского лесхоза; далее на юг 0,5 км по восточным границам кварталов 33 и 34, на юго-запад по юго-восточным границам кварталов 34, 32 и 31 Борисовского лесничества Сосновского лесхоза до автодороги Ягодное - Борисово; далее на северо-запад по этой автодороге до автодороги Ягодное - Климово; далее на запад по южной стороне полосы отвода автодороги Ягодное - Климово до автодороги Колокольцево - Мичуринское.

По смежеству с Красноозёрным сельским поселением

Далее вновь на запад по южной стороне автодороги Ягодное - Климово, огибая с южной стороны землепользование АО "Племенной завод "Петровский", до юго-западного угла квартала 100 Мичуринского лесничества Сосновского лесхоза; далее на север по западным границам кварталов 100 и 89 Мичуринского лесничества Сосновского лесхоза до северной границы квартала 17 этого лесничества; далее на запад по северной границе квартала 17 Мичуринского лесничества Сосновского лесхоза до исходной точки.

В состав Петровского поселения входит 6 населенных пунктов, административный центр - поселок Петровское. Поселок удален на 70 км от Санкт-Петербурга и на 60 км от города Приозерск. В 2 км от Петровского расположена железнодорожная станция Петяярви и в 2 км Сортавальское шоссе. По территории поселения проходит трасса регионального значения Приозерского направления.

На территории поселения находятся памятники истории:

•   финский памятник помещичьим крестьянам, замученным при крепостном праве на берегу озера Петровского (построен в 1936 г.);

•   Братская могила советских воинов в поселке Петровское;

•   могила на берегу р. Вуокса и стела в пос. Петровское сержанта медицинской службы Петровой Елизаветы Петровны, именем которой назван поселок;

•   природный памятник – моренная гряда от д. Ягодное до пос. Петровское.

Сведения о территории МО «Петровское сельское поселение».

По данным Администрации МО «Петровское с.п.» общая площадь поселения составляет  20000 га.

Общая протяженность улично-дорожной сети (улиц, дорог, площадей и т.д.) составляет 45,7 км.

Общая протяженность улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием, подлежащей механизированной уборке – 24,8 км.

Общая площадь улично-дорожной сети (улиц, дорог, площадей и т.д.) составляет 319,9 тыс. м 2.

Общая площадь улично-дорожной сети (улиц, дорог, площадей и т.д.) с усовершенствованным покрытием, подлежащей механизированной уборке – 173,6 тыс. м 2

Общая площадь зеленых насаждений (сады, парки, скверы) – 59,7 тыс.м2.

Система канализации  (по данным Администрации МО «Петровское сельское поселение»).

В пос. Петровское в благоустроенном жилом фонде имеется централизованная система канализации. Очистные сооружения находятся в пос. Петровское, в настоящее время не функционируют в связи с аварийным состоянием, подлежат капитальному ремонту. Действует канализационная насосная  станция (УК ООО «Уют-Сервис»).

Таблица 1.1.

Населенные пункты МО Петровское сельское поселение

| Населенный пункт | Расстояние до АЦ, км | Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2014г. (чел.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Многоквартирный благоустроенный жилой фонд | Многоквартирный неблагоустроенный жилой фонд | Частный сектор | ВСЕГО |
| 1.п.Петровское | - | 1413 | - | - | 1413 |
| 2.п.ст.Петяярви | 1,5 | - | 32 | 54 | 86 |
| 3.д.Ольховка | 6 | - | 56 | 42 | 98 |
| 4.д.Ягодное | 15 | - | 53 | 29 | 82 |
| 5.д.Варшко | 10 | - | - | 52 | 52 |
| 6.д.Овраги | 6,5 | - | - | 14 | 14 |
| ИТОГО: |  | 1413 | 141 | 191 | 1745 |

В летний период население увеличивается ориентировочно на 2700-3100 человек.

Рис. 2. Населенные пункты, входящие в состав Петровского сельского поселения

Исходные данные по численности населения, количеству предприятий и организаций предоставлены Администрацией МО «Петровское сельское поселение» (табл.1.2).

Таблица 1.2.

Исходные данные для разработки Генеральной схемы

| Объект | Единица измерения | Количество ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| 1. Предприятия торговли |  |  |
| - промышленными товарами; | кв. м торговой площади | 190 |
| - продовольственными товарами; | кв. м торговой площади | 325 |
| 2. Учреждения здравоохранения |  |  |
| - ФАП | посещений в год | 7020 |
| - аптеки, аптечные киоски. | кв. м площади | 40 |
| 3. Учреждения временного проживания населения |  |  |
| - гостиницы; | место | 24 |
| 4. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |
| - административные учреждения; | сотрудник | 9 |
| - проектные организации, офисы, конторы; | сотрудник | 15 |
| - банки; | сотрудник | 1 |
| - отделения связи. | сотрудник | 4 |
| 5. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования |  |  |
| - детские сады; | место | 60 |
| - школы; | учащийся | 146 |
| 6.Культурно-спортивные, развлекательные учреждения |  |  |
| - ДК | место | 300 |
| - библиотеки; | посещений в год/ кв. м площади | 980/140 |
| - спортивный зал | посещений в год | 1030 |
| - церкви. | кв. м площади | 80 |
| 7. Предприятия бытового обслуживания |  |  |
| - бани; | кв. м площади/ посещений в год | 120/660 |
| - косметические и парикмахерские салоны; | Место/ посещений в год/ кв. м площади | 25/620 |
| - предприятия общественного питания. | Место/ кв. м площади/ посещений в год | 50/200/12500 |
| 8. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| - кладбища; | кв. м площади | 5880 |

- Благоустроенный жилой фонд - объекты жилой застройки, имеющие центральное (индивидуальное) отопление, водоснабжение и водоотведение (вне зависимости от этажности и наличия мусоропроводов).

- Неблагоустроенный жилой фонд - объекты жилой застройки, в которых отсутствуют или центральное (индивидуальное) отопление, или водоснабжение, или водоотведение [4].

Инфраструктура Петровского поселения:

- ЗАО «ПЗ «Петровское» (мясо-молочное животноводство)

- Средняя общеобразовательная школа на 300 мест

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 14 на 110 мест

- Фельдшерско-акушерский пункт

- Муниципальное учреждение  культуры на 300 мест

- Петровская сельская библиотека

- Спортзал

- Общественная баня

- Почта

- Магазины

- Кафе

- Столовые

- Рестораны

- Базы отдыха

- АЗС

Показатели демографической ситуации представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3.

| Наименование показателя | Единица измерения | На 1 января текущего года |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т. ч. сельское |
| 1. Численность постоянного населения - всего | тыс.чел. | 1,812 | 1,812 |
| 2. Коэффициент рождаемости | чел. на 1000 населения | 9,38 | 9,38 |
| 3. Коэффициент смертности | чел. на 1000 населения | 16,56 | 16,56 |
| 4. Коэффициент миграционного прироста (убыли) населения | чел. на 1000 населения | 1 | 1 |
| 5. Маятниковая миграция населения муниципального образования за пределы территории - всего | чел. | 231 | 231 |
| на работу | чел. | 190 | 190 |
| на учебу | чел. | 41 | 41 |
| в том числе в Санкт-Петербург | чел. | 181 | 181 |

Характеристика жилищного фонда Петровского сельского поселения представлена в табл. 1.3.1.

Таблица 1.3.1.

| Наименование показателя | Единица измерения | на 1 января текущего года |
| --- | --- | --- |
| 1. Жилищный фонд - всего | тыс. кв. м | 34 |
| в том числе: |  |  |
| жилые дома (индивидуально-определенные здания) | ед./тыс.кв.м | 151/6,36 |
| многоквартирные дома (МКД) | ед./тыс.кв.м | 45/27,64 |
| По формам собственности: |  |  |
| 1.1. Государственный жилищный фонд - всего | тыс. кв. м |  |
| 1.2. Муниципальный жилищный фонд - всего | тыс. кв. м | 0,54 |
| 1.3. Частный жилищный фонд - всего | тыс. кв. м |  |
| в том числе: |  |  |
| жилые дома | ед./тыс.кв.м | 117/7,47 |
| многоквартирные дома | ед./тыс.кв.м | 12/1,1 |
| квартиры в МКД | ед./тыс.кв.м | 408/20,17 |
| 2. Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья | кв. м / чел. | 18,76 |
| 3. Уровень износа жилищного фонда | % | 64 |
| 4. Площадь жилищного фонда, обеспеченного основными системами инженерного обеспечения: |  |  |
| холодного водоснабжения | тыс. кв. м | 21,4 |
| горячего водоснабжения | тыс. кв. м | 21,4 |
| отопления | тыс. кв. м | 26,4 |
| канализации | тыс. кв. м | 21,4 |

Общее количество жилых домов составляет 47 единиц. Из них пятиэтажных домов – 3 единицы, домов менее пяти этажей – 44 единицы.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

До Второй мировой войны территория нынешнего муниципального образования Петровское сельское поселение являлась южной частью финской волости Саккола, центр которой находился на месте современного поселка Громово. Эти земли активно обживались людьми в I тыс. нашей эры и, вероятнее всего, гораздо раньше.

Именно на территории Петровского сельского поселения - в бывшей деревне Лапинлахти (в переводе: " Лопарский залив"; ныне пос. Ольховка) - с начала XX в. Велись интенсивные раскрпки и были выявлены архаичные могильники с языческими трупосожжениями и 9 знаменитых древнекарельских жертвенных камней с многочисленными лунками на поверхности (куда при ритуальных богослужениях стекала кровь жертвенных животных).

На южной оконечности муниципального образования Петровское сельское поселение, к северу от поселка Кривко соседнего муниципального образования Сосновское сельское поселение, находится холм, на вершине которого в эпоху раннего средневековья находилась крепость Линнамяки (в переводе: "Крепостная горка"). Крепость являлась оборонительным сооружение и использовавлась в тот период, когда карелы-язычники защищили свои родовые земли и от шведов-католиков, и от православных новгородцев.

В новгородско-московское время (XII-начало XVII в.) территория нынешней Корелы (она входила в состав Михайловского Сакульского погоста). Впервые центр муниципального образования - бывшая крупная финская деревня Петяярви ( в переводе: "Сосновское озеро"; ныне пос.Петровское) - упоминаестя в Писцовой книге 1568 года под названием Петярвы. Одна половина ее являлась вотчиной Валаамского монастыря, а другая - Коневского.

Перед финской войной, в 1939 г., в деревнях Петяярви, Рюхмя и Ховинкюля, вошедших в состав нынешнего пос. Петровское, насчитывалось 164 дома. В течение 460-дневного мирного периода территория нынешнего муниципального образования Петровское сельское поселение входила в состав Сосновского района Ленинградской области; после 1944г. cохранялось то же административное подчинение - вплоть до 1946 г. пос. Петяярви стал центром сельсовета и центральной усадьбой новообразованного совхоза, который в 1949 г. Назвали "Петровский" - в память о старшем сержанте медицинской службы ленинградке Елизавете Павловне Петровой (1924-1944), погибшей здесь. Сам поселок получил название Петровское.

## 1.2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Геологические особенности района.

Местность представляет собой лесистую озерно-болотистую равнину (абс. высота до 86 м.). Поверхность равнины в основном холмисто-грядовая, пересеченная реками и озерами. Цепочки холмов и гряд разделены плоскими заболоченными понижениями. Гребни гряд ровные или волнистые, вершины гряд и холмов плоские или округлые, склоны местами обрывистые, скальные. Выходы кристаллических пород (гранитов, гранитов - гнейсов) прослеживаются от широты Приозерска и до границы с Карелией (месторождения гранитов вблизи поселка Кузнечное). Встречаются валунные поля (скопления валунов). Южнее Приозерска кристаллические образования погружаются под осадочные породы верхнего протерозоя.

Грунты преобладают суглинистые, супесчаные и песчаные; встречаются также валунно-суглинистые и валунно-супесчаные грунты с галькой и гравием, на болотах - торфяные грунты. Рыхлые грунты повсеместно подстилаются скальными породами.

Грунтовые воды залегают в долинах рек на глубине 0.5 - 0 3 м, на склонах холмов и гряд до   20 м.

Гидрографические особенности района.

Озёрность территории Приозерского района составляет около 20 процентов всех озер Ленинградской области. К западу от Приозерска находится озеро Вуокса. Район окружён кольцом озёр, крупными из которых являются Судаковское, Суходольское, Балахановское и другие. В большинстве своём озёра связаны между собой естественными протоками, соединены с реками.

На территории поселения расположены озера: Комсомольское, Суходольское, Отрадное, Гусиное, Нарядное и множество мелких речек.

Реки короткие, порожисты, с озеровидными расширениями, имеют среднюю ширину              60 - 100 метров, глубину до 2 м, скорость течения 0.1 м/с. Дно рек каменистое, в нижнем течении - илистое, вязкое; берега низкие пологие. Остальные реки шириной большей частью до 12 м, глубиной до 2 м; скорость течения 0.1 м/с. Берега низкие пологие, нередко заболочены.

Ладожское озеро (площадь 17700 кв. км.) доступно для судов грузоподъемностью до 5000 т; входит в систему Волго-Балтийского водного пути. Преобладающая глубина 50 - 100 м, макс. 202 м. Грунт дна вблизи берегов песчано-каменистый, в глубоководных местах - илистый. Побережье почти на всем протяжении сильно изрезано узкими, глубоко вдающимися в сушу заливами. Берега к северу от мыса Рогатый преимущественно высокие, крутые, местами со скалистыми обрывами высотой до 50 м, на остальном протяжении - большей частью низкие пологие. В прибрежье много подводных и надводных камней, на севере островов. Поверхность островов холмистая, высота холмов от 20 до 60 м. Берега низкие пологие, местами высокие, крутые или обрывистые. Остальные озера площадью до 50 кв. км, глубиной до 20 м; дно их песчано-илистое, берега преимущественно низкие заболоченные.

Замерзают реки в конце ноября, вскрываются в первой половине мая. Толщина льда в конце зимы достигает 50-60 см. Наиболее высокие уровни воды на реках бывают в период весеннего половодья (в мае) и осенью (в октябре) во время дождевых паводков. Межень наблюдается в августе - сентябре. Ладожское озеро в прибрежье замерзает в начале декабря, в центральной части - в январе- феврале, вскрывается соответственно в начале мая и в марте- начале апреля. Остальные озера замерзают во второй половине ноября, вскрываются в середине мая. Толщина льда к концу зимы достигает 50-60 см (на Ладожском озере у берега - 1м). Наиболее полноводные озера в конце мая (Ладожское озеро - в июне), когда их уровень повышается на 0.5 - 1.5 м. Осенью на Ладожском озере часты штормы; высота волн достигает 3.5 м. (макс. 5-6 м.)

Около 3,5 % территории занимают болота. Болота преимущественно моховые, местами поросшие редколесьем. По долинам рек и вокруг озер обычно развиты травянистые (осоковые) болота. Глубина болот 0.8 - 2 м. (некоторые - более). Замерзают они в середине ноября, оттаивают во второй половине мая.

Растительный и животный мир.

Около 63 процентов территории района занято лесами. Леса преимущественно хвойные (ель, сосна) и смешанные (ель, сосна, береза, осина). Подлесок редкий, состоит из подроста основных пород и кустарников (рябина, шиповник, можжевельник).

В лесах водятся представители животного мира: лоси, кабаны, лисы, медведи, олени, волки, ондатры. Из птиц встречаются рябчики, тетерева, а близ болот - глухари, кулики, дикие утки и гуси. Кроме обычных представителей среднетаёжной фауны здесь обитает канадский бобр, рысь, барсук. Возможно наличие европейской норки. На акватории Ладожского озера в летнее время держится ладожская нерпа.

В приозерских водах обитают множество видов рыб: лосось, судак, сиг, лещ, налим. Всего зарегистрировано около 54 видов рыб, из них несколько видов сиговых.

Природно-климатические условия района.

Климат региона, благодаря вторжениям воздушных масс с Атлантики, имеет черты, характерные морским побережьям - зима здесь смягчается, а осень оказывается теплее весны. Климат умеренно континентальный. Ветра в течении года преобладают северо-западные и южные, средняя скорость их 2...4 м/с.

Зима -  продолжительная, умеренно мягкая, с пасмурной погодой. Преобладающая дневная температура воздуха -5...-8оС, ночная -8...12оС (абсолютный минимум -41оС). Нередко бывают оттепели, при которых температура воздуха повышается до +2 - +7° С. Вторжение воздушных масс арктического происхождения вызывает резкие и, часто, длительные похолодания во все сезоны, при этом зимой температура воздуха понижается до -25 - -35° С. Самый холодный месяц - февраль. Снежный покров устанавливается в конце ноября, залегает устойчиво, наибольшей высоты достигает в третьей декаде февраля - второй декаде марта. В декабре - феврале нередки метели. Относительная влажность воздуха постоянно высокая (83...88%). В декабре продолжительность темного времени суток составляет 16 часов.

Весна - умеренно прохладная, преимущественно с пасмурной погодой. Снежный покров разрушается в первой половине апреля. В это время почва начинает оттаивать и температура воздуха быстро повышается. В третьей декаде апреля она достигает +5°С, а в середине мая происходит устойчивый переход температуры воздуха через +10 градусов. Последние заморозки обычно заканчиваются в третьей декаде мая.

Лето - умеренно теплое, с пасмурной погодой, сравнительно короткое. Преобладающая дневная температура воздуха 16...19оС (абс. макс. 31оС), ночная 11...13оС. Самый теплый месяц июль. Жарких дней с температурой выше +25°С немного - 7 - 10 дней в июне и августе. Летом возможны и похолодания. Осадки выпадают в виде кратковременных ливней, нередко с грозами. Больше всего осадков выпадает в августе. Относительная влажность воздуха 70...80%. В период с начала июня до середины июля характерны белые ночи.

Осень - умеренно прохладная, пасмурная, с туманами и затяжными дождями. Дневная температура воздуха в сентябре и октябре положительная, в ноябре отрицательная. Первые ночные заморозки наступают в конце сентября - начале октября. Осадки выпадают часто, в виде затяжных моросящих дождей и мокрого снега. В конце октября начале ноября появляется первый снежный покров. До образования устойчивого снежного покрова снег обычно несколько растаивает.

Характеристика природно-климатических параметров представлена в таблице 1.4.

Таблица.1.4.

Природно-климатические условия.

| № п/п | Показатель | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Средняя температура воздуха,С | -7 | -5 | -5 | 0 | 10 | 16 | 18 | 21 | 15 | 7 | 0 | -7 |
| 2 | Среднее число дней с осадками | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 |
| 3 | Начало осенних заморозков |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 4 | Конец весенних заморозков |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН)

Генеральный план Петровского сельского поселения подготовлен на следующие проектные периоды:

- расчетный срок – 2035 гг.

- в том числе, первая очередь – 2020 гг.

Проектная численность населения Петровского сельского поселения на расчетный срок Генерального плана (2035 г.) составит 1,97 тыс. чел. Численность населения на первую очередь (2020 г.) определена в размере 1,84 тыс. чел.

Мероприятия по развитию жилищного строительства

Мероприятия на расчетный срок:

Объекты местного значения поселения

- увеличение жилищного фонда до 97,4 тыс. кв. м. Объем нового жилищного строительства (14% – малоэтажные жилые дома; 86%  – индивидуальные жилые дома с участками) составит порядка 65,2 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 2,8 тыс. кв. м).

- Основными площадками нового жилищного строительства на расчетный срок определены следующие населенные пункты:

- поселок Петровское, малоэтажное жилищное строительство – 3,0 га (9,0 тыс. кв. м);

- поселок Петровское, индивидуальное жилищное строительство – 33,5 га (13,4 тыс. кв. м);

- деревня Ольховка, индивидуальное жилищное строительство – 7 га (2,8 тыс. кв. м);

- деревня Ягодное, индивидуальное жилищное строительство – 1 га (0,4 тыс. кв. м);

- деревня Варшко, индивидуальное жилищное строительство – 64,5 га (25,8 тыс. кв. м);

- деревня Овраги, индивидуальное жилищное строительство – 34,5 га (13,8 тыс. кв. м).

Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания

Мероприятия на расчетный срок:

Объекты местного значения поселения

- Размещение досуговых центров в составе планируемых торгово-развлекательных комплексов, микроцентров. Строительство торгово-развлекательного центра с набором социально-бытовых функций в восточной части поселка Петровский, микроцентров в деревнях Ольховка и Ягодное.

- Реконструкция существующих объектов и строительство новых спортивных сооружений. Увеличение площади спортивных залов до 1400 кв. м. Строительство спортивных и тренажерных залов в составе микроцентров деревнях Ольховка и Ягодное общей площадью пола 576 кв. м.

- Строительство торгово-развлекательного центра в поселке Петровское, встроенных объектов общественного питания и бытового обслуживания в составе микроцентров в деревнях Ольховка и Ягодное.

- Развитие объектов молодежной политики на базе существующих и вновь создаваемых объектов капитального строительства. Размещение объекта молодежной политики в помещении общей площадью не менее 25 кв. м в составе Торгово-развлекательного центра в п. Петровское.

Таблица 1.5.

Перечень объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых к размещению в течение расчетного срока

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения, целевая группа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торгово-развлекательный центр с набором социально-бытовых функций (кафе, бытовое обслуживание, интернет-клуб, помещения для культурно-досуговой деятельности, в летнее время - группы кратковременного пребывания детей, спортплощадка) | 1 объект, до 0,5 га | поселок Петровское, восточная часть населенного пункта (обслуживание рекреантов и местного населения) |
|  | в т.ч. спортзал или тренажерные залы | 288 кв. м площади пола | поселок Петровское, в составе Торгово-развлекательного центра |
|  | объект молодежной политики | не менее 25 кв. м общей площади | поселок Петровское, помещение в здании Торгово-развлекательного центра |
| 2 | Микроцентр (кафе, бытовое обслуживание, филиал библиотеки, медпункт, помещения для культурно-досуговой деятельности, спортплощадка и т.п.) | 1 объект, до 0,5 га | деревня Ягодное, основная часть (обслуживание рекреантов и местного населения) |
|  | в т.ч. спортзал или тренажерные залы | 288 кв. м площади пола | деревня Ягодное, в составе микроцентра. |
| 3 | Микроцентр (кафе, бытовое обслуживание, смешанная торговля, медпункт, прокат спортинвентаря, плоскостные спортивные сооружения) | 0,5-1 га | деревня Ольховка |

Мероприятия по развитию туристско-рекреационного комплекса

Мероприятия на расчетный срок:

Объекты местного значения поселения

- Выделение территории для создания объектов туристско-рекреационной сферы местного значения:

- водный стадион в деревне Овраги на 200 посадочных мест (5,6 га);

- база отдыха восточнее д. Ягодное на 150 мест (1 га);

- база отдыха западнее д. Ольховка на 100 мест (1 га);

- конноспортивная база в деревне Ягодное (2,7 га, не менее 20 человек в смену);

- кайтинг-центр в деревне Ольховка (5 человек в час);

- благоустроенная площадка отдыха в границах особо охраняемых природных территорий «Гряда Вярямянселькя» у озера Берестовое площадью 500 кв. м.

Мероприятия на первую очередь:

Объекты местного значения поселения

- Благоустройство и развитие мест массового отдыха населения:

- зона отдыха с пляжем в поселке Петровское на берегу озера Петровское (1,2 га);

- зона отдыха с пляжем в деревне Варшко на берегу озера Суходольское (2,1 га);

- зона отдыха с пляжем в деревне Овраги на берегу озера Суходольское (1 га);

- пляж на озере Большое Щучье (1, 1 га);

- пляж на озере Суходольское у детского лагеря «Спутник» (0,2 га);

- зона отдыха с пляжем на озере Суходольское у деревни Ольховка (0,5 га);

- пляж на озере Берестовое (0,9 га).

- Выделение территории для размещения объектов туристско-рекреационной инфраструктуры регионального, районного и местного значения:

- база отдыха восточнее д. Овраги на 150 мест (2 га);

- база отдыха восточнее деревни Ольховка на 150 мест (2 га);

- база отдыха в деревне Овраги на 200 мест (2,5 га);

- 2 базы отдыха севернее д. Варшко на 100 мест (по 1,5 га);

- база рыбака севернее д. Овраги на 50 мест (1 га);

- место придорожного отдыха вдоль трассы Санкт-Петербург – Сортавала площадью 1000 кв. м;

- лыжная база в деревне Овраги (50 человек в час);

- гостиница на 15 мест в поселке Петровское (0,5 га);

- благоустроенные площадки отдыха с видовыми площадками в поселке Варшко, юго-восточнее д. Ольховка, на берегу озера Суходольское (2 площадки, каждая по 1000 кв. м);

- 2 кемпинга в деревне Ольховка и у озера Большое Щучье по 0,5 га каждый;

- лодочные станции в деревне Варшко (50 лодок и катамаранов) и на мысе Открытый (20 лодок и катамаранов);

- база проката велосипедов и спортивного инвентаря при базе отдыха «Связист» (50 человек в час), организация более 95 км велодорожек по территории поселения.

Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

Мероприятия на расчетный срок:

Учет интересов Ленинградской области на территории сельского поселения

- Реконструкция автомобильной дороги подъезд к ур. Колокольцево по нормативам III технической категории (3,2 км).

Объекты местного значения поселения

- Благоустройство участков внешних дорог, проходящих по территории населенных пунктов, поселковых дорог (строительство тротуаров, водоотводящих лотков, озеленение) (16,6 км).

- Благоустройство существующих улиц и проездов внутри населенных пунктов с устройством твердого покрытия (46,9 км).

- Строительство поселковых дорог, улиц и проездов на вновь застраиваемых территориях (44,8 км).

- Приведение в нормативное состояние (проведение различных видов ремонтов) подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства, к рекреационным зонам и отдельным участкам населенных пунктов (26,2 км).

- Организация подъездов (поселковых дорог, проездов) к отдельным частям населенных пунктов (17,5 км).

- Строительство 4-х мостовых переходов через р. Волчья на проектируемых подъездах к отдельным частям п. Петровское.

- Приведение в нормативное состояние существующих причалов (8 ед.), строительство новых на оз. Суходольское (9 ед.).

- Строительство заправочной станции для маломерного флота и гидроавиации в д. Варшко.

- Строительство 6-ти баз-стоянок маломерного флота в д. Варшко, д. Овраги, д. Ольховка, п. Петровское, урочище Колокольцево.

- Устройство наружного искусственного освещения на всех улицах населенных пунктов, в том числе освещения на тротуарах. Строительство 6-ти внеуличных пешеходных переходов на пересечении транспортно-пешеходных направлений с автомобильной дорогой А-121 «Сортавала» и железнодорожными путями. Организация 9-ти наземных пешеходных переходов типа «зебра» на пересечении транспортно-пешеходных направлений автомобильными дорогами регионального или межмуниципального и местного значения.

- Размещение 25 крупных гостевых стоянок (более 30 машино-мест) в населенных пунктах поселения и в существующих и планируемых рекреационных зонах.

- Благоустройство существующих и строительство новых остановочных павильонов (устройство крытых навесов, малых архитектурных форм) – 5 ед. (в д. Варшко, д. Ольховка, п. Петровское, п. при ж/д ст. Петяярви, д. Ягодное).

Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Мероприятия на расчетный срок:

Объекты местного значения поселения

- Развитие системы водоснабжения в поселении в соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта.

Мероприятия на первую очередь:

Объекты местного значения поселения

- Реконструкция (0,5 км), строительство (2,0 км) водопроводных сетей и артезианской скважины в п. Петровское.

- Строительство артезианской скважины и водопроводной сети (0,3 км) на ул. Железнодорожная в п. при ж/д ст. Петяярви

- Строительство водопроводных сетей в п. при ж/д ст. Петяярви (1,2 км);

- Строительство артезианской скважины и водопроводных сетей (2,6 км) в д. Овраги.

- Строительство установок обезжелезивания в п. Петровское и д. Овраги.

- Разработка проектов и обустройство зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Водоотведение

Мероприятия на расчетный срок:

Объекты местного значения поселения

- Развитие системы водоотведения в поселении в соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта.

Мероприятия на первую очередь:

Объекты местного значения поселения

- Реконструкция КОС в п. Петровское.

- Строительство канализационных сетей (2,5 км) в п. Петровское.

- Реконструкция очистных сооружений (по согласованию с собственником КОС ОАО «Силовые машины») и строительство сетей канализации в д. Овраги (2,7 км.).

- Разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока и очистных сооружения в п. Петровское, д. Овраги.

Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Мероприятия на расчетный срок:

Объекты местного значения поселения

- Организация и озеленение санитарно-защитных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами в соответствии с очередностью застройки.

- Организация шумозащитных экранов и/или зеленых защитных полос в границах п. Петровское и д. Варшко вдоль железнодорожных путей Санкт-Петербург – Сортавала и автомобильных дорог Санкт-Петербург – Сортавала и Орехово - ст. Сосново - Кривко - ст. Петяярви; в границах д. Ольховка вдоль автомобильной дороги Петровское – Ольховка; в границах д. Ягодное вдоль автомобильной дороги Подъезд к п. Пчёлино.

- Разработка схемы озеленения населённых пунктов Петровского сельского поселения.

- Организация вывоза биологических и медицинских отходов на проектируемую установку по уничтожению биологических и медицинских отходов, расположенную к юго-западу от д. Крутая Гора (Раздольевское сельское поселение) (инсинератор) в соответствии с очередностью строительства данной установки.

- Модернизация системы хранения и переработки органических отходов сельскохозяйственного предприятия.

- Проведение контрольных замеров по показателю шума, по мере поступления жалоб от населения п. Петровское и д. Овраги, попадающих в зону нормированных параметров авиационных шумов военного аэродрома «Громово».

- Строительство защитных заборов с обязательными безопасными переходами для животных (лоси, кабаны) через существующую автомобильную дорогу Санкт-Петербург – Сортавала (ориентировочно в районе 13 и 24, 15 и 26, 56 и 57 лесных кварталов Кривковского участкового лесничества).

Мероприятия на первую очередь:

Объекты местного значения поселения

- Разработка проекта санитарно-защитной зоны сельскохозяйственного предприятия, расположенного у западной границы п. Петровское и сельскохозяйственного предприятия, расположенного в северо-западной части д. Ольховка с учетом размещения на его территории в п. Петровское крематора, при проведении комплекса природоохранных мероприятий по уменьшению ориентировочной санитарно-защитной зоны до нормируемых объектов.

- Проведение консервации ямы Беккари на территории сельскохозяйственного предприятия, расположенного у западной границы п. Петровское, установка крематора, с соблюдением санитарно-защитных зон до нормируемых объектов.

- Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос для оз. Суходольское и р. Вуокса.

- Оборудование площадок и установка контейнеров на территории всех населенных пунктов сельского поселения (д. Варшко, д. Овраги, д. Ольховка, п. Петровское, п. при ж/д ст. Петяярви, д. Ягодное).

- Оборудование контейнерных площадок вблизи садоводств и установка режима вывоза отходов с данных территорий.

- Проведение реконструкции и модернизации канализационных очистных сооружений для объединенных сточных вод на базе имеющихся очистных сооружений в п. Петровское, а также реконструируемых  канализационных очистных сооружений в д. Овраги.

- Разработка проекта и организация снегосвалки, площадью порядка 3 га, к северо-востоку от п. Петровское, вблизи реконструируемых канализационных очистных сооружений.

- Обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов на полигон ТБО вблизи п. Тракторное (Плодовское сельское поселение), проектную мусороперегрузочную станцию вблизи д. Кривко (Сосновское сельское поселение) и проектируемый мусороперерабатывающий комплекс к юго-западу д. Крутая Гора (Раздольевское сельское поселение).

- Организация вывоза биологических отходов на установку по уничтожению биологических и медицинских отходов (инсинератор) вблизи п. Тракторное (Плодовское сельское поселение) в соответствии с очередностью строительства данной установки.

- Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов.

- Строительство защитных заборов с обязательными безопасными переходами для животных (лоси, кабаны) через существующие железнодорожные пути у п. при ж/д ст. Петяярви.

Таблица 1.6.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

# развития Петровского сельского поселения

| Показатели | Ед. изм. | Сущ. положение | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Население |  |  |  |  |
| Численность населения | тыс. чел. | 1,76 | 1,84 | 1,97 |
| 2. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | тыс. кв. м % | 33,4 100 | 51,0 100 | 97,4 100 |
| Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | тыс. кв. м % | - | 18,4 100 | 65,2 100 |
| - малоэтажная жилая застройка | тыс. кв. м % | - | 9,0 49 | 9,0 14 |
| - индивидуальная жилая застройка с участками | тыс. кв. м % | - | 9,4 51 | 56,2 86 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 18,9 | 28 | 49 |
| 3. Учреждения и предприятия обслуживания населения |  |  |  |  |
| Объекты местного значения муниципального района |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | число мест | 132 | не менее 89 | не менее 80 |
| Общеобразовательные учреждения | число мест | 300 | не менее 184 | не менее 164 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения Всего на 1000 чел. | число посещений в смену | 25 14,2 | не менее 37 20,1 | не менее 40 20,1 |
| Учреждения социальной защиты населения | объект | - | 1 филиал | 1 филиал |
| Объекты местного значения поселения |  |  |  |  |
| Клубы, учреждения клубного типа Всего на 1000 чел. | число мест | не менее 300 170 | не менее 276 150 | не менее 296 150 |
| Общедоступные библиотеки Всего на 1000 чел. | тыс. единиц хранения | 12,8 7,3 | не менее 11,5 6,3 | не менее 11,9 6,0 |
| Спортивные залы Всего на 1000 чел. | кв. м площадь пола | 290 165 | 790 429 | 1400 710 |
| Плоскостные сооружения Всего на 1000 чел. | тыс. кв. м | 20,0 11,4 | не менее 3,6 1,95 | не менее 3,8 1,95 |
| Плавательные бассейны Всего на 1000 чел. | кв. м зеркала воды | 0,0 0,0 | 300,0 163 | 300,0 152 |
| Учреждения молодежной политики Всего на 1000 чел. | кв. м общей площади | 24,5 13,9 | 50 27,1 | 75 38,1 |
| Предприятия розничной торговли Всего на 1000 чел. | кв. м торговой площади | 820 466 | 960 522 | 1120 569 |
| Предприятия общественного питания Всего на 1000 чел. | число мест | 345 196 | 390 212 | 460 234 |
| 4. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог - всего | км | 50,5 | 72,3 | 86,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - местного значения | км | 16,8 | 45,6 | 56,7 |
| Протяженность улично-дорожной сети (поселковых дорог, улиц, проездов, подъездов) | км | 89,7 | 115,2 | 152,0 |
| Мостовые переходы | ед. | 2 | 3 | 6 |
| 5. Водоснабжение: |  |  |  |  |
| 1. Суммарное водопотребление – всего, | тыс. куб. м/сут | 0,25 | 0,65 | 0,68 |
| 2. Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/сут | 0,25 | 0,65 | 0,68 |
| 3. Водопотребление в среднем на 1 чел. – всего, | л/сут | 95 | 160-230 | 160-230 |
| 6. Канализация: |  |  |  |  |
| 1. Общее поступление сточных вод – всего: | тыс. куб. м/сут | 0,46 | 0,49 | 0,52 |
| 2. Производительность канализационных очистных сооружений | тыс. куб. м/сут | 0,46 | 0,49 | 0,52 |

# 2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ

## 2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ответственность за организацию сбора и транспортировку бытовых отходов несет Администрация Петровского сельского поселения.

Услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и отходов от предприятий и организаций оказывает «Сосново Агроснаб» (Сосново п., Механизаторов ул., д. 11).

Система сбора ТБО – контейнерная.

Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон у п. Тракторное (находится в ведении ООО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области»). На рис. 1 указано местоположение полигона.

Рис. 1. Местоположение полигона ТБО

Канализация

Действует канализационная насосная станция (УК ООО «Уют Сервис»). На 2015 год запланировано строительство очистных сооружений согласно разработанному проекту и положениям Генерального плана развития.

Региональная нормативно-правовая база

Санитарное содержание, уборка и благоустройство Петровского сельского поселения Ленинградской области регламентируется следующими документами:

  - «Об обращении с отходами в Ленинградской области» №7-оз от 4.03.2010 г.

  - «Правила содержания и обеспечения санитарного состояния территорий городских, сельских и других поселений Ленинградской области», утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области №27 от 23.07.1998 г.;

  - «Правила по обращению  с отходами в населенных пунктах Ленинградской области».

  - «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (Постановление Госстроя России от 27.09.2003 года №170).

  - «Нормы и правила по благоустройству муниципального образования Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район», утвержденные решением Совета депутатов МО «Петровское сельское поселение» № 199 от 03.09.2013 г.

## 2.2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕТНЕЙ И ЗИМНЕЙ УБОРКИ

Сведения о площадях, подлежащих уборке, на территории Петровского сельского поселения представлены в таб.2.1.

Протяженность дорог местного значения с асфальтовым покрытием составляет 2,9 км.

Таблица 2.1.

Данные по состоянию на 2013 год

- Общая протяженность улиц, дорог, проездов и площадей: - Федерального значения, км; 12,9 - Регионального значения, км; 20,8 - Местного значения, км. 13,6

2. Общая площадь улиц, дорог, проездов и площадей: - Федерального значения, тыс. м2; 36690; 282153 - Регионального значения, тыс. м2; - Местного значения, тыс. м2. 27212

Механизированная уборка

Механизированную уборку транспортных магистралей регионального значения осуществляет «Приозерское ДРСУ».

Уборка дорог местного значения и улиц осуществляется только в зимний период. На обеспечение уборки проезжей части внутренних территорий населенных пунктов Администрация Петровского сельского поселения заключает контракт с частными лицами через управляющую компанию ООО «Уют-сервис». Для выполнения механизированной уборки используется спецтехника на базе МТЗ-82.

## 2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА, УДАЛЕНИЯ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ

### 2.3.1. Нормы накопления и объемы образующихся бытовых отходов

К твердым бытовым отходам относятся отходы жизнедеятельности людей, отходы текущего ремонта квартир, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы, а также отходы культурно-бытовых, лечебно-профилактических, образовательных учреждений, торговых предприятий, других предприятий общественного назначения [4].

К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, собираемые в неканализованных зданиях [4].

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения, которые определяются путем натурных измерений.

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения [5]. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту  количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

Поскольку нормы накопления отходов для объектов общественного назначения и торговых предприятий Петровского сельского поселения не разработаны, в работе будут использованы усредненные нормы, рассчитанные на основании мониторинга системы обращения с отходами по Ленинградской области (табл. 2.2).

Для жилищного фонда будут использованы нормы накопления ТБО, разработанные в 2014 году ООО «НПО «Центр благоустройства и обращения с отходами» по заказу Администрации Петровского сельского поселения.

Таблица 2.2.

Нормы накопления ТБО для жилищного фонда

|  | Среднегодовая норма накопления отходов на 1 жителя, м3/год |
| --- | --- |
| Жилищный фонд многоквартирный | 1,9 |
| Частный сектор | 2,44 |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Учитывая общую площадь жилищного фонда по видам (многоквартирные дома, индивидуально-определенные здания), среднюю обеспеченность жильем (кв.м на человека) и принятую норму накопления ТБО (куб. м на человека), для расчета платы за сбор и вывоз отходов рекомендуется использовать следующие показатели образования отходов:

- многоквартирный жилищный фонд – 0,136 куб. м на 1 кв.м площади.

- частный жилищный фонд – 0,063 куб. м на 1 кв.м площади.

При изменении значения показателя обеспеченности жильем, необходимо производить пересчет объемов накопления отходов на кв. м площади.

Нормы накопления для учреждений и организаций социально-культурной сферы

| Объект образования отходов | Среднегодовая норма накопления отходов на единицу измерения, м3 | Средняя плотность отходов, кг/м3 |
| --- | --- | --- |
| Торговые предприятия |  |  |
| Продовольственный магазин (на 1 м2 торговой площади) | 1,1 | 150 |
| Промтоварный магазин, аптека (на 1 м2 торговой площади) | 0,8 | 110 |
| Складские помещения (на 1 м2 площади) | 0,37 | 150 |
| Административные здания, учреждения, офисы, отделения связи (на 1 м2 площади) | 0,143 | 100 |
| Учебные и дошкольные заведения |  |  |
| Детский сад, ясли (на 1 место) | 0,23 | 100 |
| Школа, лицей, профессиональное училище (на одного учащегося) | 0,3 | 155 |
| Предприятия службы быта |  |  |
| Гостиницы (на 1 м2 обслуживаемой площади) | 0,08 | 160 |
| Предприятия общественного питания (на 1 м2 обслуживаемой площади) | 1,5 | 200 |
| Предприятия жилищно-бытового обслуживания (на 1 м2 площади) | 0,522 | 150 |
| Парикмахерские (на 1 м2 площади) | 0,032 | 140 |
| Прочие объекты |  |  |
| Библиотеки (на 1 посещение) | 0,0002 | 200 |
| Учреждения культуры (на 1 место) | 0,02 | 200 |
| Автостоянки (на 1 машиноместо) | 0,11 | 200 |
| Гаражи (на 1 машиноместо) | 0,51 | 200 |
| Кладбища (на 1 м2 площади) | 0,0012 | 200 |

Расчет объемов накопления ТБО

N – количество единиц измерения;

Н –  среднегодовая  норма накопления отходов на единицу измерения;

V –объем накопленных ТБО;

V= N*Н

В таблице 2.3 приведен расчет ориентировочных объемов образования твердых бытовых отходов на территории Петровского сельского поселения.

Таблица 2.3.

Расчет объемов ТБО, образующихся на территории Петровского сельского поселения

| Объект | Ед. измерения | Среднегодовая норма накопления отходов на единицу измерения, куб.м/год | Объем образования отходов, куб.м/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Жилой фонд. |  |  |  |
| - многоквартирный жилой фонд; | человек | 1,9 | 2952,6 |
| - частный сектор; | человек | 2,44 | 466,04 |
| ИТОГО: |  |  | 3418,64 |
| 2. Предприятия торговли. |  |  |  |
| - промышленными товарами; | кв. м торговой площади | 0,8 | 152,0 |
| - продовольственными продуктами; | кв. м торговой площади | 1,1 | 357,5 |
| 3. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |
| - административные учреждения; | сотрудник | 1,0 | 9,0 |
| - отделения связи; | сотрудник | 1,0 | 15,0 |
| - проектные организации, офисы; | сотрудник | 1,0 | 1,0 |
| - банки. | сотрудник | 1,0 | 4,0 |
| 4. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования. |  |  |  |
| - детские сады; | место | 0,23 | 13,8 |
| - школы; | учащийся | 0,3 | 43,8 |
| 5.Культурно-спортивные, развлекательные учреждения |  |  |  |
| - библиотеки | посещений в год | 0,0002 | 0,196 |
| - ДК | место | 0,02 | 6,0 |
| - спортивный зал; | посещений в год | 0,003 | 3,09 |
| - церкви. | кв. м площади | 0,2 | 16,0 |
| 6. Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |
| - предприятия общественного питания; | кв. м площади | 0,3 | 60,0 |
| - косметические и парикмахерские салоны; | место | 1,5 | 37,5 |
| - бани. | кв. м площади | 0,02 | 2,4 |
| 7. Учреждения временного проживания населения |  |  |  |
| - гостиницы. | место | 1,0 | 24,0 |
| 8. Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| - ФАП; | посещений в год | 0,002 | 14,04 |
| - аптеки. | кв. м площади | 0,2 | 8,0 |
| 9. Другие объекты |  |  |  |
| - кладбища. | кв. м площади | 0,002 | 11,76 |
| ИТОГО: |  |  | 269,59 |

ИТОГО на территории МО «Петровское сельское поселение», согласно расчетам, ориентировочно образовывается порядка 3418 куб.м твердых бытовых отходов от постоянного населения и порядка 270 куб.м отходов – от объектов социально-культурной сферы. Общее соотношение образования отходов – 93:7 (отходы от жилого фонда:отходы предприятий и организаций социально-культурной сферы). Дополнительно от сезонного населения образуется порядка 4500 куб.м отходов.

По данным Администрации Петровского сельского поселения объемы вывезенных отходов за 2013 год составили порядка 5600 куб.м, включая объемы ТБО от сезонного населения.

Для получения правильного представления о соотношении объемов твердых бытовых отходов от различных источников и контроля за объемами отходов, поступающих на полигон, необходимо проведение регулярного мониторинга общих объемов образования отходов.

### 2.3.2. Система сбора и вывоза отходов

Система сбора и вывоза твердых бытовых и крупногабаритных отходов от домовладений

- Для сбора ТБО населения применяется контейнерная система (несменяемые сборники). Периодичность вывоза – 3 раза в неделю.

- Для сбора КГО применяется бесконтейнерная система. Вывоз отходов производится в жилом фонде не реже 1 раза в неделю либо по мере накопления.

Типоразмер контейнеров, использующихся для сбора ТБО – 1,0 куб.м.

Характеристика контейнерных площадок для сбора ТБО на территории населенных пунктов Петровского сельского поселения представлена в таблице 2.4. Ориентировочное местоположение контейнерных площадок представлено в Приложении (Том 3).

Таблица 2.4.

Контейнерные площадки ТБО в МО Петровское сельское поселение

|  | Адрес расположения | состояние | обслуживание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петяярви Шоссейная 9 | Ремонт ограждения,4 к | МО |
| 2. | Петяярви Железнодорожная (объединить 2пл) | Строительство новой на 3к |  |
| 3. | Петровское Шоссейная д34 | Ремонт ограждения, 5 к | УК |
| 4. | Петровское Шоссейная д33 | Ремонт ограждения, 5 к | УК |
| 5. | Петровское Шоссейная д30 | хорошее | МО |
| 6. | Петровское Шоссейная д27 | Ремонт ограждения 1 стенка, 2 к |  |
| 7. | Петровское Зоотехническая | Строительство новой, 3к (вариант объединить с Зоотехнической) |  |
| 8. | Петровское Шоссейная д 17,18 | Ремонт, 2к | УК |
| 9. | Петровское-2 Советская | Строительство новой, 5к | МО |
| 10. | Овраги | Отличное, новая, 5 к | МО |
| 11. | Овраги Фермерская | Строительство нов, 2 к | МО |
| 12. | Варшко Приозерское ш. «Дом у дороги» | - | МО |
| 13. | Ягодное Лесная | Отличное, новая, 4 к | МО |
| 14 | Ягодное Дачная | 1 к | МО |
| 15. | Ольховка | Ремонт ограждения | МО |

Для вывоза отходов используется мусоровоз на базе КАМАЗа с объемом кузова 22,0 куб.м и манипулятором (коэффициент уплотнения 4,0). Количество рейсов в день: 1-2.

Система вывоза ТБО в теплое время года должна соответствовать требованиям СанПиН 42-128-4690-88 п.2.2.1. «При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В каждом населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы».

Б) Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территорий предприятий и организаций.

Предприятия и организации, расположенные на территории Петровского сельского поселения, решают проблему вывоза отходов самостоятельно – путем заключения соответствующих договоров со специализированными организациями.

ТАРИФЫ НА ВЫВОЗ ТБО установлены следующим документом:

Администрация муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  24  декабря  2012 года  № 819-р

Об утверждении тарифов на услуги

МП «Приозерское районное агентство

социально-бытовых услуг»

В соответствии со ст. 10 п. 4 Устава муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, решения тарифной комиссии от 19 декабря 2012 года:

1. Установить с 01 июля 2013 года тарифы на услуги, оказываемые МП «Приозерское районное агентство социально-бытовых услуг» за вывоз твердых бытовых отходов  за 1 куб. м  на территориях поселений:

1.1. Приозерское городское поселение, Ларионовское сельское поселение,  Плодовское сельское поселение, Громовское сельское поселение, Мельниковское сельское поселение, Севастьяновское сельское поселение:

- для нужд населения, управляющих компаний по обслуживанию жилищного фонда, муниципальных и  бюджетных организаций, финансируемых из бюджета муниципального района и поселений 254 руб. (НДС не облагается);

- для прочих потребителей 375 руб. (НДС не облагается).

1.2. Мичуринское сельское поселение, Красноозерное  сельское поселение, Сосновское сельское поселение, Раздольевское сельское поселение, Петровское сельское поселение, Запорожское сельское поселение:

- для нужд населения, управляющих компаний по обслуживанию жилищного фонда, муниципальных и бюджетных организаций, финансируемых из бюджета муниципального района и поселений 296 руб. (НДС не облагается);

- для прочих потребителей 375 руб. (НДС не облагается).

2. Начальнику отдела по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и внешним связям администрации (Вайник Т.А.) опубликовать данное распоряжение в районной газете «Красная звезда».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации  по строительству, градостроительству, коммунальному хозяйству и благоустройству В.Л. Веселовацкого.

Глава администрации                                                                         С.Л. Потапова

### 2.3.3.Экономические аспекты (оценка затрат) функционирования системы сбора, переработки, сортировки и транспортировки отходов

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ

Согласно письму Министерства регионального развития Российской Федерации № 25080-СК/14 от 03.10.2008 г. услуги по обращению с бытовыми отходами разделяются на два типа следующим образом:

- плата за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов;

- плата за услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов.

Принципиальная разница между этими группами услуг состоит в том, что тарифы на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов регулируются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а тарифы на услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, а также по выгребу (откачке) жидких отходов регулированию не подлежат. Услуга по сбору и вывозу твердых и жидких бытовых отходов является конкурентной и ее стоимость устанавливается организацией, оказывающей данный вид деятельности, на основании договора с потребителем. Организация, оказывающая услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, вправе самостоятельно урегулировать взаимоотношения с организациями, оказывающими услуги по захоронению твердых бытовых отходов.

По сложившейся практике, плата за услуги по сбору, вывозу и утилизации ТБО оплачивается в составе платы за жилое помещение.

Поскольку органы местного самоуправления не регулируют тарифы на сбор и вывоз, а также утилизацию твердых бытовых отходов, но заказывают подобные услуги для муниципального жилищного фонда, а также бюджетных организаций, проводя соответствующие конкурсы, для экономии бюджетных средств местным администрациям необходимо иметь представление о структуре тарифа, а также располагать расчетами примерной величины тарифа на данные услуги сообразно местным условиям.

#### 2.3.5.1 Общие положения. Влияние затрат на установление экономически обоснованных тарифов на услуги, связанные с обращением отходов

Возрастающие объемы образования отходов обуславливают повышение требований к санитарному содержанию территорий населенных пунктов, в частности, к своевременному сбору и вывозу твердых бытовых отходов. В этих условиях возрастает роль экономически обоснованных тарифов как основы планирования и прогнозирования уровня жилищно-коммунального обслуживания, одним из основных видов деятельности которого является сбор, вывоз, утилизация и захоронение твердых бытовых отходов.

Основными целями установления экономически обоснованных тарифов являются:

  - защита интересов потребителей, в том числе населения;

  - создание механизма регулирования цен на услуги по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов, в том числе путем проведения конкурсов на право заключения договора на этот вид деятельности;

  - создание условий, при которых повышение тарифов до величины реальных затрат будет соответствовать повышению качества предоставляемых услуг и выполняемых работ до нормативных требований.

Экономически обоснованные тарифы на услуги, связанные со сбором, вывозом (транспортировкой), утилизацией и захоронением отходов напрямую зависят от затрат соответствующих организаций на текущую деятельность и развитие.

Величина затрат на текущую деятельность и развитие в тарифе определяется, как правило, в результате компромисса между потребностями в финансовых средствах организаций, оказывающих соответствующие услуги и возможностями бюджета муниципального образования и средней семьи по оплате соответствующих расходов.

Оценка фактических затрат является начальным этапом формирования экономически обоснованного тарифа. С использованием основных пропорций и соотношений, на основании нормативов и в результате проведения необходимых корректировок фактических затрат формируется плановая себестоимость услуг по сбору, вывозу, утилизации и захоронению ТБО. Затем определяется объем средств, необходимых для развития, внедрения новой техники и технологий и оценивается их доля, финансируемая за счет прибыли предприятия (средств, направляемых на капитализацию). Определяются другие платежи из прибыли: фонд социального развития, налоги, уплачиваемые из прибыли.

Процедура расчёта экономически обоснованных тарифов на услуги по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов

А) Алгоритм расчета тарифа

Основными этапами формирования цены производства услуги - экономически обоснованного тарифа – является анализ и корректировка фактических затрат, формирование плановой себестоимости, ее проверка по нормативам-индикаторам и расчет прибыли.

В основе расчета экономически обоснованного тарифа лежит потребность специализированных организаций в общей сумме доходов, которая складывается из суммы плановых затрат (потребности предприятия в финансовых средствах на текущую деятельность и обеспечение воспроизводства основных фондов) и суммы прибыли, необходимой для обеспечения развития, создания фонда социального развития и уплаты налогов, а также объем реализации услуг населению, промышленным и прочим потребителям.

Кроме того, для специализированных организаций, получивших право на заключение договора на сбор, вывоз, утилизацию и захоронение отходов в результате конкурсного отбора, рассчитанная величина экономически обоснованного тарифа корректируется по результатам конкурса.

Б) Анализ фактических затрат

Экспертиза тарифов должна подтвердить реальность основных затрат с учетом применяемой технологии и выявить ту часть тарифа, которая наиболее подвержена инфляционной составляющей.

Анализ фактических затрат производится по ряду направлений, среди которых следует выделить:

  - оценка соответствия существующей нормативно-правовой базы по ценообразованию, используемой специализированными организациями, современным требованиям;

  - выявление резервов снижения затрат, в том числе зависящих от использования ресурсов (материальных, трудовых, финансовых);

  - выявление соответствия регламента и перечня работ, учитываемого при расчете тарифов, санитарно-гигиеническим требованиям и правилам содержания территорий населенных пунктов, а также договорным обязательствам;

  - учет уровня инфляции, динамики цен на материалы и энергоносители;

  - учет дополнительных затрат для выполнения необходимого состава работ и процедур, обеспечивающих требуемое в соответствии с действующими правилами и нормами качество обслуживания.

Результат проведения экспертизы тарифов оценивает эффективность работ по сбору, транспортировке, утилизации и захоронению отходов путем сопоставления показателей, сложившихся в организации, с показателями в аналогичных организациях и нормативами-индикаторами.

При отсутствии нормативов или их существенном несоответствии реальным местным условиям, органом местного самоуправления или уполномоченной им организацией (службой заказчика, управляющей организацией) должны быть согласованы нормативы, отражающие особенности населенного пункта и технологии обращения с отходами.

В) Планирование себестоимости услуг

Себестоимость как экономическая категория представляет собой выраженные в денежной форме затраты на оказание услуг по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов.

Планирование себестоимости является одним из основных этапов формирования экономически обоснованных тарифов на сбор, вывоз, утилизацию и захоронение ТБО. Плановые затраты по каждой статье себестоимости определяются на основе анализа фактических затрат и их изменения в планируемом периоде путем:

  - оценки рациональности затрат в результате проведения экспертизы тарифов;

  - учета влияния на величину удельных затрат проведения мер по экономии материалов, топлива и смазочных материалов.

Себестоимость единицы услуги определяется делением общей суммы плановых затрат организации (потребности организации в финансовых средствах для обеспечения текущего функционирования) на плановый объем реализации услуг в натуральном выражении, рассчитанный исходя из норм накопления отходов по каждой группе потребителей и их общего числа. Потребность специализированных организаций в финансовых средствах для выполнения работ по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов определяется как сумма затрат по каждой статье себестоимости.

Исходной базой для определения необходимого на планируемый период объема услуг, а также общей суммы затрат на их оказание служат утвержденные нормы накопления отходов у различных категорий потребителей, а также учет изменения фактических производственных показателей за предшествующий период.

Затраты, связанные с производством и реализацией услуг специализированных предприятий, группируются по следующим статьям себестоимости:

- материалы;

- топливо;

- амортизация;

- ремонт и техническое обслуживание;

- оплата труда;

- прочие прямые затраты;

- цеховые расходы;

- общеэксплуатационные расходы.

В целом по Российской Федерации на настоящий момент сложилась следующая примерная структура себестоимости услуг по сбору и вывозу отходов (в % от общей суммы затрат): материалы-10%, оплата труда-50%, топливо-20%, общеэксплуатационные расходы-10%, ремонт и техническое обслуживание-6,5%, амортизация-1,5%, прочие прямые расходы-2%.

Г) Планирование прибыли

Одним из важнейших этапов формирования экономически обоснованных тарифов является определение прибыли (уровня рентабельности).

С этой целью в экономически обоснованные тарифы включается составляющая, обеспечивающая:

- частичное возмещение затрат на замену изношенных фондов, реконструкцию или новое строительство;

- покрытие долговых обязательств организаций по  оплате процентов за кредит и возврату средств, привлеченных на эти цели.

Исходной базой для расчета прибыли служит инвестиционная программа организации или план (программа) развития, составленный, как правило, на два-три года. В эти программы включаются мероприятия по реализации инвестиционных проектов, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг. В плане развития и предшествующих ему технико-экономических обоснованиях определяются затраты на осуществление каждого мероприятия, включая потребность в инвестициях, в средствах для возврата взятых кредитных ресурсов (выделяя ту часть, которая финансируется из прибыли).

Необходимый размер прибыли, учитываемой при формировании экономически обоснованного тарифа и направляемой на капитализацию, может быть определен следующим образом:

ПН=СР−А,

где   ПН- часть прибыли, направляемая на капитализацию;

СР- объем средств, необходимый организации для реализации инвестиционных проектов;

А- амортизационные отчисления на полное восстановление основных средств.

Другой составляющей, учитываемой при определении размера прибыли и уровня рентабельности, являются средства на социальные нужды организации, формируемые из прибыли, остающейся в ее распоряжении.

Общая плановая прибыль представляет собой сумму прибыли, остающуюся в распоряжении предприятия, и прибыли, направляемой на уплату налогов в бюджеты различных уровней.

Плановый размер рентабельности при формировании экономически обоснованного тарифа на каждый конкретный вид услуг определяется как отношение общей суммы плановой прибыли к полной себестоимости общего объема оказанных услуг, исходя из его нормативной величины, принятой при формировании экономически обоснованного тарифа, то есть:

R=ПОСП⋅100

где     R- рентабельность, %;

ПО - плановая прибыль, руб.;

СП- себестоимость общего объема оказанных услуг, руб.

Плановая прибыль единицы услуги определяется делением общей плановой прибыли на плановый объем реализации услуг в натуральном выражении. В случае если в функции специализированной организации входит выполнение работ по всем этапам обращения ТБО (сбор, вывоз, утилизация и захоронение), то прибыль распределяется в зависимости от стоимости планируемых и реализуемых на каждом этапе обращения с ТБО инвестиционных проектов.

Следует отметить, что доли (удельные веса) различных услуг в общей себестоимости затрат на все этапы крайне различны. Они колеблются в зависимости от местных условий.

#### 2.3.5.2. Расчёт затрат, связанных с оказанием услуг по сбору твёрдых бытовых отходов

Первым этапом системы управления отходами является организация их сбора в местах образования. Затраты на сбор отходов напрямую зависят от технологических операций и способов сбора отходов.

Очистка жилых районов от ТБО складывается из различных операций. В основном принято два способа сбора - унитарный и раздельный. При унитарном сборе все отходы помещаются в одном мусоросборнике, при раздельном - ТБО собирают по видам в разные сборники. Эта схема требует специальных транспортных средств для вывоза собранных ТБО, но позволяет собирать сырье для вторичной переработки, пищевые отходы, а также значительно уменьшить объемы отходов, требующих обезвреживания. Сбор в жилых районах подразделяется на сбор мусора в домах без мусоропровода и с мусоропроводом.

Затраты на услуги по сбору ТБО складываются из затрат на:

- Содержание контейнеров (прямыми затратами являются износ, а также затраты на текущий и капитальный ремонт);

- Содержание контейнерных площадок (прямыми затратами являются затраты по строительству площадок, на текущий и капитальный ремонт, а также уборку);

- Цеховые и общеэксплуатационные расходы (являются косвенными и относятся на операции, связанные со сбором отходов при помощи определённых методов распределения косвенных затрат).

Самое важное влияние на себестоимость услуг, а соответственно и тарифа на услуги по сбору ТБО оказывают затраты на содержание парка контейнеров.

Количество контейнеров зависит от ряда факторов, среди которых следует выделить:

- Климатические условия, которые определяют специфику застройки, а вследствие этого и размещение контейнеров;

- Площадь селитебных земель города;

- Численности и плотности населения, поскольку численность населения является одним из основных факторов, определяющих объем работ по сбору, вывозу, утилизации и захоронению отходов;

- Нормы накопления ТБО, мз/год.

Важнейшими статьями себестоимости содержания парка контейнеров являются:

- материалы (уборочные материалы, инструменты, спецодежда, лакокрасочные материалы и т.д.);

- оплата труда (рабочих, занятых обслуживанием контейнеров);

- амортизация (суммы амортизационных отчислений на полное восстановление контейнеров);

- ремонт и техническое обслуживание.

При формировании себестоимости услуг по сбору ТБО затраты на содержание контейнерных площадок учитываются отдельно. Расчет этих затрат осуществляется исходя из необходимого объема работ по организации и обслуживанию этих площадок.

Затраты на содержание контейнерных площадок складываются из затрат на:

- строительство новых площадок и защитных экранов;

- проведение текущего и капитального ремонта площадок;

- уборку территории контейнерной площадки.

Важнейшими статьями себестоимости содержания контейнерных площадок являются:

- материалы (расходы на приобретение саженцев для зелёных ограждений (насаждений), материалы для строительства самой площадки - бетон, битум, песок, щебень и т.д., инструменты, спецодежда и т.д.);

- оплата труда (производственных рабочих, занятых обслуживанием контейнерных площадок);

- ремонт и техническое обслуживание.

При формировании себестоимости и тарифа на услуги по сбору отходов необходимо также учитывать прочие прямые расходы, цеховые и общеэксплуатационные расходы, относимые на операции по сбору отходов.

Расчет затрат на сбор ТБО в домовладениях с мусоропроводом имеет свои особенности и включает в свой состав затраты на содержание мусоропроводов. Как правило, обслуживание мусоропроводов осуществляется жилищно-эксплуатационными организациями, и оплата этих услуг входит в тариф на содержание и ремонт жилья.

Расчет себестоимости сбора ТБО в домовладениях с мусоропроводом, а, следовательно, и тарифа на оказание этих услуг, производится на основании анализа регламента работ по содержанию мусоропроводов, в состав которых включаются следующие операции:

- Удаление мусора из мусороприемных камер;

- Уборка мусороприемных камер;

- Мойка сменных мусоросборников;

- Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов;

- Мойка нижней части ствола шибера и мусоропровода;

- Уборка бункеров;

- Очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода;

- Дезинфекция мусоросборников;

- Прочие операции.

Затраты на содержание мусоропроводов формируются по статьям себестоимости в соответствии с общими принципами, т.е. по следующим статьям:

- материалы;

- оплата труда с отчислениями на социальные нужды;

- ремонт и техническое обслуживание;

- прочие прямые расходы;

- цеховые расходы;

- общеэксплуатационные расходы.

#### 2.3.5.3. Расчёт затрат, связанных с операциями по вывозу твёрдых бытовых отходов

Вторым этапом обращения с ТБО является их вывоз из мест образования до мест обезвреживания. Объективность планирования и калькулирования себестоимости на этот вид услуг имеет особо важное значение, поскольку затраты на транспортировку отходов из мест образования до места обезвреживания могут достигать 80% от общих затрат на сбор, вывоз, утилизацию и захоронение отходов в случае, если работы по всем этапам обращения с ТБО осуществляет одна специализированная организация.

Далее в схематичном виде представлены виды затрат, связанных с вывозом (транспортировкой) отходов.

Определяющее значение для формирования себестоимости услуг по вывозу ТБО, приобретает расчет необходимого количества спецтехники для вывоза мусора. При этом от объективности определения потребности в специальной технике зависят как затраты на вывоз ТБО, так и качество предоставления этих услуг.

Необходимое количество машин определяется следующими факторами: объемом вывозимого мусора, периодичностью вывоза и производительностью мусоровозного транспорта.

Производительность работы мусоровозов зависит от:

- объема перевозимого мусора за 1 рейс;

- способов загрузки и выгрузки мусора;

- дальности перевозки его к месту обезвреживания.

На расчет затрат, включаемых в себестоимость оказания услуг по вывозу ТБО, особое влияние оказывают маршруты сбора и вывоза отходов, оптимизация которых позволяет сократить нерациональные затраты на содержание парка специальной техники.

Планирование себестоимости и формирование экономически обоснованных тарифов на услуги по вывозу ТБО при использовании двухэтапной системы вывоза имеет свою особенность: включение в тариф затрат на обслуживание мусороперегрузочной станции. Затраты на обслуживание мусороперегрузочной станции зависят от:

- производительности и типа оборудования;

- вида перегружаемых отходов;

- расстояния от места сбора отходов до мусороперегрузочной станции и от мусороперегрузочной станции до полигона;

- от особенностей поступления ТБО на перегрузку.

Затраты на прямой вывоз ТБО из домовладений на полигон ТБО складываются из:

- затрат на заезды в домовладения (заезды с магистральных улиц и маневры во дворах) (на каждый рейс);

- затрат на погрузку-выгрузку (на каждый рейс);

- затрат на пробеги.

Основными статьями себестоимости услуг по вывозу (транспортировки) отходов являются:

- материалы (используемые только при работе машин и механизмов);

- топливо;

- оплата труда с отчислениями на социальные нужды (по рабочим непосредственно занятых на работе по вывозу отходов).

При формировании себестоимости и тарифа на услуги по вывозу (транспортировке) отходов необходимо также учитывать прочие прямые расходы, цеховые и общеэксплуатационные расходы, относимые на операции по сбору.

Затраты на двухэтапный вывоз ТБО через эстакаду МПС складываются из:

- затрат на вывоз ТБО из домовладений на эстакаду МПС (затраты на погрузку-разгрузку, затраты на пробег, затраты на маневрирование по территории домовладений);

- затрат на вывоз ТБО с эстакады на полигон;

- затрат на эстакаде.

Затраты на эстакаде группируются по следующим статьям:

- материалы;

- электроэнергия;

- оплата труда;

- амортизация оборудования мусороперегрузочной станции;

- текущий и капитальный ремонт;

- прочие прямые расходы;

- цеховые расходы;

- общеэксплуатационные расходы.

#### 2.3.5.4. Расчёт затрат, связанных с операциями по обезвреживанию отходов

Удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов является последним этапом санитарной очистки населенных пунктов и играет существенную роль в охране окружающей природной среды, поскольку предотвращает от загрязнения почву, воздух, воду.

Формирование затрат по статьям себестоимости, а следовательно и величина тарифа на услуги по обезвреживанию ТБО, зависит от выбранной технологии.

Выбор одного из направлений обезвреживания отходов для конкретного города или населенного пункта должен осуществляться на основе технико-экономических расчетов и экологической оценки в зависимости от местных условий и установленных для данного города или населенного пункта санитарно-гигиенических и эпидемиологических требований. На выбор метода обработки мусора влияют различные факторы, в том числе:

  - состав отходов;

  - физико-механические свойства отходов;

  - химические и микробиологические характеристики отбросов;

  - характер конечного продукта и возможность его использования;

  - опасность загрязнения грунтовых вод и атмосферного воздуха;

  - наличие свободных территорий;

  - протяженность маршрутов по вывозу мусора;

  - размещение стоянок спецтранспорта, мусороперегрузочных станций, предприятий по обезвреживанию и т. д.

Строительство мусороперерабатывающих заводов оправдано при условии гарантированного сбыта продуктов переработки. Сооружение мусоросжигательных заводов следует осуществлять в городах, где по климатическим условиям и санитарно-эпидемиологическим требованиям этот метод является наиболее надежным.

Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации полигона, разрабатываемой в составе проекта. Технологическая схема представляет собой генплан полигона, определяющий с учетом сезона года последовательность выполнения работ, размещения площадей для складирования ТБО и разработки изолирующего грунта.

Основным документом планирования работ является график эксплуатации, составляемый на год, в котором помесячно планируется количество принимаемых отходов с указанием номера карт, на которые складируются отходы, разработка грунта для изоляции ТБО. Этот график и технологическая схема эксплуатации полигона являются основой планирования затрат и тарифа на захоронение ТБО. В случае, если все этапы обращения с ТБО осуществляются одним специализированным предприятием, затраты на захоронение ТБО в тарифе на сбор, вывоз и захоронение отходов составят 7 - 9% от общей суммы затрат.

При формировании тарифов на захоронение ТБО необходимо учитывать все технологические операции данного процесса для обеспечения экологической безопасности населенных пунктов.

Кроме того, для объективного формирования затрат, связанных с оказанием услуг по захоронению ТБО на полигоне, необходимо определить количество каждого вида спецтехники, используемой на полигоне. Необходимое количество спецтехники определяется на основе планируемого объема отходов, поступающих на захоронение, и производительности машин.

Основными статьями себестоимости услуг по захоронению отходов на полигонах являются:

- материалы (для эксплуатации машин и механизмов, работающих на полигонах, обтирочные материалы, шланги, электролиты и т.д.);

- топливо (расходы на топливо и смазочные материалы для спецтехники, занятой на полигоне);

- оплата труда с отчислениями на социальные нужды (по рабочим непосредственно занятым на работах на полигоне);

- амортизация (по основным средствам, занятым на полигоне, прежде всего, спецтехнике - бульдозеров, катков-уплотнителей, автокранов и т.д.);

- ремонт и техническое обслуживание (в основном, спецтехника, занятая на полигоне);

- покупная продукция (например, вода для увлажнения отходов).

#### 2.3.5.5. Экспертиза тарифа на вывоз бытовых отходов

Обоснование необходимости проведения экспертизы

Политика ценообразования и регулирования тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве является составной частью общей экономической политики, проводимой государством в период становления рыночной экономики и реформирования отрасли. Вопросы формирования тарифов в системе жилищно-коммунального хозяйства в условиях рыночной экономики имеют немаловажное значение, а в связи с поэтапным перенесением платы за коммунальные услуги с бюджета муниципальных образований на население, становятся одним из факторов, имеющих большое социальное значение. В настоящее время увеличение тарифов происходит не планомерно, а приурочивается, например, к началу отопительного сезона и другим сезонным мероприятиям, а сама величина тарифа рассчитывается, исходя из себестоимости услуг, оказываемых населению и предприятиям коммунальными службами, и потому существенно различается для каждого населенного пункта. Чтобы выявить реальную необходимость повышения тарифа и величину, на которую будет изменен тариф, проводится экспертиза.

При проведении экспертизы тарифов необходимо учитывать с одной стороны, экономические интересы предприятий и организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, с другой стороны – обеспечение доступности для потребителей оказываемых услуг, и с третьей стороны – компенсацию затрат предприятий и организаций сферы ЖКХ с целью обеспечения возможности проведения инвестиционных производственных программ.

Обычно при установлении тарифов имеет место следующая ситуация:

- предприятия, оказывающие услуги в сфере ЖКХ, заинтересованы в максимально высоком тарифе, покрывающем все расходы, существующие и планируемые;

- потребители отрицательно воспринимают рост тарифов, поскольку он превышает темпы инфляции и не гарантирует повышения качества оказываемых услуг;

- органы местного самоуправления, борясь с социальной напряженностью, сдерживают рост тарифов административными методами;

- бюджеты муниципальных образований в силу неотработанного и неустоявшегося порядка распределения налоговых поступлений не могут покрыть разницу между экономически обоснованным и утвержденным тарифов, в связи с чем предприятия сферы ЖКХ не имеют возможности развиваться.

Экспертиза тарифов, при схожести общей информационной базы исходных материалов, отличается от общего аудита, хотя документальная и экономическая обоснованность фактических затрат предприятия сферы ЖКХ являются предметом рассмотрения и аудитора, и эксперта. Отличия же заключаются в следующем.

Основной акцент при экспертизе тарифов делается на проверке обоснованности формирования будущих (плановых) расходов на расчетный период регулирования, в то время как аудитор в основном имеет дело с уже свершившимися фактами хозяйственной деятельности и правильностью их отражения в бухгалтерском учете и отчетности.

Установление цен и тарифов осуществляется с учетом заключения независимой экспертизы.

Заключение независимой экспертизы должно содержать:

а) оценку экономической обоснованности расходов, приведенных в предложениях по установлению цен и тарифов;

б) оценку финансового состояния и уровня технического оснащения организации;

в) анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для функционирования и развития организации;

г) анализ качества работ и услуг, оказываемых организациями;

д) сравнительный анализ динамики расходов и величины прибыли по отношению к предыдущему расчетному периоду регулирования.

#### 2.3.5.6. Заключение по формированию тарифа

Для установления основных составляющих тарифа следует учитывать не только прямые затраты, но и обязательные исполнения действий, направленных на выполнение требований федерального, регионального и местного законодательства.

При этом следует учитывать, что рост платежей населения необходимо сдерживать не снижением тарифа, т.к. ценовая составляющая тарифа зависит в основном от инфляционных процессов, а исполнением мероприятий по снижению норм накопления твердых бытовых отходов. Тариф проектируется с целью сохранения процесса жизнеобеспечения города, т.е. для гарантии выполнения работ по удалению отходов с соблюдением требований санитарных правил и норм, и санитарно-гигиенических требований.

В целях обеспечения санитарно-гигиенических требований и обеспечения санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия населенного пункта необходимо совершенствование системы сбора и удаления бытовых отходов в части технологической и в части учета и контроля над процессом.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Система санитарной очистки на территории Петровского сельского поселения документально и технологически организована и функционирует в части:

- сбора твердых бытовых отходов

- вывоза твердых бытовых отходов

- уборки территорий.

Имеющиеся недостатки:

  - Отсутствует единая система учета объектов санитарной очистки и контроля за объемами отходов.

  - Система сбора и вывоза отходов потребления не отвечает санитарно-гигиеническим и техническим требованиям по ряду пунктов:

  - Не все контейнерные площадки соответствуют требованиям СанПиН 42-128-4690-88.

  - На территории домовладений отсутствуют оборудованные места для сбора  крупногабаритных отходов.

  - Отсутствует разработанная система снижения объема отходов, поступающих на захоронение.

С целью снижения затрат на вывоз твердых бытовых отходов, вовлечения ценных компонентов ТБО во вторичный оборот в качестве дополнительных источников сырья необходим расчет организации системы сортировки на мусороперегрузочной станции (осуществляется при разработке комплексной схемы санитарной очистки территории Приозерского муниципального района). Расчет параметров мусоросортировочной станции необходимо производить с учетом морфологического состава отходов, поступающих на сортировку (определяется в ходы выполнения отдельной исследовательской работы).

В целях упорядочения процесса сбора и удаления отходов необходимо обеспечить:

- выбор и обоснование системы обращения с отходами в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

- проведение обоснованных расчетов необходимого контейнерного парка, а также определение количества и месторасположения контейнерных площадок с соблюдением санитарно-гигиенических норм.

- оборудование контейнерных площадок в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

- обоснование необходимых мощностей по удалению твердых и жидких бытовых отходов и уборке территории.

- снижение объемов отходов потребления, направляемых на полигон, в целях обеспечения экономии денежных средств и трудозатрат за счет введения системы раздельного сбора на МПС (осуществляется при разработке комплексной схемы санитарной очистки территории Приозерского муниципального района).

- контроль за вывозом отходов предприятий и организаций.

Навоз удаляется в жижесборники, располагающиеся не ближе 10 м от конюшни, к конюшне прокладывается водопровод от системы водоснабжения д. Ягодное (500 м), устанавливаются фильтры для очистки воды перед подачей на конюшню.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть. Расчет произведен в соответствии с проектом Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района.